ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГрафИнфо»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ТРУБИЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВГОРОДСКОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (внесение изменений)

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТОМ 1

Великий Новгород, 2013 г.

Перечень текстовых и графических материалов

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |  |
| 1. | Положения о территориальном планировании. Том 1 |
| 2. | Обоснование проекта изменений генерального плана. Том 2 |
| 2. Графические материалы Материалы по обоснованию проекта генерального плана |  |
| 1 | Карта административных границ Трубичинского сельского поселения М 1:25 000 |
| 2 | Карта размещения существующих и строящихся объектов местного значения Трубичинского сельского поселения М 1:25 000 |
| 3 | Карта территорий объектов культурного наследия Трубичинского сельского поселения М 1:25 000 |
| 4 | Карта зон с особыми условиями использования территорий Трубичинского сельского поселения М 1:25 000 |
| 5 | Карта территорий, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Трубичинского сельского поселения М 1:25 000 |
| 6 | Карта размещения существующих и строящихся объектов местного значения. Населенный пункт д. Трубичино М 1:5 000 |
| 7 | Карта размещения существующих и строящихся объектов местного значения. Населенный пункт д. Витка М 1:5 000 |
| 8 | Карта размещения существующих и строящихся объектов местного значения. Населенный пункт д. Стрелка М 1:5 000 |
| Генеральный план |  |
| 1 | Карта границ населенных пунктов Трубичинского сельского поселения М 1:25 000 |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения Трубичинского сельского поселения М 1:25 000 |
| 3 | Карта функциональных зон Трубичинского сельского поселения М 1:25 000 |
| 4 | Карта планируемого размещения объектов местного значения. Населённый пункт д. Трубичино М 1:5 000 |
| 5 | Карта планируемого размещения объектов местного значения. Населённый пункт д. Витка М 1:5 000 |
| 6 | Карта планируемого размещения объектов местного значения. Населённый пункт д. Стрелка М 1:5 000 |
|  | Электронная версия проекта на CD |

Содержание.

Введение.	5

1. Цели и задачи территориального планирования	6

1.1. Задачи территориального планирования	6

1.1.1. Задачи пространственного развития	6

2.Перечень мероприятий по территориальному планированию.	7

2.1 Мероприятия по экономическому развитию территории. Население.	7

2.1.1. Прогнозируемые направления развития экономической базы Трубичинского  сельского поселения.	7

2.1.2. Базовый прогноз численности населения.	9

3. Основные принципы градостроительной политики. Направления территориального развития.	10

3.1. Земельные ресурсы.	10

4. Развитие планировочной структуры. Функциональное зонирование территории.	12

5. Основные задачи Трубичинского сельского поселения, обусловленные изменением  зонирования территории населенных пунктов и увеличением численности жителей.	13

6. Жилой фонд и развитие жилых зон.	13

7. Развитие культурно-бытового обслуживания населения и зон общественно-деловой застройки.	13

8. Баланс территории Трубичинского сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области.	14

9. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.	15

9.1. Водоснабжение и водоотведение	16

9.2. Теплоснабжение	18

9.3. Электроснабжение	19

9.4. Газоснабжение.	20

9.5. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории	21

10. Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	21

11. Заключение	22

# Введение.

В процессе реализации Генерального плана Трубичинского сельского поселения Новгородского района Новгородской области возникла необходимость внесения изменений в некоторые положения документа, в частности изменение границ и функционального зонирования территории некоторых населенных пунктов, входящих в состав поселения.

Изменения Генерального плана Трубичинского сельского поселения разработаны в 2013 гг. Обществом с Ограниченной Ответственностью «ГрафИнфо»  (Великий Новгород) в соответствии с договором № 99/13 от 01 июля 2013 года между ООО «ГрафИнфо» и Администрацией Трубичинского сельского поселения Новгородского района и техническим заданием на разработку проекта изменений генерального плана Трубичинского сельского поселения (приложение 1).

Генеральный план Трубичинского сельского поселения Новгородского района Новгородской области  был  разработан в 2009 году ОАО «Институт  Новгородгражданпроект» (г.Великий Новгород) и   утвержден 22.05.2010 г. Постановлением №167 Совета депутатов Трубичинского сельского поселения (далее по тексту «генплан 2009 года») .

Необходимо отметить, что настоящие изменения  генерального плана не меняют принципиально концепцию и основные положения ранее разработанного и утвержденного генерального плана, а вносит уточнения и дополнения в ряд положений ранее разработанной документации с учетом вновь выявленных потребностей населения Трубичинского сельского поселения  и уточненных перспектив развития этого муниципального образования.

Изменения генерального плана выполнены с учетом требований Градостроительного  кодекса  Российской Федерации и Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (Приказ министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 года № 244).

Настоящие Положения о территориальном планировании муниципального образования «Трубичинского сельское поселение» подготовлены в соответствии со ст. 19 Градостроительного кодекса РФ в качестве утверждаемой текстовой части материалов в составе изменений генерального плана муниципального образования «Трубичинское  сельское поселение» Новгородского  района Новгородской области.

- Положения о территориальном планировании включают в себя:

- 1) цели и задачи территориального планирования;

- 2) перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

В обязательных положениях генерального плана Трубичинского сельского поселения Новгородского  района Новгородской области должны содержаться:

- установление зон различного функционального назначения и ограничений на использование территорий при осуществлении градостроительной деятельности;

- предложения по установлению границ населенных пунктов;

- решения по совершенствованию планировочной структуры и предложений по преодолению ее расчлененности;

- градостроительные предложения по формированию зоны административного центра;

- установление параметров развития и модернизации инженерной, транспортной, производственной, социальной инфраструктур во взаимосвязи с развитием федеральной, региональной инфраструктур и благоустройству территорий;

- предложения по совершенствованию всех систем инженерного обеспечения населенных пунктов;

- меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- меры по улучшению экологической обстановки.

Особенность ситуации вокруг комплекса работ по подготовке документов территориального планирования (Генерального плана)  Трубичинского сельского поселения связана с необходимостью уточнения и корректировки отдельных положений ранее разработанной документации с учетом вновь выявленных потребностей населения Трубичинского сельского поселения  и уточненных перспектив развития поселения, в частности, рассмотрены вопросы  корректировки (изменения) границ населенных пунктов и изменения функционального зонирования территории с учетом данных кадастрового учета. В связи с предусмотренным  жилищным строительством на  землях населенных пунктов потребовали дополнительной проработки вопросы  развития общественной инфраструктуры, инженерных сетей и коммуникаций.

Одна из основных задач генерального плана - это обеспечение устойчивого развития территории поселения с учетом интересов государственных, общественных и частных. Прогноз развития поселения и определение функционального зонирования помогут перейти к правовому регулированию и правовому зонированию, которые служат механизмом развития поселения.

- Генеральный план разработан на период до 2033 года (20 лет).

Документы территориального планирования выполнены при организационном и творческом участии администрации Трубичинского сельского поселения.

# 1. Цели и задачи территориального планирования

- Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

- Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

- Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

# 1.1. Задачи территориального планирования

# 1.1.1. Задачи пространственного развития

- Задачи пространственного развития

- Первой и основной задачей пространственного развития территории поселения является создание благоприятной среды жизни и деятельности человека и условий для устойчивого развития на перспективу путем достижения баланса экономических и экологических интересов.

- Эта задача включает в себя ряд направлений, к основным из которых относятся следующие:

- обеспечение экологически устойчивого развития территории путем создания условий для сохранения уникального природно-ресурсного потенциала территории;

- увеличение инвестиционной привлекательности поселения для создания новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения;

- усовершенствование внешних транспортных связей как основы укрепления экономической сферы;

- Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства

- Транспортная инфраструктура

- Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения путем совершенствования внутренних и внешних транспортных связей, реализуемых по следующим направлениям:

- развитие базовых объектов транспортной инфраструктуры, обеспечивающих внешние транспортные связи;

- повышение качества транспортных связей за счет совершенствования как всей дорожной сети, так и отдельных ее элементов.

- Инженерная инфраструктура

- Предоставление качественных услуг по электро- и газоснабжению поселения за счет создания новых и модернизации существующих объектов инженерной инфраструктуры, а также развития систем инженерных коммуникаций.

- Задачи по обеспечению сохранности объектов культурного наследия

- Восстановление и сохранение объектов культурного наследия на территории поселения, создание историко-культурной привлекательности поселения для развития туристических программ различных направлений.

- Задачи по улучшению экологической обстановки и охраны окружающей среды

- Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей поселения, снижение негативного антропогенного воздействия на окружающую среду, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов, сохранение биосферы, переход к устойчивому развитию.

- Охрана от загрязнения, истощения, деградации и других негативных воздействий хозяйственной и иной деятельности основных компонентов природной среды:

- -     атмосферного воздуха;

- -     поверхностных и подземных вод;

- -     земель, недр, почв;

- -     лесов, растительности и животного мира.

- Задачи по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Организация и осуществления мероприятий по защите, снижению риска возникновения и сокращение тяжести последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Задачи по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

- утверждение плана реализации генерального плана;

- утверждение правил землепользования и застройки;

- подготовка документации по планировке территории;

- подготовка и введение системы мониторинга реализации генерального плана.

# 2.Перечень мероприятий по территориальному планированию.

# 2.1 Мероприятия по экономическому развитию территории. Население.

# 2.1.1. Прогнозируемые направления развития экономической базы Трубичинского  сельского поселения.

Трубичинское сельское поселение входит в состав Новгородского муниципального района и располагается  в непосредственной близости к территории областного центра г. Великий Новгород.

Граница муниципального образования Трубичинского сельского поселения установлена областными законами от 7 июня 2004 года № 284-ОЗ и от 17 января 2005 года № 400-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Новгородского муниципального района, наделении их статусом городских и сельских поселений и определении административных центров».

В состав Трубичинского сельского поселения  входят 3 населенных пункта: д. Трубичино, д. Витка, д. Стрелка

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления границ развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями развития территориального планирования Трубичинского сельского поселения   являются:

- стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения Трубичинского сельского поселения  (с ориентацией на обеспечение среднеевропейских стандартов качества жизни);

- формирование Трубичинского сельского поселения, как   многофункционального поселения, обеспечивающего высокое качество среды жизнедеятельности и производства;

- создание на территории поселения зоны комфортабельного коттеджного строительства для проживание жителей поселения;

- развитие индустрии отдыха и туризма, а также системы дачного отдыха  на территории поселения.

Территориальное планирование Трубичинского сельского поселения  базируется на:

- повышении качества жизни жителей Трубичинского сельского поселения с достижением по основным показателям среднеевропейских стандартов, прежде всего по обеспечению жителей Трубичинского сельского поселения  жилищным фондом;

- увеличении количества учреждений социальной сферы (здравоохранение, образование, физкультура и спорт, социальная защита населения и т.д.);

- стабильном развитие экономики Трубичинского сельского поселения, увеличении объемов производства   и объема привлекаемых инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования;

- сохранении многофункционального профиля экономики Трубичинского сельского поселения  как основы его устойчивого развития, основу которого составляют промышленность, транспорт, туризм, наука, подготовка квалифицированных кадров, а также коммерческо-деловая сфера (оптовая торговля, операции с недвижимым имуществом, связь) с приоритетным развитием объектов, прежде всего инновационных видов деятельности, наиболее эффективно использующих потенциал Трубичинского сельского поселения, с постепенной диверсификацией к 2025 году структуры экономики в сторону повышения значения сферы оказания коммерческих услуг как для населения Трубичинского сельского поселения, так и для функционирования и развития рынка;

- обеспечении потребностей Трубичинского сельского поселения  в рабочей силе   на основе сочетания использования трудовых ресурсов населения Трубичинского сельского поселения  и временных трудовых мигрантов;

- усилении потенциала и конкурентоспособности промышленного комплекса Трубичинского сельского поселения  за счет обновления основных производственных фондов, ускоренного развития наукоемких и высокотехнологичных производств; увеличение объемов промышленного производства;

- превращении Трубичинского сельского поселения  в центр отдыха;

- развитии объектов коммерческо-деловой сферы   на базе строительства новых бизнес-центров, технопарков, модернизации существующих офисных зданий и развитии необходимой для их обслуживания инфраструктуры с увеличением занимаемых ими площадей;

- развитии медицинских учреждений, оказывающих высококвалифицированные медицинские услуги жителям Трубичинского сельского поселения;

- создании   спортивных сооружений;

- обеспечивающих возможности отдыха и лечения жителей Трубичинского сельского поселения на базе комплексного использования рекреационных ресурсов Трубичинского сельского поселения;

- увеличении объемов финансирования нового строительства и реконструкции объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, социально значимых объектов обслуживания населения Трубичинского сельского поселения, социального жилья, а также капитального ремонта жилищного фонда Трубичинского сельского поселения.

Формирование и планировочное выделение на основе существующих и вновь осваиваемых территорий компактного размещения объектов жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения, полноценных, отвечающих современным требованиям функциональных зон, обеспечивающих возможность эффективного функционирования и развития расположенных и вновь размещаемых на их территории объектов капитального строительства;

# 2.1.2. Базовый прогноз численности населения.

С момента разработки генерального плана 2009 года на территории Трубичинского сельского поселения демографическая ситуация заметно изменилась, что потребовало пересмотра ряда положений базового прогноза численности населения на расчетный период.  Необходимость пересмотра базового прогноза численности обусловлена позитивными  показателями по увеличению численности  населения, имевшим место за период 2009-2012 годы. За этот период численность жителей по поселению увеличилась  более значительно нежели предполагалось при разработке предыдущего генерального плана.

С момента разработки генплана 2009 года отмечен заметный рост рождаемости (с 6,4 до 15,1‰) и уменьшение смертности  (с 11,5 до 8,8‰), вследствие чего в 2012 году в поселении зафиксирован естественный прирост населения на уровне 6,3‰. Положительными остаются и показатели миграционного притока населения – 23,9‰.

- За период   с 2005 по 2012 год численность постоянно зарегистрированного населения выросла на  653 человек или на 22,8% по сравнению с 2005 годом.  Среднегодовое  увеличение численности жителей за этот период составило около 25,8‰. С учетом такого увеличения численности жителей на  расчетный срок (2033 год) численность населения Трубичинского сельского поселения может составить около 5,870 тысяч человек, что значительно выше нежели прогноз генплана 2009 года – 3943 человек на 2030 год.  Еще более оптимистично оценивает ситуацию  Администрация Трубичинского сельского поселения  (письма администрации Трубичинского СП от 23.05.2013 года №647 и №648):

| Муниципальное образование, населенный пункт | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2013 | 01.01.2023 | 01.01.2033 |
| Трубичинское СП | 3548 | 5000 | 6500 |
| д.Трубичино | 3172 | 4180 | 4300 |
| д.Витка | 268 | 291 | 320 |
| д.Стрелка | 143 | 529 | 1880 |

Такой вариант развития является весьма вероятностным, так как он учитывает выделение весьма значительных территорий в поселении под жилищное строительство и развитие уже строящегося микрорайона Стипенка, численность жителей в котором уже в ближайшее время может увеличиться более чем на 1300 человек.

На расчетный срок численность населения Трубичинского сельского поселения принята равной 6500 человек.

# 3. Основные принципы градостроительной политики. Направления территориального развития.

- В основу Генерального плана Трубичинского сельского поселения положена концепция устойчивого развития поселения.

- Цель устойчивого развития поселения - сохранение и приумножение всех трудовых и природных ресурсов для будущих поколений. Решения Генерального плана преломляют данную концепцию применительно к Трубичинскому сельскому поселению.

- Градостроительная стратегия направлена на формирование Трубичинского сельского поселения как развитого социально-экономического центра Новгородской области. Стратегической целью развития Трубичинского сельского поселения является повышение качества жизни населения, развитие его экономической базы, обеспечение устойчивого функционирования всего хозяйственного комплекса и социальной сферы.

- Градостроительная концепция генерального плана ориентирована на эффективное использование сложившихся поселенческих территорий и одновременно резервирование территории для перспективного развития Трубичинского сельского поселения и его населенных пунктов.

- Основой для определения направления территориального развития Трубичинского сельского поселения являются следующие факторы и ограничения:

- Для развития населенных пунктов территории в их границах достаточно.

- Границы населенных пунктов не утверждены в установленном законом порядке.

- Согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ в документах территориального планирования необходимо однозначно установить и отобразить границы муниципального образования Трубичинское сельское поселение, границы населенных пунктов, входящих в состав Трубичинское сельского поселения, а также земли иных категорий на территории муниципального образования.

# 3.1. Земельные ресурсы.

- Трубичинское сельское поселение в соответствии с Областными Законами Новгородской области от 7 июня 2004 года № 284-ОЗ и от 17 января 2005 года № 400-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Новгородского муниципального района, наделении их статусом городских и сельских поселений и определении административных центров» является муниципальным образованием, входящим в состав Новгородского муниципального района, наделено статусом сельского поселения с административным центром в деревне  Трубичино.

Общая площадь земель Трубичинского сельского поселения в административных границах составляет 9700 га. Земельный фонд распределяется по категориям земель следующим образом.

| № п/п | Территории |  | Современное состояние на 2012 год |  | Расчетный срок 2033 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | га | % | га | % |
| I | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 355,66 |  | 3,67 | 355,66 | 3,67 |
| II | Земли сельскохозяйственного назначения | 3201,05 |  | 33,00 | 3201,05 | 33,00 |
| III | Земли водного фонда | 166,55 |  | 1,72 | 166,55 | 1,72 |
| IV | Земли лесного фонда | 5201,8 |  | 53,63 | 5201,8 | 53,63 |
| VI | Земли особо охраняемых территорий | - |  | 0,00 | - | 0,00 |
| VII | Земли запаса | 59,02 |  | 0,61 | 59,02 | 0,61 |
| VIII | Земли населенных пунктов | 715,92 |  | 7,38 | 715,92 | 7,38 |
|  | Всего: | 9700 |  | 100,00 | 9700 | 100,00 |

В рамках настоящих изменений генплана перераспределение земель по категориям не предусматривается.

Необходимо отметить, что данные кадастрового учета земель Трубичинского сельского поселения последних лет заметно отличаются от данных, ранее приводимых в генплане 2009 года.

Настоящие данные отражают положение по состоянию на 2012 год.

3.1.1. Земли сельскохозяйственного назначения.

В соответствии со ст.77 Земельного кодекса РФ землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения на территории Трубичинского сельского поселения по состоянию на 2012 год  составляет 3201,05 га (33,00% от общей площади земель поселения). Площадь земель сельскохозяйственного назначения при перспективном планировании  (до 2033 года) не планируется изменять.

3.1.2. Земли населенных пунктов.

В соответствии со ст.83 Земельного кодекса РФ землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов.

Границы сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. Границы сельских населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам.

Установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования (ст.84 Земельного кодекса РФ).

Общая площадь земель населенных пунктов на территории Трубичинского сельского поселения на момент разработки настоящих изменений генплана составляет  715,92  га или 7,38% от общей площади земель поселения.

Изменениями в генплан не предусматривается увеличение земель населенных пунктов, так как изменение территории населенных пунктов уже произошло в рамках реализации генплана 2009 года. Площади территорий населенных пунктов Трубичинского сельского поселения приведены ниже:

| № п/п | Наименование населённого пункта, входящего в состав МО | Площадь населенного пункта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующая |  | Расчетный срок 2033 г. |  |
|  |  | га | % | га | % |
| 1. | д.Стрелка | 169,13 | 23,22 | 169,13 | 23,09 |
| 2. | д.Витка | 122,17 | 15,51 | 122,17 | 16,80 |
| 3. | д.Трубичино | 424,61 | 61,27 | 424,61 | 60,11 |
| Итого: |  | 715,92 | 100,0 | 715,92 | 100,0 |

3.1.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

Общая площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения муниципального образования Трубичинского сельского поселения составляет по состоянию на 2012 год  355,66 га и в рамках настоящих изменений на расчетный срок  площадь земель этой категории не планируется изменять.

3.1.4. Земли особо охраняемых территорий и объектов

На основании п.4 ст.2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 г. №33, все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.

На территории Трубичинского сельского поселения земель особо охраняемых территорий нет. Не планируется их выделение и на расчетный срок (в том числе и в рамках настоящих изменений).

3.1.5. Земли лесного фонда

Земли лесного фонда Трубичинского сельского поселения составляют  5201,8 га или 53,63% от общей площади земель поселения.

Настоящими изменениями перераспределение земель по категориям,  в том числе и земель лесного фонда  не предусматривается.

3.1.6. Земли водного фонда.

Общая площадь земель водного фонда на территории Трубичинского сельского поселения составляет 166,55 га (1,72% от общей площади поселения).

Настоящими изменениями перераспределение земель по категориям,  в том числе и земель водного фонда  не предусматривается.

3.1.7. Земли запаса.

На территории Трубичинского сельского поселения имеются земли  запаса – 59,02 га  (0,61%). Изменение площади земель  этой категории на расчетный срок не предусматривается.

# 4. Развитие планировочной структуры. Функциональное зонирование территории.

- Градостроительная организация населенных пунктов характеризуется двумя важнейшими составляющими - планировочной структурой и функциональным зонированием территорий. Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов населенного пункта, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных и урбанизированных территорий, основных планировочно-композиционных узлов и главных коммуникационно-планировочных осей.

Архитектурно-планировочная организация территории населенных пунктов  поселения  основана на четком функциональном зонировании, учете существующей капитальной застройки, а также региональных градостроительных условий (природных условий, типа застройки, национальных традиций, бытовых условий) и обеспечивает:

- рациональное использование территории путем целесообразного размещения основных групп зданий и сооружений, функционально связанных между собой;

- создание оптимальных условий для жизни, отдыха и производственной деятельности жителей населенного пункта.

Генеральным планом предусматривается развитие существующих населенных пунктов с учетом сложившихся градостроительных условий: размещение жилой зоны, капитальных зданий, наличие водных пространств, дорожной сети и с учетом характерных особенностей природного ландшафта.

# 5. Основные задачи Трубичинского сельского поселения, обусловленные изменением  зонирования территории населенных пунктов и увеличением численности жителей.

В рамках настоящих изменений предусмотрены  изменения только функционального зонирования территории населенных пунктов, в первую очередь, территорий предназначенных под жилую застройку. С учетом изменений в развитии населенных пунктов  предлагается увеличить  территории зон жилищной застройки в д.Стрелка  (на 5,08 га) и д.Витка  (на 5,09 га). Зоны жилой застройки д. Трубичино практически не изменятся  и строительство будет осуществлятся на территория, предусмотренных для этих целей генпланом. С учетом предусмотренного на расчетный срок  изменения зонирования территории и численности жителей  в ряде случаев потребуется изменение структуры инженерных сетей (водоснабжение и водоотведение, тепло-, газо- и электроснабжения).  Для населенных пунктов новое жилищное строительство не окажет существенного влияния на принципиальные решения в области развития инженерных сетей и социально-бытовой инфраструктуры поселения, однако, приведет к изменению  некоторых показателей по водоснабжению и водоотведению, газо-, тепло-  и электроснабжению, что и нашло отражение в настоящих изменениях генплана.

# 6. Жилой фонд и развитие жилых зон.

На расчетный период Генеральным  планом (2009 г.) была принята жилищная обеспеченность в размере 46 м2/чел.	При расчете объемов нового строительства в рамках данной корректировки генерального плана учитывалась современная ситуация и необходимость выдержать тенденцию постепенного нарастания ежегодного ввода жилья для достижения через 20 лет благоприятных жилищных условий.

С учетом изменения базового прогноза численности населения (увеличение численности жителей до 6500 человек) потребность в жилом фонде в поселении заметно увеличится:

| Показатели | Единицы Измерения | Существующее положение | Первая очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 3583 | 5000 | 6500 |
| Проектная норма жилой обеспеченности | м2/чел | - | 36 | 46 |
| Объём жилищного фонда к концу периода | м2 | 73097,9 | 180000 | 299000 |
| Сносимый жилищный фонд | м2 | - | - | - |
| Объём нового жилищного фонда | м2 | - | 106902,1 | 225902,1 |
| Фактическая обеспеченность | м2/чел | 23,4 | - | - |

Большие объемы нового жилищного строительства требуются для всех населенных пунктов поселения.

# 7. Развитие культурно-бытового обслуживания населения и зон общественно-деловой застройки.

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – повышение качества и максимальной комфортности проживания населения путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса в поселении.

В новых экономических условиях вопрос рациональной организации системы культурно - бытового обслуживания должен иметь более гибкие пути решения. Состав объектов обслуживания реально определяется уровнем жизни и необходимой потребностью в них.

Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те, или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который, в свою очередь, определится уровнем развития экономики региона.

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие: детское дошкольное воспитание, школьное образование, внешкольное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства.

Генеральным планом для удовлетворения потребностей населения в культурно-бытовом обслуживании предлагается:

- реконструкция здания Детского сада МАОУ Трубичинской СОШ;

- строительство бани;

- увеличение фонда библиотеки;

- реконструкция здания МАОУ Трубичинская СОШ в д. Трубичино;

- строительство детского сада в д. Стрелка;

- строительство здания ДК в д. Стрелка;

- реконструкция ДК в  д.Трубичино.

Размещение открытых спортивных сооружений (спортивных площадок) предусматривается Генеральным планом по мере развития населенных пунктов (в.Трубичино, д.Стрелка).

Проектное предложение по всем населенным пунктам Трубичинского сельского поселения: благоустройство улично-дорожной сети в полосе отвода. Устройство остановочных павильонов, электроосвещение.

В рамках настоящих изменений генплана с учетом увеличения численности жителей поселения необходимо предусмотреть увеличение емкости ранее запланированных объектов социально-бытового назначения.

# 8. Баланс территории Трубичинского сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области.

Настоящий баланс составлен в границах территории муниципального образования  Трубичинское сельское поселение. Баланс территории дает общее, сугубо ориентировочное представление об использовании земель в результате проектных предложений генерального плана в период расчетного срока.

В сводном виде данные об изменении использования земель в границах территории МО Трубичинского сельского поселения представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1.

Баланс территории Муниципального образования

Трубичинского сельского поселения

| № п/п | Территории | Современное использование |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| Трубичинское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| I | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 355,66 | 3,67 | 355,66 | 3,67 |
| II | Земли сельскохозяйственного назначения | 3201,05 | 33,00 | 3201,05 | 33,00 |
| III | Земли водного фонда | 166,55 | 1,72 | 166,55 | 1,72 |
| IV | Земли лесного фонда | 5201,8 | 53,63 | 5201,8 | 53,63 |
| VI | Земли особо охраняемых территорий | - | 0,00 | - | 0,00 |
| VII | Земли запаса | 59,02 | 0,61 | 59,02 | 0,61 |
| VIII | Земли населенных пунктов | 715,92 | 7,38 | 715,92 | 7,38 |
|  | Всего: | 9700,00 | 100,00 | 9700,00 | 100,00 |
| 1 | Деревня Трубичино |  |  |  |  |
| 1.1 | Жилая зона | 150,94 | 35,55 | 153,38 | 36,12 |
|  | - зона застройки индивидуальными жилыми домами | 136,93 | 32,25 | 139,37 | 32,82 |
|  | - зона застройки среднеэтажными жилыми домами | 11,01 | 2,59 | 11,01 | 2,59 |
|  | - зона застройки высокоэтажными жилыми домами | 3,0 | 0,71 | 3,0 | 0,71 |
| 1.2 | Общественно-деловая зона | 3,41 | 0,80 | 3,41 | 0,80 |
| 1.3 | Зона производственного использования | 28,7 | 6,76 | 28,7 | 6,76 |
| 1.4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 65,33 | 15,39 | 68,37 | 16,10 |
| 1.5 | Зона рекреационного назначения, в том числе: | 176,23 | 41,50 | 170,75 | 40,21 |
|  | - под водными объектами | 10,83 | 2,55 | 10,83 | 2,55 |
|  | Всего: | 424,61 | 100,00 | 424,61 | 100,00 |
| 2 | Деревня Витка |  |  |  |  |
| 1.1 | Жилая зона | 60,57 | 49,58 | 65,66 | 53,74 |
| 1.2 | Зона производственного использования | 1,22 | 1,00 | 1,22 | 1,00 |
| 1.3 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 31,68 | 25,93 | 34,19 | 27,99 |
| 1.4 | Зона рекреационного назначения | 28,7 | 23,49 | 21,10 | 18,81 |
|  | - под водными объектами | 5,52 | 4,52 | 5,52 | 4,52 |
|  | Всего: | 122,17 | 100,00 | 122,17 | 100,00 |
| 3 | Деревня Стрелка |  |  |  |  |
|  | Жилая зона | 111,92 | 66,17 | 117 | 69,18 |
|  | Общественно-деловая зона | - | 0 | 1,53 | 0,90 |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 25,77 | 15,24 | 33,55 | 19,84 |
|  | Зона рекреационного назначения | 31,44 | 18,59 | 17,05 | 10,08 |
|  | Всего: | 169,13 | 100,00 | 169,13 | 100,00 |

# 9. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.

Основным достоянием современных поселений является наличие инженерной инфраструктуры и возможности ее использования. В основе анализа инженерного обустройства территории Трубичинского сельского  поселения положен фактор наличия систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и оснащения участков территории соответствующими инженерными сетями.  При этом рассматривались прежде всего территории жилой и общественно-деловой застройки, а также прилегающие участки, промышленные зоны, промышленные площадки (предприятия).

Предусмотренное генеральным планом развитие населенных пунктов Трубичинского сельского поселения потребует модернизации или реконструкции, а по ряду населенных пунктов и значительного нового строительства инженерных систем и коммуникаций для обеспечения комфортабельных условий проживания населения.

# 9.1. Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение.

В соответствии с ТУ №1989 от 28.05.2013,  выданными МУП «Новгородский водоканал», для гарантированного водоснабжения и пожаротушения Трубичинского сельского поселения проектом предлагается устройство единой кольцевой сети для всех населённых пунктов  поселения: д. Трубично, д. Витка и д. Стрелка.

В соответствии с СП 31.13330.2012 приняты следующие нормы водоснабжения:

- 160 л/сутки на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 50 л/сутки на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений (в настоящее время полив осуществляется от приусадебных колодцев);

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Водопотребление Трубичинского сельского поселения на расчётный период составит: 1301,42  м³/сутки (см. таблицу  9.2.1.).

д. Трубичино.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СП 8.13330.2009, 31.13330.2012, 118.13330.2012 и составляют:

- на наружное – 15 л/с;

- на внутреннее – 2х2,5 = 5 л/с (действующий дом культуры на 60 мест с эстрадой).

Время тушения пожара –  в течение трёх часов, количество пожаров - 1.

Для гарантированного водоснабжения д. Трубичино в соответствии с ТУ проектом предлагается:

- перекладка существующей водопроводной линии Ø250 мм по ул. Б. Санкт-Петербургская от Строительного техникума до ПНС д. Трубичино;

- прокладка водопроводной линии Ø200 мм от ПНС п. Волховский до ПНС д. Трубичино;

- строительство новой ПНС в д. Трубичино в непосредственной близости от существующей с выделением в ней двух групп насосов: первая группа – для водоснабжения существующей и планируемой многоэтажной застройки, вторая группа – для водоснабжения индивидуальной застройки д. Трубичино, д. Витка и д. Стрелка;

- устройство кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода 150÷200 мм с тупиковыми участками для водоснабжения существующей и планируемой многоэтажной застройки;

- устройство кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода 110÷250 мм с тупиковыми участками для водоснабжения индивидуальной застройки д. Трубичино, д. Витка и д. Стрелка;

- подключение планируемых сетей к действующим с перекладкой на большие диаметры и поэтапной заменой изношенных участков;

- восстановление гидроизоляции действующих резервуаров.

Водопроводная сеть планируется Ø250÷63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На кольцевой сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры.

Жилые дома, имеющие водопровод, рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта водопотребления и рационального использования воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом, в соответствии с гл.7.2 п.7.2.1 СП 30.13330.2012.

Также предлагается установка водомерного узла в планируемой ПНС.

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

д. Витка.

Расходы воды на наружное пожаротушение приняты по СП 8.13330.2009, 31.13330.2012 и составляют – 15 л/с.

Время тушения пожара – 3 часа, расчётное количество пожаров 1.

Для гарантированного водоснабжения д. Витка проектом предлагается устройство кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода с тупиковыми участками Ø160÷63 мм с подключением к кольцевой сети д. Трубичино.

Водопроводная сеть планируется Ø160÷63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На кольцевой сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100÷150 м и отключающей арматуры.

Жилые дома, имеющие водопровод, рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

д. Стрелка.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СП 8.13330.2009, 31.13330.2012, 118.13330.2012 и составляют:

- на наружное – 15 л/с;

- на внутреннее – 2х2,5 + 2х5,0 = 15 л/с (планируемый дом культуры на 200 мест со сценой).

Время тушения пожара – 3 часа, расчётное количество пожаров 1.

Для гарантированного водоснабжения д. Стрелка проектом предлагается устройство кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода Ø200÷110 мм с подключением к кольцевой сети д. Трубичино и ранее запроектированному водоводу на мкр. Кречевицы, проходящему по территории д. Стрелка. Устройство водопроводных сетей д. Стрелка не должно опережать прокладку водовода Ø325 мм на мкр. Кречевицы.

Водопроводная сеть планируется Ø200÷110 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На кольцевой сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100÷150 м и отключающей арматуры.

Жилые дома, имеющие водопровод, рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Водоотведение.

д. Трубичино.

Планируется полное канализование д. Трубичино. При этом сточные воды от всей застройки д. Трубичино и д. Витка системой самотечно-напорных коллекторов будут поступать на планируемую общепоселковую КНС и далее по двум напорным коллекторам Ø225 мм перекачиваться на БОС ОАО «Акрон».

Для обеспечения безаварийной работы системы водоотведения д. Трубичино необходимо провести поэтапную перекладку изношенных участков канализационных коллекторов, реконструкцию и косметический ремонт здания действующей КНС д. Трубичино с заменой технологического оборудования и отводящих напорных линий и переключением её напорных коллекторов на планируемую сеть.

При размещении объектов системы водоотведения в водоохранной зоне р. Стипенка и Питьба проектом предусматривается:

- "безраструбное" соединение отводящих трубопроводов;

- люки смотровых колодцев предусматриваются с водонепроницаемыми уплотнителями;

- оснащение канализационных насосных станций  наземным павильоном, входная дверь в который выполняется металлической с водонепроницаемым уплотнителем;

- использование в конструкциях канализационных колодцев и насосных станций водонепроницаемых бетонов марки не ниже W6;

- нанесение на все бетонные и железобетонные конструкции гидроизоляции, выполненной  по технологии "Пенетрон".

д. Витка.

Сточные воды от большей части застройки д. Витка системой самотечно-напорных коллекторов будут поступать в сети д. Трубичино.

Жилые дома д. Витка, расположенные в отдалении от планируемых сетей канализации, рекомендуется оснащать либо накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов, с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на БОС ОАО «Акрон» (объём накопителя сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц), либо блоком из водонепроницаемых материалов очистных сооружений модельного ряда «БИОКСИ» фирмы «ЭКСО», не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде.

При использовании установки "Биокси" не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в накопительную емкость из водонепроницаемых материалов  с последующим использованием (по рекомендации производителя) на технические нужды (полив и т.д.).

д. Стрелка.

Планируется полное канализование д. Стрелка. Сточные воды от застройки д. Стрелка системой самотечно-напорных коллекторов будут поступать в общепоселковую КНС и далее двумя напорными линиями Ø160 мм перекачиваться на БОС ОАО «Акрон».

При размещении объектов системы водоотведения в водоохранной зоне руч. Вальтевский и р. Волхов проектом предусматривается:

- "безраструбное" соединение отводящих трубопроводов;

- люки смотровых колодцев предусматриваются с водонепроницаемыми уплотнителями;

- оснащение канализационных насосных станций  наземным павильоном, входная дверь в который выполняется металлической с водонепроницаемым уплотнителем;

- использование в конструкциях канализационных колодцев и насосных станций водонепроницаемых бетонов марки не ниже W6;

- нанесение на все бетонные и железобетонные конструкции гидроизоляции, выполненной  по технологии "Пенетрон".

# 9.2. Теплоснабжение

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) в частных домах, в 1-3-х  этажных  блокированных  домах и коттеджной застройке предлагается перевести  на индивидуальные источники тепла на любом доступном виде топлива.

Существующая многоэтажная застройка будет снабжаться по прежней схеме централизованно от котельных на газовом топливе.

Котельную №18, на твердом топливе, предлагается заменить на блочно-модульную котельную на газовом топливе, мощностью 0,15 Гкал/час.

# 9.3. Электроснабжение

Нагрузки проектируемых потребителей жилищно-коммунального сектора населенных пунктов Трубичинского сельского поселения подсчитаны на основе архитектурно-планировочных решений генплана в соответствии с СП 42.13330.2011  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94.

Проектом учтены все предусмотренные генеральным планом  потребители, расположенные на территории новых участков сельского поселения.

Расчетные нагрузки на новое жилищное строительство в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 учитывают нагрузки жилых и общественных зданий поселкового (микрорайонного) значения (встроенно-пристроеные и отдельно-стоящие объекты - магазины, аптеки, отделения связи, банки, административные здания, предприятия КБО,  учреждения образования, лечебные, зрелищные, спортивные), нагрузки коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания, наружного освещения.

При этом принято:

Теплоснабжение – индивидуальное от газовых котлов для жилой застройки и централизованное для ОД застройки.

Пищеприготовление – газовые плиты:

Расчетные мощности для ОД застройки по удельным показателям или проектам аналогам.

Расчетные мощности на вводах индивидуальных жилых домов приняты 15 кВт, для среднеэтажной застройки – 4,5 кВт на квартиру, для ОД застройки по удельным показателям или проектам аналогам.

Средневзвешенный cosf=0,96.

Годовое потребление электроэнергии 2170 кВт*ч/чел. в год для существующих потребителей;

Годовое потребление электроэнергии 2700 кВт*ч/чел. в год.

Годовое число использования максимумов нагрузки 5300 час/год для всех потребителей до расчетного срока.

При расчете нагрузок на расчетный срок предусматривается дополнительно 25% резерва мощности на неучтенные потребители и естественный рост нагрузок.

Потребляемая мощность приведена к шинам 0,4 кВ потребительских трансформаторных подстанций с учетом совмещения максимумов.

Суммарный прирост электрической нагрузки на шинах 10 кВ Центров питания (ЦП) для электроснабжения на планируемых территориях к расчетному сроку с учетом коэффициентов совмещения максимумов нагрузок трансформаторов 10/0,4 кВ (табл.2.4.1 РД) составит всего – 0,27 МВт (0,28 МВА, при cosf=0,96).

Для покрытия возрастающих нагрузок и создания условий для нормального развития сельского поселения проектом предполагается:

1.  Строительство отпаечных линий ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 3(1х-70) на ж/б и деревянных опорах от действующих фидерных линий 10 кВ до новых ТП.

Протяженность новых линий ВЛЗ-10 кВ составит ориентировочно 2,2 км, в том числе:

- д.Стрелка – 1,9 км.

- д. Витка – 0,3 км.

2.Строительство 4 новых ТП в том числе:

- д.Стрелка – 1 шт КТП - 1х100 кВА, 1 шт КТП - 1х160 кВА и 1 шт БКТП - 2х160 кВА.

- д. Витка – 1 шт КТП - 1х100 кВА.

3.Строительство в зоне ИЖС воздушных  распределительных линий ВЛИ- 0,4 кВ с изолированными проводами на ж/б опорах, совмещенных с линией наружного освещения (пятый провод). Протяженность новых распределительных линий 0,4 кВ составит ориентировочно 3,0 км, в том числе:

- д.Стрелка – 2,4 км.

- д. Витка – 0,6 км.

Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 10кВ, в том числе фидерных ВЛ-10 кВ от центров питания, а также существующих ТП определяется  владельцем сетей.

# 9.4. Газоснабжение.

Источником газоснабжения сельского поселения предлагается  существующая ГРС «Новгород-1» в г. Великий Новгород и ГРС «Химкомбинат». Газоснабжение населенных пунктов Трубичинского   сельского поселения предлагается  от  существующих и планируемых  газопроводов среднего давления.

Газоснабжение д. Трубичино предлагается предусмотреть от существующего газопровода среднего давления.  От газопровода среднего давления на территории  д. Трубичино   предусматривается подключение двух ГРПШ, новой блочной модульной котельной (БМК) для теплоснабжения школы. В домах жилой застройки, с централизованным теплоснабжением от котельных предусматривается установка одной  газовой четырехконфорочной  плиты. В жилых домах индивидуальной застройки  существующего жилого фонда, не подключенных к  тепловым сетям  от котельной, устанавливается газовая четырехконфорочная плита и автоматизированный двухконтурный газовый котел со встроенным контуром горячего водоснабжения в каждом доме. Газоснабжение существующей застройки предлагается от перспективного газопровода  низкого давления. Частично  существующая  застройка предусматривается с подключением к газопроводу среднего давления через индивидуальные пункты редуцирования газа (ПРГ), устанавливаемые у каждого потребителя.

Планируемую блочную модульную котельную (БМК) общей тепловой мощностью 0,15 Гкал/ч, (вместо котельной №18 на твердом топливе)  для теплоснабжения школы, предлагается подключить от газопровода среднего давления с установкой ГРУ в котельной. Газоснабжение индивидуальных  источников тепла теплоснабжения магазинов  предлагается от перспективных сетей низкого давления.

Газоснабжение д. Витка предлагается предусмотреть   от планируемого газопровода среднего давления  с подключением  к существующему  газопроводу (ГРПП «Химкомбинат»- котельная «БОС»).  От газопровода среднего давления подключаются два планируемых  ГРПШ. Расчетное давление в газопроводе  на входе в ГРПШ принимается среднее (Р ≤ 0,3 МПа), на выходе – низкое (Р ≤ 0,003МПа). Общая расчетная нагрузка (расход газа)– 248,4 м3/ч. Газоснабжение жилых зданий предлагается от перспективного газопровода  низкого давления. В жилых домах предусматривается установка газовой четырехконфорочной плиты и автоматизированного двухконтурного газового котла со встроенным контуром горячего водоснабжения в каждом доме.

Газоснабжение д. Стрелка предлагается предусмотреть   от планируемого газопровода среднего давления  с подключением  к существующему газопроводу  (ГГРП «Химкомбинат» - «БОС» - п. Кречевицы).  От газопровода среднего давления подключаются три планируемых  ГРПШ. Расчетное давление в газопроводе  на входе в ГРПШ принимается среднее (Р ≤ 0,3 МПа), на выходе – низкое (Р ≤ 0,003МПа). Общая расчетная нагрузка (расход газа) – 1302,5 м3/ч. Газоснабжение жилых зданий предлагается от перспективного газопровода  низкого давления. В жилых домах предусматривается установка газовой четырехконфорочной плиты и автоматизированного двухконтурного газового котла со встроенным контуром горячего водоснабжения в каждом доме (квартире).

Газоснабжение планируемых индивидуальных источников тепла для общественных зданий (детский сад и дом культуры)  предлагается от  перспективной сети газопроводов низкого давления.

# 9.5. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Принимаемая проектом схема имеет цель дать принципиальное решение по инженерной подготовке на данной стадии проектирования, для обоснования планировочных решений и подлежащее уточнению при рабочем проектировании.

В состав инженерной подготовки входит:

- - Отвод дождевых вод

- - Защита от затопления

1. Отвод дождевых вод

В д. Стрелка отвод дождевых и талых вод предлагается осуществить по существующим лоткам проезжих частей и водоотводным канавам вдоль дорог в близлежащие ручьи. В местах пересечения канав с дорогами для пропуска воды под проезжей частью необходимо устройство водопропускых железобетонных труб. Выпуск из канав осуществляется в близлежащие ручьи.

В д. Витка отвод дождевых и талых вод с западной части деревни предлагается осуществить в существующие водоотводные канавы с выпуском в ручей, впадающий в р. Виточка. Отвод стока с восточной части деревни осуществляется по лоткам проезжих частей и естественному рельефу на пониженные участки в сторону р. Питьба.

В д. Трубичино с территории индивидуальной жилой застройки отвод дождевых и талых вод предлагается осуществить по лоткам проезжих частей и естественному рельефу на пониженные участки в сторону р. Питьба. На планируемых участках возможно устройство водоотводных канав вдоль дорог. В местах пересечения канав с дорогами для пропуска воды под проезжей частью необходимо устройство водопропускых железобетонных труб

С территории многоэтажной застройки (микрорайон "Стипенка") отвод дождевого стока предлагается осуществить закрытой системой ливневой канализации, согласно ранее разработанному проекту "Застройка комплекса А, д. Трубичино" (ООО "Творческая мастерская Перепелицы В.М.")

2. Защита территории от затопления

Согласно решению Новгородского облисполкома от 02.04.91 №128 «О мерах по защите населенных пунктов и объектов народного хозяйства от наводнений», проектирование и строительство производственных и социально-бытовых объектов, жилых домов необходимо осуществлять на участках не подверженных затоплению ( выше отметки 23,00 м БС)

На планируемых под застройку территориях, находящихся ниже отметки 23,00 м, необходимо выполнить мероприятия по защите от затопления. Наиболее эффективным способом является повышение поверхности территории до незатапливаемых отметок (подсыпка участков), оно позволяет выполнять работу постепенно, по мере освоения очередного участка. При этом единовременные денежные вложения не требуют последующих затрат. Посадку зданий необходимо осуществлять не менее чем на 0,5 м выше расчетного уровня воды в водном объекте с учетом расчетной высоты волны и ее наката.

# 10. Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Наиболее серьезные последствия на территории поселения могут иметь природные пожары, подтопления территорий, град и бури.

Защита населения муниципального района от чрезвычайных ситуаций должна будет осуществляться по следующим направлениям:

- усиление сил муниципального звена областной территориальной подсистемы  единой государственной  системы предупреждения  и ликвидации  чрезвычайных ситуаций;

- обеспечение  защиты жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров (поселениями района планируется проведение очистки и обустройства пожарных водоемов);

- обучение  населения мерам защиты при возникновении чрезвычайных ситуаций (работающего населения по месту работы, неработающее население - на сходах, собраниях граждан, организованных в поселениях);

- контроль за соблюдением требований мер пожарной безопасности на объектах  социального обслуживания с круглосуточным пребыванием людей, объектах здравоохранения и образования;

- совершение нормативной правовой базы муниципального района в области гражданской обороны, защиты населения и территории  от чрезвычайных ситуаций;

- обучение должностных лиц и специалистов организаций по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- проведение мероприятий по реконструкции системы централизованного оповещения граждан;

- приведение в готовность защитных сооружений  муниципального района;

- очистка территории муниципального района от взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны;

- создание запасов средств индивидуальной защиты для населения муниципального района в  необходимых  объемах для выполнения мероприятий гражданской обороны.

В целях своевременного решения задач по предупреждению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций  в районе будет действовать единая дежурно диспетчерская служба (ЕДДС).

# 11. Заключение

- Основные положения  генерального плана Трубичинского  сельского поселение развивают и конкретизируют в современных экономических и правовых условиях градостроительную концепцию развития муниципального образования. Проектом генерального плана предусматривается дальнейшее развитие Трубичинского  сельского поселения.

- Решения генерального плана направлены на обеспечение безопасного устойчивого развития территории муниципального образования, на повышение качества жизни населения посредством реализации предусмотренных мероприятий по развитию социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, улучшения экологической ситуации.

- Генеральный план после его принятия станет основным документом, регулирующим целевое использования земель Трубичинского сельского поселения в интересах населения, государственных и общественных потребностей и основой для дальнейших работ по планировке территорий, разработке схем развития систем инженерного обеспечения, транспортной и социальной инфраструктур.