ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГрафИнфо»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ТРУБИЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВГОРОДСКОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (внесение изменений)

ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ТОМ 2

Великий Новгород, 2013 г

Перечень текстовых и графических материалов

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |  |
| 1. | Положения о территориальном планировании. Том 1 |
| 2. | Обоснование проекта изменений генерального плана. Том 2 |
| 2. Графические материалы Материалы по обоснованию проекта генерального плана |  |
| 1 | Карта административных границ Трубичинского сельского поселения М 1:25 000 |
| 2 | Карта размещения существующих и строящихся объектов местного значения Трубичинского сельского поселения М 1:25 000 |
| 3 | Карта территорий объектов культурного наследия Трубичинского сельского поселения М 1:25 000 |
| 4 | Карта зон с особыми условиями использования территорий Трубичинского сельского поселения М 1:25 000 |
| 5 | Карта территорий, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Трубичинского сельского поселения М 1:25 000 |
| 6 | Карта размещения существующих и строящихся объектов местного значения. Населенный пункт д. Трубичино М 1:5 000 |
| 7 | Карта размещения существующих и строящихся объектов местного значения. Населенный пункт д. Витка М 1:5 000 |
| 8 | Карта размещения существующих и строящихся объектов местного значения. Населенный пункт д. Стрелка М 1:5 000 |
| Генеральный план |  |
| 1 | Карта границ населенных пунктов Трубичинского сельского поселения М 1:25 000 |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения Трубичинского сельского поселения М 1:25 000 |
| 3 | Карта функциональных зон Трубичинского сельского поселения М 1:25 000 |
| 4 | Карта планируемого размещения объектов местного значения. Населённый пункт д. Трубичино М 1:5 000 |
| 5 | Карта планируемого размещения объектов местного значения. Населённый пункт д. Витка М 1:5 000 |
| 6 | Карта планируемого размещения объектов местного значения. Населённый пункт д. Стрелка М 1:5 000 |
|  | Электронная версия проекта на CD |

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и взрывопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей среду жизнедеятельности при соблюдении предусмотренных мероприятий.

Руководитель проекта                                                                         Солтанова Е. Н.

Содержание.

1.Введение.	5

2.	Программы и планы комплексного социально-экономического развития, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения.	6

2.1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития поселения	7

2.2. Обоснование размещения объектов местного значения	10

2.2.1. Анализ использования территорий поселения	10

2.2.2.   Земельный фонд.	13

2.2.3. Численность населения.	15

2.2.4. Объекты общественного и  делового назначения.	17

2.2.5. Инженерная инфраструктура	21

2.2.6. Производственная инфраструктура	22

2.2.7. Прогнозируемые направления развития	24

экономической базы Трубичинского сельского поселения.	24

2.2.8. Объекты специального назначения	24

2.2.9. Территории с особым режимом использования	25

2.3.  Нормативные параметры планировки и застройки поселения	27

3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного, регионального и федерального  значения на территории муниципального образования	32

3.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектах федерального и регионального значения муниципального образования, их основные характеристики и местоположение.	33

3.2. Перечень объектов местного значения, планируемых для размещения на территориях муниципального образования в рамках проекта генерального плана с учетом требованиям Региональных нормативов градостроительного проектирования	33

4.Характеристики зон с  особыми условиями использования территорий	33

5.Перечень и характеристика факторов риска возникновения  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	34

6. Развитие планировочной структуры населенных пунктов Трубичинского сельского поселения. Функциональное зонирование территории.	36

7.  Основные задачи Трубичинского сельского поселения, обусловленные изменением  зонирования территории населенных пунктов и увеличением численности жителей.	37

8. Баланс территории муниципального образования Трубичинское сельское поселение.	37

9. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.	38

9.1. Транспортная инфраструктура.	39

9.2. Водоснабжение и водоотведение	40

9.3.Теплоснабжение	45

9.4. Газоснабжение	47

9.5. Сети связи	53

9.6. Сети электроснабжения.	53

9.7. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории	55

10.    Основные технико-экономические показатели	57

генерального плана муниципального образования Трубичинское сельское поселение.	57

11.Заключение	63

Приложение 1	64

# 1.Введение.

В процессе реализации Генерального плана Трубичинского сельского поселения Новгородского района Новгородской области возникла необходимость внесения изменений в некоторые положения документа, в частности изменение границ некоторых населенных пунктов, входящих в состав поселения.

Изменения Генерального плана Трубичинского сельского поселения разработаны в 2013 гг. Обществом с Ограниченной Ответственностью «ГрафИнфо»  (Великий Новгород) в соответствии с договором № 99/13 от 01 июля   2013 года между ООО «ГрафИнфо» и Администрацией Трубичинского сельского поселения Новгородского района и техническим заданием на разработку проекта изменений генерального плана Трубичинского сельского поселения (приложение 1).

- Генеральный план Трубичинского сельского поселения Новгородского района Новгородской области  был  разработан в 2009 году ОАО «Институт  Новгородгражданпроект» (г.Великий Новгород) и   утвержден 22.05.2010 г. Постановлением №167 Совета депутатов Трубичинского сельского поселения (далее по тексту «генплан 2009 года») .

Администрация Трубичинского сельского поселения приняла решение  о подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Трубичинского сельского поселения (Постановление   Главы поселения от __.__.2013 № __).

Необходимо отметить, что вносимые в генеральный план корректировки  не изменяют принципиально концепцию и основные положения ранее разработанного и утвержденного генерального плана, а носят характер уточнения и корректировки отдельных положений ранее разработанной документации с учетом кадастрового учета земель и вновь выявленных потребностей населения Трубичинского сельского поселения  и уточненных перспектив развития поселения.

При разработке изменений  были учтены положения Схемы территориального  планирования Новгородской области (утверждена Постановлением Администрации Новгородской области от 29.06.2012 года №370), а также других документов и целевых программ, принятых в период с 2009 по 2012 годы.

Изменения генерального плана выполнены с учетом требований Градостроительного  кодекса  Российской Федерации и Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (Приказ министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 года №244).

Внесение изменений в генеральные планы осуществляется в том же порядке, в котором осуществляется разработка и утверждение проектов генеральных планов.

В соответствии со ст.23 Градостроительного Кодекса измененный генеральный план содержит положения о территориальном планировании и соответствующие карты (схемы).

В целях утверждения генеральных планов осуществляется подготовка соответствующих материалов по обоснованию их проектов в текстовой форме и в виде карт (схем).

Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:

1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения, городского округа;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского округа на основе анализа использования территорий поселения, городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа на комплексное развитие этих территорий;

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

В ранее разработанном в 2009 году  генеральном плане нашли свое отражение основные положения выше приведенных разделов. Вместе с тем за прошедшее время  часть положений генерального плана 2009 года была реализована, а кроме того были уточнены вопросы кадастрового учета земель поселения, что привело к изменению баланса территории по категориям земель и их функциональному назначению. В настоящее время уточнены и некоторые перспективы поселения в вопросах народонаселения, что требует пересмотра  перспектив инженерного и общественно-бытового развития территории с учетом уточненных показателей перспективной численности жителей поселения и отдельных населенных пунктов, входящих в его состав.

Корректировка генерального  плана осуществлена  на период до 2033 года (20 лет).

В качестве картографической основы для подготовки генерального плана использованы картографические материалы топографической съемки, предоставленные администрацией муниципального образования Трубичинское сельское поселение.

В основу генерального плана положены данные, предоставленные администрацией поселения  в 2013 году.

# Программы и планы комплексного социально-экономического развития, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения.

- В соответствии со статьей 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документов территориального планирования (внесение изменений) осуществляется на основании стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, приоритетных национальных проектов, межгосударственных программ, программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований (при их наличии) с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования. Подготовка документов территориального планирования осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования Российской Федерации, документах территориального планирования субъектов Российской Федерации, документах территориального планирования муниципальных образований, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

- Решающее значение при подготовке документов территориального планирования и при их согласовании, будет иметь качество и достоверность документированных материалов, рекомендуемых для использования в качестве исходных данных для этой подготовки и оценки правомерности применения содержащихся в этих материалах сведений в качестве оснований будущих управленческих решений по развитию территории административных образований. В большинстве своем материалы подобного рода получены в результате проведения огромного количества ранее проводимых организационно-технических мероприятий, направленных на реализацию положений земельного и градостроительного законодательства.

# 2.1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития поселения

- Социально-экономическое развитие муниципального образования Трубичинское сельское поселение  осуществляется на основе программ социально-экономического развития муниципального образования и Новгородской области. Финансирование реализации муниципальных целевых  программ осуществляется с учетом федеральных и окружных долгосрочных целевых программ и других привлеченных средств.

С момента принятия Генерального плана Трубичинского сельского поселения были приняты и реализовываются следующие Федеральные, региональные и муниципальные целевые программы:

- Перечень программ социально-экономического развития муниципального образования Трубичинское сельское поселение  приведен в таблице 2.1.1.

- Таблица 2.1.1

Перечень документов территориального планирования, действие которых распространяется на территорию Трубичинского сельского  поселения Новгородского района Новгородской области

| Наименование | Реквизиты утверждения |
| --- | --- |
| Федеральные программы |  |
| Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы"; | Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 (ред. от 20.07.2012) |
| Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"; | Постановление Правительства РФ от 11.01.2006 № 7 (ред. от 20.07.2012) |
| Федеральная целевая программа «Развития образования на 2011 - 2015 годы» | Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 № 61 (ред. от 13.07.2012) |
| Федеральная целевая программа "Культура России (2012 - 2018 годы) | Постановление Правительства РФ от 03.03.2012 № 186 |
| Федеральная целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года" | Постановление Правительства РФ от 07.07.2011 № 555 (ред. от 31.01.2012) |
| Федеральная целевая программа "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года"; | Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 972 (ред. от 31.01.2012) |
| Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах"; | Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 № 100 (ред. от 02.08.2011) |
| Концепция федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» | Распоряжение Правительства РФ от 8 ноября 2012 г. №2071-р |
| Программы социально-экономического развития Новгородской области |  |
| Схема территориального планирования Новгородской области | (утв. постановлением Администрации новгородской области от 26 июня 2012 г. №370); |
| Долгосрочная областная целевая программа "Культура Новгородской области (2011 - 2013 годы)" | Постановление Администрации Новгородской области от 30.09.2010 № 461 (ред. от 04.03.2013) |
| Долгосрочная областная целевая программа "Развитие торговли в Новгородской области на 2013 - 2015 годы" | Постановление Администрации Новгородской области от 15.10.2012 № 633 (ред. от 01.03.2013) |
| Долгосрочная областная целевая программа "Кадровое обеспечение системы здравоохранения Новгородской области на 2013 - 2017 годы" | Постановление Администрации Новгородской области от 25.02.2013 № 87 |
| Долгосрочная областная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса в Новгородской области на 2013 - 2020 годы" | Постановление Администрации Новгородской области от 30.10.2012 № 684 (ред. от 25.02.2013) |
| Долгосрочная областная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2011 - 2015 годы" | Постановление Администрации Новгородской области от 13.10.2011 № 541 (ред. от 15.02.2013) |
| Долгосрочная областная целевая программа "Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2013 - 2015 годы" | Постановление Администрации Новгородской области от 28.09.2012 № 584 (ред. от 13.02.2013) |
| Долгосрочная областная целевая программа "Развитие образования и науки в Новгородской области на 2011 - 2020 годы" | Постановление Администрации Новгородской области от 30.09.2010 № 462 (ред. от 07.02.2013) |
| Долгосрочная областная целевая программа "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на территории области на 2012 - 2015 годы" | Постановление Администрации Новгородской области от 07.10.2011 № 517 (ред. от 11.01.2013) |
| Долгосрочная областная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Новгородской области на 2011 - 2015 годы" | Постановление Администрации Новгородской области от 30.09.2010 № 463 (ред. от 29.12.2012) |
| Долгосрочная областная целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Новгородской области на 2012 - 2015 годы" | Постановление Администрации Новгородской области от 02.02.2012 № 39 (ред. от 25.12.2012) |
| Долгосрочная областная целевая программа "Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Новгородской области на 2011 - 2015 годы" | Постановление Администрации Новгородской области от 30.09.2010 № 456 (ред. от 18.12.2012) |
| Региональная адресная программа "Переселение граждан, проживающих на территории Новгородской области, из аварийного жилищного фонда в 2012 - 2013 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства" | Постановление Администрации Новгородской области от 20.02.2012 № 58 (ред. от 06.12.2012) |
| Долгосрочная областная целевая программа "Охрана окружающей среды и экологическая безопасность области на 2011 - 2013 годы" | Постановление Администрации Новгородской области от 30.09.2010 № 458 (ред. от 03.12.2012) |
| Долгосрочная областная целевая программа "Молодежь Новгородской области на 2011 - 2015 годы" | Постановление Администрации Новгородской области от 30.09.2010 № 459 (ред. от 09.11.2012) |
| Долгосрочная областная целевая программа "Развитие туризма и туристской деятельности на территории Новгородской области на 2012 - 2014 годы" | Постановление Администрации Новгородской области от 14.10.2011 № 548 (ред. от 02.11.2012) |
| Долгосрочная областная целевая программа "Повышение инвестиционной привлекательности Новгородской области на 2013 - 2015 годы" | Постановление Администрации Новгородской области от 30.10.2012 № 671 |
| Долгосрочная областная целевая программа "Ипотечное жилищное кредитование в Новгородской области на 2012 - 2014 годы" | Постановление Администрации Новгородской области от 13.10.2011 № 540 (ред. от 30.10.2012) |
| Долгосрочная областная целевая программа "Развитие лесного хозяйства Новгородской области на 2011 - 2020 годы" | Постановление Администрации Новгородской области от 28.06.2011 № 278 (ред. от 30.10.2012) |
| Долгосрочная областная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в области на 2011 - 2013 годы" | Постановление Администрации Новгородской области от 27.10.2010 № 506 (ред. от 30.10.2012) |
| Долгосрочная областная целевая программа "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы" | Постановление Администрации Новгородской области от 30.09.2010 № 453 (ред. от 26.10.2012) |
| Долгосрочная областная целевая программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Новгородской области на 2011 - 2013 годы" | Постановление Администрации Новгородской области от 28.06.2011 № 273 (ред. от 12.10.2012) |
| Долгосрочная областная целевая программа "Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Новгородской области (2012 - 2014 годы)" | Постановление Администрации Новгородской области от 30.12.2011 № 756 (ред. от 10.10.2012) |
| "Порядок предоставления и методики распределения субсидий бюджетам городского округа и муниципальных районов области на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы по направлению "модернизация регионально-муниципальных систем дошкольного образования" | Постановление Администрации Новгородской области от 28.07.2011 № 346 (ред. от 21.09.2012) |
| Порядок предоставления компьютерного, телекоммуникационного и специализированного оборудования и программного обеспечения для организации дистанционного образования детей-инвалидов, а также организации подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" рабочих мест детей-инвалидов и обеспечения оплаты услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Постановление Администрации Новгородской области от 30.09.2011 № 505 (ред. от 20.08.2012) |
| " Долгосрочная областная целевая программа "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Новгородской области в 2011 - 2015 годах" | Постановление Администрации Новгородской области от 29.06.2011 № 283 (ред. от 20.04.2012) |
| Долгосрочная областная целевая программа "Развитие противопожарной службы области на 2011 - 2013 годы" | Постановление Администрации Новгородской области от 30.09.2010 № 448 (ред. от 29.02.2012) |
| Долгосрочная областная целевая программа "Защита прав потребителей в Новгородской области на 2011 - 2013 годы" | Постановление Администрации Новгородской области от 07.10.2011 № 514 (ред. от 13.02.2012) |
| Долгосрочная областная целевая программа "Патриотическое воспитание населения Новгородской области на 2011 - 2015 годы" | Постановление Администрации Новгородской области от 30.09.2010 № 460 (ред. от 28.11.2011) |
| Критерии в оценке обращений товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов и управляющих организаций для включения многоквартирных домов в региональные адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и перечня документов для включения многоквартирных домов в региональные адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов" | Постановление Администрации Новгородской области от 27.04.2011 № 169 (ред. от 07.02.2013) |
| Долгосрочная областная программа «Газификация Новгородской области на 2009-2013 годы и на период до 2016 года | (Постановление Администрации Новгородской области от 26.12.2008 года №486 (в ред. от 30.10.2012). |

С учетом выше указанных региональных программ на территории Трубичинского сельского поселения в свою очередь были разработаны  и реализуются следующие программы:

1. Программа  «Модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Трубичинского сельского поселения на 2009-2015 годы». Утверждена постановлением Администрация Трубичинского сельского поселения от  23.07.2009 г. № 67 (ред. от 07.06.2010 г.  № 49,     ред. от 21 06.2010 г. № 52,   ред. от 24.11.2010 г. № 95, ред. от  22.06.2011 г. № 98, ред. от 30.06.2011 г. № 102)

2. Муниципальная целевая Программа «Эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения на территории Трубичинского сельского поселения в 2012-2013 годах». Утверждена постановлением Администрация Трубичинского сельского поселения от 13.08.2012 г.  № 101.

3. Муниципальная целевая Программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Трубичинском сельском поселении на 2012-2014 годы». Утверждена постановлением Администрация Трубичинского сельского поселения от  17.11.2011 №152.

4. Целевая программа «Газификация Трубичинского сельского поселения на 2009-2013 годы». Утверждена постановлением Администрация Трубичинского сельского поселения от  06.03.2009 г. № 9.

5. Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Трубичинского сельского поселения Новгородского муниципального района на 2011 - 2014 годы. Утверждена постановлением Администрация Трубичинского сельского поселения от  27.06.2011 г. № 33

6. Целевая программа «Энергосбережение в Трубичинском сельском поселении на  2010 - 2014 годы». Утверждена постановлением Администрация Трубичинского сельского поселения от  02.08.2010 г. № 70.

Объектов федерального и областного  значения, создание которых затрагивает социально-экономические аспекты Трубичинского сельского поселения и его населенных пунктов, в указанных выше федеральных и областных целевых программах, а также в Схеме территориального планирования Новгородской области практически нет.

- При подготовке настоящего Проекта генерального плана муниципального образования Трубичинское сельское поселение  использовался Генеральный план муниципального образования разработанный ОАО «Институт  Новгородгражданпроект» (г.Великий Новгород) и   утвержден 22.05.2010 г. Постановлением №167 Совета депутатов Трубичинского сельского поселения.

# 2.2. Обоснование размещения объектов местного значения

# 2.2.1. Анализ использования территорий поселения

Трубичинское сельское поселение располагается  в непосредственной близости к территории областного центра г. Великий Новгород.

Граница муниципального образования Трубичинского сельского поселения установлена областными законами от 7 июня 2004 года № 284-ОЗ и от 17 января 2005 года № 400-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Новгородского муниципального района, наделении их статусом городских и сельских поселений и определении административных центров» и проходит:

-  на севере – от границы квартала 159 Мясноборского лесничества ФГУ «Новгородский лесхоз» по границе квартала 244 Мясноборского лесничества ФГУ «Новгородский лесхоз», далее по оси автодороги Рогавка – Подберезье, по границе кварталов 253, 256, 255 Мясноборского лесничества ФГУ «Новгородский лесхоз», пересекает железную дорогу Новгород – Чудово, по грунтовой дороге до автодороги Москва – Санкт-Петербург;

-  на востоке – по оси автодороги Москва – Санкт-Петербург, далее по оси автодороги, идущей на аэропорт, по границе Великого Новгорода до границы СОТ «Стрелка»;

-  на юге – от границы СОТ «Стрелка» по границе Великого Новгорода до пересечения с автодорогой Москва – Санкт-Петербург;

-  на западе – от автодороги Москва – Санкт-Петербург по границе Великого Новгорода, далее вдоль полосы отвода железной дороги Новгород – Павловск, по мелиоративной канаве, по границе кварталов 188, 177, 170 Новгородского лесничества «Новгородский лесхоз», кварталов 184, 178, 171, 165, 159 Мясноборского лесничества ФГУ «Новгородский лесхоз».

Трубичинское сельское поселение входит в состав Новгородского муниципального района Новгородской области (рис. 2.2.1.1.)

Рис. 2.2.1.1.  Схема расположения Трубичинского  сельского поселения в составе Новгородского муниципального района

В состав Трубичинского сельского поселения  входят 3 населенных пункта: д. Трубичино, д. Витка, д. Стрелка (рис.2.2.1.2.)

Рис. 2.2.1.2. Схема расположения населенных пунктов на  территории Трубичинского сельского поселения

Сельское поселение расположено в непосредственной близости от областного центра — города Великий Новгород.  Административной границей между Северный микрорайоном города и Трубичинским сельским поселением служит небольшая река Стипенка. Трубичинское сельское поселение граничит только с двумя муниципальными образованиями Новгородской области — с городским округом «Великий Новгород» и Чечулинским сельским поселением (на севере). Вдоль всей западной части сельского поселения проходит железная дорога Чудово — ст. Новгород на Волхове.  Территория за железной дорогой входит в городской округ «Великий Новгород» — это территория крупнейшего предприятия области — компании «Акрон». После включения посёлков Кречевицы и Волховский в черту города Великий Новгород в 2004 году, деревня Cтрелка оказалась расположенной между двумя новыми микрорайонами города, причём узкая полоса территории между южной границей деревни и берегом реки Волхов, территориально относится к городскому округу «Великий Новгород».

Деревни Трубичино и Витка расположены с юга на север вдоль автомобильной дороги из Великого Новгорода в Санкт-Петербург, являющейся продолжением самой большой улицы города — Большой Санкт-Петербургской, деревни разделяет небольшая река Пестрова. По территории деревни Трубичино проходят городские автобусные маршруты в удалённые микрорайоны города: Волховский и Кречевицы, также, в том числе и по территории деревни Витка, проходят пригородные автобусные маршруты следующие в Чечулино, Подберезье и далее. С деревней Стрелка прямое автобусное сообщение отсутствует, в деревню проложена автомобильная дорога длиной 1,6 км с твёрдым покрытием от автодороги Трубичино — Кречевицы.

# 2.2.2.   Земельный фонд.

- Трубичинское сельское поселение в соответствии с Областными Законами Новгородской области от 7 июня 2004 года № 284-ОЗ и от 17 января 2005 года № 400-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Новгородского муниципального района, наделении их статусом городских и сельских поселений и определении административных центров» является муниципальным образованием, входящим в состав Новгородского муниципального района, наделено статусом сельского поселения с административным центром в деревне  Трубичино.

Общая площадь земель Трубичинского сельского поселения в административных границах составляет 9700 га. Земельный фонд распределяется по категориям земель следующим образом.

| № п/п | Территории |  | Современное состояние на 2012 год |  | Расчетный срок 2033 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | га | % | га | % |
| I | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 355,66 |  | 3,67 | 355,66 | 3,67 |
| II | Земли сельскохозяйственного назначения | 3201,05 |  | 33,00 | 3201,05 | 33,00 |
| III | Земли водного фонда | 166,55 |  | 1,72 | 166,55 | 1,72 |
| IV | Земли лесного фонда | 5201,8 |  | 53,63 | 5201,8 | 53,63 |
| VI | Земли особо охраняемых территорий | - |  | 0,00 | - | 0,00 |
| VII | Земли запаса | 59,02 |  | 0,61 | 59,02 | 0,61 |
| VIII | Земли населенных пунктов | 715,92 |  | 7,38 | 715,92 | 7,38 |
|  | Всего: | 9700 |  | 100,00 | 9700 | 100,00 |

В рамках настоящих изменений генплана перераспределение земель по категориям не предусматривается.

Необходимо отметить, что данные кадастрового учета земель Трубичинского сельского поселения последних лет заметно отличаются от данных, ранее приводимых в генплане 2009 года.

Настоящие данные отражают положение по состоянию на 2012 год.

2.2.2.1. Земли сельскохозяйственного назначения.

В соответствии со ст.77 Земельного кодекса РФ землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения на территории Трубичинского сельского поселения по состоянию на 2012 год  составляет 3201,05 га (33,00% от общей площади земель поселения). Площадь земель сельскохозяйственного назначения при перспективном планировании  (до 2033 года) не планируется изменять.

Перераспределение земель сельскохозяйственного назначения.

Настоящими изменениями перераспределение земель по категориям,  в том числе и земель сельскохозяйственного назначения  не предусматривается.

2.2.2.2. Земли населенных пунктов.

В соответствии со ст.83 Земельного кодекса РФ землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов.

Границы сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. Границы сельских населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам.

Установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования (ст.84 Земельного кодекса РФ).

Общая площадь земель населенных пунктов на территории Трубичинского сельского поселения на момент разработки настоящих изменений генплана составляет  715,92  га или 7,38% от общей площади земель поселения.

Изменениями в генплан не предусматривается увеличение земель населенных пунктов, так как изменение территории населенных пунктов уже произошло в рамках реализации генплана 2009 года. Площади территорий населенных пунктов Трубичинского сельского поселения приведены ниже:

| № п/п | Наименование населённого пункта, входящего в состав МО | Площадь населенного пункта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующая |  | Расчетный срок 2033 г. |  |
|  |  | га | % | га | % |
| 1. | д.Стрелка | 169,13 | 23,22 | 169,13 | 23,09 |
| 2. | д.Витка | 122,17 | 15,51 | 122,17 | 16,80 |
| 3. | д.Трубичино | 424,61 | 61,27 | 424,61 | 60,11 |
| Итого: |  | 715,92 | 100,0 | 715,92 | 100,0 |

2.2.2.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

Общая площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения муниципального образования Трубичинского сельского поселения составляет по состоянию на 2012 год  355,66 га и в рамках настоящих изменений на расчетный срок  площадь земель этой категории не планируется изменять.

2.2.2.4. Земли особо охраняемых территорий и объектов

На основании п.4 ст.2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 г. №33, все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.

На территории Трубичинского сельского поселения земель особо охраняемых территорий нет. Не планируется их выделение и на расчетный срок (в том числе и в рамках настоящих изменений).

2.2.2.5. Земли лесного фонда

Земли лесного фонда Трубичинского сельского поселения составляют  5201,8 га или 53,63% от общей площади земель поселения.

Настоящими изменениями перераспределение земель по категориям,  в том числе и земель лесного фонда  не предусматривается.

2.2.2.6. Земли водного фонда.

Общая площадь земель водного фонда на территории Трубичинского сельского поселения составляет 166,55 га (1,72% от общей площади поселения).

Настоящими изменениями перераспределение земель по категориям,  в том числе и земель водного фонда  не предусматривается.

2.2.2.7. Земли запаса.

На территории Трубичинского сельского поселения имеются земли  запаса – 59,02 га  (0,61%). Изменение площади земель  этой категории на расчетный срок не предусматривается.

# 2.2.3. Численность населения.

С момента разработки генерального плана 2009 года на территории Трубичинского сельского поселения демографическая ситуация заметно изменилась, что потребовало пересмотра ряда положений базового прогноза численности населения на расчетный период.  Необходимость пересмотра базового прогноза численности обусловлена позитивными  показателями по увеличению численности  населения, имевшим место за период 2009-2012 годы. За этот период численность жителей по поселению увеличилась  более значительно нежели предполагалось при разработке предыдущего генерального плана (рис. 2.2.3.1. и таблица 2.2.3.1.).

Рис. 2.2.3.1. Изменение численности населения по Трубичинскому сельскому поселению в целом и отдельным населенным пунктам

Таблица 2.2.3.1.

| Год | Общая численность населения на 01.01 по поселению, человек | Численность населения по населенным пунктам, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | д.Трубичино | д.Витка | д.Стрелка |
| 2008 | 3127 | н/д | н/д | н/д |
| 2009 | 3194 | 2981 | 155 | 58 |
| 2010 | 3265 | 3019 | 164 | 82 |
| 2011 | 3363 | 3091 | 169 | 103 |
| 2012 | 3514 | 3220 | 156 | 138 |
| 2013 | 3583 | 3272 | 168 | 143 |

Возрастной состав жителей поселения, в том числе по населенным пунктам представлен в таблице 2.2.3.2.

Таблица 2.2.3.2.

| Населенный пункт | Численность жителей в возрасте: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-6 лет | 7-15 лет | Женщины до 54 лет | Мужчины до 59 лет | Женщины старше 55 лет | Мужчины старше 60 лет |
| д.Трубичино | 268 | 312 | 891 | 1035 | 517 | 186 |
| д.Витка | 18 | 11 | 47 | 56 | 17 | 15 |
| д.Стрелка | 8 | 14 | 9 | 57 | 13 | 9 |
| ВСЕГО: | 294 | 337 | 947 | 1148 | 547 | 210 |

Данные этой таблицы свидетельствуют, что дети в возрасте 0-15 лет составляют 18,1% от общей численности жителей. Доля пенсионеров несколько выше и составляет 21,7%.

Демографические процессы последних лет характеризуются следующими показателями:

| Наименование показателей | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2006 | 01.01.2007 | 01.01.2008 | 01.01.2009 | 01.01.2013 |
| Численность населения всего | 2861 | 2937 | 3051 | 3127 | 3514 |
| Родилось |  | 24 | 23 | 20 | 53 |
| Умерло |  | 36 | 35 | 36 | 31 |
| Естественный прирост |  | -12 | -12 | -16 | +22 |
| Механический прирост |  | 88 | 126 | 92 | 84 |

С момента разработки генплана 2009 года отмечен заметный рост рождаемости (с 6,4 до 15,1‰) и уменьшение смертности  (с 11,5 до 8,8‰), вследствие чего в 2012 году в поселении зафиксирован естественный прирост населения на уровне 6,3‰. Положительными остаются и показатели миграционного притока населения – 23,9‰.

- За период   с 2005 по 2012 год численность постоянно зарегистрированного населения выросла на  653 человек или на 22,8% по сравнению с 2005 годом.  Среднегодовое  увеличение численности жителей за этот период составило около 25,8‰. С учетом такого увеличения численности жителей на  расчетный срок (2033 год) численность населения Трубичинского сельского поселения может составить около 5,870 тысяч человек, что значительно выше нежели прогноз генплана 2009 года – 3943 человек на 2030 год.  Еще более оптимистично оценивает ситуацию  Администрация Трубичинского сельского поселения  (письма администрации Трубичинского СП от 23.05.2013 года №647 и №648):

| Муниципальное образование, населенный пункт | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2013 | 01.01.2023 | 01.01.2033 |
| Трубичинское СП | 3548 | 5000 | 6500 |
| д.Трубичино | 3172 | 4180 | 4300 |
| д.Витка | 268 | 291 | 320 |
| д.Стрелка | 143 | 529 | 1880 |

Такой вариант развития является весьма вероятностным, так как он учитывает выделение весьма значительных территорий в поселении под жилищное строительство и развитие уже строящегося микрорайона Стипенка, численность жителей в котором уже в ближайшее время может увеличиться более чем на 1300 человек.  Прогноз Администрация Трубичинского сельского поселения  по численности жителей в д.Трубичино, с распределением жителей по видам жилой  застройки, приведен ниже:

| Населенный пункт | Численность жителей, человек, по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Трубичино | 2013 | 2023 | 2033 |
| Всего, в том числе проживающие в: | 3172 | 4180 | 4300 |
| Многоэтажных домах | 1583 | 1583 | 1600 |
| В мкр. Стипенка | 369 | 1697 | 1700 |
| В малоэтажных домах (ИЖС) | 1220 | 900 | 1000 |

Изменение прогноза по народонаселению в Трубичинском сельском поселении  потребовало пересмотра целого ряда положений генплана в вопросах инжерной  и социальной инфраструктуры поселения.

# 2.2.4. Объекты общественного и  делового назначения.

Перечни основных объектов, размещение которых определило формирование на территории муниципального образования  общественных, деловых и рекреационных зон приведены в обобщенном виде в таблицах настоящего раздела. Так как за последнее время  существенных изменений по объектам общественного и делового назначения в Трубичинском сельском поселении не произошло в настоящих изменениях приведены только обобщенные данные по Паспорту поселения Росгосстата РФ (сайт http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm).

Система  здравоохранения *

| Показатели | Ед. измерения | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число учреждений (отделений) здравохранения |  |  |  |  |
| поликлиники для взрослых | единица | 1 | 1 | 1 |
| поликлинические акушерско-гинекологические отделения (кабинеты), женские консультации в составе больничных учреждений и других ЛПУ | единица | 1 | 1 | 1 |
| поликлинические детские отделения (кабинеты) в составе больничных учреждений и других ЛПУ | единица | 1 | 1 | 1 |
| поликлинические стоматологические отделения (кабинеты) в составе больничных учреждений и других ЛПУ | единица | 2 | 2 | 2 |
| кабинеты доврачебного осмотра | единица | 1 |  |  |
| Число муниципальных учреждений (отделений) здравохранения |  |  |  |  |
| поликлиники для взрослых | единица | 1 | 1 | 1 |
| поликлинические акушерско-гинекологические отделения (кабинеты), женские консультации в составе больничных учреждений и других ЛПУ | единица | 1 | 1 | 1 |
| поликлинические детские отделения (кабинеты) в составе больничных учреждений и других ЛПУ | единица | 1 | 1 | 1 |
| поликлинические стоматологические отделения (кабинеты) в составе больничных учреждений и других ЛПУ | единица | 2 | 2 | 2 |
| Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений |  |  |  |  |
| самостоятельные и отделения в составе больничных учреждений и других ЛПУ | посещений в смену | 100 | 100 | 100 |
| самостоятельные муниципальные и отделения в составе муниципальных больничных учреждений | посещений в смену | 100 | 100 | 100 |
| Численность врачей всех специальностей (без зубных) |  |  |  |  |
| учреждения здравоохраниения | человек | 19 | 22 | 22 |
| муниципальные учреждения здравоохранения | человек | 19 | 22 | 22 |
| Численность среднего медицинского персонала |  |  |  |  |
| учреждения здравоохраниения | человек | 69 | 74 | 74 |
| муниципальные учреждения здравоохранения | человек | 69 | 74 | 74 |

* по данным Паспорта муниципального образования Трубичинское сельское поселение,  Росстат, 2011 г.г.

http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm

Система образования и просвещения*

| Показатели | Ед. измерения | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число дошкольных образовательных учреждений на конец отчетного года | единица | 0 | 1 |  |
| Число мест в дошкольных образовательных учреждениях, на конец отчетного года | место | 138 | 148 |  |
| Численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, на конец отчетного года | человек | 148 | 148 |  |
| Численность детей, состоящих на учете для определения в дошкольные учреждения, на конец отчетного года | человек | 0 | 0 |  |
| Число общеобразовательных учреждений (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений) на начало учебного года | единица | 1 | 1 | 1 |
| Численность обучающихся общеобразовательных учреждений (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений) с учетом структурных подразделений (филиалов) | человек | 115 | 118 | 127 |

* по данным Паспорта муниципального образования Трубичинское сельское поселение,  Росстат, 2011 г.г.

http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm

Организация отдыха, развлечений и культуры*

| Показатели | Ед. измерения | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число учреждений культурно-досугового типа | единица | 1 | 1 | 1 |
| Численность работников учреждений культурно-досугового типа с учетом структурных подразделений (филиалов), всего | человек | 16 | 17 | 13 |
| Численность специалистов культурно-досуговой деятельности с учетом структурных подразделений (филиалов) | человек | 9 | 10 | 7 |
| Число библиотек | единица | 1 | 1 | 1 |
| Численность работников библиотек с учетом структурных подразделений (филиалов), всего | человек | 2 | 2 | 1 |
| Численность библиотечных работников с учетом структурных подразделений (филиалов) | человек | 1 | 1 | 1 |

* по данным Паспорта муниципального образования Трубичинское сельское поселение,  Росстат, 2011 г.г.

http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm

Физическая культура и  спорт*

| Показатели | Ед. измерения | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число спортивных сооружений |  |  |  |  |
| спортивные сооружения - всего | единица | 3 | 3 | 3 |
| плоскостные спортивные сооружения | единица | 3 | 3 | 3 |
| Число муниципальных спортивных сооружений |  |  |  |  |
| спортивные сооружения - всего | единица | 3 | 3 | 3 |
| плоскостные спортивные сооружения | единица | 3 | 3 | 3 |

* по данным Паспорта муниципального образования Трубичинское сельское поселение,  Росстат, 2011 г.г.

http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm

Торговля и общественное питание*

| Показатели | Ед. измерения | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов розничной торговли и общественного питания |  |  |  |  |
| магазины | единица |  |  | 13 |
| магазины (без торговых центров) | единица | 8 | 11 |  |
| павильоны | единица | 3 | 2 | 2 |
| аптечные киоски и пункты | единица | 1 | 1 | 2 |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | единица | 1 | 1 | 1 |
| специализированные продовольственные магазины | единица |  |  | 2 |
| неспециализированные продовольственные магазины (минимаркеты) | единица |  |  | 10 |
| неспециализированные непродовольственные магазины | единица |  |  | 1 |
| магазины дискаунтеры | единица |  |  | 1 |
| Площадь торгового зала объектов розничной торговли |  |  |  |  |
| магазины | метр квадратный |  |  | 1159,2 |
| магазины (без торговых центров) | метр квадратный | 351,01 | 609,15 |  |
| павильоны | метр квадратный | 50,15 | 37,8 | 37,8 |
| специализированные продовольственные магазины | метр квадратный |  |  | 309,2 |
| неспециализированные продовольственные магазины (минимаркеты) | метр квадратный |  |  | 828 |
| неспециализированные непродовольственные магазины | метр квадратный |  |  | 22 |
| магазины дискаунтеры | метр квадратный |  |  | 180 |
| Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания |  |  |  |  |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | метр квадратный | 36 | 36 | 58 |
| Число мест в объектах общественного питания |  |  |  |  |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | место | 35 | 35 | 40 |

* по данным Паспорта муниципального образования Трубичинское сельское поселение,  Росстат, 2011 г.г.

http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm

Бытовое обслуживание  населения*

| Показатели | Ед. измерения | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги |  |  |  |  |
| всего | единица | 3 | 5 | 6 |
| ремонт, окраска и пошив обуви | единица |  | 1 | 1 |
| ремонт и пошив швейных, меховых и кожанных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | единица |  | 1 | 1 |
| парикмахерские и косметические услуги | единица | 1 | 1 | 2 |
| ритуальные | единица |  | 1 | 1 |
| прочие услуги бытового характера | единица | 2 | 1 | 1 |
| Число приемных пунктов бытового обслуживания населения, принимающих заказы от населения на оказание услуг |  |  |  |  |
| всего | единица | 2 | 4 | 4 |
| ремонт, окраска и пошив обуви | единица |  | 1 | 1 |
| ремонт и пошив швейных, меховых и кожанных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | единица |  | 1 | 1 |
| ритуальные | единица |  | 1 | 1 |
| прочие услуги бытового характера | единица | 2 | 1 | 1 |
| Число кресел в парикмахерских | единица | 3 | 3 | 4 |

* по данным Паспорта муниципального образования Трубичинское сельское поселение,  Росстат, 2011 г.г.

http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm

# 2.2.5. Инженерная инфраструктура

Основным достоянием современных поселений является наличие инженерной инфраструктуры и возможности ее использования. В основе анализа инженерного обустройства территории Трубичинского  сельского  поселения положен фактор наличия систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и оснащения участков территории соответствующими инженерными сетями. При этом рассматривались прежде всего территории жилой и общественно-деловой застройки, а также прилегающие участки, промышленные зоны, промышленные площадки (предприятия).

В результате анализа материалов по наличию инженерных систем, котельных и соответствующих сетей, с учетом предоставленных материалов топографической основы, предварительной работы с соответствующими специалистами по коммунальному хозяйству, были установлены зоны наличия инженерных систем.

Основные показатели инженерного обеспечения населенных пунктов поселения (по данным Росгосстата РФ) приведены в таблице 2.2.5.1.

Таблица 2.2.5.1.

Коммунальная сфера*

| Показатели | Ед. измерения | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Одиночное протяжение уличной газовой сети | метр |  | 5900 | 19790 |
| Количество негазифицированных населенных пунктов | единица | 2 | 2 | 2 |
| Число источников теплоснабжения | единица | 3 | 3 | 3 |
| Число источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч | единица | 2 | 2 | 2 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении | метр | 2379.5 | 2380 | 2380 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене | метр | 1025 |  | 650 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей, которые были заменены и отремонтированы за отчетный год | метр |  | 15 | 149 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети | метр | 4537 | 4457 | 4457 |
| Одиночное протяжение уличной канализационной сети | метр | 200 | 200 |  |
| Общая площадь жилых помещений | тысяча метров квадратных | 58,87 | 58,8 | 69,5 |
| Общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах | тысяча метров квадратных | 0,17 |  |  |
| Число проживающих в ветхих жилых домах | человек | 8 | 7 |  |
| Число проживающих в аварийных жилых домах | человек |  | 2 |  |
| Переселено из ветхих и аварийных жилых домов за отчетный год | человек |  |  | 10 |

* по данным Паспорта муниципального образования Трубичинское сельское поселение,  Росстат, 2011 г.г.

http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm

# 2.2.6. Производственная инфраструктура

Главное предприятие муниципального образования — ООО «Трубичино», главной частью которого являются два тепличных овощных комплекса по 6 га каждый и его филиал СП «Пригородное» (молочное животноводство). ООО «Трубичино» является крупнейшим тепличным хозяйством Новгородской области.

ООО «Трубичино» — преемник совхоза «Трубичино», организованного в 1967 году. Первый тепличный овощной комплекс введён в эксплуатацию в 1979 году, второй, через десять в 1989 году. В 1995 году совхоз реорганизован в ЗАО «Трубичино», а затем в ООО «Трубичино». С 2003 года была проведена реконструкция тепличного хозяйства, после этого здесь ежегодно выращивают свыше 4 тыс. тонн овощей в год: огурцов, томатов, перцев, баклажан и зеленных культур, предприятие входит в число крупнейших пяти аналогичного профиля по России.

В тепличном хозяйстве ООО «Трубичино» работает около  – 420 человек.

В поселении в середине 2011 года было зарегистрировано 603 личных подсобных хозяйств, располагающих 209,6 га земель, занятых посевами овощных культур открытого и закрытого грунта, а также кормовых культур.

В личных подсобных хозяйствах посадки картофеля составляла 142 га. Население поселения содержали:

- 164 головы КРС, в том числе 21 корову;

- 16 лошадей;

- 205 свиней;

- 46 овец, 12 коз;

- птицы 347 голов;

- 50 пчелосемей.

В подсобных хозяйствах имеется: 12 тракторов, 3 сенокосилки, 25 мотоблоков, 10 грузовых и 310 легковых автомашин, 10 прицепов и полуприцепов.

Экономическая  значимость Трубичинского  сельского поселения в масштабах Новгородского района невелика: объем  доходов  и расходов местного бюджета  поселения в 2009-2012 годы составляет 1,25-2,62% от бюджета Новгородского района (рис. 2.2.6.2.), при этом величина доходов бюджета поселения увеличилась за это время почти в 2 раза, а расходов в 1,69 раза   по сравнению с 2009 годом.  Бюджет поселения за этот период был дефицитным только в 2011 году (-78,4 тысяч рублей или 0,28% от суммы доходной части бюджета поселения) (рис.2.2.6.3.) Все это свидетельствует о позитивных явлениях в развитии экономики Трубичинского сельского поселения в последние годы.

Основные показатели местного бюджета Трубичинского сельского поселения представлены ниже в таблице 2.2.6.1. и на рис. 2.2.6.1.

Таблица 2.2.6.1.

| Показатели* | Ед. измерения | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления и доходы от приносящей доход деятельности) |  |  |  |  |  |
| Всего | тысяча рублей | 11799,3 | 16471,4 | 27543,5 | 26908,5 |
| Расходы местного бюджета |  |  |  |  |  |
| Всего | тысяча рублей | 11500,1 | 16040,1 | 27621,9 | 24129,2 |
| Профицит, дефицит (-) | тысяча рублей | 299,2 | 431,3 | -78,4 | 2779,3 |

* по данным Паспорта муниципального образования Трубичинское сельское поселение,  Росстат, 2011 г.г.

http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm

Рис. 2.2.6.1.  Основные показатели  бюджета Трубичинского  сельского поселения в 2009-2012 годах.

Рис. 2.2.6.2.  Доля бюджета Трубичинского  сельского поселения в бюджете Новгородского района в 2009-2011 годах.

Рис. 2.2.6.3.  Профицит (дефицит)  бюджета Трубичинского  сельского поселения  и  Новгородского района в 2009-2011 годах.

Необходимо отметить, что кардинальных изменений в экономической ситуации Трубичинского сельского поселения за период с разработки генерального плана 2009 года не произошло.

# 2.2.7. Прогнозируемые направления развития

# экономической базы Трубичинского сельского поселения.

Основные направления  развития  экономической базы Трубичинского сельского поселения не претерпели существенного изменения по сравнению с определенными в рамках генерального плана 2009 года.

В соответствии с Концепцией социально-экономического развития Трубичинского сельского поселения основными экономическими задачами сельского поселения являются: повышение уровня и качества жизни населения, формирование здорового образа жизни, развитие малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства, совершенствование системы местного самоуправления.

Социально-экономическая эффективность реализации концепции будет выражена в обеспечении социальной стабильности, повышении уровня и комфортности жизни населения Трубичинского сельского поселения.

Необходимо учитывать, что в связи с близостью поселения от административного центра Новгородской области – города Великий Новгород, значительная часть населения будет занята на объектах областного центра.

При всех прогнозах развития Трубичинского сельского поселения необходимо учитывать, что для значительной  части населения определяющим на расчетный срок останется сельскохозяйственное производство.

# 2.2.8. Объекты специального назначения

Кладбища

Сведения о местах захоронения умерших, расположенных на территории поселения, приведен ниже:

| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь (га) |
| --- | --- | --- |
| 1 | западнее д.Витка | 1,78 |

Норма обеспеченности земельным участком на кладбище традиционного захоронения и крематория составляет 0,24 га на 1 тыс. чел. С учетом роста численности населения за расчетный срок (20 лет) и коэффициента смертности размер земельного участка составит: 0,31 га.

Места захоронения (складирования) отходов

На территории Трубичинского сельского поселения полигоны и свалки  твердых и жидких бытовых отходов отсутствуют. Вопросы утилизации отходов по Трубичинскому сельскому поселению решаются с учетом  Схемы территориального планирования Новгородского муниципального района (разработчик ОАО «Институт Новгородгражданпроект», В.Новгород, 2010 год и  генеральной схемы очистки территории Новгородского муниципального района  (разработчик ОАО «Институт Новгородгражданпроект», В.Новгород, 2010 год).

Норма накопления ТБО для населения (объем отходов в год на 1 человека) составляет 1,0-1,7 м3/чел., а норма накопления крупногабаритных бытовых отходов (% от нормы накопления на 1 чел.) – 5%.

Общий объем поступления отходов на полигон ТБО из Трубичинского  сельского поселения оценивается   в настоящее время порядка 5,5 тысяч м3/год и может увеличиться на расчетный срок до 10,2 тысяч м3/год. Общее количество образующихся ТБО за расчетный срок (при условии реализации  планов развития поселения) может составить 200  тысяч  м3.

Проектом предусматривается решение вопросов утилизации ТБО в рамках Генеральной схемы очистки территории Новгородского муниципального района, согласно которой отходы, образующиеся на территории Новгородского муниципального района и подлежащие захоронению, вывозятся на два специализированных полигона ТБО, расположенных на территории района: полигон «Дорожно», находящийся в ведении ООО «УК «Вече»,  и полигон «САХ», находящийся в ведении ЗАО «Новгородское спецавтохозяйство».

Полигон ТБО «Дорожно» расположен в Новгородском районе в д. Дорожно на земельном участке площадью 3,15 га; Эксплуатируется с 1999 года. Регистрационный номер: 12688.

Мощность объекта 18000 тонн в год. Вместимость полигона 90000 тонн.

Полигон ТБО «САХ» эксплуатируется с 1986 года, расположен в г. Великий Новгород (17 км Лужского шоссе, в 1,8 км от д.Нащи) на земельном участке площадью 15 га (без санитарно-защитной зоны); общая площадь участка складирования 9,54 га. Размер СЗЗ- 500 м.

Вместимость полигона – 890000 т.

Организация, осуществляющая транспортировку и захоронение отходов на полигоне – ЗАО «Новгородское спецавтохозяйство» (лицензия на деятельность по обращению с опасными отходами № ОП-22-000441 от 25.06.2010 г.).

Метод производства работ на полигоне: послойное складирование, уплотнение, изоляция и захоронение. В качестве изолирующего инертного материала слоев отходов используется грунт и строительный мусор.

Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО), образующихся на территории жилищного фонда, оборудованного контейнерными площадками, осуществляется ежедневно один раз в день.

Сбор ТБО и транспортирование их на полигоны ТБО производится без промежуточных операций одними и теми же транспортными средствами (мусоровозами), маршруты которых характеризуются удаленностью обслуживаемых микрорайонов от транспортных баз и используемым одноэтапным методом сбора отходов.

В Новгородском районе вывоз ТБО от жилого фонда осуществляет ООО «УК «Вече».

Администрация Трубичинского сельского поселения организует сбор и вывоз мусора с территории муниципального образования.

# 2.2.9. Территории с особым режимом использования

На территории муниципального образования находятся  территории, для которых установлен особый режим использования. Перечни объектов, наличие которых обусловило установление таких режимов, приведены ниже:

- водоохранные зоны и береговые защитные полосы  (таблица 2.2.9.1.)

- Таблица 2.2.9.1.

| Наименование водных объектов | Куда впадает и с какого берега | Длина, км | Размеры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Водоохранной зоны, м | Прибрежной защитной полосы, м |
| река Питьба | 211 км по лв.б. р. Волхов | 37 | 100 | устанавливается в зависимости от уклона берега |
| река Стипенка | впадает в реку Питьба недалеко от места впадения последней в Волхов. | 4 | 50 | устанавливается в зависимости от уклона берега |
| река Пестова (Мехалицовская Канава) | 7 км по пр.б. р.Питьба | 20 | 100 | устанавливается в зависимости от уклона берега |
| река Виточка (руч.Уваров, Березовская Канава) | 2 км по пр.б. р.Пестова | 14 | 100 | устанавливается в зависимости от уклона берега |

- - зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения д.Трубичино является вода по поступающая  из системы хозяйственно-питьевого водопровода Великого Новгорода в резервуары чистой воды, откуда насосами подаётся  в кольцевую сеть д. Трубичино.

д.Стрелка и д.Витка   - водоснабжение жилых домов частного сектора и дачных участков  осуществляется из шахтных колодцев и водоразборных колонок.

- В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

- ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

- Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно - защитной полосой. Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения  (зона второго и третьего пояса требуют уточнения органами санитарно-эпидемиологической службы, эксплуатирующей организации и законодательного учреждения).

- охранные зоны (санитарные разрывы)

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач устанавливаются санитарные разрывы. В соответствии с Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт охранные зоны – это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от крайних проводов на расстоянии:

- при напряжении до 20 кВ – 10 м,

- 35 кВ   -  15 м,

- 110 кВ  – 20 м,

- 150, 220 кВ – 25 м,

- 330 кВ – 30 м.

Границы охранных зон, на которых размещены объекты системы газоснабжения, определяются на основании строительных норм и правил, правил охраны магистральных трубопроводов, других утвержденных в установленном порядке нормативных документов. На указанных земельных участках при их хозяйственном использовании не допускается строительство каких бы то ни было зданий, строений, сооружений в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения. Не разрешается препятствовать организации - собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф.

На основании САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03 приняты:

- санитарный разрыв от магистральных газопроводов:

- при диаметре трубопроводов 300-600 мм  – 150 м;

- при диаметре трубопроводов 1000-1200 мм – 300 м;

- при диаметре трубопроводов более 1200 мм  – 350 м.

- санитарно-защитные зоны.

Приняты следующие планировочные ограничения техногенного характера (санитарно-защитные зоны требуют уточнения размеров и границ в проекте санитарно-защитных зон):

- санитарно-защитная зона промышленных предприятий (50 м, 100 м, 300 м, 500 м)

- санитарно-защитная зона канализационных очистных сооружений (150 м, 200 м, 400 м)

- санитарно-защитная зона котельной (300 м для котельной мощностью более 200 Гкал)

- охранные зоны  ВЛ-35 кВ, ВЛ-110 кВ, 220 кВ (15м, 20 м, 25 м)

- санитарный разрыв   магистрального газопровода

- санитарно-защитная зона кладбища (закрытого – 50 м, 300 м)

- санитарно-защитная зона карьера песка (100 м).

-  противопожарные разрывы

Противопожарный разрыв - специально созданный противопожарный барьер в виде просеки. Расстояние от границ застройки поселений  до лесных массивов долно быть не менее 50 м. В городских поселениях для районов одно-двух этажной  индивидуальной застройки с приусадебными участками расстояние от границ приусадебных участков до лесных массивов допускается уменьшать, но принимать не менее 15 метров.

# 2.3.  Нормативные параметры планировки и застройки поселения

Потребность населения Трубичинского сельского поселения в   площади жилых помещений (расчетная) определена с учетом существующего жилого фонда и норматива жилищной обеспеченности на расчетный срок.

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В этой связи обеспечение потребности населения в жилье должно быть приоритетной целью перспективного развития Трубичинского сельского поселения.

В соответствии с данными, представленными администрацией Трубичинского сельского поселения, наличие общей площади жилого фонда на территории поселения на 01.01.2009 г. составляет 73 097,9 м2,  на 01.01.2012 г. - 69,5 тыс. м2 (по данным Росстата, 2011 г.г., http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm).

В Трубичинском СП весь жилищный фонд (практически в двух равных долях) находится: в муниципальной собственности (53,65%) и частной собственности (46,35%). Государственный жилищный фонд в поселении отсутствует.

Средняя обеспеченность жилищным фондом – показатель, характеризующий качество жилищного строительства и темпы его развития. Средняя жилообеспеченность Трубичинского СП на 01.01.2009 г. составила 23,38 м2/чел.

Практически половина жилищного фонда не удовлетворяет население по своим качественным характеристикам. Уровень благоустройства жилищного фонда поселения в целом не высок (по состоянию на 2009 год):

| Обеспеченность инженерным оборудованием | м2 жилья | % |
| --- | --- | --- |
| Водопроводом | 37188,1 | 50,87 |
| Канализацией | 37188,1 | 50,87 |
| Центральным отоплением | 39217,9 | 53,65 |
| Горячим водоснабжением | - | 0 |
| Газом | 41017,9 | 56,17 |
| Ваннами (душем) | 37188,1 | 50,87 |
| Напольными электрическими плитами | - | 0 |

Наибольший процент обеспеченности жилищного фонда: (56,17%) – газом и (53,65%) - центральным отоплением. Горячее водоснабжение отсутствует полностью. Практически все благоустроенное жилье поселения находится в муниципальной собственности, частный же жилищный фонд, соответственно, практически полностью не благоустроен (за исключением 1800 м2 (5,31%) жилья оборудованного газом).

Весь жилищный фонд Трубичинского СП представлен (практически в двух равных долях): малоэтажной застройкой (49,13%) и многоэтажной застройкой (50,87%) (по состоянию на 2009 год).

| Жилищный фонд всего |  | Малоэтажная застройка |  | Средняя этажность |  | Многоэтажная застройка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м 2 | % | м 2 | % | м 2 | % | м 2 | % |
| 73097,9 | 100 | 35909,8 | 49,13 | - | - | 37188,1 | 50,87 |

В Трубичинском  СП  преобладает каменная (в т.ч. кирпичная, крупнопанельная, блочная) жилая застройка, которая составляет 56,11% от общей площади всего жилищного фонда поселения. Значительно меньше (35,16%) жилищный фонд поселения представлен деревянными домами. На долю же домов из прочих материалов приходится всего 8,73 %:

| Жилищный фонд всего |  | Деревянные дома |  | Каменные дома (в т. ч. кирпичные, крупнопанельные, блочные) |  | Прочие дома |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м 2 | % | м 2 | % | м 2 | % | м 2 | % |
| 73097,9 | 100 | 25700 | 35,16 | 41017,9 | 56,11 | 6380 | 8,73 |

Строительство нового жилья в микрорайоне Стипенка приводит к дальнейшему увеличению доли каменной (в т.ч. кирпичная, крупнопанельная, блочная) жилой застройки и уровня благоустроенности жилого фонда.

За период с 2009 по 2011 годы в поселении было введено в эксплуатацию 4166,07 квадратных метров общей площади жилья:

| Показатели* | Ед. измерения | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Введено в действие жилых домов на территории муниципального образования | квадратный метр общей площади | 653,7 | 1530,97 | 1981,4 |
| Введено в действие индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования | квадратный метр общей площади | 653,7 | 1530,97 | 1981,4 |

* по данным Паспорта муниципального образования Трубичинское сельское поселение,  Росстат, 2011 г.г.

http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm

На расчетный период Генеральным  планом (2009 г.) была принята жилищная обеспеченность в размере 46 м2/чел.	С учетом изменения базового прогноза численности населения (увеличение численности жителей до 6500 человек) потребность в жилом фонде в поселении заметно увеличится:

| Показатели | Единицы Измерения | Существующее положение | Первая очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 3583 | 5000 | 6500 |
| Проектная норма жилой обеспеченности | м2/чел | - | 36 | 46 |
| Объём жилищного фонда к концу периода | м2 | 73097,9 | 180000 | 299000 |
| Сносимый жилищный фонд | м2 | - | - | - |
| Объём нового жилищного фонда | м2 | - | 106902,1 | 225902,1 |
| Фактическая обеспеченность | м2/чел | 23,4 | - | - |

Большие объемы нового жилищного строительства требуются для всех населенных пунктов поселения.

Потребность в объектах социально-бытового обслуживания.

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – повышение качества и максимальной комфортности проживания населения путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса.

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли и бытового обслуживания

В новых экономических условиях вопрос рациональной организации системы культурно - бытового обслуживания должен иметь более гибкие пути решения. Состав объектов обслуживания реально определяется уровнем жизни и необходимой потребностью в них.

В условиях рыночных отношений, при организации модели сети предприятий социальной сферы устанавливаются следующие принципы:

- соответствие параметров сети обслуживания потребительской активности населения, выраженной в частоте спроса на товары, услуги и реальной посещаемостью предприятий обслуживания;

- регламентация затрат времени на посещение объектов обслуживания;

- соответствие типологии предприятий обслуживания требованиям необходимой пропускной способности, предъявляемой населением в различные по нагрузке отрезки времени;

- организация центров обслуживания на наиболее оживленных участках населенного пункта;

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие виды учреждений: детское дошкольное воспитание, школьное образование, внешкольное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства.

Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те, или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который в свою очередь определится уровнем развития экономики региона.

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания на расчетный срок.

| № № п/п | Наименование | Ед.изм | 2033 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норма | емкость |
| I Учреждения образования |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 60 на 1000 чел. | 390 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 100 на 1000 чел | 650 |
| 3 | Учреждения внешкольного образования | мест | 10% от числа школьников | 65 |
| II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |
| 1 | Стационары всех типов | койко-место | 13,5 на 1000 чел. | 88 |
| 2 | Поликлиника, амбулатория, диспансер (без стационара) | пос./см. | 18,2 на 1000 чел. | 118 |
| 3 | Станции скорой помощи | автомоб. | 1 на 10 тыс.чел. в пределах зоны 15-минут. доступности | 1 |
| 4 | Аптеки | объект | 1 на 6,2 тыс. чел. | 1 |
| 5 | Дома-интернаты для ветеранов и инвалидов | мест | 30 мест на 1000 чел. | 195 |
| 6 | Детский дом-интернат (4-17 лет) | мест | 3 мест на 1000 чел. | 20 |
| 7 | Психоневрологический интернат | мест | 3 мест на 1000 чел. | 20 |
| III Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| 1 | Помещения для организации досуга населения (в застройке) | мест | 50-60 мест на 1000 чел. | 390 |
| 2 | Клубы | мест | 100 мест на 1000 чел. | 650 |
| 3 | Танцевальные залы, дискотеки | мест. | 6 мест на 1000 чел. | 39 |
| 4 | Сельские массовые библиотеки | тыс.томов/мест | 5-6 тыс.томов чел./4-5 чит.места на 1000 | 39,0/33 |
| IV Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |
| 1 | Спортивные залы общего пользования | м2 | 350 м2 площади пола на 1000 чел | 2275 |
| 2 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 9000 м2 на 1000 чел | 58500 |
| 3 | Крытые бассейны общего пользования | м2 зеркала воды | 20-25 м2 зеркала воды на 1000 чел. | 163 |
| V Торговля и общественное питание |  |  |  |  |
| 1 | Магазины продовольственных и промышленных товаров | м2 торговой площади | 350 м2 торговой площади на 1000 чел. | 2275 |
| 2 | Рыночные комплексы | м2 торговой площади | 24-40 м2 торговой площади на 1000 чел. | 260 |
| 3 | Предприятия общественного питания | мест | 40 мест на 1000 чел. | 260 |
| VI Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 4 рабочих мест на 1 тыс. чел | 26 |
| 2 | Прачечные | кг. белья в смену | 20 кг белья в смену на 1000 чел. | 130 |
| 3 | Химчистки | кг/см. | 1,2 кг вещей в смену на 1000 чел. | 7,8 |
| 4 | Бани | мест | 7 мест на 1000 чел. | 46 |
| 5 | Гостиницы | мест | 6 мест на 1000 чел. | 39 |
| 6 | Пункты приема вторичного сырья | объектов | 1 объект на 20 тыс. чел. | 1 |
| 7 | Пожарные депо | автомашин | 1 машина на 1 тыс.чел. | 7 |
| VII Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |
| 1 | Организации и учреждения управления | объект | В соответствии с техническими регламентами |  |
| 2 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 1 объект на 20 тыс. чел. | 1 |
| 3 | Отделения и филиалы сберегательного банка РФ | операц.окно | 1 операц. место (окно) на 1-2 тыс. чел. | 3 |
| 4 | Отделения связи | объект | 1 объект на 1-10 тыс.чел. | 1 |

Расчет потребности в новом строительстве учреждений культурно-бытового обслуживания на расчетный срок

| п/п | Наименование | Ед.изм | Расчетная емкость |  | Существ. сохран. емкость | Емкость нового строитель-ства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 390 |  | 136 | 254 | Строительство в д.Стрелка и реконструкция в д.Трубичино |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 650 |  | 236 | 414 | реконструкция в д.Трубичино |
| 3 | Учреждения внешкольного образования | мест | 65 |  | - | 65 | В помещениях СОШ |
| II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стационары всех типов | койко-место | 88 |  | - | - | В учреждениях области |
| 2 | Поликлиника, амбулатория, диспансер (без стационара) | пос./смену | 118 |  | 300 | - |  |
| 3 | Станции скорой помощи | автомоб. | 1 |  | - | 1 |  |
| 4 | Аптеки | объект | 1 |  | 0 | 1 |  |
| 5 | Дома-интернаты для ветеранов и инвалидов | мест | 195 |  | - | - | В учреждениях области |
| 6 | Детский дом-интернат (4-17 лет) | мест | 20 |  | - | - | В учреждениях области |
| 7 | Психоневрологический интернат | мест | 20 |  | - | - | В учреждениях области |
| III Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Помещения для организации досуга населения (в застройке) | мест | 390 |  | - | 390 | Строительство ДК в д.Стрелка и реконструкция ДК в д.Трубичино |
| 2 | Клубы | мест | 650 |  | 1 (60) | 590 |  |
| 3 | Танцевальные залы, дискотеки | мест. | 39 |  | - | 39 |  |
| 4 | Сельские массовые библиотеки | тыс.томов/ мест | 39,0/33 |  | 8,779/0 | 30,2/33 |  |
| IV Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Спортивные залы общего пользования | м2 | 2275 |  | 160* | 2115 |  |
| 2 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 58500 |  | 1794 | 58500 |  |
| 2 | Крытые бассейны общего пользования | м2 зеркала воды | 163 |  | - | 163 |  |
| V Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины продовольственных и промышленных товаров | м2 торговой площади | 2275 |  | 1197,1 | 1077,9 |  |
| 2 | Рыночные комплексы | м2 торговой площади | 260 |  | - | - |  |
| 3 | Предприятия общественного питания | мест | 260 |  | - | 260 |  |
| VI Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 26 |  | н/д | - |  |
| 2 | Прачечные | кг белья в смену | 130 |  | - | - |  |
| 3 | Химчистки | кг/см. | 7,8 |  | - | - |  |
| 4 | Бани | мест | 46 |  | - | - |  |
| 5 | Гостиницы | мест | 39 |  | - | - |  |
| 6 | Пункты приема вторичного сырья | объектов | 1 |  | - | - |  |
| 7 | Пожарные депо | автомашин | 7 |  | - | - | Использование объектов В.Новгорода |
| VII Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организации и учреждения управления | объект |  |  | 1 | - |  |
| 2 | Жилищпо-эксплуатациониые организации | объект |  | 1 | 0 |  |  |
| 3 | Отделения и филиалы сберегательного банка РФ | операц.окно |  | 3 | 0 | 1 |  |
| 4 | Отделения связи | объект |  | 1 | 1 | - |  |

*-  спортзал МАОУ Трубичинская СОШ

Генеральным планом для удовлетворения потребностей населения в культурно-бытовом обслуживании предлагается:

- реконструкция здания Детского сада МАОУ Трубичинской СОШ;

- строительство бани;

- увеличение фонда библиотеки;

- реконструкция здания МАОУ Трубичинская СОШ в д. Трубичино;

- строительство детского сада в д. Стрелка;

- строительство здания ДК в д. Стрелка;

- реконструкция ДК в  д.Трубичино.

Размещение открытых спортивных сооружений (спортивных площадок) предусматривается Генеральным планом по мере развития населенных пунктов (в.Трубичино, д.Стрелка).

Проектное предложение по всем населенным пунктам Трубичинского сельского поселения: благоустройство улично-дорожной сети в полосе отвода. Устройство остановочных павильонов, электроосвещение.

В рамках настоящих изменений генплана с учетом увеличения численности жителей поселения необходимо предусмотреть увеличение емкости ранее запланированных объектов социально-бытового назначения.

Потребность в объектах специального назначения.

Кладбища.

Норма обеспеченности земельным участком на кладбище традиционного захоронения и крематория составляет 0,24 га на 1 тыс. чел. С учетом роста численности населения за расчетный срок (20 лет) и коэффициента смертности размер земельного участка составит: 0,31  га.

Предлагается сохранить  существующее кладбище западнее д.Витка, территория проектируемого кладбища сохранится неизменной.

Полигоны твердых бытовых отходов.

Количество образующихся отходов за расчетный срок на территории Трубичинского сельского поселения составит  204,7 тыс.  м3.

Вопросы утилизации отходов по Трубичинскому сельскому поселению предлагается решать с учетом  Схемы территориального планирования Новгородского муниципального района и  генеральной схемы очистки территории Новгородского муниципального района, то есть складировать и перерабатывать ТБО за пределами поселения на существующих на территории Новгородского района полигонов ТБО.

На расчетный срок строительства полигонов ТБО на территории поселения не требуется.

# 3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного, регионального и федерального  значения на территории муниципального образования

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного, регионального и федерального значения осуществлена:

- с учетом существующего состояния муниципального образования (наличия свободных территорий, мощности  инженерно-технических систем и инфраструктуры, состояния экологии, возможных чрезвычайных ситуаций на территории образования и др.);

- планируемого сценария развития поселения на расчетный срок;

- влияния каждого размещаемого объекта на инфраструктуру, экологию, возможность возникновения ЧС.

Выводы

Трубичинское сельское поселение  располагает необходимыми свободными территориями и элементами  инженерно-технической инфраструктурой  для размещения объектов местного, регионального и федерального значения, предусмотренных для размещения на территории муниципального образования Трубичинское сельское поселение. Размещение этих объектов на территории не приведет к изменения сложившегося строения населенных пунктов поселения, не окажет негативного воздействия на инфраструктуру и экологию   и может быть осуществлено в рамках  развития муниципального образования. Более того размещение этих объектов благоприятно скажется на развитии общественно-деловой, инженерно-технической и транспортной систем территории, так как основная часть объектов относится к объектам социально-бытового назначения (местного значения). На территории поселения не планируется создание объектов федерального значения.

# 3.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектах федерального и регионального значения муниципального образования, их основные характеристики и местоположение.

В соответствии со Схемой территориального планирования Новгородской области (утверждена Постановлением Администрации Новгородской области от 29.06.2012 года №370) на территории Трубичинского сельского поселения размещения новых объектов федерального и регионального значения не планируется.

# 3.2. Перечень объектов местного значения, планируемых для размещения на территориях муниципального образования в рамках проекта генерального плана с учетом требованиям Региональных нормативов градостроительного проектирования

Объемы нового строительства объектов социально-бытового назначения при принятии проектых  решений определялись  нормативной потребностью и необходимостью обеспечения доступности объектов для населения всех населенных пунктов поселения.

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях муниципального образования, объектов местного значения, их основные характеристики и местоположение приведено в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1.

| № п/п | Мероприятия | Месторасположение | Функциональная зона | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство детского сада - на 100 мест | д.Стрелка | жилая | образование |
| 2. | Строительство Дома культуры (или культурно-развлекательного комплекса), 200 мест | д.Стрелка | Общественно-деловая | Культурно-массовое и спортивное |
| 3. | Строительство бани на 40 мест с прачечной и химчисткой. | д.Трубичино | Общественно-деловая | Бытовое обслуживание |

# 4.Характеристики зон с  особыми условиями использования территорий

Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с планируемым размещением на территориях поселения местного значения поселения в таблице 4.1.

Таблица 4.1.

Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с планируемым размещением объектов местного значения

| Наименование объекта | Зона с особыми условиями | Параметры зоны | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- |
| Канализационных очистных сооружений | Санитарно-защитная зона | 150 м, 200 м, 400м | производственного использования |
| Кладбищ | Санитарно-защитная зона | 50 м, 300 м | Специального назначения |
| Котельных | Санитарно-защитная зона | 300 м для котельной мощностью более 200 Гкал | производственного использования |
| Линии электропередач ВЛ-35 кВ, ВЛ-110 кВ, 220 кВ | охранные зоны | 15м, 20 м, 25 м | инженерной и транспортной инфраструктуры |
| Линий и сооружений связи | Охранные зоны | Согласно Правилам охраны линий и сооружений связи РФ, утвержденным постановлением Правительства РФ от 09 июня 1995 года №578 | инженерной и транспортной инфраструктуры |
| Промышленные предприятия | санитарно-защитная зона | Согласно пункту 2.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 50, 100, 300, 500 и 1000 м | производственного использования |

# 5.Перечень и характеристика факторов риска возникновения  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Основными факторами риска возникновения чрезвычайных ситуаций являются опасности (как имевшие место, так и прогнозируемые с высокой степенью вероятности), на территории поселения и существенно сказывающиеся на безопасности населения:

- техногенные;

- природные.

Источниками ЧС техногенного характера на рассматриваемой территории могут считаться транспортные системы: автомобильные дороги, железные дороги, магистральные газопроводы.

Значительные ущербы и людские потери наносят пожары на объектах, в жилом секторе.

Аварии на железнодорожном транспорте возможны по двум основным причинам: влияние человеческого фактора и изношенность технических средств (неисправности путей подвижного состава, средств сигнализации и блокировки, ошибки диспетчеров, невнимательность и халатность машинистов). Чаще всего происходит сход подвижного состава с рельсов, столкновения, наезды на препятствия на переездах, пожары и взрывы непосредственно в вагонах. Не исключаются размывы железнодорожных путей, обвалы, оползни, наводнения. При перевозке опасных грузов, таких как газы, легковоспламеняющиеся, взрывоопасные, едкие, ядовитые и радиоактивные вещества, происходят взрывы, пожары цистерн и других вагонов. Охранная зона железных дорог – 100 м.

Аварии на автомобильном транспорте происходят по различным причинам, зависящим как от человеческого фактора (нарушение правил дорожного движения), так и от технического состояния дорожных путей (неровности покрытий с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках, недостаточное освещение дорог и остановок общественного транспорта, качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой, и другие факторы).

Особенно значительные последствия ЧС при авариях на транспорте, перевозящем токсичные вещества (аммиак, хлор) и взрывопожароопасные вещества (бензин, мазут).

Охранная зона для автомобильных дорог I, II категорий – 100 м, III, IV категорий – 50 м.

По территории Трубичинского СП проходят  магистральные  газопроводы.  Охранные зоны газопроводов – 200 и 250 м.

При возникновении ЧС на газопроводе происходит выброс аварийно химически опасных веществ (АХОВ), что приводит к значительному ухудшению экологической обстановки, возникновению пожаров и загрязнению обширных территорий.

Учитывая транспортную доступность населенных пунктов от границ города Великий Новгород, тушение пожаров выполняется силами городских пожарных депо, на основании договорных условий.

Ответственность за проведение предусмотрительных мероприятий ЧС на автомобильном транспорте выполняется силами службы ГИБДД района.

Согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» по оценке сложности природных условий Новгородский  район, в том числе и Трубичинское сельское поселение,  относится к категории простых.

Факторы риска возникновения ЧС природного характера:

- лесные пожары и весенние палы;

- ураганы, смерчи, град.

Периодичность опасных природных явлений, способные привести к ЧС на территории поселения показана ниже:

| Явления | повторяемость |
| --- | --- |
| сильный ветер, шквал | зимой 2-3 раза за 10 лет летом 1-2 раза за 5-10 лет |
| крупный град | 1 раз за 10 лет |
| очень сильный снег, метель | 2-3 раза за 10 лет |
| сильный гололед, сильное сложное отложение | 4 раза за 10 лет |
| сильный мороз | 1 раз за 10 лет |
| сильная жара, засуха, чрезвычайная пожарная опасность | 1-2 раза в год |
| половодье | 2-3 раза за 10 лет |

В соответствии с Паспортом безопасности  в Новгородском районе не наблюдается  таких опасных процессов и явлений, как землетрясение, оползни, сели, лавины, абразии, переработки берегов,  карст,  суффозии,  просадочность пород, наводнения, эрозии, ураганы, смерчи, цунами и т.д.

Кроме того, к источникам ЧС техногенного характера относятся трансформаторные электроподстанции: взрывы трансформаторов, повреждение сетей, пожары, перебои в электроснабжении;

Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности должны учитывать:

- Размещение пожаровзрывоопасных объектов на территории поселения: производственные и коммунальные объекты пожаровзрывоопасного характера предусматриваются, как правило, за границами населенных пунктов или с учетом воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты и др.;

- Вопросы подъезда пожарных автомобилей к сельским населенным пунктам с постоянным пребыванием жителей учитываются при проектировании транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги) по территории поселения; подъезды к зданиям, сооружениям и строениям общественного, жилого, производственно-коммунального назначения должны проектироваться в соответствии с регламентами на стадии разработки проектов планировки территории населенных пунктов;

- На территориях сельских населенных пунктов  и производственных объектов должны размещаться источники наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с действующими нормами: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения; допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в ряде регламентированных отдельно стоящих учреждений обслуживания населения, производственных и сельскохозяйственных зданий и сооружений; вопросы детального проектирования наружного противопожарного водоснабжения решаются на стадии разработки проектов планировки.

Защита населения поселения от чрезвычайных ситуаций должна будет осуществляться по следующим направлениям:

- усиление сил муниципального звена областной территориальной подсистемы  единой государственной  системы предупреждения  и ликвидации  чрезвычайных ситуаций;

- обеспечение  защиты жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров (поселениями района планируется проведение очистки и обустройства пожарных водоемов);

- обучение  населения мерам защиты при возникновении чрезвычайных ситуаций (работающего населения по месту работы, неработающее население - на сходах, собраниях граждан, организованных в поселениях);

- контроль за соблюдением требований мер пожарной безопасности на объектах  социального обслуживания с круглосуточным пребыванием людей, объектах здравоохранения и образования;

- совершение нормативной правовой базы муниципального района в области гражданской обороны, защиты населения и территории  от чрезвычайных ситуаций;

- обучение должностных лиц и специалистов организаций по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- проведение мероприятий по реконструкции системы централизованного оповещения граждан;

- приведение в готовность защитных сооружений  муниципального района;

- очистка территории муниципального района от взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны;

- создание запасов средств индивидуальной защиты для населения муниципального района в  необходимых  объемах для выполнения мероприятий гражданской обороны.

# 6. Развитие планировочной структуры населенных пунктов Трубичинского сельского поселения. Функциональное зонирование территории.

- Градостроительная организация населенных пунктов характеризуется двумя важнейшими составляющими - планировочной структурой и функциональным зонированием территорий. Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов населенного пункта, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных и урбанизированных территорий, основных планировочно-композиционных узлов и главных коммуникационно-планировочных осей.

Архитектурно-планировочная организация территории населенных пунктов  поселения  основана на четком функциональном зонировании, учете существующей капитальной застройки, а также региональных градостроительных условий (природных условий, типа застройки, национальных традиций, бытовых условий) и обеспечивает:

- рациональное использование территории путем целесообразного размещения основных групп зданий и сооружений, функционально связанных между собой;

- создание оптимальных условий для жизни, отдыха и производственной деятельности жителей населенного пункта.

Генеральным планом предусматривается развитие существующих населенных пунктов с учетом сложившихся градостроительных условий: размещение жилой зоны, капитальных зданий, наличие водных пространств, дорожной сети и с учетом характерных особенностей природного ландшафта.

# 7.  Основные задачи Трубичинского сельского поселения, обусловленные изменением  зонирования территории населенных пунктов и увеличением численности жителей.

В рамках настоящих изменений предусмотрены  изменения только функционального зонирования территории населенных пунктов, в первую очередь, территорий предназначенных под жилую застройку. С учетом изменений в развитии населенных пунктов  предлагается увеличить  территории зон жилищной застройки в д.Стрелка  (на 5,08 га) и д.Витка  (на 5,09 га). Зоны жилой застройки д. Трубичино практически не изменятся  и строительство будет осуществлятся на территория, предусмотренных для этих целей генпланом. С учетом предусмотренного на расчетный срок  изменения зонирования территории и численности жителей  в ряде случаев потребуется изменение структуры инженерных сетей (водоснабжение и водоотведение, тепло-, газо- и электроснабжения).  Для населенных пунктов новое жилищное строительство не окажет существенного влияния на принципиальные решения в области развития инженерных сетей и социально-бытовой инфраструктуры поселения, однако, приведет к изменению  некоторых показателей по водоснабжению и водоотведению, газо-, тепло-  и электроснабжению, что и нашло отражение в настоящих изменениях генплана.

# 8. Баланс территории муниципального образования Трубичинское сельское поселение.

Настоящий баланс составлен в границах территории Трубичинского сельского поселения. Баланс территории дает общее, сугубо ориентировочное представление об использовании земель в результате проектных предложений генерального плана в период расчетного срока.

В сводном виде данные об изменении использования земель в границах территории МО Трубичинского сельского поселения представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1.

Баланс территории муниципального образования

Трубичинское сельское поселение

| № п/п | Территории | Современное использование |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| Трубичинское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| I | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 355,66 | 3,67 | 355,66 | 3,67 |
| II | Земли сельскохозяйственного назначения | 3201,05 | 33,00 | 3201,05 | 33,00 |
| III | Земли водного фонда | 166,55 | 1,72 | 166,55 | 1,72 |
| IV | Земли лесного фонда | 5201,8 | 53,63 | 5201,8 | 53,63 |
| VI | Земли особо охраняемых территорий | - | 0,00 | - | 0,00 |
| VII | Земли запаса | 59,02 | 0,61 | 59,02 | 0,61 |
| VIII | Земли населенных пунктов | 715,92 | 7,38 | 715,92 | 7,38 |
|  | Всего: | 9700,00 | 100,00 | 9700,00 | 100,00 |
| 1 | Деревня Трубичино |  |  |  |  |
| 1.1 | Жилая зона | 150,94 | 35,55 | 153,38 | 36,12 |
|  | - зона застройки индивидуальными жилыми домами | 136,93 | 32,25 | 139,37 | 32,82 |
|  | - зона застройки среднеэтажными жилыми домами | 11,01 | 2,59 | 11,01 | 2,59 |
|  | - зона застройки высокоэтажными жилыми домами | 3,0 | 0,71 | 3,0 | 0,71 |
| 1.2 | Общественно-деловая зона | 3,41 | 0,80 | 3,41 | 0,80 |
| 1.3 | Зона производственного использования | 28,7 | 6,76 | 28,7 | 6,76 |
| 1.4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 65,33 | 15,39 | 68,37 | 16,10 |
| 1.5 | Зона рекреационного назначения, в том числе: | 176,23 | 41,50 | 170,75 | 40,21 |
|  | - под водными объектами | 10,83 | 2,55 | 10,83 | 2,55 |
|  | Всего: | 424,61 | 100,00 | 424,61 | 100,00 |
| 2 | Деревня Витка |  |  |  |  |
| 1.1 | Жилая зона | 60,57 | 49,58 | 65,66 | 53,74 |
| 1.2 | Зона производственного использования | 1,22 | 1,00 | 1,22 | 1,00 |
| 1.3 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 31,68 | 25,93 | 34,19 | 27,99 |
| 1.4 | Зона рекреационного назначения | 28,7 | 23,49 | 21,10 | 18,81 |
|  | - под водными объектами | 5,52 | 4,52 | 5,52 | 4,52 |
|  | Всего: | 122,17 | 100,00 | 122,17 | 100,00 |
| 3 | Деревня Стрелка |  |  |  |  |
|  | Жилая зона | 111,92 | 66,17 | 117 | 69,18 |
|  | Общественно-деловая зона | - | 0 | 1,53 | 0,90 |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 25,77 | 15,24 | 33,55 | 19,84 |
|  | Зона рекреационного назначения | 31,44 | 18,59 | 17,05 | 10,08 |
|  | Всего: | 169,13 | 100,00 | 169,13 | 100,00 |

# 9. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.

Основным достоянием современных поселений является наличие инженерной инфраструктуры и возможности ее использования. В основе анализа инженерного обустройства территории Трубичинского  сельского  поселения положен фактор наличия систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и оснащения участков территории соответствующими инженерными сетями. При этом рассматривались прежде всего территории жилой и общественно-деловой застройки, а также прилегающие участки, промышленные зоны, промышленные площадки (предприятия). Генеральным планом 2009 года предусмотрено развитие всех видов инженерного обеспечения Трубичинского сельского поселения. В рамках данных изменений предусмотрено изменение  объемов оказания населению услуг по инженерному обеспечению.

Данные Росгосстата РФ по состоянию и развитию  инженерного обеспечения поселения за период 2009-2011 годы представлены в таблице 9.1.

Таблица 9.1.

Коммунальная сфера

| Показатели | Ед. измерения | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Одиночное протяжение уличной газовой сети | метр |  | 5900 | 19790 |
| Количество негазифицированных населенных пунктов | единица | 2 | 2 | 2 |
| Число источников теплоснабжения | единица | 3 | 3 | 3 |
| Число источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч | единица | 2 | 2 | 2 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении | метр | 2379,5 | 2380 | 2380 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене | метр | 1025 |  | 650 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей, которые были заменены и отремонтированы за отчетный год | метр |  | 15 | 149 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети | метр | 4537 | 4457 | 4457 |
| Одиночное протяжение уличной канализационной сети | метр | 200 | 200 |  |

* по данным Паспорта муниципального образования Трубичинское сельское поселение,  Росстат, 2011 г.г.

http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm

Данные таблицы 9.1. свидетельствуют, что существенного развития инженерные системы в поселении за последние годы не получили, кроме, протяженности уличной газовой сети.

# 9.1. Транспортная инфраструктура.

Транспортная инфраструктура на территории поселения отмечена объектами и линейными сооружениями автомобильного и железнодорожного транспорта.

Общая протяженность уличной сети по территории Трубичинского сельского поселения составляет: всего – 5,2 км.

Протяженность улиц с твердым покрытием – 1,5 км, одиночное протяжение тротуаров – 28 км.

Основные автотранспортные направления на территории Трубичинского сельского поселения:

- северный подъезд к г. В. Новгород II категории;

- подъезд к д. Стрелка протяженностью 2,7 км V категории;

- Трубичино – ж/д.ст. Трубичино протяженностью 1,04 км V категории;

Основные автодороги с твердым покрытием на пересечении с естественными преградами (реки и пр.) оборудованы мостовыми сооружениями.

Объектов автомобильного транспорта (АЗС, СТО и т.д.) на территории Трубичинского сельского поселения  нет.

В Трубичинском СП имеются 3 гаражных комплекса:

- гаражный комплекс № 1. Территория, занимаемая комплексом – 1,2 га. Вместимость/тип – 210 мест/боксовые;

- гаражный комплекс № 2. Территория, занимаемая комплексом – 0,46 га. Вместимость/тип – 105 мест/боксовые;

- гаражный комплекс № 3. Территория, занимаемая комплексом – 0,0234 га. Вместимость/тип – 11 мест/железобетонные коробки;

Возможности для расширения гаражные комплексы не имеют.

Основные маршруты пригородного сообщения города В. Новгород с населенными пунктами  Трубичинского поселения и другими населенными пунктами  Новгородского района представлены в таблице:

| № маршрута | Маршрут |
| --- | --- |
| 101 | В. Новгород (вокзал) – Кречевицы |
| 105 | В. Новгород (вокзал) – Трубичино – Витка – Чечулино – Подберезье |
| 118 | В. Новгород (вокзал) – Трубичино – Витка – Чечулино – Подберезье – Тютицы – Мясной Бор - Захарьино |
| 128 | В. Новгород (вокзал) – Трубичино – Витка – Чечулино – Подберезье |

Интенсивность автобусного движения недостаточна. Остановки не везде оборудованы павильонами.

На железной дороге Новгород-Чудово, которая проходит по части территории Трубичинского СП, оборудован разъезд на 64-ом километре.

Речной транспорт отсутствует.

Развитие транспортной сети поселения на расчетный срок предусматривается в рамках генплана 2009 года.

# 9.2. Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Существующее положение.

В состав Трубичинского сельского поселения входят 3 населённых пункта: д. Трубичино, д. Витка и д. Стрелка. Система централизованного водоснабжения имеется только в д. Трубичино. Источниками водоснабжения части индивидуальной застройки д. Трубичино, а также д. Витка и Стрелка служат индивидуальные приусадебные шахтные колодцы.

д. Трубичино.

Источником водоснабжения многоэтажной и части индивидуальной жилой застройки д. Трубичино служит система водоснабжения  г. Великий Новгород. Питьевая вода по трубопроводу Ø250 мм от городских сетей поступает на площадку водопроводных сооружений в два резервуара чистой воды ёмкостью 500 м3 каждый, откуда насосами ПНС №30 подаётся в сеть д. Трубичино и отдельной веткой Ø65 мм на тепличный комбинат №1.

Трубопровод Ø250 мм сильно изношен, ПНС №30 требует реконструкции.

В настоящее время осуществляется реализация проекта «Реконструкция Разъезда 64 км Октябрьской железной дороги», выполненного ОАО «Ленгипротранс». Согласно ТУ №61 от 18.01.2012, выданным МУП «Новгородский водоканал», для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд и наполнения противопожарных резервуаров станции Разъезд 64 км запроектирована водопроводная линия диаметром 110 мм с подключением от водопроводной линии Ø160 мм, принадлежащей администрации Трубичинского сельского поселения. В настоящее время на территории д. Трубичино ведётся строительство здания водомерного узла.

Проектное предложение.

В соответствии с ТУ №1989 от 28.05.2013,  выданными МУП «Новгородский водоканал», для гарантированного водоснабжения и пожаротушения Трубичинского сельского поселения проектом предлагается устройство единой кольцевой сети для всех населённых пунктов  поселения: д. Трубично, д. Витка и д. Стрелка.

В соответствии с СП 31.13330.2012 приняты следующие нормы водоснабжения:

- 160 л/сутки на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 50 л/сутки на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений (в настоящее время полив осуществляется от приусадебных колодцев);

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Водопотребление Трубичинского сельского поселения на расчётный период составит: 1301,42  м³/сутки (см. таблицу  9.2.1.).

д. Трубичино.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СП 8.13330.2009, 31.13330.2012, 118.13330.2012 и составляют:

- на наружное – 15 л/с;

- на внутреннее – 2х2,5 = 5 л/с (действующий дом культуры на 60 мест с эстрадой).

Время тушения пожара –  в течение трёх часов, количество пожаров - 1.

Для гарантированного водоснабжения д. Трубичино в соответствии с ТУ проектом предлагается:

- перекладка существующей водопроводной линии Ø250 мм по ул. Б. Санкт-Петербургская от Строительного техникума до ПНС д. Трубичино;

- прокладка водопроводной линии Ø200 мм от ПНС п. Волховский до ПНС д. Трубичино;

- строительство новой ПНС в д. Трубичино в непосредственной близости от существующей с выделением в ней двух групп насосов: первая группа – для водоснабжения существующей и планируемой многоэтажной застройки, вторая группа – для водоснабжения индивидуальной застройки д. Трубичино, д. Витка и д. Стрелка;

- устройство кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода 150÷200 мм с тупиковыми участками для водоснабжения существующей и планируемой многоэтажной застройки;

- устройство кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода 110÷250 мм с тупиковыми участками для водоснабжения индивидуальной застройки д. Трубичино, д. Витка и д. Стрелка;

- подключение планируемых сетей к действующим с перекладкой на большие диаметры и поэтапной заменой изношенных участков;

- восстановление гидроизоляции действующих резервуаров.

Водопроводная сеть планируется Ø250÷63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На кольцевой сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры.

Жилые дома, имеющие водопровод, рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта водопотребления и рационального использования воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом, в соответствии с гл.7.2 п.7.2.1 СП 30.13330.2012.

Также предлагается установка водомерного узла в планируемой ПНС.

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Расчетные расходы воды приведены в таблице 9.2.1. Схема водоснабжения д. Трубичино приведена на листе №4 «Карта планируемого размещения объектов местного значения. Населённый пункт д. Трубичино. М 1:5 000».

Таблица 9.2.1.

| Таблица водопотребления и водоотведения Трубичинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребитель |  | Ед-ца изме- рения | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |  | Примеча-ние |
| Наименование расхода |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| д. Трубичино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 2103 | 160 | 336,48 | 122,82 | 437,42 | 39,81 | 336,48 | 122,82 | 437,42 | 39,81 | 1,2,3,4 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 1169 | 50/25 | 58,45 | 21,33 | 75,99 | 7,94 | 29,23 | 10,67 | 37,99 | 3,97 |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 78,99 | 28,83 | 78,99 | 6,63 | 40,38 | 14,74 | 40,38 | 3,39 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 3272 | 50 | 26,89 | 9,82 | 163,60 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 500,81 | 182,80 | 756,00 | 49,74 | 406,08 | 148,22 | 515,79 | 43,31 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 4300 | 160 | 688,00 | 251,12 | 894,40 | 72,19 | 688,00 | 251,12 | 894,40 | 72,19 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 137,60 | 50,22 | 137,60 | 11,11 | 82,56 | 30,13 | 82,56 | 6,66 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 4300 | 50 | 35,34 | 12,90 | 215,00 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 860,94 | 314,24 | 1247,0 | 83,29 | 770,56 | 281,25 | 976,96 | 78,85 |  |
| д. Витка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 168 | 50/25 | 8,40 | 3,07 | 10,92 | 2,26 | 4,20 | 1,53 | 5,46 | 1,13 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 1,68 | 0,61 | 1,68 | 0,35 | 0,50 | 0,18 | 0,50 | 0,10 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 168 | 50 | 1,38 | 0,50 | 8,40 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 11,46 | 4,18 | 21,00 | 2,61 | 4,70 | 1,72 | 5,96 | 1,23 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 320 | 160 | 51,20 | 18,69 | 66,56 | 10,64 | 51,20 | 18,69 | 66,56 | 10,64 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 10,24 | 3,74 | 10,24 | 1,64 | 6,14 | 2,24 | 6,14 | 0,98 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 320 | 50 | 2,63 | 0,96 | 16,00 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 64,07 | 23,39 | 92,80 | 12,27 | 57,34 | 20,93 | 72,70 | 11,62 |  |
| д. Стрелка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 143 | 50/ 25 | 7,15 | 2,61 | 9,30 | 2,05 | 3,58 | 1,30 | 4,65 | 1,02 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 1,43 | 0,52 | 1,43 | 0,32 | 0,43 | 0,16 | 0,43 | 0,09 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 143 | 50 | 1,18 | 0,43 | 7,15 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 9,76 | 3,56 | 17,88 | 2,36 | 4,00 | 1,46 | 5,08 | 1,12 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1880 | 160 | 300,80 | 109,79 | 391,04 | 36,43 | 300,80 | 109,79 | 391,04 | 36,43 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 60,16 | 21,96 | 60,16 | 5,60 | 36,10 | 13,18 | 36,10 | 3,36 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1880 | 50 | 15,45 | 5,64 | 94,00 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 376,41 | 137,39 | 545,20 | 42,04 | 336,90 | 122,97 | 427,14 | 39,79 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 179,15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего существующее: | чел | 3583 |  | 522,03 | 190,54 | 794,87 | 51,03 | 414,79 | 151,40 | 526,83 | 43,66 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 325,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего на расчетный срок: | чел | 6500 |  | 1301,42 | 475,02 | 1885,0 | 117,46 | 1164,8 | 425,15 | 1476,8 | 111,19 |  |

В графе «Примечание» в таблице:

1. Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 120 — для полива (частота полива 1раз в 2 дня).

2. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» М.1985.

3. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» М.1986.

4. 160 л/сут на человека - среднесуточная норма водопотребления, принята в соответствии со СНиП 2.04.02-84 п. 2.1, табл.1 и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15).

д. Витка.

Расходы воды на наружное пожаротушение приняты по СП 8.13330.2009, 31.13330.2012 и составляют – 15 л/с.

Время тушения пожара – 3 часа, расчётное количество пожаров 1.

Для гарантированного водоснабжения д. Витка проектом предлагается устройство кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода с тупиковыми участками Ø160÷63 мм с подключением к кольцевой сети д. Трубичино.

Водопроводная сеть планируется Ø160÷63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На кольцевой сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100÷150 м и отключающей арматуры.

Жилые дома, имеющие водопровод, рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта водопотребления и рационального использования воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл.7.2 п.7.2.1 СП 30.13330.2012.

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Расчётные расходы водопотребления  приведены в таблице 9.2.1.  Схема водоснабжения д. Витка приведена на листе №5 «Карта планируемого размещения объектов местного значения. Населённый пункт д. Витка. М 1:5 000».

д. Стрелка.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СП 8.13330.2009, 31.13330.2012, 118.13330.2012 и составляют:

- на наружное – 15 л/с;

- на внутреннее – 2х2,5 + 2х5,0 = 15 л/с (планируемый дом культуры на 200 мест со сценой).

Время тушения пожара – 3 часа, расчётное количество пожаров 1.

Для гарантированного водоснабжения д. Стрелка проектом предлагается устройство кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода Ø200÷110 мм с подключением к кольцевой сети д. Трубичино и ранее запроектированному водоводу на мкр. Кречевицы, проходящему по территории д. Стрелка. Устройство водопроводных сетей д. Стрелка не должно опережать прокладку водовода Ø325 мм на мкр. Кречевицы.

Водопроводная сеть планируется Ø200÷110 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На кольцевой сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100÷150 м и отключающей арматуры.

Жилые дома, имеющие водопровод, рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта водопотребления и рационального использования воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл.7.2 п.7.2.1 СП 30.13330.2012.

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Расчётные расходы водопотребления  приведены в таблице 9.2.1.  Схема водоснабжения д. Стрелка приведена на листе №6 «Карта планируемого размещения объектов местного значения. Населённый пункт д. Стрелка. М 1:5 000».

Водоотведение.

Существующее положение.

В настоящее время из населенных пунктов Трубичинского с. п. сети канализации имеет только д. Трубичино. Сточные воды от существующей многоэтажной жилой застройки и Тепличного комбината №1 деревни Трубичино системой самотечно-напорных коллекторов поступают в действующую КНС д. Трубичино, откуда по временной схеме двумя напорными линиями Ø159 мм перекачиваются в напорный коллектор канализации Ø1200 мм, по которому стоки от г. Великий Новгород поступают на БОС ОАО «Акрон». Индивидуальная застройка д. Трубичино, а также застройка д. Витка и д. Стрелка оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Проектное предложение.

д. Трубичино.

Планируется полное канализование д. Трубичино. При этом сточные воды от всей застройки д. Трубичино и д. Витка системой самотечно-напорных коллекторов будут поступать на планируемую общепоселковую КНС и далее по двум напорным коллекторам Ø225 мм перекачиваться на БОС ОАО «Акрон».

Для обеспечения безаварийной работы системы водоотведения д. Трубичино необходимо провести поэтапную перекладку изношенных участков канализационных коллекторов, реконструкцию и косметический ремонт здания действующей КНС д. Трубичино с заменой технологического оборудования и отводящих напорных линий и переключением её напорных коллекторов на планируемую сеть.

При размещении объектов системы водоотведения в водоохранной зоне р. Стипенка и Питьба проектом предусматривается:

- "безраструбное" соединение отводящих трубопроводов;

- люки смотровых колодцев предусматриваются с водонепроницаемыми уплотнителями;

- оснащение канализационных насосных станций  наземным павильоном, входная дверь в который выполняется металлической с водонепроницаемым уплотнителем;

- использование в конструкциях канализационных колодцев и насосных станций водонепроницаемых бетонов марки не ниже W6;

- нанесение на все бетонные и железобетонные конструкции гидроизоляции, выполненной  по технологии "Пенетрон".

Расчетные расходы водоотведения приведены в таблице 9.2.1. Схема водоотведения д. Трубичино приведена на листе №4 «Карта планируемого размещения объектов местного значения. Населённый пункт д. Трубичино. М 1:5 000»

д. Витка.

Сточные воды от большей части застройки д. Витка системой самотечно-напорных коллекторов будут поступать в сети д. Трубичино.

При размещении объектов системы водоотведения в водоохранной зоне р. Виточка и р. Питьба без названия проектом предусматривается:

- "безраструбное" соединение отводящих трубопроводов;

- люки смотровых колодцев предусматриваются с водонепроницаемыми уплотнителями;

- оснащение канализационных насосных станций  наземным павильоном, входная дверь в который выполняется металлической с водонепроницаемым уплотнителем;

- использование в конструкциях канализационных колодцев и насосных станций водонепроницаемых бетонов марки не ниже W6;

- нанесение на все бетонные и железобетонные конструкции гидроизоляции, выполненной  по технологии "Пенетрон".

Жилые дома д. Витка, расположенные в отдалении от планируемых сетей канализации, рекомендуется оснащать либо накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов, с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на БОС ОАО «Акрон» (объём накопителя сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц), либо блоком из водонепроницаемых материалов очистных сооружений модельного ряда «БИОКСИ» фирмы «ЭКСО», не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде.

При использовании установки "Биокси" не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в накопительную емкость из водонепроницаемых материалов  с последующим использованием (по рекомендации производителя) на технические нужды (полив и т.д.).

Расчётные расходы водопотребления  приведены в таблице 9.2.1.  Схема водоотведения д. Витка приведена на листе №5 «Карта планируемого размещения объектов местного значения. Населённый пункт д. Витка. М 1:5 000».

д. Стрелка.

Планируется полное канализование д. Стрелка. Сточные воды от застройки д. Стрелка системой самотечно-напорных коллекторов будут поступать в общепоселковую КНС и далее двумя напорными линиями Ø160 мм перекачиваться на БОС ОАО «Акрон».

При размещении объектов системы водоотведения в водоохранной зоне руч. Вальтевский и р. Волхов проектом предусматривается:

- "безраструбное" соединение отводящих трубопроводов;

- люки смотровых колодцев предусматриваются с водонепроницаемыми уплотнителями;

- оснащение канализационных насосных станций  наземным павильоном, входная дверь в который выполняется металлической с водонепроницаемым уплотнителем;

- использование в конструкциях канализационных колодцев и насосных станций водонепроницаемых бетонов марки не ниже W6;

- нанесение на все бетонные и железобетонные конструкции гидроизоляции, выполненной  по технологии "Пенетрон".

Расчётные расходы водопотребления  приведены в таблице 9.2.1.  Схема водоотведения д. Стрелка приведена на листе №6 «Карта планируемого размещения объектов местного значения. Населённый пункт д. Стрелка. М 1:5 000».

# 9.3.Теплоснабжение

Настоящий раздел разработан в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и МДК 4-05.2004.

В соответствии с Заданием на проектирование и исходными данными, предоставленными Заказчиком, необходимо обеспечить теплом планируемые здания индивидуальной жилой застройки на отведенных в кадастровом плане земельных участках.

Существующее положение.

В настоящее время отопление объектов индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных источников тепла на доступном виде топлива, в многоквартирных домах (д. Трубичино) —  от существующих газовых котельных:  №14 мощностью 3,87 Гкал/час и №22М мощностью 0,1 Гкал/час. Теплоснабжение объектов общественно-деловой застройки осуществляется от котельной №14 мощностью 3,87 Гкал/час (на газовом топливе)  и от котельной №18 мощностью 0,66 Гкал/час (на твердом топливе). Сведения об этих котельных представлены в таблице 9.3.1.

Таблица 9.3.1.

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Тип, марка котла | Кол-во котлов | Год установки котлов | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №14 д. Трубичино | 3,87 | 3,2 | 82,6 | КВС 0,9-95г | 5 | 1999, 2005, 2010 | газ |
| Котельная №18 д. Трубичино | 0,66 | 0,13 | 19,6 | КВС-0,45-95, КВ-200 | 2 | 1996, 2007 | уголь |
| Котельная №22м д. Трубичино | 0,1 |  |  |  | 2 |  | газ |
| Котельна д. Трубичино, Наволоцкая д.3 | 0,9 |  |  |  | 2 |  | газ |

Проектные решения

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) в частных домах, в 1-3-х  этажных  блокированных  домах и коттеджной застройке предлагается перевести  на индивидуальные источники тепла на любом доступном виде топлива.

Существующая многоэтажная застройка будет снабжаться по прежней схеме централизованно от котельных на газовом топливе.

Котельную №18, на твердом топливе, предлагается заменить на блочно-модульную котельную на газовом топливе, мощностью 0,15 Гкал/час.

Основные показатели теплоснабжения с учетом непроизводственных потерь, рассчитанны с применением укрупненных показателей  и на основании МДК 4-05.2004 где:

V- объем зданий, тыс. м3;

m- число человек;

qo— удельная тепловая характеристика для отопления, ккал/м3*ч;

qv— удельная тепловая характеристика для вентиляции, ккал/м3*ч;

qh —  норма затрат воды на горячее водоснабжение абонента, л/ед. измерения в сутки; по таблице Приложения 3 СНиП 2.04.01-85*

Qomax -  максимальный тепловой поток на отопление, жилых и общественных зданий, МВт;

Qhmax- максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение, МВт;

Qсум- суммарный тепловой поток, МВт;

Qзд. – тепловой поток на одно здание, МВт;

Расчетная температура отопительного периода, -21оС;

Продолжительность  отопительного периода, 221сутки;

Средняя температура за отопительный период, -2,3оС.

Расчет тепловых потоков представлен в таблице 9.3.1.

В расчетах приняты строительные конструкции с улучшенными теплофизическими свойствами. Нагрузки подлежат уточнению при рабочем проектировании.

Основные показатели обеспечения теплоснабжения Трубичинского сельского поселения представлены в таблице  9.3.2.

Таблица 9.3.2.

| Трубичинское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назначение | Этаж- | V | m, | qо, | qv, | qh, | Жилые здания |  | Обществ. и пром. здания |  |  | Qсум., |
| квартала |  | ность | м3 | чел | Вт | Вт | Вт | Qоmax, | Qhm, | Qоmax, | Qvmax, | Qhm, | МВт |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| д. Трубичино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС | Жилое здание | 1-2 эт | 281686 | 2267 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 12,41 | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,99 |
| 3-9 эт ЖС | Жилое здание | 3-9 эт | 123444 | 994 | 0,37 | 0,00 | 10,0 | 2,72 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,42 |
| Стипенка | Жилое здание | 5-9 эт | 129060 | 1039 | 0,37 | 0,00 | 10,0 | 2,90 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,62 |
| ОД | Магазины | 1-2 эт | 4741 | 54 | 0,38 | 0,00 | 9,6 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,04 | 0,13 |
| ИТОГО п.Трубичино |  |  |  |  |  |  |  | 18,03 | 3,00 | 0,10 | 0,00 | 0,04 | 21,16 |
| д. Стрелка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС | Жилое здание | 1-2 эт | 233620,2 | 1880 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 10,29 | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,60 |
| ДС | Детсад | 1-2 эт | 7000 | 94 | 0,10 | 0,36 | 4,5 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,14 | 0,03 | 0,22 |
| ДК | Клубы | 1-2 эт | 9800 | 200 | 0,33 | 0,23 | 0,4 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,12 | 0,01 | 0,30 |
| ИТОГО д. Стрелка |  |  |  |  |  |  |  | 10,29 | 1,31 | 0,22 | 0,26 | 0,04 | 12,13 |
| д. Витка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС | Жилое здание | 1-2 эт | 39868,2 | 320 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 1,76 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,98 |
| ИТОГО д. Витка |  |  |  |  |  |  |  | 1,76 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,98 |
| ИТОГО Трубичинское СП |  |  |  |  |  |  |  | 30,08 | 4,54 | 0,32 | 0,26 | 0,07 | 35,27 |

# 9.4. Газоснабжение

Существующее положение

В настоящее время газоснабжение Трубичинского сельского поселения осуществляется  природным  и частично сжиженным  газом. По территории сельского поселения проходят  магистральные газопроводы «Белоусово – Ленинград» 1 нитка Ø1020 мм и «Серпухов – Ленинград» 1 нитка Ø720 мм.  От магистральных газопроводов имеются  газопроводы-отводы до  газораспределительных станций  (ГРС), расположенных  на территории г. Великий Новгород , Новгородского района и Трубичинского сельского поселения (ГРС «Химкомбинат» и ГРС «ГТТЭЦ»). От ГГРП «Химкомбинат» (ОАО «Акрон») территорию   сельского поселения пересекает подземный газопровод среднего давления   до  БОС (на котельную)- стальной диаметром 159 мм, далее на п. Кречевицы ( В.Новгород) проложен газопровод из полиэтиленовых труб  диаметром 160 мм. Источником газоснабжения природного сетевого газа д. Трубичино является ГРС «Новгород-1».

В д. Трубичино к газопроводам природного газа подключены 3 коммунальные   и производственные котельные и обеспечиваются  газом многоквартирные жилые дома.

В  д.Трубичино имеются газопроводы  среднего и низкого давления, газорегуляторные пункты (ГРП, ГРПШ). ГРП, ГРПШ  и ГРУ котельных, подключены от газопровода среднего давления Ø 300 мм от ГРС «Новгород-1».

Остальное население  на территории Трубичинского СП пользуются  привозным  сжиженным газом. Сжиженный газ используется населением в основном на нужды приготовления пищи. Для газоснабжения жилого сектора используются  индивидуальные газобаллонные установки сжиженного газа. Сжиженный газ доставляется автотранспортом с газонаполнительной станции  г.В.Новгорода.

Имеется проектная документация на прокладку газопровода среднего и низкого давления в д. Трубичино «Газоснабжение Трубичино (дома № 3-123) по нечетной стороне) в Новгородском муниципальном районе Новгородской области»,  выполненная ООО «Новжилкоммунсервис» филиал «Проектный институт Новжилкоммунсервис» (2010г.)  В соответствии с проектной документацией предусматривается прокладка распределительного газопровода среднего давления с установкой ПГБ и газопроводов низкого давления для газоснабжения части д. Трубичино.

В ОАО «Промгаз»  (ОАО «Газпром») разработана «Схема газоснабжения и газификации Новгородского района Новгородской области», согласно которой д. Витка и д. Стрелка предполагается снабжать газом от существующего газопровода среднего давления Ø 159х6 мм, идущего от  ГГРП «Химкомбинат» ОАО «Акрон» на Кречевицы.

Так же схемой предусмотрено перспективное размещение АГРС «Новгород-1» (новая площадка)  и прокладка газопроводов от АГРС  до существующих АГРС «Новгород-1» и  перспективной ГРС «Акрон».  Проектная  документация  ГРС «Акрон», которую планируется разместить   на территории ОАО «Акрон» и отвод  от магистрального газопровода «Серпухов –Ленинград» до планируемой ГРС находится в  стадии разработки.

Газоснабжение микрорайона «Стипенка» разработано  отдельно  и предусмотрено в проектной документации от газопровода среднего давления с подключением ГРП и газовой котельной.

В стадии разработки  находится проект новой ГРС «Химкомбинат» на территории ОАО «Акрон» и отвода от магистрального газопровода «Серпухов – Ленинград» до планируемой ГРС.

Проектное предложение

Источником газоснабжения сельского поселения предлагается  существующая ГРС «Новгород-1» в г. Великий Новгород и ГРС «Химкомбинат». Газоснабжение населенных пунктов Трубичинского   сельского поселения предлагается  от  существующих и планируемых  газопроводов среднего давления.

Предлагаемые решения, схема газоснабжения и расчет газа производились на основании «Генеральной схемы газоснабжения и газификации Новгородской области», «Схемы территориального планирования  Новгородского муниципального района Новгородской области», выполненной ОАО «Институт Новгородгражданпроект», «Генерального плана Трубичинского  сельского поселения Новгородского района Новгородской области», разработаного в 2009 году (ОАО «Институт Новгородгражданпроект»), «Схемы газоснабжения и газификации Новгородского района Новгородской области» (ОАО «Промгаз»  (ОАО «Газпром»-2012 г.) с учетом существующих газопроводов, а также  в соответствии со  следующими нормативными  документами:

-СП 62.13330.2011- «Газораспределительные системы» Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

-СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».

-СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

-СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*.

Газоснабжение д. Трубичино предлагается предусмотреть от существующего газопровода среднего давления.  От газопровода среднего давления на территории  д. Трубичино   предусматривается подключение двух ГРПШ, новой блочной модульной котельной (БМК) для теплоснабжения школы. В домах жилой застройки, с централизованным теплоснабжением от котельных предусматривается установка одной  газовой четырехконфорочной  плиты. В жилых домах индивидуальной застройки  существующего жилого фонда, не подключенных к  тепловым сетям  от котельной, устанавливается газовая четырехконфорочная плита и автоматизированный двухконтурный газовый котел со встроенным контуром горячего водоснабжения в каждом доме. Газоснабжение существующей застройки предлагается от перспективного газопровода  низкого давления. Частично  существующая  застройка предусматривается с подключением к газопроводу среднего давления через индивидуальные пункты редуцирования газа (ПРГ), устанавливаемые у каждого потребителя.

Планируемую блочную модульную котельную (БМК) общей тепловой мощностью 0,15 Гкал/ч, (вместо котельной №18 на твердом топливе)  для теплоснабжения школы, предлагается подключить от газопровода среднего давления с установкой ГРУ в котельной. Газоснабжение индивидуальных  источников тепла теплоснабжения магазинов  предлагается от перспективных сетей низкого давления.

Газоснабжение д. Витка предлагается предусмотреть   от планируемого газопровода среднего давления  с подключением  к существующему  газопроводу (ГРПП «Химкомбинат»- котельная «БОС»).  От газопровода среднего давления подключаются два планируемых  ГРПШ. Расчетное давление в газопроводе  на входе в ГРПШ принимается среднее (Р ≤ 0,3 МПа), на выходе – низкое (Р ≤ 0,003МПа). Общая расчетная нагрузка (расход газа)– 248,4 м3/ч. Газоснабжение жилых зданий предлагается от перспективного газопровода  низкого давления. В жилых домах предусматривается установка газовой четырехконфорочной плиты и автоматизированного двухконтурного газового котла со встроенным контуром горячего водоснабжения в каждом доме.

Газоснабжение д. Стрелка предлагается предусмотреть   от планируемого газопровода среднего давления  с подключением  к существующему газопроводу  (ГГРП «Химкомбинат» - «БОС» - п. Кречевицы).  От газопровода среднего давления подключаются три планируемых  ГРПШ. Расчетное давление в газопроводе  на входе в ГРПШ принимается среднее (Р ≤ 0,3 МПа), на выходе – низкое (Р ≤ 0,003МПа). Общая расчетная нагрузка (расход газа) – 1302,5 м3/ч. Газоснабжение жилых зданий предлагается от перспективного газопровода  низкого давления. В жилых домах предусматривается установка газовой четырехконфорочной плиты и автоматизированного двухконтурного газового котла со встроенным контуром горячего водоснабжения в каждом доме (квартире).

Газоснабжение планируемых индивидуальных источников тепла для общественных зданий (детский сад и дом культуры)  предлагается от  перспективной сети газопроводов низкого давления.

Подача природного газа потребителям предусматривается на следующие цели:

– на приготовление пищи;

- на отопление зданий и горячее водоснабжение;

В каждом доме с поквартирным теплоснабжением от котла,  предусматривается  установка:

- для цели пищеприготовления- газовая четырехконфорочная плита;

- для отопления и горячего водоснабжения  - автоматизированный двухконтурный газовый котел со встроенным контуром горячего водоснабжения.

В одноквартирных жилых домах могут  применяться для теплоснабжения  автоматизированные теплогенераторы, работающие на газовом топливе, полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы  следует устанавливать  в вентилируемом  помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 60 кВт допускается устанавливать на кухне.

Следует предусматривать системы контроля загазованности помещений с автоматическим  отключением подачи газа в жилых зданиях при установке отопительного оборудования: независимо от места установки - мощностью свыше 60 кВт; в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию - независимо от тепловой мощности.

Вводы газопроводов в здания следует предусматривать непосредственно в помещение, в котором установлено газоиспользующее оборудование, или в смежное с ним помещение, соединенное открытым проемом (п.5.1.6  СП 62.13330.2011).

Давление газа во внутренних газопроводах и перед газоиспользующим оборудованием должно соответствовать давлению, необходимому для устойчивой работы этого оборудования, указанному в паспортах предприятий-изготовителей, но не должно превышать значений, приведенных в таблице 2. СП 62. 13330.2010.

Газопроводы предусматриваются подземной прокладки вдоль основных улиц и проездов на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений в соответствии с СП 62.13330.2011. «Газораспределительные системы».  Материал труб, трубопроводной арматуры, соединительных деталей принимаются в соответствии на основании  СП 62.13330.2011. Отключающие устройства на газопроводах следует предусматривать в соответствии с  п. 5.1.7 СП 62.13330.2011.

Пересечение газопроводами водных преград и оврагов, железных и автомобильных дорог   следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 62.13330.2010 «ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

Следует предусмотреть мероприятия по защите стальных деталей и газопроводов от электрохимической коррозии в соответствии с действующими нормами.

Для каждого потребителя сетевого природного газа  следует предусматривать  прибор коммерческого учета расхода  газа.

Схема газоснабжения обеспечивает  возможность подключения потребителей к газовым сетям. Предлагаемая  схема не включает разработку внутри квартальных газовых сетей  низкого давления и является принципиальной  предлагаемой схемой и будет уточняться  при выполнении проектной документации по газоснабжению.

Расчет расходов газа.

Расходы газа, нагрузки на ГРП (ГРПШ), уточняются в соответствии с дополнительными данными по актуальным потребителям, диаметры газопроводов на территории населенных пунктов  и межпоселковых, уточняются  с применением специальных программ для расчета газопроводов при выполнении проектной документации.

Определение расчетных расходов газа по планируемым участкам выполнено с учетом расходов  на бытовые нужды   населения и на  теплоснабжение при 100 % газификации населенных пунктов.

Расход газа для населения на приготовление пищи принят с учетом расхода на одну четырехконфорочную плиту, установленную в каждом доме. Укрупненный показатель расхода природного газа на 1 человека принят 120 м³/год при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м3) (СП 42-101-2003). Часовой расход определен с учетом коэффициента часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003.

Расчет расхода газа на теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) произведен на основании теплотехнических  решений и расчетов в соответствии МДК 4-05.2004 «МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В ТОПЛИВЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ВОДЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ И ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ В СИСТЕМАХ КОММУНАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

Расчет расхода газа котлами при поквартирном теплоснабжении от котлов производился  с учетом коэффициента полезного действия (КПД)  0,93 и коэффициентом неравномерности потребления газа 0,85,  для блочной модульной котельной (БМК)- КПД 0,95.

Общий расход газа  по планируемой  и существующей  застройке  на хозяйственно - бытовые нужды населения  и теплоснабжение  (без учета расхода на промышленное и  сельскохозяйственное потребление) показан в  таблице 9.4.1.

Таблица 9.4.1.

| Наименование | Количество жителей на расчетный срок | Расход газа на нужды населения (приготовление пищи) |  | Расход газа на теплоснабжение зданий |  | Общий расход |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой, м3/ год | Часовой, м3/ ч | Годовой, м3/ год | Часовой, м3/ ч | Годовой, м3/ год | Часовой, м3/ ч |
| д. Трубичино |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС | 1000 | 120000 | 66,7 | 1624475 | 598,1 | 1744475 | 664,8 |
| Многоэтажная застройка | 1600 | 192000 | 101,3 | 0 | 0 | 192000 | 101,3 |
| Микрорайон «Стипенка» | 1700 | 204000 | 116,5 | 2758280 | 1169,6 | 2962280 | 1286,1 |
| Магазины | 0 | 0 | 0 | 31210 | 15,3 | 31210 | 15,3 |
| Котельная №14 (3,87Гкал/ч) | 0 | 0 | 0 | 1362619 | 509,2 | 1362619 | 509,2 |
| Котельная Наволоцкая д.3 (0,9 Гкал/ч) (3,87 Гкал/ч) | 0 | 0 | 0 | 316838 | 118,4 | 316838 | 118,4 |
| Котельная №22М, (0,1 Гкал/ч) | 0 | 0 | 0 | 35323 | 13,2 | 35323 | 13,2 |
| Планируемая БМК- 0,15 Гкал/ч (Школа) | 0 | 0 | 0 | 52717 | 19,7 | 52717 | 19,7 |
| Всего | 4300 | 516000 | 284,5 | 6181462 | 2443,5 | 6697462 | 2728 |
| д. Витка |  |  |  |  |  |  |  |
| жилой фонд | 270 | 32400 | 22,9 | 437860 | 185,7 | 470260 | 208,6 |
| Планируемый ИЖС | 50 | 6000 | 4,8 | 82471 | 35,0 | 88471 | 39,8 |
| Всего | 320 | 38400 | 27,7 | 520331 | 220,7 | 558731 | 248,4 |
| д. Стрелка |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой фонд | 143 | 17160 | 12,8 | 233290 | 85,9 | 250450 | 98,7 |
|  | 1737 | 208440 | 107,3 | 2816897 | 1037,1 | 3025337 | 1144,4 |
| Всего жилому фонду | 1880 | 225600 | 120,1 | 3050187 | 1123 | 3275787 | 1243,1 |
| Планируемый ДС | 0 | 0 | 0 | 52491 | 24,7 | 52491 | 24,7 |
| Планируемый ДК | 0 | 0 | 0 | 72779 | 34,7 | 72779 | 34,7 |
| Всего | 1880 | 225600 | 120,1 | 3175457 | 1182,4 | 3401057 | 1302,5 |
| Итого по Трубичинскому СП | 6500 | 780000 | 432,3 | 9877250 | 3846,6 | 10657250 | 4278,9 |

Расчетная нагрузка (расход газа)  на жилой фонд в микрорайоне «Стипенка»:

-  на ГРП - 116,5 м3/ч

- на ГРУ котельной-1169,6 м3/ч.

В связи с планируемым газоснабжением д. Стрелка и д. Витка (в соответствии с  «Схемой газоснабжения и газификации Новгородского района Новгородской области» (ОАО «Промгаз»  (ОАО «Газпром»-2012 г.) от  существующего газопровода среднего давления диаметром 159 мм (ГГРП «Химкомбинат» - БОС - п. Кречевицы) увеличивается  расход газа. Общая дополнительная расчетная нагрузка на газопровод увеличивается на 1600 м3/ч. Диаметр   газопровода  от ГГРП «Химкомбинат» требует уточнения по пропускной способности, с учетом всех существующих (БОС, п. Кречевицы и др.) и планируемых потребителей. Предлагается перекладка газопровода среднего давления газопровода от ГГРП «Химкомбинат» до БОС. Диаметры газопровода уточняются при выполнении проектной документации.

Общий расчетный расход газа  по Трубичинскому сельскому поселению (без учета расхода газа на промышленное и сельскохозяйственное потребление): часовой - 4278,9 м3/ч, годовой - 10657250 м3/ч.

Условия прокладки газопровода и размещение ГРП (ГРПШ).

Прокладка распределительных газопроводов в населенных пунктах в основном -

подземная. Надземная прокладка допускается только при соответствующем обосновании, не противоречащему требованиям СП 62.13330.2011и СП 42.13330.2011 и ПБ 12-529-03.

Прокладка газопроводов при пересечении железных и автомобильных дорог I-IV категорий производится подземно, в футлярах, стальных или неметаллических.

Футляры должны удовлетворять условиям прочности и долговечности. На одном конце футляра следует предусматривать контрольную трубку, выходящую под защитное устройство. Стальной футляр должен быть защищен от разрушения средствами электрохимической защиты. В других случаях концы футляров должны располагаться на расстоянии:

− не менее 2 м от крайнего рельса железных дорог колеи 750 мм, а также от края проезжей части улиц;

- не менее 3 м от края водоотводного сооружения дорог (кювета, канавы, резерва) и от крайнего рельса железных дорог не общего пользования, но не менее 2 м от подошвы насыпей.

Для полиэтиленовых газопроводов на пересечениях железнодорожных и

автомобильных дорог I-III категории должны применяться полиэтиленовые трубы

ПЭ100 SDR 11 (рабочее давление до 0,6 МПа, коэффициент запаса прочности - 2,8).

Отключающие устройства, предусмотренные к установке на переходах через железные и автомобильные дороги, следует размещать:

− на тупиковых газопроводах - не далее 1000 м от перехода (по ходу газа);

− на кольцевых газопроводах - по обе стороны перехода на расстоянии не

далее 1000 м от перехода.

При пересечении газопроводом водных преград и оврагов  следует учитывать требования п. 5.4 СП 62.13330.2011.

Размещение газорегуляторного пункта (ГРП) и отдельно стоящих ГРПШ  предусматривается  на расстоянии до зданий и сооружений и до железнодорожных путей на расстоянии в свету  не менее 10метров, до автомобильных дорог, магистральных улиц и дорог (до обочины) - 5 метров, до воздушных линий электропередачи - не менее 1,5 высоты  опоры  (табл. 5. СП 62.13330.2011). К ГРП следует предусмотреть подъезд для автотранспорта и рекомендуется проветриваемое ограждение территории высотой 1,6 метров.

Охранные зоны  магистральных газопроводов и газораспределительных сетей.

Для магистральных газопроводов устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны);

-вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов (ГРП, ГРПШ) - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

- вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода.

Условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранной зоны, определяются  в соответствии с действующим законодательством РФ.

Основные объемы по газоснабжению Трубичинского сельского поселения представлены в  таблице 9.4.2.

Таблица 9.4.2.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерений | Показатели | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность газопроводов среднего давления диам. 50-125 мм, в том числе: | м | 9100 | Газопровод полиэтиленовый, подземный. |
| 2 | Газорегуляторные пункты (ГРПШ) отдельностоящие, среднего давления | шт. | 6 |  |
| 3 | Переход через водную преграду, в том числе: -ручьи, канавы -река шириной до 75 м | шт | 2 1 1 |  |
| 4 | Переход через автодорогу | шт | 6 |  |
| 5 | Переход через железную дорогу | шт | 1 |  |

# 9.5. Сети связи

Генеральным планом на расчётный срок предусматривается сохранение объектов (вышки, антенны) сотовой, радиорелейной и спутниковой связи. Сохраняются отделения почтовой связи.

В связи с увеличивающейся долей предоставления услуг связи и информационных систем передачи данных через сотовую связь, и небольшой нагрузкой на линии связи в сельских поселения рекомендуем пользоваться услугами мобильной (сотовой) связи.

Обеспечение территории оптико-волоконной сетью позволит иметь возможность пользоваться Интернетом (расчетный срок).

# 9.6. Сети электроснабжения.

Проект электроснабжения населенных пунктов Трубичинского сельского поселения  разработан на основании задания на проектирование с соблюдением требований ПУЭ, СНиП, ГОСТ.Р, ПОТ РМ(ПБ), РД и других действующих нормативных документов.

Проектом учтены все предусмотренные генеральным планом  потребители, расположенные на территории сельского поселения.

Существующее положение.

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора населенных пунктов д.Стрелка и д.Витка Трубичинского сельского поселения осуществляется от действующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Питание ТП на напряжении 10 кВ выполнено по фидерным воздушным линиям 10 кВ.

Данные о существующих нагрузках жилищно-коммунального сектора населенных пунктов отсутствуют.

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ.

Расчет электрических нагрузок.

Нагрузки проектируемых потребителей жилищно-коммунального сектора населенных пунктов Трубичинского сельского поселения подсчитаны на основе архитектурно-планировочных решений генплана в соответствии с СП 42.13330.2011  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94.

Проектом учтены все предусмотренные генеральным планом  потребители, расположенные на территории новых участков сельского поселения.

Расчетные нагрузки на новое жилищное строительство в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 учитывают нагрузки жилых и общественных зданий поселкового (микрорайонного) значения (встроенно-пристроеные и отдельно-стоящие объекты - магазины, аптеки, отделения связи, банки, административные здания, предприятия КБО,  учреждения образования, лечебные, зрелищные, спортивные), нагрузки коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания, наружного освещения.

При этом принято:

Теплоснабжение – индивидуальное от газовых котлов для жилой застройки и централизованное для ОД застройки.

Пищеприготовление – газовые плиты:

Расчетные мощности для ОД застройки по удельным показателям или проектам аналогам.

Расчетные мощности на вводах индивидуальных жилых домов приняты 15 кВт, для среднеэтажной застройки – 4,5 кВт на квартиру, для ОД застройки по удельным показателям или проектам аналогам.

Средневзвешенный cosf=0,96.

Годовое потребление электроэнергии 2170 кВт*ч/чел. в год для существующих потребителей;

Годовое потребление электроэнергии 2700 кВт*ч/чел. в год.

Годовое число использования максимумов нагрузки 5300 час/год для всех потребителей до расчетного срока.

При расчете нагрузок на расчетный срок предусматривается дополнительно 25% резерва мощности на неучтенные потребители и естественный рост нагрузок.

Потребляемая мощность приведена к шинам 0,4 кВ потребительских трансформаторных подстанций с учетом совмещения максимумов.

Расчетные электрические нагрузки на планируемых территориях представлены в таблице 9.6.1.

Таблица 9.6.1.

| № пп | Наименование потребителя | Расчетные данные |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель | Р расч. на шинах 0,4кВ ТП, кВт | cosf | Sрасч. на шинах 0,4 кВ ТП, кВА |  |
| 1 | д.Стрелка всего, в том числе: 1.1 ИЖС; 1.2 ОД застройка ДК на 200 мест, д/с на 94 места | 144 чел 144ч. (48 домов) | 330,0 150,0 180,0 | 0,96 0,96 0,96 | 344,0 156,0 188,0 |  |
| 2 | д. Витка всего, в том числе: 2.1 ИЖС | 50 чел 50ч. (17 домов) | 55,0 55,0 | 0,96 0,96 | 57,0 57,0 |  |
|  | ВСЕГО: | 1787 (596 домов) | 385,0 | 0,96 | 401,0 |  |

По результатам расчетов:

Суммарный прирост электрической нагрузки на шинах 10 кВ Центров питания (ЦП) для электроснабжения на планируемых территориях к расчетному сроку с учетом коэффициентов совмещения максимумов нагрузок трансформаторов 10/0,4 кВ (табл.2.4.1 РД) составит всего – 0,27 МВт (0,28 МВА, при cosf=0,96).

Минимальная требуемая трансформаторная мощность в проектируемых участках населенных пунктов Трубичинского сельского поселения, в том числе:

1. д.Стрелка, ИЖС:

Sтр = Sрасч./Кзагр=156/0,9=173 кВА.

где:

Sрасч.=156 кВА – расчетная мощность на шинах 0,4 кВ ТП;

Кзагр.= 0,9 – рекомендуемый средний коэффициент загрузки трансформаторов в нормальном режиме в нерезервируемых сетях 0,38 кВ по ГОСТ14209-85* на расчетный срок;

С учетом перераспределения нагрузок между проектируемыми и существующими ТП , с целью снижения потерь электроэнергии в действующих сетях 0,38 кВ  и размещения ТП в центрах нагрузок к установке принимаем 2 новых ТП из них: 1 шт КТП - 1х100 кВА (уч.9) и  1 шт КТП -1х160 кВА.  Питание проектируемых ТП на напряжении 10 кВ предполагается отпаечными ВЛз-10 кВ от существующих ВЛ-10 кВ.

2.  д.Стрелка, ОД застройка:

Sтр = Sрасч./Кзагр=188/0,7=269 кВА.

С учетом перераспределения нагрузок между проектируемыми и существующими ТП, с целью снижения потерь электроэнергии в действующих сетях 0,38 кВ  и размещения ТП в центрах нагрузок к установке принимаем 1 шт БКТП – 2х160 кВА.  Питание проектируемой БКТП на напряжении 10 кВ предполагается отпаечными ВЛз-10 кВ от существующих ВЛ-10 кВ.

3.  д. Витка:

Sтр = Sрасч./Кзагр=57/0,9=64 кВА.

С учетом перераспределения нагрузок между проектируемыми и существующими ТП, с целью снижения потерь электроэнергии в действующих сетях 0,38 кВ  и размещения ТП в центрах нагрузок к установке принимаем 1 шт КТП - 1х100 кВА. Питание проектируемой ТП на напряжении 10 кВ предполагается отпаечной ВЛз-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ.

Схема поселковых сетей.

Для покрытия возрастающих нагрузок и создания условий для нормального развития сельского поселения проектом предполагается:

1.  Строительство отпаечных линий ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 3(1х-70) на ж/б и деревянных опорах от действующих фидерных линий 10 кВ до новых ТП.

Протяженность новых линий ВЛЗ-10 кВ составит ориентировочно 2,2 км, в том числе:

- д.Стрелка – 1,9 км.

- д. Витка – 0,3 км.

2.Строительство 4 новых ТП в том числе:

- д.Стрелка – 1 шт КТП - 1х100 кВА, 1 шт КТП - 1х160 кВА и 1 шт БКТП - 2х160 кВА.

- д. Витка – 1 шт КТП - 1х100 кВА.

3.Строительство в зоне ИЖС воздушных  распределительных линий ВЛИ- 0,4 кВ с изолированными проводами на ж/б опорах, совмещенных с линией наружного освещения (пятый провод). Протяженность новых распределительных линий 0,4 кВ составит ориентировочно 3,0 км, в том числе:

- д.Стрелка – 2,4 км.

- д. Витка – 0,6 км.

Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 10 кВ, в том числе фидерных ВЛ-10кВ от центров питания, а также существующих ТП определяется  владельцем сетей.

Надежность электроснабжения.

Потребители жилищно-коммунального и производственного секторов поселения относятся  к 2 и 3-й категории надежности электроснабжения.

Проектируемые потребители 2-й (ОД) и 3-й (ИЖС) категории надежности электроснабжения.

Электроснабжение указанных потребителей осуществляется от проектируемых одно- и двухтрансформаторных подстанций по проектируемым воздушным (ВЛИ) и кабельным сетям 0,4 кВ по радиальной схеме. Кабельные сети 0,4 кВ выполняет застройщик.

Потребители 2-й категории подключаются к двум независимым источникам питания, в качестве которых в соответствии с п.4.1.10                    РД 34.20.185-94 и п.1.2.10 ПУЭ приняты секционированные сборные шины одного или разных центров питания. При этом электроснабжение указанных потребителей осуществляется от двухтрансформаторных или от 2-х соседних однотрансформаторных подстанций.

В качестве второго независимого источника питания для потребителей 1-й категории  могут использоваться автономные источники питания (аккумуляторные батареи, дизельные электростанции и др.) с устройством АВР на вводе у потребителя.

Регулирование напряжения.

Регулирование напряжения в поселковых электрических сетях осуществляется централизованно с помощью РПН на питающих центрах . Настройка РПН производится по суммарному току нагрузки на ЦП. Регулирование напряжения должно быть встречным, т.е. максимальной нагрузке должен соответствовать и максимальный уровень напряжения на шинах ЦП.

# 9.7. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Существующее положение

Деревня Трубичино расположена на территории с абсолютными отметками в пределах 30,90 - 19,00 м. Уклон направлен преимущественно на восток в сторону реки Питьба, и частично к небольшим ручьям. Часть территории на правом берегу р. Питьба попадает в зону возможного затопления паводковыми водами (третья зона затопления - 23,00 м в Балтийской системе высот).

Деревня Стрелка расположена на территории с абсолютными отметками в пределах 27,70 - 20,00 м. Наивысшие отметки в центральной части деревни. Падение рельефа направлено к ручьям, протекающим вдоль западной границы и в восточной части деревни, и к реке Волхов. Вдоль существующих дорог проходят водоотводные канавы. Часть участков вдоль берега находится в зоне возможного затопления паводковыми водами.

Деревня Витка расположена на территории с абсолютными отметками в пределах 31,60 - 19,00 м. Падение рельефа направлено преимущественно на восток в сторону реки Питьба и частично к реке Виточка, а в северной части деревни - к ручью. Небольшой участок жилой застройки с западной стороны деревни попадает в зону возможного затопления паводковыми водами реки Питьба.

Проектное предложение

Принимаемая проектом схема имеет цель дать принципиальное решение по инженерной подготовке на данной стадии проектирования, для обоснования планировочных решений и подлежащее уточнению при рабочем проектировании.

В состав инженерной подготовки входит:

- - Отвод дождевых вод

- - Защита от затопления

1. Отвод дождевых вод

В д. Стрелка отвод дождевых и талых вод предлагается осуществить по существующим лоткам проезжих частей и водоотводным канавам вдоль дорог в близлежащие ручьи. В местах пересечения канав с дорогами для пропуска воды под проезжей частью необходимо устройство водопропускых железобетонных труб. Выпуск из канав осуществляется в близлежащие ручьи.

В д. Витка отвод дождевых и талых вод с западной части деревни предлагается осуществить в существующие водоотводные канавы с выпуском в ручей, впадающий в р. Виточка. Отвод стока с восточной части деревни осуществляется по лоткам проезжих частей и естественному рельефу на пониженные участки в сторону р. Питьба.

В д. Трубичино с территории индивидуальной жилой застройки отвод дождевых и талых вод предлагается осуществить по лоткам проезжих частей и естественному рельефу на пониженные участки в сторону р. Питьба. На планируемых участках возможно устройство водоотводных канав вдоль дорог. В местах пересечения канав с дорогами для пропуска воды под проезжей частью необходимо устройство водопропускых железобетонных труб

С территории многоэтажной застройки (микрорайон "Стипенка") отвод дождевого стока предлагается осуществить закрытой системой ливневой канализации, согласно ранее разработанному проекту "Застройка комплекса А, д. Трубичино" (ООО "Творческая мастерская Перепелицы В.М.")

2. Защита территории от затопления

Согласно решению Новгородского облисполкома от 02.04.91 №128 «О мерах по защите населенных пунктов и объектов народного хозяйства от наводнений», проектирование и строительство производственных и социально-бытовых объектов, жилых домов необходимо осуществлять на участках не подверженных затоплению ( выше отметки 23,00 м БС)

На планируемых под застройку территориях, находящихся ниже отметки 23,00 м, необходимо выполнить мероприятия по защите от затопления. Наиболее эффективным способом является повышение поверхности территории до незатапливаемых отметок (подсыпка участков), оно позволяет выполнять работу постепенно, по мере освоения очередного участка. При этом единовременные денежные вложения не требуют последующих затрат. Посадку зданий необходимо осуществлять не менее чем на 0,5 м выше расчетного уровня воды в водном объекте с учетом расчетной высоты волны и ее наката.

Ведомость объемов работ д. Трубичино

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подсыпка территории | тыс.м2/ тыс.м3 | 76,0/114,0 |

Ведомость объемов работ д. Стрелка

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подсыпка территории | тыс.м2/ тыс.м3 | 52,0/33,4 |

Ведомость объемов работ д. Витка

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подсыпка территории | тыс.м2/ тыс.м3 | 7,2/3,6 |

# 10.    Основные технико-экономические показатели

# генерального плана муниципального образования Трубичинское сельское поселение.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га/тыс.км2 | 9700/0,097 | 9700/0,097 |
| 2. | Общая площадь земель в границах населенных пунктов (по каждому населенному пункту), в том числе: | га | 715,91 | 715,91 |
| 2.1. | д.Стрелка | га | 169,13 | 169,13 |
| 2.2. | д.Витка | га | 122,17 | 122,17 |
| 2.3. | с.Трубичино (адм. центр поселения) | га | 424,61 | 424,61 |
| 3. | Общая площадь земель в границах застройки (по муниципальному образованию) в том числе: | га | 715,91 | 715,91 |
|  |  | % | 7,38 | 7,38 |
| 3.1. | Жилая зона В том числе: | га | 323,43 | 336,04 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах | 3,33 | 3,46 |
| 3.1.1. | Зона многоэтажной жилой застройки, в том числе: | га | 3,00 | 3,00 |
|  |  | % | 0,03 | 0,03 |
|  | д.Трубичино | га | 3,00 | 3,00 |
|  |  | % | 0,03 | 0,03 |
| 3.1.2. | зона жилой застройки средней этажности, в том числе | га | 11,01 | 11,01 |
|  |  | % | 0,11 | 0,11 |
| 3.1.2.1. | д.Трубичино | га | 11,01 | 11,01 |
|  |  | % | 0,11 | 0,11 |
| 3.1.3. | зона индивидуальной жилой застройки | га | 309,42 | 322,03 |
|  |  | % | 3,19 | 3,32 |
| 3.2. | общественно-деловая зона в том числе: | га | 3,41 | 4,94 |
|  |  | % | 0,035 | 0,05 |
| 3.3. | производственная зона | га | 29,92 | 29,92 |
|  |  | % | 0,31 | 0,31 |
| 3.4. | зона инженерной инфраструктуры | га | 122,78 | 136,11 |
|  |  | % | 1,27 | 1,40 |
| 3.6. | рекреационные зоны | га | 236,37 | 208,90 |
|  |  | % | 2,44 | 2,15 |
| 3.8. | зона специального назначения в том числе: |  |  |  |
| 3.8.1 | зона ритуального назначения | га | 1,78 | 1,78 |
|  |  | % | 0,02 | 0,02 |
| 3.8.2. | зона складирования и захоронения отходов | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| II. | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1. | общая численность постоянного населения | человек | 3548 | 6500 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 83,2 |
| 2. | плотность населения | чел. на га | 0,37 | 0,67 |
| 3. | возрастная структура населения: |  |  |  |
| 3.1. | население младше трудоспособного возраста (дети - 0-15 лет) | чел. | 550 | 1203 |
|  |  | % | 15,5 | 18,5 |
| 3.2. | население в трудоспособном возрасте | чел. | 2430 | 4069 |
|  |  | % | 68,5 | 62,6 |
| 3.3. | население старше трудоспособного возраста | чел. | 568 | 1228 |
|  |  | % | 16,0 | 18,9 |
| III. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 1. | средняя обеспеченность населения Sобщ. (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту) | м2/чел. | 23,38 | 46,0 |
| 2. | общий объем жилищного фонда | Sобщ., тыс. м2 | 73,1 | 299,0 |
| 3. | общий объем нового жилищного строительства | S , тыс. м2 общ. |  | 225,9 |
|  |  | % от сущ. общ. объема жил. фонда |  | 309,0 |
|  | в том числе из общего объема нового жил. строительства по типу застройки: |  |  |  |
| 3.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | S , тыс. м2 общ. |  | - |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда |  | - |
| 4. | общий объем убыли жилищного фонда | S , м2 общ. |  | - |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда |  | - |
| 5. | существующий сохраняемый жилищный фонд | S ,тыс. м2 общ. |  | 73,1 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда |  | 100 |
| IV. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 1. | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения, всего/1000 чел. | мест | 136/38,3 | 390/60 |
|  | Общеобразовательные школы, всего/1000 чел. | мест | 236/66,5 | 650/100 |
| 2. | Объекты здравоохранения |  |  |  |
|  | Больницы | коек | - | - |
|  | Поликлиники | посещений в смену | 300 | 300 |
| 3. | объекты социального обеспечения | мест | - | - |
| 4. | спортивные и физкультурно- оздоровительные объекты | м2 площади пола зала | 160 | 2275 |
|  | Плавательные бассейны | м2зеркала воды | - | 163 |
| 5. | объекты культурно-досугового назначения | мест | 60 | 1495 |
| 6. | объекты торгового назначения | м2 торговой площади | 1197,1 | 2275 |
| 7. | объекты общественного питания | мест | - | 260 |
| 8. | организации и учреждения управления |  | 1 | 1 |
| 9. | учреждения жилищно- коммунального хозяйства | объект | 1 | 1 |
| 10. | объекты бытового обслуживания | раб.мест | н/д | 26 |
| 11. | объекты связи | отделения связи | 1 | 1 |
| 12. | Объекты специального назначения |  |  |  |
|  | Общее количество кладбищ | единиц/га | 1/1,78 | 1/1,78 |
|  | Полигоны ТБО |  |  |  |
|  | Объем бытовых отходов | тыс.м3/год | 5,6 | 10,2 |
|  | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/ м3/год | - | - |
|  | Полигоны ТБО | единиц/га | - | - |
|  | Пождепо | автом. | - | - |
| V. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1. | Автомобильный транспорт: |  |  |  |
|  | - автомагистраль федерального значения | км | 12,40 | 25,22 |
|  | - дорога обычного типа регионального значения | км | 1,49 | 1,49 |
|  | - автомагистраль местного значения | км | 4,29 | 4,29 |
|  | - дорога обычного типа местного значения | км | 3,24 | 3,24 |
| 5.2. | Железнодорожный транспорт: |  |  |  |
|  | - железная дорога электрифицированная | км | 11,82 | 11,82 |
|  | - железная дорога не электрифицированная | км | 9,0 | 9,0 |
| VI. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Водопотребление – всего по поселению | тыс. м3/сут. | 0,502 | 0,770 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 6.1.1 | д. Трубичино: |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | тыс. м3/сут. | 0,464 | 0,861 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | - - | 0,373 | 0,688 |
|  | -на производственные нужды | - - | 0,091 | 0,173 |
|  | Производительность водозаборных сооружений׃ |  |  |  |
|  | Поверхностный водозабор | кол-во | Водозабор г. В. Новгород | Водозабор г. В. Новгород |
|  | Насосная станция II подъема | - - | 1 | 1 |
|  | Резервуары чистой воды | - - | 2х500м3 | - |
|  | Восстановление гидроизоляции резервуаров 500м3 | шт | - | 2 |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут.на чел. | 140 | 200 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | - - | 120 | 160 |
|  | Протяженность сетей׃ | км | 6,54 | 22,71 |
|  | Ø 300 | - - | - | 0,35 |
|  | Ø 250 | - - | - | 7,00 |
|  | Ø 200 | - - | 4,46 | 7,06 |
|  | Ø 160 | - - | 1,69 | 3,10 |
|  | Ø 110 | - - | 0,39 | 5,20 |
| 6.1.2 | д. Витка: |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | тыс. м3/сут. | 0,018 | 0,064 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | - - | 0,013 | 0,051 |
|  | -на производственные нужды | - - | 0,005 | 0,013 |
|  | Производительность водозаборных сооружений: |  |  |  |
|  | Поверхностный водозабор | кол-во | - | Водозабор г. В. Новгород |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут.на чел. | 75 | 200 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | - - | 50 | 160 |
|  | Протяженность сетей׃ | км | - | 7,00 |
|  | Ø 160 ПЭ | - - | - | 5,50 |
|  | Ø 110 ПЭ | - - | - | 0,90 |
|  | Ø 63 ПЭ | - - | - | 0,60 |
| 6.1.3 | д. Стрелка: |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | тыс. м3/сут. | 0,010 | 0,376 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | - - | 0,007 | 0,301 |
|  | -на производственные нужды | - - | 0,003 | 0,075 |
|  | Производительность водозаборных сооружений |  |  |  |
|  | Поверхностный водозабор | кол-во | - | Водозабор г. В. Новгород |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут.на чел. | 75 | 200 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | - - | 50 | 160 |
|  | Протяженность сетей׃ | км | - | 18,65 |
|  | Ø 200 ПЭ | - - | - | 4,60 |
|  | Ø 140 ПЭ | - - | - | 1,20 |
|  | Ø 110 ПЭ | - - | - | 12,85 |
| 6.2 | Водоотведение: |  |  |  |
|  | Количество сточных вод очищаемых на очистных сооружениях: | тыс.м3/ сут | 0,312 | 1,165 |
| 6.2.1 | д. Трубичино: |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод - всего | тыс.м3/ сут | 0,380 | 0,771 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | - - | 0,343 | 0,688 |
|  | - производственные сточные воды | - - | 0,037 | 0,083 |
|  | КОС | кол-во | БОС «Акрон» | - |
|  | КНС q= до10 м3/час, Н=20÷25 м q=10÷20 м3/час, Н=20 м q=90 м3/час, Н=30 м q=144 м3/час, Н=46 м | кол-во | 1 - - 1 | 5 3 1 1 |
|  | Протяженность сетей: | км | 2,35 | 30,01 |
|  | Самотечных: Ø400 мм | - - | 0,10 | - |
|  | Ø300 мм | - - | 0,57 | 1,03 |
|  | Ø200 мм | - - | 0,37 | 15,03 |
|  | Ø150 мм | - - | 0,38 | - |
|  | Ø100 мм | - - | 0,07 | - |
|  | Напорных: Ø225 мм | - - | - | 5,20 |
|  | Ø200 мм | - - | - | 4,00 |
|  | Ø150 мм | - - | 0,45 | - |
|  | Ø110 мм | - - | - | 1,35 |
|  | Ø75 мм | - - | - | 1,10 |
|  | Ø63 мм | - - | - | 2,30 |
| 6.2.2 | д. Витка: |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод - всего | тыс.м3/ сут | 0,008 | 0,057 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | - - | 0,007 | 0,051 |
|  | - производственные сточные воды | - - | 0,001 | 0,006 |
|  | КОС | кол-во | - | БОС «Акрон» |
|  | КНС q=5÷10м3/час, Н=10÷20м | кол-во | - | 6 |
|  | Протяженность сетей: | км | - | 9,8 |
|  | Самотечных: Ø200 мм | - - | - | 5,1 |
|  | Напорных: Ø75 мм | - - | - | 3,9 |
|  | Ø63 мм | - - | - | 0,8 |
| 6.2.3 | д. Стрелка: |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод - всего | тыс.м3/ сут | 0,004 | 0,337 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | - - | 0,003 | 0,301 |
|  | - производственные сточные воды | - - | 0,001 | 0,036 |
|  | КОС | кол-во | - | БОС «Акрон» |
|  | КНС q=5м3/час, Н=10м q=15м3/час, Н=30м q=50м3/час, Н=30м | кол-во | - | 2 2 1 |
|  | Протяженность сетей: | км | - | 24,98 |
|  | Самотечных: Ø200 мм | - - | - | 16,55 |
|  | Напорных: Ø160 мм | - - | - | 4,00 |
|  | Ø110 мм | - - | - | 4,28 |
|  | Ø63 мм | - - | - | 0,15 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | МВт МВА | н/д | +0,27 +0,28 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | МВт МВА | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | МВт МВА | - | +0,27 +0,28 |
| 6.3.2. | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт.ч/год | 2170 | 2700 |
|  | в том числе: - на коммунально-бытовые нужды | кВт.ч/год | 2170 | 2700 |
| 6.3.3. | источники покрытия электронагрузок: |  |  |  |
|  | ПС 110/35/10 «Трубичино» | кВ | 110/35/10 | 110/35/10 |
| 6.3.4. | Протяженность сетей , в том числе: | км | 100,50 | 102,59 |
|  | ВЛ-10 | км | 31,94 | 34,03 |
|  | ВЛ-35 | км | 5,12 | 5,12 |
|  | ВЛ-110 | км | 23,26 | 23,26 |
|  | ВЛ-330 | км | 40,18 | 40,18 |
|  | ТП | шт. | 32 | 36 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Теплоснабжение годовое | Гкал |  | 75582 |
| 6.4.1 | Потребление тепла | Гкал/ч |  | 30,33 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения | Гкал/ч | 3,87 | 3,87 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Котельная №14 | Гкал/ч | 3,87 | 3,87 |
| 6.4.3 | Производительность автономных источников теплоснабжения проектируемых кварталов | Гкал/ч |  | 26,46 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Индивидуальные источники тепла | Гкал/ч |  | 25,31 |
|  | Котельная №22М | Гкал/ч |  | 0,10 |
|  | Котельная Наволоцкая д.3 | Гкал/ч |  | 0,90 |
|  | БМК (Школа) | Гкал/ч |  | 0,15 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5. | Газоснабжение – общий годовой расход газа, общий часовой расход газа, в том числе: | млн.м3/год м3/ч | - - | 10,657 4278,9 |
| 6.5.1 | Расход газа централизованными источниками теплоснабжения (котельные) | м3/ч | 583,3 | 1830,1 |
| 6.5.2 | Расход газа индивидуальными источниками теплоснабжения (котлы) | м3/ч | - | 176,0 |
| 6.5.3 | Население (индивидуально- бытовые нужды и теплоснабжение от котлов) | м3/ч | 133,0 | 2272,8 |
| 6.5.4 | Источники подачи газа по СП: |  |  |  |
| 6.5.4.1 | ГРС | шт. | 2 | 3 |
| 6.5.4.2 | Магистральный газопровод, отвод | км | 29,36 | 37,42 |
| 6.5.5 | Сооружения и газопроводы: |  |  |  |
| 6.5.5.1 | Газорегуляторные пункты (ГРП), в том числе: | шт | 3 | 9 |
|  | ГРП | шт | 3 | 9 |
| 6.5.5.2 | Газопроводы, в том числе: | км |  |  |
|  | Сети распределительного газопровода (отвод) | км | 10,96 | 17,86 |
|  | Сети распределительного газопровода (среднее давление) | км | 4,92 | 13,96 |
| 6.6. | Связь |  |  |  |
| 6.6.1. | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2. | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | н/д | 2535 |

# 11.Заключение

Изменения вносимые в генеральный  план Трубичинского сельского поселения  (2013 года) развивают и конкретизируют в современных экономических и правовых условиях градостроительную концепцию развития муниципального образования. Проектом изменений генерального плана предусматривается дальнейшее развитие Трубичинского сельского поселения.

Решения генерального плана направлены на обеспечение безопасного устойчивого развития территории муниципального образования, на повышение качества жизни населения посредством реализации предусмотренных мероприятий по развитию социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, улучшения экологической ситуации.

Генеральный план после его принятия станет основным документом, регулирующим целевое использования земель Трубичинского сельского поселения в интересах населения, государственных и общественных потребностей и основой для дальнейших работ по планировке территорий, разработке схем развития систем инженерного обеспечения, транспортной и социальной инфраструктур.

# Приложение 1