ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГрафИнфо»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ЧЕЧУЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВГОРОДСКОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (внесение изменений)

ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ТОМ 2

Великий Новгород, 2013 г

Перечень текстовых и графических материалов

| № п/п | Наименование документа |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |  |  |
| 1 | Положения о территориальном планировании. Том 1 |  |
| 2 | Обоснование проекта изменений генерального плана. Том 2 |  |
| 2. Графические материалы Материалы по обоснованию проекта генерального плана |  |  |
| 1 |  | Карта административных границ Чечулинского сельского поселения М 1:25 000. |
| 2 |  | Карта размещения существующих и строящихся объектов местного значения Чечулинского сельского поселения М 1:25 000. |
| 3 |  | Карта зон с особыми условиями использования территорий и особо охраняемых природных территорий Чечулинского сельского поселения. М 1:25 000. |
| 4 |  | Карта территорий, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Чечулинского сельского поселения. М 1:25 000. |
| Генеральный план |  |  |
| 1 |  | Карта границ населенных пунктов Чечулинского сельского поселения. М 1:25 000 |
| 2 |  | Карта планируемого размещения объектов местного значения Чечулинского сельского поселения. М 1:25 000. |
| 3 |  | Карта функциональных зон Чечулинского сельского поселения. М 1:25 000 |
| 4 |  | Карта функциональных зон Чечулинского сельского поселения в части территорий населённого пункта д. Чечулино. М 1:5 000 |
|  |  | Электронная версия проекта на CD |

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и взрывопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей среду жизнедеятельности при соблюдении предусмотренных мероприятий.

Руководитель проекта                                                                         Т.В.Лисова

Содержание.

1.Введение.	5

2. Программы и планы комплексного социально-экономического развития, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения.	6

2.1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития поселения	7

3. Общие сведения	10

3.1. Население	13

3.1.   Земельный фонд.	15

4. Развитие планировочной структуры населенных пунктов Чечулинского сельского поселения. Функциональное зонирование территории.	15

4.1. Развитие планировочной структуры деревни Чечулино.	17

4.2. Развитие планировочной структуры деревни Котовицы.	21

4.3. Основные задачи Чечулинского сельского поселения, обусловленные увеличением территории населенных пунктов.	26

5. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.	26

5.1 Водоснабжение и водоотведение	27

5.2.Теплоснабжение	33

5.3. Газоснабжение	35

5.4. Сети связи	41

5.5 Сети электроснабжения.	41

5.6. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории	44

6. Жилой фонд и развитие жилых зон.	48

6.1. Существующий жилой фонд.	48

6.2. Жилой фонд и развитие жилых зон.	49

7. Культурно-бытовое обслуживание населения и территории общественной застройки.	50

8. Зона производственных предприятий.	56

9. Зоны и объекты специального использования.	56

9.1. Территория кладбищ.	56

9.2. Зоны полигонов ТБО.	56

10. Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	57

11. Мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения.	57

12.Заключение	59

13. Основные технико-экономические показатели  по Чечулинскому сельскому поселению	60

Приложение 1	66

# 1.Введение.

Генеральный план Чечулинского сельского поселения Новгородского района Новгородской области  был  разработан в 2010 году ОАО «Институт  Новгородгражданпроект» (г.Великий Новгород) (утвержден решением совета Депутатов Чечулинского сельского поселения №165 от 06.10.2010 года.  В 2012 году в генеральный план поселения были внесены изменения, которые были утверждены решением совета депутатов Чечулинского сельского поселения №96 от 25.12.2012 года «Об утверждении изменений в генеральный план Чечулинского сельского поселения (далее по тексту – «генплан 2012 г.»).

Территориальное планирование Чечулинского сельского поселения осуществляется посредством разработки проекта Генерального плана Чечулинского сельского поселения и его утверждения и в дальнейшем внесения в него изменений.

В процессе реализации Генерального плана Чечулинского сельского поселения вновь возникла необходимость внесения изменений в некоторые положения документа, в частности изменение границ  и функционального зонирования территории  населенных пунктов, входящих в состав поселения.

Настоящие изменения в   Генеральный план Чечулинского  сельского поселения разработаны в 2013 гг. Обществом с Ограниченной Ответственностью «ГрафИнфо»  (Великий Новгород) в соответствии с договором № 54/13 от 01.04.2013 г. между  ООО «ГрафИнфо» и Администрацией Чечулинского сельского поселения Новгородского района  и техническим заданием на подготовку проекта внесения изменений в документ территориального планирования (генеральный план)  Чечулинского сельского поселения (приложение 1).

Необходимо отметить, что вносимые в генеральный план корректировки  не изменяют принципиально концепцию и основные положения ранее разработанного и утвержденного генерального плана, а носят характер уточнения и корректировки отдельных положений ранее разработанной документации с учетом вновь выявленных потребностей населения Чечулинского сельского поселения  и уточненных перспектив развития поселения. В частности, возникла необходимость включения в границы населенных пунктов нескольких земельных участков, примыкающих к д. Котовицы, а также изменения функционального зонирования территорий как  по д.Котовицы, так и по административному центру поселения – деревне Чечулино.

Изменения генерального плана выполнены с учетом требований Градостроительного  кодекса  Российской Федерации и Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (Приказ министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 года №244).

Внесение изменений в генеральные планы осуществляется в том же порядке, в котором осуществляется разработка и утверждение проектов генеральных планов.

В соответствии со ст.23 Градостроительного Кодекса измененный генеральный план содержит положения о территориальном планировании и соответствующие карты (схемы).

В целях утверждения генеральных планов осуществляется подготовка соответствующих материалов по обоснованию их проектов в текстовой форме и в виде карт (схем).

Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:

1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения, городского округа;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского округа на основе анализа использования территорий поселения, городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа на комплексное развитие этих территорий;

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

В ранее разработанном ОАО «Институт Новгородгражданпроект» в 2012 году  генеральном плане нашли свое отражение все основные положения первых 6 пунктов, приведенных выше. Основные изменения  генплана затронули вопросы именно  пункта 7, то есть включения земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов поселения, и изменения категории земель и их функционального назначения.

Корректировка генерального  плана осуществлена  на период до 2033 года (20 лет).

В качестве картографической основы для подготовки генерального плана использованы картографические материалы топографической съемки, предоставленные администрацией муниципального образования Чечулинское сельское поселение.

В основу генерального плана положены данные, предоставленные администрацией поселения  в 2013 году.

# 2. Программы и планы комплексного социально-экономического развития, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения.

В соответствии со статьей 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документов территориального планирования (внесение изменений) осуществляется на основании стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, приоритетных национальных проектов, межгосударственных программ, программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований (при их наличии) с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования. Подготовка документов территориального планирования осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования Российской Федерации, документах территориального планирования субъектов Российской Федерации, документах территориального планирования муниципальных образований, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Решающее значение при подготовке документов территориального планирования и при их согласовании, будет иметь качество и достоверность документированных материалов, рекомендуемых для использования в качестве исходных данных для этой подготовки и оценки правомерности применения содержащихся в этих материалах сведений в качестве оснований будущих управленческих решений по развитию территории административных образований. В большинстве своем материалы подобного рода получены в результате проведения огромного количества ранее проводимых организационно-технических мероприятий, направленных на реализацию положений земельного и градостроительного законодательства.

# 2.1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития поселения

Социально-экономическое развитие муниципального образования Чечулинское сельское поселение осуществляется на основе программ социально-экономического развития Новгородской области, Новгородского района и Чечулинского сельского поселения.

Перечень документов территориального планирования, действие которых распространяется на территорию поселения, приведен в таблице 2.1.1.-2.1.2.

| Наименование | Реквизиты утверждения |
| --- | --- |
| Федеральные программы |  |
| Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы"; | Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 (ред. от 20.07.2012) |
| Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"; | Постановление Правительства РФ от 11.01.2006 № 7 (ред. от 20.07.2012) |
| Федеральная целевая программа «Развития образования на 2011 - 2015 годы» | Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 № 61 (ред. от 13.07.2012) |
| Федеральная целевая программа "Культура России (2012 - 2018 годы) | Постановление Правительства РФ от 03.03.2012 № 186 |
| Федеральная целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года" | Постановление Правительства РФ от 07.07.2011 № 555 (ред. от 31.01.2012) |
| Федеральная целевая программа "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года"; | Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 972 (ред. от 31.01.2012) |
| Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах"; | Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 № 100 (ред. от 02.08.2011) |
| Концепция федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» | Распоряжение Правительства РФ от 8 ноября 2012 г. №2071-р |
| Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годы» | Распоряжение Правительства РФ от 27 октября 2012 г. № 1995-р |
| Программы социально-экономического развития Новгородской области |  |
| Схема территориального планирования Новгородской области | (утв. постановлением Администрации Новгородской области от 26 июня 2012 г. №370); |
| Долгосрочная областная целевая программа "Культура Новгородской области (2011 - 2013 годы)" | Постановление Администрации Новгородской области от 30.09.2010 № 461 (ред. от 04.03.2013) |
| Долгосрочная областная целевая программа "Развитие торговли в Новгородской области на 2013 - 2015 годы" | Постановление Администрации Новгородской области от 15.10.2012 № 633 (ред. от 01.03.2013) |
| Долгосрочная областная целевая программа "Кадровое обеспечение системы здравоохранения Новгородской области на 2013 - 2017 годы" | Постановление Администрации Новгородской области от 25.02.2013 № 87 |
| Долгосрочная областная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса в Новгородской области на 2013 - 2020 годы" | Постановление Администрации Новгородской области от 30.10.2012 № 684 (ред. от 25.02.2013) |
| Долгосрочная областная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2011 - 2015 годы" | Постановление Администрации Новгородской области от 13.10.2011 № 541 (ред. от 15.02.2013) |
| Долгосрочная областная целевая программа "Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2013 - 2015 годы" | Постановление Администрации Новгородской области от 28.09.2012 № 584 (ред. от 13.02.2013) |
| Долгосрочная областная целевая программа "Развитие образования и науки в Новгородской области на 2011 - 2020 годы" | Постановление Администрации Новгородской области от 30.09.2010 № 462 (ред. от 07.02.2013) |
| Долгосрочная областная целевая программа "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на территории области на 2012 - 2015 годы" | Постановление Администрации Новгородской области от 07.10.2011 № 517 (ред. от 11.01.2013) |
| Долгосрочная областная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Новгородской области на 2011 - 2015 годы" | Постановление Администрации Новгородской области от 30.09.2010 № 463 (ред. от 29.12.2012) |
| Долгосрочная областная целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Новгородской области на 2012 - 2015 годы" | Постановление Администрации Новгородской области от 02.02.2012 № 39 (ред. от 25.12.2012) |
| Долгосрочная областная целевая программа "Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Новгородской области на 2011 - 2015 годы" | Постановление Администрации Новгородской области от 30.09.2010 № 456 (ред. от 18.12.2012) |
| Региональная адресная программа "Переселение граждан, проживающих на территории Новгородской области, из аварийного жилищного фонда в 2012 - 2013 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства" | Постановление Администрации Новгородской области от 20.02.2012 № 58 (ред. от 06.12.2012) |
| Долгосрочная областная целевая программа "Охрана окружающей среды и экологическая безопасность области на 2011 - 2013 годы" | Постановление Администрации Новгородской области от 30.09.2010 № 458 (ред. от 03.12.2012) |
| Долгосрочная областная целевая программа "Молодежь Новгородской области на 2011 - 2015 годы" | Постановление Администрации Новгородской области от 30.09.2010 № 459 (ред. от 09.11.2012) |
| Долгосрочная областная целевая программа "Развитие туризма и туристской деятельности на территории Новгородской области на 2012 - 2014 годы" | Постановление Администрации Новгородской области от 14.10.2011 № 548 (ред. от 02.11.2012) |
| Долгосрочная областная целевая программа "Повышение инвестиционной привлекательности Новгородской области на 2013 - 2015 годы" | Постановление Администрации Новгородской области от 30.10.2012 № 671 |
| Долгосрочная областная целевая программа "Ипотечное жилищное кредитование в Новгородской области на 2012 - 2014 годы" | Постановление Администрации Новгородской области от 13.10.2011 № 540 (ред. от 30.10.2012) |
| Долгосрочная областная целевая программа "Развитие лесного хозяйства Новгородской области на 2011 - 2020 годы" | Постановление Администрации Новгородской области от 28.06.2011 № 278 (ред. от 30.10.2012) |
| Долгосрочная областная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в области на 2011 - 2013 годы" | Постановление Администрации Новгородской области от 27.10.2010 № 506 (ред. от 30.10.2012) |
| Долгосрочная областная целевая программа "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы" | Постановление Администрации Новгородской области от 30.09.2010 № 453 (ред. от 26.10.2012) |
| Долгосрочная областная целевая программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Новгородской области на 2011 - 2013 годы" | Постановление Администрации Новгородской области от 28.06.2011 № 273 (ред. от 12.10.2012) |
| Долгосрочная областная целевая программа "Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Новгородской области (2012 - 2014 годы)" | Постановление Администрации Новгородской области от 30.12.2011 № 756 (ред. от 10.10.2012) |
| "Порядок предоставления и методики распределения субсидий бюджетам городского округа и муниципальных районов области на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы по направлению "модернизация регионально-муниципальных систем дошкольного образования" | Постановление Администрации Новгородской области от 28.07.2011 № 346 (ред. от 21.09.2012) |
| Порядок предоставления компьютерного, телекоммуникационного и специализированного оборудования и программного обеспечения для организации дистанционного образования детей-инвалидов, а также организации подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" рабочих мест детей-инвалидов и обеспечения оплаты услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Постановление Администрации Новгородской области от 30.09.2011 № 505 (ред. от 20.08.2012) |
| " Долгосрочная областная целевая программа "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Новгородской области в 2011 - 2015 годах" | Постановление Администрации Новгородской области от 29.06.2011 № 283 (ред. от 20.04.2012) |
| Долгосрочная областная целевая программа "Развитие противопожарной службы области на 2011 - 2013 годы" | Постановление Администрации Новгородской области от 30.09.2010 № 448 (ред. от 29.02.2012) |
| Долгосрочная областная целевая программа "Защита прав потребителей в Новгородской области на 2011 - 2013 годы" | Постановление Администрации Новгородской области от 07.10.2011 № 514 (ред. от 13.02.2012) |
| Долгосрочная областная целевая программа "Патриотическое воспитание населения Новгородской области на 2011 - 2015 годы" | Постановление Администрации Новгородской области от 30.09.2010 № 460 (ред. от 28.11.2011) |
| Критерии в оценке обращений товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов и управляющих организаций для включения многоквартирных домов в региональные адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и перечня документов для включения многоквартирных домов в региональные адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов" | Постановление Администрации Новгородской области от 27.04.2011 № 169 (ред. от 07.02.2013) |

При подготовке настоящего Проекта генерального плана Чечулинского сельского поселения использовался Генеральный план Чечулинского сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области, разработанный ОАО «Институт Новгородгражданпроект» в 2009 году и утвержденный решением Совета депутатов Чечулинского  сельского поселения от 06.10.2010 года №165 и изменения генплана выполненные в 2012 году и утвержденные решением Совета депутатов Чечулинского  сельского поселения от 25.12.2012 года №96, а также целевые программы Чечулинского сельского поселения:

- «Комплексная программа профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Чечулинского сельского поселения на 2011-2013 годы» (от 04.02.2011  № 10);

-  Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чечулинского сельского поселения Новгородского муниципального района на 2011 - 2013 годы (от  27.05.2011  № 33);

- Концепция социально-экономического развития Чечулинского сельского поселения на 2011 год  и на период до 2013 года (от 01.12.2010 г. № 3);

-  Концепция социально экономического развития Чечулинского сельского поселения на 2012 год  и на период до 2014 года (от 15.12.2011 г. № 54).

# 3. Общие сведения

Чечулинское сельское поселение входит в состав Новгородского муниципального района и располагается  в непосредственной близости к территории областного центра г. Великий Новгород (рис.3.1.)

Граница муниципального образования Чечулинского сельского поселения установлена областным  законом   от 17 января 2005 года № 400-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Новгородского муниципального района, наделении их статусом городских и сельских поселений и определении административных центров» и проходит:

-  на севере – от транспортной развязки автодороги по оси автодороги Санкт-Петербург – Москва, далее по границе земель ЗАО «Гвардеец». По оси автодороги Подберезье – Кречевицы, по безымянному ручью, протекающему в районе д. Котовицы, до его впадения в р. Волхов;

-  на востоке – от безымянного ручья по руслу реки Волхов до границы Великого Новгорода;

-  на юге – по границе Великого Новгорода, далее по оси автодороги, идущей от аэропорта, до автодороги Москва – Санкт-Петербург;

-  на западе – по оси автодороги Москва – Санкт-Петербург до транспортной развязки автодороги.

В состав Чечулинского сельского поселения входят 2 населенных пункта.

Административным центром поселения является д.Чечулино.

Площадь поселения – 2370,0 га (1% от территории Новгородского муниципального района.

Население на 2009 год – 2246 человек.

По территории сельского поселения проходит участок федеральной автомобильной дороги «Россия» М10 (E 105). С востока протекает река Волхов, по территории поселения  - река Питьба  (приток р.Волхов, лев.берег 211 км).

Располагается  в непосредственной близости к территории областного центра г. Великий Новгород.

Граница муниципального образования Чечулинского сельского поселения установлена областным  законом   от 17 января 2005 года № 400-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Новгородского муниципального района, наделении их статусом городских и сельских поселений и определении административных центров» и проходит:

-  на севере – от транспортной развязки автодороги по оси автодороги Санкт-Петербург – Москва, далее по границе земель ЗАО «Гвардеец». По оси автодороги Подберезье – Кречевицы, по безымянному ручью, протекающему в районе д. Котовицы, до его впадения в р. Волхов;

-  на востоке – от безымянного ручья по руслу реки Волхов до границы Великого Новгорода;

-  на юге – по границе Великого Новгорода, далее по оси автодороги, идущей от аэропорта, до автодороги Москва – Санкт-Петербург;

-  на западе – по оси автодороги Москва – Санкт-Петербург до транспортной развязки автодороги.

Рис.3.1. Схема расположения Чечулинского сельского поселения в составе Новгородского муниципального района

Рис.3.2. Схема современного состояния и использования территории Чечулинского  сельского поселения

На территории поселения расположены:

1. Администрация Чечулинского поселения поселения;

2. ООО «Новгородский бекон» (количество рабочих – 550 человек, находится за пределами населенного пункта);

3. ФГУ  ДЭП -77, филиал   (количество рабочих – 30 человек, находится на территории д. Чечулино.

4. МАОУ «Чечулинская средняя общеобразовательная школа»;

5. МДАОУ № 16;

6. Чечулинская сельская амбулатория;

7. Кабинет стоматологии и протезирования;

8. МЦФД (межпоселенческий центр фольклора и досуга), включающий в себя: Дом культуры «Новгородец», спортивный зал, сельскую библиотеку;

9.Отделение сбербанка России;

10. Почтовое отделение;

11. Баня;

12. ЖЭУ№7;

13. 7 магазинов.

14. На территории поселения зарегистрировано 45 индивидуальных предпринимателей, 25 юридических лиц.

# 3.1. Население

Ниже приведены данные по количеству хозяйств и численности жителей, проживающих в населенных пунктах Чечулинского сельского поселения (по состоянию на 01.01.2009 года):

| Населенный пункт | Число хозяйств постоянного населения | Численность постоянного населения, человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  | Зарегистрировано по месту жительства | Проживающих 1 год и более |
| д. Чечулино | 747 | 2216 | 2180 | 36 |
| д. Котовицы | 31 | 74 | 66 | 8 |
| Всего по поселению | 778 | 2290 | 2246 | 44 |

Численность населения Чечулинского сельского поселения  на 01.01.2009 составляла 2246 человек (0,34 % от общего населения области и 3,9 % от общего населения Новгородского муниципального района).

Динамику изменения численности населения за 2006-2012 годы иллюстрируют данные рис.3.1.1.

Рис. 3.1.1. Изменение численности населения в Чечулинском сельском поселении.

В генеральном плане 2009 года указывалось, что на начало 2008 года естественная убыль населения составляла 9,4‰, а механический прирост составлял в 2006-2008 годах – 7 человек в год. В  2013 году ситуация несколько  изменилась  (таблица 3.1.1.) (на 2012 г. по данным Паспорта муниципального образования Чечулинское  сельское поселение Новгородского района Новгородской области,  Росстат, 2012 г.г. (http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm):

- Смертность в 2012 году в поселении составила 36 человек (15,9‰);

- Рождаемость                                                             32 человека (14,1‰);

- Естественный прирост                                            -4 человека  (-1,8‰).

Миграционные процессы характеризовались следующими данными:

- прибыло в поселение                                              121 человек

- выбыло                                                                       113 человек

- миграционный приток                                               +8 человек (3,6‰).

Таблица 3.1.1.

| Наименование показателей | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2006 | 01.01.2007 | 01.01.2008 | 01.01.2009 | 01.01.2013 |
| Численность населения всего | 2232 | 2236 | 2242 | 2246 | 2265 |
| Родилось |  | 18 | 27 | 24 | 32 |
| Умерло |  | 25 | 24 | 27 | 36 |
| Естественный прирост |  | -7 | 3 | -3 | -4 |
| Механический прирост |  | 11 | 3 | 7 | +8 |

В целом в Чечулинском сельском поселении в последние 7 лет  отмечается устойчивый небольшой рост численности постоянно зарегистрированных жителей  в среднем на 1,8‰ в год.

Как отмечалось в генеральном плане 2009 года «В случае с Чечулинским СП огромное влияние на увеличение в последние годы (пусть и незначительное) численности населения поселения оказывает непосредственная территориальная близость к областному центру – к г.В.Новгороду». Вместе с тем разработчик генплана 2009 года указывал, что  «развитие демографической ситуации происходит в направлении концентрации  населения в городских поселениях, вдоль основных транспортных и коммуникационных коридоров. В соответствии с этими закономерностями среднегодовая численность населения по Чечулинскому сельскому поселению, определённая инновационным прогнозом, уменьшится на первую очередь до 2228 (??!!) чел., а на расчетный срок увеличится до 1635 чел.(??!!). Основными источниками формирования прогнозной численности населения остается естественный прирост населения и миграция». В основных расчетах разработчик генплана использовал следующий прогноз численности населения:

| Муниципальное образование | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2009 | 01.01.2015 | 01.01.2030 |
| Чечулинское СП | 2246 | 2179 | 1423 |

Вместе с тем как уже отмечалось выше в последние годы в Чечулинском сельском поселении отмечается рост числа жителей зарегистрированных по месту жительства, а принятые решения о развитии населенных пунктов поселения (и д.Чечулино, и особенно, д.Котовицы) будут сопровождаться  миграционным притоком населения, так как на новых территориях жилищного строительства может проживать около  3,28 тысяч человек, что приведет не к уменьшению численности жителей (как прогнозировалось по генплану 2009 года), а к существенному росту. Таким образом, при реализации  на расчетный срок предложений по развитию населенных пунктов поселения численность жителей оценивается в 5523 человека.  Следует однако учитывать, что часть планируемого для строительства жилья можно оказаться вторым жильем для части населения (особенно, на территориях, планируемых для застройки вблизи реки Волхов в д.Котовицы). В этом случае часть населения не будет оформлять постоянную регистрацию, а сохранит ее на территории Великого Новгорода (или С.-Петербурга и иных городов РФ), что может сказаться на прогнозируемой численности жителей (в сторону уменьшения). Прогнозируемая численность населения по населенным пунктам Чечулинского сельского поселения представлена ниже:

| Населенный пункт | Численность жителей, зарегистрированных по месту жительства, |  |
| --- | --- | --- |
|  | По состоянию на 2009 год | На расчетный срок |
| д. Чечулино | 2180 | 3949 |
| д. Котовицы | 66 | 1574 |
| Всего по поселению | 2246 | 5523 |

Необходимо отметить, что генпланом 2012 года при определении потребности Чечулинского сельского поселения в системах водоснабжения и водоотведения ОАО «Институт  Новгородгражданпроект» использовал на расчетный срок численность населения 6764 человек, в том числе в д.Чечулино 4426 человек и в д.Котовицы 2338 человек.

# 3.1.   Земельный фонд.

Чечулинское сельское поселение расположено на северо-востоке от  областного центра   и занимает общую площадь 2370,0 га.

По данным, представленным администрацией Новгородского муниципального района, на территории Чечулинского сельского поселения имеются земли следующих категорий:

| № п/п | Территории | Современное использование |  | Расчетный срок Генплан 2012 г. |  | Расчетный срок измененный вариант |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % | га | % |
| I | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 35 | 1,5 | 227,1 | 9,58 | 227,1 | 9,58 |
| II | Земли сельскохозяйственного назначения | 1830 | 77,2 | 1504,6 | 63,49 | 1477,5 | 62,35 |
| III | Земли водного фонда | 70 | 2,95 | 70 | 2,95 | 70 | 2,95 |
| IV | Земли лесного фонда | - | - | - | - | - | 0 |
| VI | Земли особо охраняемых территорий | - | - | - | - | - | 0 |
| VII | Земли запаса | - | - | - | - | - | 0 |
| VIII | Земли населенных пунктов, | 435 | 18,4 | 568,3 | 23,98 | 595,4 | 25,12 |
|  | Всего: | 2 370,0 | 100 | 2 370,0 | 100 | 2 370,0 | 100 |

Перераспределение земельного фонда Чечулинского сельского поселения.

На расчетный срок генерального плана 2012 г. Чечулинского сельского поселения площадь земельного фонда поселения останется без изменений, однако предусматривались структурные изменения площади земель по категориям. При этом уменьшалась площадь земель сельскохозяйственного назначения (на 325,4 га) и увеличивалась площадь земель населенных пунктов (на 133,3 га) и промышленного назначения (на 192,1 га).

Настоящим изменением генплана предусматривается дальнейшее увеличение земель населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения (на 27,1 га). При этом территория д.Чечулино изменится незначительно (на 1,39% или на 4,8 га), но заметно увеличивается территория деревни Котовицы (до  244,9 га или на 151,5 га).

С учетом этого площадь земель сельскохозяйственного назначения уменьшится до 1477,5 га, а площадь земель населенных пунктов увеличится  до 595,4 га.

# 4. Развитие планировочной структуры населенных пунктов Чечулинского сельского поселения. Функциональное зонирование территории.

- Градостроительная организация населенных пунктов характеризуется двумя важнейшими составляющими - планировочной структурой и функциональным зонированием территорий. Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов населенного пункта, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных и урбанизированных территорий, основных планировочно-композиционных узлов и главных коммуникационно-планировочных осей.

- В настоящем разделе рассматриваются развитие обоих населенных пунктов поселения - и административного центра поселения деревни Чечулино и деревни Котовицы.

Архитектурно-планировочная организация территории населенных пунктов поселения  основана на четком функциональном зонировании, учете существующей капитальной застройки, а также региональных градостроительных условий (природных условий, типа застройки, национальных традиций, бытовых условий) и обеспечивает:

- рациональное использование территории путем целесообразного размещения основных групп зданий и сооружений, функционально связанных между собой;

- создание оптимальных условий для жизни, отдыха и производственной деятельности жителей населенного пункта.

Генеральным планом предусматривается развитие существующего населенного пункта с учетом сложившихся градостроительных условий: размещение жилой зоны, капитальных зданий, наличие водных пространств, дорожной сети и с учетом характерных особенностей природного ландшафта.

Основные предпосылки для развития поселения в данных направлениях являются:

-  Благоприятные климатические и экологические условия;

- Свободные территории, примыкающие к границам  населенных пунктов, отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения. В настоящее время не используются по своему назначению.

- Наличие желающих вести новое строительство жилых домов, как среди местного населения, так и среди жителей Новгородского района, областного центра города Великий Новгород и других регионов РФ.

- Близость расположения к г.В.Новгород и к федеральной автомобильной дороге «Россия» М10 (E 105), соединяющей Москву и Петербург.

В соответствии с Генеральным планом 2012 года  Чечулинского сельского поселения   предлагается изменить границы следующих населенных пунктов:

Деревня Чечулино  – предусматривалось увеличение территории населенного пункта на 108,8 га. Застройку предполагается вести многоэтажными и среднеэтажными жилыми 5-3 этажными домами и коттеджами с земельными участками 10-15 соток. Объекты социальной сферы были определены из нормативов для сельской территории. В рамках настоящих изменений генплана по деревне Чечулино не предусматривают существенного изменения площади территории (территория населенного пункта увеличится на 4,8 га или на 1,39% от современной площади), но предполагают существенное изменение функционального зонирования территории;

д.Котовицы  – предлагалось расширить границу деревни, прибавив к площади 24,5 га, организовав на ней строительство жилых домов коттеджного  типа  на земельных участках в 10-15 соток. В рамках настоящих изменений предлагается увеличить площадь населенного пункта еще на 151,5 га и использовать эту территорию под индивидуальное жилищное строительство. Площадь населенного пункта д.Котовицы составит на расчетный срок 244,9 га. Столь значительное расширение территории деревни обусловлено уникальными природными условиями (территория расположена вблизи реки Волхов) и имеет хорошое транспортное сообщение  с В.Новгородом, Москвой и Санкт-Петербургом.

Предполагаемое Администрацией Чечулинского сельского поселения бурное развитие деревни Котовицы в определенной степени противоречит общей концепции развития как поселений Новгородского района, так и Схеме территориального планирования Новгородской области. В этих документах отсутствуют указания о планируемом развитии д.Котовицы, а генеральным планом  2012 года в Чечулинском  сельском поселении  предполагается существенное уменьшение численности жителей (см. раздел 3.1.).

Основными источниками формирования прогнозируемой численности населения в связи с предлагаемым Администрацией Чечулинского сельского поселения резким расширением территории жилых зон может быть только внешняя (из-за пределов Новгородской области)  миграция населения. Нельзя исключить и вариант дачного элитного строительства на территории д.Котовицы, однако, численность постоянного населения в деревне в этом случае не превысит 150-200 человек (вместо расчетных 1574 человек).

Увеличение площади земель населенных пунктов планируется осуществить за счет части земель сельскохозяйственного назначения Чечулинского сельского поселения, которая  свободна от застройки и в незначительной своей части  занята пашнями.  В основном включаемые в состав населенных пунктов территории предусматриваются использовать под индивидуальную жилую застройку. Часть территории будет территорией общего пользования.

# 4.1. Развитие планировочной структуры деревни Чечулино.

Настоящими изменениями в Генеральный план непредусмотрено заметного увеличения площади  населенного пункта деревни Чечулино. За счет корректировки границ населенного пункта предусматривается увеличение площади деревни на 4,8 га (до 350,5 га).  Вместе с тем изменениями предусматривается заметное изменение  функционального зонирования территории.

Схема функционального зонирования территории д.Чечулино в соответствии с ранее разработанным генпланом представлена на рис. 4.1.1., а в соответствии с настоящими изменениями на рис. 4.1.2.

Сведения об изменении параметров функционального зонирования территории д.Чечулино представлены в балансе территории этого населенного пункта.

Баланс территории населенного пункта  д.Чечулино

Чечулинского сельского  поселения Новгородского района на расчетный срок

| № п/п | Территории | Современное использование |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | д.Чечулино | 345,7 | 100 | 350,5 | 100 |
| 1.1. | Жилые зоны: |  |  |  |  |
|  | - зона индивидуальной жилой застройки | 110,7 | 32,02 | 127,8 | 36,46 |
|  | - зона среднеэтажной застройки | 5,0 | 1,45 | 19,7 | 5,62 |
| 1.2. | Общественно-деловые зоны | 6,6 | 1,91 | 12,3 | 3,51 |
| 1.3. | Производственные зоны* | 15,4 | 4,45 | 19,3 | 5,51 |
| 1.4. | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры: | 15,9 | 4,60 | 26,9 | 7,67 |
| 1.5. | Зоны сельскохозяйственного использования: | 33,2 | 9,60 | 57,1 | 16,29 |
| 1.6. | Зоны рекреационного назначения: | 157,4 | 45,53 | 63,3 | 18,06 |
| 1.7. | Зеленые насаждения (защитные полосы) | - | - | 22,6 | 6,45 |
| 1.8. | Зоны специального назначения: | 1,5 | 0,43 | 1,5 | 0,43 |
|  | - зона кладбищ | 1,5 | 0,43 | 1,5 | 0,43 |

*- с учетом санитарно-защитных зон производственных объектов

Настоящими изменениями генерального плана предусматривается увеличение жилых зон (зон индивидуальной жилой застройки на 17,1 га и среднеэтажной застройки на 14,7 га), общественно-деловых зон  (на 5,7 га), производственных (на 3,9 га), инженерно-транспортных (на 11,0 га) и сельскохозяйственного использования (на 23,9 га).  Одновременно предусматривается уменьшение зон рекреационного назначения на 94,1 га, однако, эти изменения не приведут  к уменьшению площади озелененных территорий общего пользования - парков, садов, бульваров, скверов ниже нормативной (не менее 12 м2/чел.).

Рис.  4.1.1. Схема генерального плана 2012 года поселения в границах муниципального образования. Фрагмент плана Чечулинского сельского поселения, деревня Чечулино, функциональное зонирование территории.

Рис.  4.1.2. Схема генерального плана поселения в границах муниципального образования. Фрагмент плана  Чечулинского сельского поселения, деревня Чечулино.

Генеральным планом предусматривается развитие существующего населенного пункта с учетом сложившихся градостроительных условий: размещение жилой зоны, капитальных зданий, наличие водных пространств, дорожной сети и с учетом характерных особенностей природного ландшафта. В частности, с учетом прохождения автодороги – подъезд к г.Великий Новгород со стороны Санкт-Петербурга, для которого определено, что  «придорожная полоса, кроме участков дорог, проходящих в административных границах населенных пунктов, устанавливается по 100 метров считая от внешней границы полосы отвода» (письмо ФКУ Упрдор «Россия» от 14.05.2013 №18/10-1312). В соответствии с пунктом 8.21. СП 42.13330.2011 расстояние от бровки земляного полотна дорог до застройки необходимо принимать в соответствии с СП 34.13330, но не менее 100 м для жилой застройки и 50 м для садово-дачной застройки.

Развитие территории деревни  предлагается вести на свободных от застройки территориях деревни.

Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий в капитальном исполнении: среднеэтажными жилыми домами (3-5 этажей) и одноквартирными домами-коттеджами усадебного типа с хозяйственными постройками. Для размещения индивидуальной жилой застройки предложено использование 4 кварталов ИЖС: квартал 1 ИЖС – в юго-восточной  части деревни,  кварталы 2-4 ИЖС к югу от центральной части  населенного пункта (рис.4.1.3.) и 1 (одного) квартала 5 среднеэтажной застройки. Квартал среднеэтажной застройки разместится в северной части (южнее разветвления автодороги  М10 на дорогу в сторону Великого Новгорода).  При планировании кварталов ИЖС была принята средняя плотность застройки 460 м2/га, а для кварталов среднеэтажной застройки  - 5000 м2/га.

Предусматривается, что застройка кварталов ИЖС будет представлена домами-коттеджами усадебного типа.  Коттеджная застройка в современных условиях признана наиболее перспективным направлением строительства, т.к. при низких темпах строительства социального жилья дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем.

Строительство зданий средней этажности позволит модернизировать облик центральной части деревни и обеспечить комфортабельное проживание значительной части населения.

Основное внимание уделяется повышению уровня социально-бытового развития, повышению комфортности проживания.

В населенном пункте предусматривается выделение двух кварталов общественно-деловой застройки, на которых разместится культурно-спортивный комплекс (квартал 2 ОД в центральной части деревни)  и объект торговли (в северной части деревни у дороги на В.Новгород) Размещение этих объектов позволит модернизировать центральную часть населенного пункта и упорядочить общественно-деловой центр.

Назначения территории кварталов, их площадь представлены в таблице:

| № квартала | Назначение территории | Площадь квартала, га | Численность населения, тыс. чел | Площадь жилого фонда, тыс.м2 | Площадь ОД помещений, тыс.м2 | Очередность строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ИЖС | 7,87 | 0,079 | 3,62 | - |  |
| 2. | ИЖС | 6,27 | 0,063 | 2,88 | - |  |
| 3. | ИЖС | 1,30 | 0,013 | 0,60 |  |  |
| 4. | ИЖС | 1,64 | 0,016 | 0,75 |  |  |
| Итого: |  | 17,08 | 0,171 | 7,85 | - |  |
| 5. | Среднеэтажная застройка (3-5 этаж) | 14,7 | 1,598 | 73,50 |  |  |
| Итого: |  | 14,7 | 1,598 | 73,5 |  |  |
|  |  | 31,78 | 1769 | 81,35 |  |  |
|  | ОД (торговля) | 0,13 | - | - | 0,09 |  |
|  | ОД (КСК) | 5,64 | - | - | 4,03 |  |
| Итого: |  | 5,77 | - | - | 4,12 |  |
| Всего |  | 37,55 | 1,769 | 81,35 | 4,12 |  |

Рис.  4.1.3. Схема размещения объектов нового строительства на территории д.Чечулино

# 4.2. Развитие планировочной структуры деревни Котовицы.

В рамках настоящих изменений предлагается увеличить площадь деревни Котовицы еще на 151,5 га за счет земель сельскохозяйственного назначения прилегающих к территории населенного пункта. После включения этих земель в состав населенного пункта площадь д.Котовицы составит на расчетный срок 244,9 га. Генеральным планом предусматривается  использовать эту территорию под индивидуальное жилищное строительство. Столь значительное расширение территории деревни обусловлено уникальными природными условиями (территория расположена вблизи реки Волхов) и хорошим транспортным сообщением с В.Новгородом, Москвой и Санкт-Петербургом.

Современное состояние д.Котовицы показано на рис. 4.2.1. Деревня узкой полосой располагается вдоль берега реки Волхов. В центральной части деревни располагается автомобильный мост через реку Волхов (на трассе М 10) с необходимыми дорожными развязками для подъезда к населенному пункту.

Рис.  4.2.1. Схема генерального плана поселения в границах муниципального образования. Фрагмент плана Чечулинского сельского поселения, д. Котовицы.

Настоящими изменениями генплана предусматривается включение в состав населенного пункта земель, расположенных к северу  от д.Котовицы (рис.4.2.2.).

Рис.  4.2.2. Схема измененного генерального плана поселения в границах муниципального образования. Фрагмент плана Чечулинского сельского поселения, д. Котовицы.

Генеральным планом предусматривается развитие существующего населенного пункта с учетом сложившихся градостроительных условий: размещение жилой зоны, капитальных зданий, наличие водных пространств, дорожной сети и с учетом характерных особенностей природного ландшафта.

Развитие территории деревни  предлагается вести на свободных от застройки территориях деревни.

Предусмотрено, что на этой территории будут выделены участки площадью 0,08-0,15 га под индивидуальное жилищное строительство. Всего под жилищное строительство будет выделено 150,77 га земли, на которой на расчетный срок планируется построить до 69,35   тысяч м2 жилых помещений. Увеличение численности жителей  деревни предусмотрено за счет миграционного притока (1508 человек).

Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий в капитальном исполнении одноквартирными домами-коттеджами усадебного типа с хозяйственными постройками. Для размещения индивидуальной жилой застройки предложено использование 5 кварталов ИЖС. Все кварталы ИЖС предусматривается разместить в северной и северо-западной   части населенного пункта (рис.4.2.3.). При планировании кварталов ИЖС была принята средняя плотность застройки 460 м2/га.

Предусматривается, что застройка кварталов ИЖС будет представлена домами-коттеджами усадебного типа.  Коттеджная застройка в современных условиях признана наиболее перспективным направлением строительства, т.к. при низких темпах строительства социального жилья дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем.

Основное внимание уделяется повышению уровня социально-бытового развития, повышению комфортности проживания.

В населенном пункте предусматривается выделение трех кварталов общественно-деловой застройки, на которых разместится в основном объекты придорожной инфраструктуры и торговли (мотель, автосервис и объекты торговли). Объекты планируется разместить у съездов с автомагистрали М-10.

Назначения территории кварталов, их площадь представлены в таблице:

| № квартала | Назначение территории | Площадь квартала, га | Численность населения, тыс. чел | Площадь жилого фонда, тыс.м2 | Площадь ОД помещений, тыс.м2 | Очередность строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ИЖС | 5,1 | 0,051 | 2,35 | - |  |
| 2. | ИЖС | 3,7 | 0,037 | 1,70 |  |  |
| 3. | ИЖС | 2,16 | 0,022 | 0,99 |  |  |
| 4. | ИЖС | 13,11 | 0,131 | 6,03 |  |  |
| 5. | ИЖС | 126,7 | 1,267 | 58,28 |  |  |
| Итого: |  | 150,77 | 1,508 | 69,35 |  |  |
| 1 | ОД (автосервис) | 1,08 |  |  | 0,77 |  |
| 2 | ОД (автосервис) | 1,25 |  |  | 0,89 |  |
| 3 | ОД (мотель) | 0,70 |  |  | 0,50 |  |
| Итого |  | 3,03 |  |  | 2,16 |  |
| Всего |  | 153,8 | 1,508 | 69,35 | 2,16 |  |

Рис.  4.2.3. Схема размещения объектов нового строительства на территории д.Котовицы.

Сведения о  параметрах функционального зонирования территории  представлены в балансе территории этого населенного пункта.

Баланс территории населенного пункта  Котовицы

Чечулинское  сельское  поселение Новгородского района на расчетный срок.

| № п/п | Территории | Современное использование |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | д.Котовицы | 93,4 | 100,00 | 244,9 | 100,00 |
| 1.1 | Жилые зоны: |  |  |  |  |
|  | - зона индивидуальной жилой застройки | 44,3 | 47,43 | 195,1 | 79,67 |
| 1.2. | Общественно-деловые зоны | 0,4 | 0,43 | 3,4 | 1,39 |
| 1.3 | Производственные зоны* | - | 0 | 0,7 | 0,29 |
| 1.4 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры: | 8,3 | 8,89 | 9,9 | 4,04 |
| 1.5 | Зоны рекреационного назначения: | 40,3 | 43,15 | 35,8 | 14,62 |

# 4.3. Основные задачи Чечулинского сельского поселения, обусловленные увеличением территории населенных пунктов.

Значительная часть, вновь включаемых в состав населенных пунктов земель,    предусматривается под жилищное строительство (индивидуальное  и среднеэтажное), что  будет сопровождаться  увеличением общего жилого фонда в поселении на расчетный срок (по сравнению с генеральным планом 2011 года)  на 150,7  тысяч м2 и численности жителей на 3277 человек. Необходимо отметить, что особенно на первом этапе реализации генерального плана основная часть притока населения будет определяться миграционными процессами, в том числе за счет переселения некоторой части жителей Великого Новгорода, Новгородского района и других регионов России, которые предпочтут проживание в благоустроенных коттеджах в благоприятных природных условиях (д.Котовицы)  при хорошем транспортном сообщении с крупными городами Северо-Запада и Центра России  в ближних пригородах города В.Новгород при сохранении условий работы и социально-бытового обслуживания на территории областного центра или других городов РФ.

Увеличение численности жителей в поселении требует пересмотра в генеральном плане ряда аспектов инженерно-технического и социального-бытового обслуживания в первую очередь  д. Котовицы, в которой планируется резкое увеличение численности населения (более чем на 1500 человек). При этом следует отметить, что расширение деревни Котовицы потребует пересмотра ряда решений  в области развития инженерных сетей и социально-бытовой инфраструктуры поселения в целом, которые нашли отражение в  настоящих изменениях генплана.

# 5. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.

Основным достоянием современных поселений является наличие инженерной инфраструктуры и возможности ее использования. В основе анализа инженерного обустройства территории Чечулинского  сельского  поселения положен фактор наличия систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и оснащения участков территории соответствующими инженерными сетями. При этом рассматривались прежде всего территории жилой и общественно-деловой застройки, а также прилегающие участки, промышленные зоны, промышленные площадки (предприятия). Генеральным планом 2011 года предусмотрено развитие всех видов инженерного обеспечения Чечулинского сельского поселения. В рамках данных изменений предусмотрено увеличение объемов оказания населению услуг по инженерному обеспечению потребностей населения всех населенных пунктов поселения (и д.Чечулино,  и   д.Котовицы).

Современное состояние систем инженерного обеспечения населенных пунктов Чечулинского сельского поселения характеризуется следующими показателями:

Коммунальная сфера*

| Показатели | Ед. измерения | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Одиночное протяжение уличной газовой сети | метр | 5900 | 2500 | 8720 |
| Количество негазифицированных населенных пунктов | единица | 1 | 2 | 2 |
| Число источников теплоснабжения | единица | 1 | 2 | 2 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении | метр | 3746,8 | 2500 | 3746,8 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене | метр | 1462 | 40 | 1460 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей, которые были заменены и отремонтированы за отчетный год | метр | 1032 | 824 | 59 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети | метр | 16900 | 16900 | 14600 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | метр | 12800 | 12800 | 11000 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год | метр |  | 100 | 60 |
| Одиночное протяжение уличной канализационной сети | метр | 8000 | 8000 | 15500 |
| Одиночное протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | метр | 3900 | 3900 | 8400 |
| Общая площадь жилых помещений | тысяча метров квадратных | 39,71 | 47,3 | 47,8 |

*- по данным Паспорта муниципального образования Чечулинское  сельское поселение Новгородского района Новгородской области,  Росстат, 2012 г.г. (http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm).

# 5.1 Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение.

Существующее положение.

В состав Чечулинского сельского поселения входят 2 населённых пункта: д. Чечулино и д. Котовицы. Оба имеют системы централизованного водоснабжения.

Источником водоснабжения служит поверхностный водозабор на р. Волхов, расположенный в районе д. Теремец на территории Подберезского сельского поселения. Водозаборный узел в составе заборных сооружений, насосной станции I подъёма и двух водоводов Ø300 мм является общим для Чечулинского сельского поселения, д. Подберезье и нескольких предприятий (в том числе,  ООО «Новгородский Бекон», ЗАО «Гвардеец» и ОАО «Подберезский комбинат хлебопродуктов») и принадлежит ООО «Новгородский Бекон». Вода от водозаборного узла поступает на водоочистные сооружения, принадлежащие филиалу «Водоканал Новгородского района», расположенные также на территории Подберезского сельского поселения. На площадке ВОС расположены: здание водоочистных сооружений, два резервуара чистой воды объёмом 250 м3 каждый и насосная станция второго подъёма. В здании очистных сооружений действуют две линии очистки: одна - для обслуживания хозяйственно-бытовых нужд населения (производительностью 3200 м³/сут), другая – для нужд вышеуказанных промышленных предприятий и являющаяся их собственностью. Пройдя очистку, вода по двум водоводам Ø150 мм подаётся в д. Подберезье и по водоводу Ø300 мм в д. Чечулино. Водовод Ø300 мм до д. Чечулино также служит резервным для ООО «Новгородский бекон» и является его собственностью.

Объёмы воды на регулирование суточного водопотребления, внутреннее и наружное пожаротушение, а так же аварийный запас хранятся в резервуарах чистой воды на площадке ВОС.

д. Чечулино.

В настоящее время водоснабжение основной части жилой застройки деревни Чечулино осуществляется от сети кольцевого водопровода Ø150 мм с тупиковыми участками Ø63 мм.

Источником водоснабжения остальной части д. Чечулино служат индивидуальные приусадебные шахтные колодцы.

д. Котовицы.

Водоснабжение деревни Котовицы осуществляется от тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода Ø110 мм. Источником водоснабжения служит водовод Ø300 мм от насосной станции второго подъёма до деревни Чечулино.

Проектное предложение.

В соответствии с СП 31.13330.2012 приняты следующие нормы водоснабжения:

- 160 л/сутки на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 50 л/сутки на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений (в настоящее время полив осуществляется от приусадебных колодцев);

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Водопотребление Чечулинского сельского поселения на расчётный период составит: 1107,21  м³/сутки (см. таблицу 5.1.1).

д. Чечулино.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СП 8.13330.2009, 31.13330.2012, 118.13330.2012 и составляют:

- на наружное – 15 л/с;

- на внутреннее – 2х5,0 + 2х2,5 = 15 л/с (действующий дом культуры на 400 мест со сценой).

Время тушения пожара –  в течение трёх часов, количество пожаров - 1.

Для гарантированного водоснабжения д. Чечулино проектом предлагается:

- выделение в насосной станции второго подъёма группы насосов на Чечулинское сельское поселение;

- устройство кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода 250÷110 мм с тупиковыми участками;

- подключение планируемых сетей к действующим с перекладкой на большие диаметры и поэтапной заменой изношенных участков.

Также рекомендуется при долевом участии Подберезского сельского поселения устройство нового поверхностного водозабора в непосредственной близости от существующего (ориентировочной производительностью 1700 м3/сут), переключение на него водовода до действующих ВОС Ø300 мм, прокладка второй нитки водовода Ø300 мм от планируемого водозабора до действующих ВОС, устройство на площадке ВОС нового резервуара чистой воды объёмом 500 м3, которые являлись бы собственностью поселений.

Водопроводная сеть планируется Ø250÷63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На кольцевой сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100÷150 м и отключающей арматуры.

Жилые дома, имеющие водопровод, рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта водопотребления и рационального использования воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом, в соответствии с гл.7.2 п.7.2.1 СП 30.13330.2012.

Водозаборные, водоочистные и водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Расчетные расходы воды приведены в таблицах 5.1.1. и 5.1.2. (по новым проектируемым кварталам).

Таблица 5.1.1.

| Таблица водопотребления и водоотведения Чечулинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребитель |  |  | Единица изме- рения | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |  | Примеча-ние |  |
| Наименование расхода |  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| д. Чечулино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение |  | Хоз-питьевые нужды | чел | 1500 | 160 | 240,00 | 87,60 | 312,00 | 30,42 | 240,00 | 87,60 | 312,00 | 30,42 | 1,2,3,4 |  |
|  |  | Хоз-питьевые нужды | чел | 680 | 50/25 | 34,00 | 12,41 | 44,20 | 5,46 | 17,00 | 6,21 | 22,10 | 2,73 |  |  |
|  |  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 54,80 | 20,00 | 54,80 | 4,93 | 28,80 | 10,51 | 28,80 | 2,59 | 1,2,3 |  |
|  |  | Полив | чел | 2180 | 50 | 17,92 | 6,54 | 109,00 | - | - | - | - | - | 1,2 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  | 346,72 | 126,55 | 520,00 | 36,96 | 285,80 | 104,32 | 362,90 | 32,63 |  |  |
| Проектное предложение |  | Хоз-питьевые нужды | чел | 3949 | 160 | 631,84 | 230,62 | 821,39 | 66,74 | 631,84 | 230,62 | 821,39 | 66,74 | 1,2,3,4 |  |
|  |  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 126,37 | 46,12 | 126,37 | 10,27 | 75,82 | 27,67 | 75,82 | 6,16 | 1,2,3 |  |
|  |  | Полив | чел | 3949 | 50 | 32,46 | 11,85 | 197,45 | - | - | - | - | - | 1,2 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  | 790,67 | 288,59 | 1145,21 | 77,01 | 707,66 | 258,30 | 897,21 | 72,90 |  |  |
| д. Котовицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение |  | Хоз-питьевые нужды | чел | 66 | 160/25 | 10,56 | 3,85 | 13,73 | 3,35 | 1,65 | 0,60 | 2,15 | 0,52 | 1,2,3,4 |  |
|  |  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 2,11 | 0,77 | 2,11 | 0,51 | 0,20 | 0,07 | 0,20 | 0,05 | 1,2,3 |  |
|  |  | Полив | чел | 66 | 50 | 0,54 | 0,20 | 3,30 | - | - | - | - | - | 1,2 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  | 13,21 | 4,82 | 19,14 | 3,86 | 1,85 | 0,67 | 2,34 | 0,57 |  |  |
| Проектное предложение |  | Хоз-питьевые нужды | чел | 1581 | 160 | 252,96 | 92,33 | 328,85 | 31,71 | 252,96 | 92,33 | 328,85 | 31,71 | 1,2,3,4 |  |
|  |  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 50,59 | 18,47 | 50,59 | 4,88 | 30,36 | 11,08 | 30,36 | 2,93 | 1,2,3 |  |
|  |  | Полив | чел | 1581 | 50 | 12,99 | 4,74 | 79,05 | - | - | - | - | - | 1,2 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  | 316,55 | 115,54 | 458,49 | 36,58 | 283,32 | 103,41 | 359,20 | 34,63 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 112,30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего существующее: | чел | 1566 |  | 359,93 | 131,38 | 539,14 | 38,15 | 287,65 | 104,99 | 365,24 | 32,64 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 276,50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего на расчетный срок: | чел | 5530 |  | 1107,21 | 404,13 | 1603,7 | 102,08 | 990,98 | 361,71 | 1256,4 | 96,64 |  |  |
|  | В графе «Примечание» в таблицах настоящего раздела принято: 1. Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 120 — для полива (частота полива 1раз в 2 дня). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» М.1985. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» М.1986. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. 160 л/сут на человека - среднесуточная норма водопотребления, принята в соответствии со СНиП 2.04.02-84 п. 2.1, табл.1 и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5.1.2.

| Таблица водопотребления и водоотведения планируемых жилых кварталов д. Чечулино. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребитель |  | Ед-ца изме- рения | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |  | Примеча-ние |
| № квар-тала | Наименование расхода |  |  |  | Ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | Ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | ИЖС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Хоз-питьевые нужды | чел | 79 | 160 | 12,64 | 4,61 | 16,43 | 4,01 | 12,64 | 4,61 | 16,43 | 4,01 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 12.0 | - | 2,53 | 0,92 | 2,53 | 0,62 | 1,52 | 0,55 | 1,52 | 0,37 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 79 | 50 | 0,65 | 0,24 | 3,95 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 15,82 | 5,77 | 22,91 | 4,62 | 14,16 | 5,17 | 17,95 | 4,38 |  |
| 2 | Хоз-питьевые нужды | чел | 63 | 160 | 10,08 | 3,68 | 13,10 | 3,19 | 10,08 | 3,68 | 13,10 | 3,19 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 12.0 | - | 2,02 | 0,74 | 2,02 | 0,49 | 1,21 | 0,44 | 1,21 | 0,29 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 63 | 50 | 0,52 | 0,19 | 3,15 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 12,61 | 4,60 | 18,27 | 3,69 | 11,29 | 4,12 | 14,31 | 3,49 |  |
| 3 | Хоз-питьевые нужды | чел | 13 | 160 | 2,08 | 0,76 | 2,70 | 0,66 | 2,08 | 0,76 | 2,70 | 0,66 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 12.0 | - | 0,42 | 0,15 | 0,42 | 0,10 | 0,25 | 0,09 | 0,25 | 0,06 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 13 | 50 | 0,11 | 0,04 | 0,65 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,60 | 0,95 | 3,77 | 0,76 | 2,33 | 0,85 | 2,95 | 0,72 |  |
| 4 | Хоз-питьевые нужды | чел | 16 | 160 | 2,56 | 0,93 | 3,33 | 0,81 | 2,56 | 0,93 | 3,33 | 0,81 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 12.0 | - | 0,51 | 0,19 | 0,51 | 0,12 | 0,31 | 0,11 | 0,31 | 0,07 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 16 | 50 | 0,13 | 0,05 | 0,80 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3,20 | 1,17 | 4,64 | 0,94 | 2,87 | 1,05 | 3,64 | 0,89 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8,55 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по ИЖС: |  | 171 |  | 34,24 | 12,50 | 49,59 | 8,43 | 30,64 | 11,18 | 38,85 | 7,98 |  |
|  | Среднеэтажная застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Хоз-питьевые нужды | чел | 1598 | 160 | 255,68 | 93,32 | 332,38 | 32,05 | 255,68 | 93,32 | 332,38 | 32,05 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 12.0 | - | 51,14 | 18,66 | 51,14 | 4,93 | 30,68 | 11,20 | 30,68 | 2,96 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1598 | 50 | 13,13 | 4,79 | 79,90 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 319,95 | 116,78 | 463,42 | 36,98 | 286,36 | 104,52 | 363,07 | 35,01 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 88,45 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | чел | 1769 |  | 354,19 | 129,28 | 513,01 | 40,24 | 317,00 | 115,71 | 401,92 | 38,10 |  |

Схема водоснабжения д. Чечулино приведена на листе №2 «Карта планируемого размещения объектов местного значения. М 1:10 000».

д. Котовицы.

Расходы воды на наружное пожаротушение приняты по СП 8.13330.2009, 31.13330.2012 и составляют – 15 л/с.

Время тушения пожара – 3 часа, расчётное количество пожаров 1.

Для гарантированного водоснабжения д. Котовицы проектом предлагается:

- устройство кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода с тупиковыми участками Ø180÷63 мм;

- устройство водонапорной башни (V=15 м3; Н=10 м) на юго-западной окраине деревни.

Водопроводная сеть планируется Ø180÷63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На кольцевой сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100÷150 м и отключающей арматуры.

Для жилой застройки, не обеспеченной кольцевой водопроводной сетью предусматривается устройство противопожарных резервуаров для наружного пожаротушения. Предлагается устройство  парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 162 м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками размером 12х12 м для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 15 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 100÷150 м.

Жилые дома, имеющие водопровод, рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта водопотребления и рационального использования воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл.7.2 п.7.2.1 СП 30.13330.2012.

Водозаборные, водоочистные и водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Расчётные расходы водопотребления  приведены в таблицах 5.1.1, 5.1.3.

Таблица 5.1.3.

| Таблица водопотребления и водоотведения планируемых жилых кварталов д. Котовицы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребитель |  | Ед-ца изме- рения | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |  | Примеча-ние |
| № квар-тала | Наименование расхода |  |  |  | Ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | Ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | ИЖС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Хоз-питьевые нужды | чел | 51 | 160 | 8,16 | 2,98 | 10,61 | 2,59 | 8,16 | 2,98 | 10,61 | 2,59 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 12.0 | - | 1,63 | 0,60 | 1,63 | 0,40 | 0,98 | 0,36 | 0,98 | 0,24 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 51 | 50 | 0,42 | 0,15 | 2,55 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 10,21 | 3,73 | 14,79 | 2,98 | 9,14 | 3,34 | 11,59 | 2,82 |  |
| 2 | Хоз-питьевые нужды | чел | 37 | 160 | 5,92 | 2,16 | 7,70 | 1,88 | 5,92 | 2,16 | 7,70 | 1,88 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 12.0 | - | 1,18 | 0,43 | 1,18 | 0,29 | 0,71 | 0,26 | 0,71 | 0,17 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 37 | 50 | 0,30 | 0,11 | 1,85 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 7,41 | 2,70 | 10,73 | 2,16 | 6,63 | 2,42 | 8,41 | 2,05 |  |
| 3 | Хоз-питьевые нужды | чел | 22 | 160 | 3,52 | 1,28 | 4,58 | 1,12 | 3,52 | 1,28 | 4,58 | 1,12 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 12.0 | - | 0,70 | 0,26 | 0,70 | 0,17 | 0,42 | 0,15 | 0,42 | 0,10 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 22 | 50 | 0,18 | 0,07 | 1,10 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,40 | 1,61 | 6,38 | 1,29 | 3,94 | 1,44 | 5,00 | 1,22 |  |
| 4 | Хоз-питьевые нужды | чел | 131 | 160 | 20,96 | 7,65 | 27,25 | 6,33 | 20,96 | 7,65 | 27,25 | 6,33 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 12.0 | - | 4,19 | 1,53 | 4,19 | 0,97 | 2,52 | 0,92 | 2,52 | 0,58 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 131 | 50 | 1,08 | 0,39 | 6,55 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 26,23 | 9,57 | 37,99 | 7,31 | 23,48 | 8,57 | 29,76 | 6,92 |  |
| 5 | Хоз-питьевые нужды | чел | 1267 | 160 | 202,72 | 73,99 | 263,54 | 26,98 | 202,72 | 73,99 | 263,54 | 26,98 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 12.0 | - | 40,54 | 14,80 | 40,54 | 4,15 | 24,33 | 8,88 | 24,33 | 2,49 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1267 | 50 | 10,41 | 3,80 | 63,35 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 253,68 | 92,59 | 367,43 | 31,13 | 227,05 | 82,87 | 287,86 | 29,47 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 75,40 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | чел | 1508 |  | 301,93 | 110,20 | 437,32 | 35,29 | 270,23 | 98,64 | 342,62 | 33,41 |  |

Схема водоснабжения д. Котовицы приведена на листе №2 «Карта планируемого размещения объектов местного значения. М 1:10 000».

Водоотведение.

Существующее положение.

В настоящее время из населенных пунктов Чечулинского сельского поселения сети канализации имеет только д. Чечулино. Сточные воды от существующей многоквартирной жилой застройки и общественно-деловой застройки деревни Чечулино системой самотечных коллекторов поступают в КНС №1, откуда двумя напорными линиями Ø159 мм перекачиваются на КНС №2, принадлежащую ООО «Новгородский бекон», которая напорным коллектором Ø300 мм перекачивает их на БОС ОАО «Акрон». Жилая застройка частного сектора д. Чечулино и застройка д. Котовицы оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Проектное предложение.

д. Чечулино.

Планируется полное канализование д. Чечулино. При этом сточные воды от всей застройки д. Чечулино системой самотечно-напорных коллекторов будут поступать на КНС№1, при этом потребуется замена отводящих трубопроводов на трубопроводы большего диаметра – Ø200мм, и далее перекачиваться в планируемый самотечный коллектор Ø300мм, подводящий к КНС№2.

Для обеспечения безаварийной работы системы водоотведения д. Чечулино необходимо провести поэтапную  перекладку изношенных участков канализационных коллекторов и замену технологического оборудования как исчерпавших свой временной эксплуатационный и моральный ресурс.

Расчетные расходы водоотведения приведены в таблицах 5.1.1, 5.1.2.

Схема водоотведения д. Чечулино приведена на листе №2 «Карта планируемого размещения объектов местного значения. М 1:10 000».

д. Котовицы.

Планируется полное канализование д. Котовицы. При этом сточные воды д. Котовицы системой самотечно-напорных коллекторов будут поступать на общепоселковую планируемую КНС и далее перекачиваться в планируемый самотечный коллектор Ø300 мм, подводящий к КНС№2.

Жилые дома д. Котовицы, расположенные в отдалении от сетей канализации, рекомендуется оснащать либо накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов, с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами в приёмный резервуар действующей КНС №1 (объём накопителя сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц), либо блоком из водонепроницаемых материалов очистных сооружений модельного ряда «БИОКСИ» фирмы «ЭКСО», не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде.

При использовании установки "Биокси" не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в накопительную емкость из водонепроницаемых материалов  с последующим использованием (по рекомендации производителя) на технические нужды (полив и т.д.).

Расчётные расходы водопотребления  приведены в таблицах 5.1.1., 5.1.3.

Схема водоотведения д. Котовицы приведена на листе №2 «Карта планируемого размещения объектов местного значения. М 1:10 000».

# 5.2.Теплоснабжение

Настоящий раздел разработан в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и МДК 4-05.2004.

д. Чечулино

Существующее положение

- теплоснабжение в частных домах и коттеджной застройке  осуществляется от печей и котлов на твердом топливе и газе, горячее водоснабжение - от проточных водонагревателей;

- теплоснабжение в многоквартирных домах (5-этажных) в д. Чечулино осуществляется централизовано от существующей котельной № 24 на газовом топливе мощностью 12 Гкал/час;

- теплоснабжение комплекса ООО «Новгородский бекон» - от собственной газовой котельной мощностью 3,6 Гкал/час.

Общая протяженность тепловых сетей 3746,8 м.

Характеристика котельной № 24 в д.Чечулино представлена ниже:

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Коэффициент загрузки | Вид топлива | Тип, марка котла | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24 д. Чечулино | 12,00 | 4,570 | 44,79 | газ | КВГ-4,65 | 4,00 | 3 |

Проектные решения

- Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки планируемых микрорайонов осуществить от индивидуальных газовых котлов.

- среднеэтажную застройку планируемых микрорайонов подключить централизовано от существующей котельной № 24 на газовом топливе мощностью 12 Гкал/час.

- Теплоснабжение культурно-спортивного комплекса осуществить от индивидуальной блочно-модульной котельной на газовом топливе, мощностью 0,8 МВт.

д. Котовицы

Существующее положение:

Теплоснабжение в частных домах и коттеджной застройке осуществляется от печей и котлов на твердом топливе и газе.

Проектные решения:

В качестве источников теплоснабжения планируемой индивидуальной  жилой застройки принять индивидуальные источники тепла на газовом топливе.

Теплоснабжение планируемых объектов общественно-деловой застройки обеспечить от индивидуальных источников тепла на газовом топливе.

Основные показатели теплоснабжения с учетом непроизводственных потерь, рассчитанны с применением укрупненных показателей  и на основании МДК 4-05.2004 где:

V - объем зданий, тыс. м3;

M - число человек;

Qo — удельная тепловая характеристика для отопления, ккал/м3*ч;

Qv — удельная тепловая характеристика для вентиляции, ккал/м3*ч;

qh —  норма затрат воды на горячее водоснабжение абонента, л/ед. измерения в сутки; по таблице Приложения 3 СНиП 2.04.01-85*

Qomax -  максимальный тепловой поток на отопление, жилых и общественных зданий, МВт;

Qhmax- максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение, МВт;

Qсум- суммарный тепловой поток, МВт;

Qзд. – тепловой поток на одно здание, МВт;

Расчетная температура отопительного периода, -27оС;

Продолжительность  отопительного периода, 221 сутки;

Средняя температура за отопительный период, -2,3оС.

Расчет тепловых потоков представлен в таблице 5.2.1.

В расчетах приняты строительные конструкции с улучшенными теплофизическими свойствами. Нагрузки подлежат уточнению при рабочем проектировании.

Таблица 5.2.1.

| Чечулинское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № квартала | Назначение | Этаж- ность | V м3 | m, чел | qо, Вт | qv, Вт | qh, Вт | Жилые здания |  | Обществ. и пром. здания |  |  | Qсум., МВт | Над-ка 10% МВт | Qсум., Гкалл/ч | Gd, м3/час |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Qоmax, МВт | Qhm, МВт | Qоmax, МВт | Qvmax, МВт | Qhm, МВт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Чечулино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилое здание | 1-2эт | 5467,5 | 79 | 0,82 | 0,00 | 10,0 | 0,261 | 0,055 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,316 | 0,348 | 0,299 | 11,96 |
| 2 | Жилое здание | 1-2эт | 4252,5 | 63 | 0,82 | 0,00 | 10,0 | 0,203 | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,247 | 0,272 | 0,234 | 9,34 |
| 3 | Жилое здание | 1-2эт | 1012,5 | 13 | 0,82 | 0,00 | 10,0 | 0,048 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,057 | 0,063 | 0,054 | 2,17 |
| 4 | Жилое здание | 1-2эт | 2025 | 16 | 0,82 | 0,00 | 10,0 | 0,097 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,108 | 0,119 | 0,102 | 4,08 |
| 5 | Жилое здание | 5 и более | 107865 | 1598 | 0,39 | 0,00 | 10,0 | 2,521 | 1,115 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,636 | 3,999 | 3,439 | 137,55 |
| магазины | Магазины | 1-2эт | 315 | 4,5 | 0,38 | 0,00 | 9,6 | 0,000 | 0,000 | 0,007 | 0,000 | 0,003 | 0,010 | 0,010 | 0,009 | 0,36 |
| КСК | Спортзаведение | 1-2эт | 32240 | 450 | 0,33 | 0,07 | 2,5 | 0,000 | 0,000 | 0,592 | 0,118 | 0,010 | 0,720 | 0,792 | 0,681 | 27,25 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 3,130 | 1,234 | 0,599 | 0,118 | 0,013 | 5,094 | 5,603 | 4,818 | 192,717 |
| д. Котовицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилое здание | 1-2эт | 5163,75 | 51 | 0,82 | 0,00 | 10,0 | 0,247 | 0,036 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,282 | 0,310 | 0,267 | 10,67 |
| 2 | Жилое здание | 1-2эт | 2632,5 | 37 | 0,82 | 0,00 | 10,0 | 0,126 | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,151 | 0,167 | 0,143 | 5,73 |
| 3 | Жилое здание | 1-2эт | 1620 | 22 | 0,82 | 0,00 | 10,0 | 0,077 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,093 | 0,102 | 0,088 | 3,51 |
| 4 | Жилое здание | 1-2эт | 8910 | 131 | 0,82 | 0,00 | 10,0 | 0,425 | 0,091 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,517 | 0,568 | 0,489 | 19,55 |
| 5 | Жилое здание | 1-2эт | 85657,5 | 1267 | 0,82 | 0,00 | 10,0 | 4,089 | 0,884 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,973 | 5,471 | 4,704 | 188,15 |
| 1ОД | автосервис | 1-2эт | 2695 | 15,4 | 0,60 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,077 | 0,000 | 0,000 | 0,077 | 0,085 | 0,073 | 2,93 |
| 2ОД | автосервис | 1-2эт | 3125,5 | 17,86 | 0,55 | 0,70 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,082 | 0,099 | 0,000 | 0,181 | 0,199 | 0,171 | 6,84 |
| 3ОД | Гостиница | 1-2эт | 1750 | 25 | 0,55 | 0,00 | 10,4 | 0,000 | 0,000 | 0,058 | 0,000 | 0,018 | 0,076 | 0,084 | 0,072 | 2,89 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 4,964 | 1,052 | 0,218 | 0,099 | 0,018 | 6,351 | 6,986 | 6,007 | 240,273 |

# 5.3. Газоснабжение

Существующее положение

В настоящее время газоснабжение Чечулининского  сельского поселения осуществляется  природным  и частично сжиженным  газом. Источником газоснабжения природного сетевого газа является ГРС «Подберезье». Природным газом обеспечиваются отопительные котельные и многоквартирные жилые дома. В частных домах и коттеджной застройке в д.  Чечулино  природный газ используется на нужды приготовления пищи и частично на теплоснабжение от котлов. На территории поселения расположено предприятие (ООО «Новгородский Бекон»), использующее газ и на выработку тепла от собственной котельной (тепловой мощностью 3,6 Гкал/час) с  максимальным расчетным расходом газа 473,7 м3/ч. Остальное население  на территории Чечулинского СП использует привозной сжиженный газ. Сжиженный газ используется в основном на нужды приготовления пищи. Для газоснабжения жилого сектора используются  индивидуальные газобаллонные установки сжиженного газа. Сжиженный газ доставляется автотранспортом с газонаполнительной станции  г.В.Новгорода.

В  д.Чечулино имеются существующие сети среднего и низкого давления, ГРП, ГРПШ. Газорегуляторный пункт (ГРП) в д. Чечулино, подключен от газопровода среднего давления Ø 150 мм, идущего от ГРС Подберезье. До ГРП к газопроводу среднего давления по ул. Центральная  подключены котельные № 24 и ООО «Новгородский бекон». Общая протяженность  газовых сетей 8,882 км. Годовой расход по сельскому поселению природного сетевого газа - 370260 м3, сжиженного - 10500 м3.

На территории поселения расположено ряд предприятий,  использующих газ на выработку тепла собственными котельными и технологические нужды:

- ООО «Новгородский Бекон» - общий расчетный расход 2500 м3/ч. (уточняется при выполнении проектной документации по газоснабжению);

- ФГУ ДЭП-77  (асфальтобетонный завод) использует газ на технологические нужды в количестве – 1620 м³/час.

Газификация Чечулинского сельского поселения осуществляется на основании утвержденной долгосрочной областной программы  «Газификация Новгородской области на 2009-2013 годы и на период до 2016 года (Постановление Администрации Новгородской области от 26.12.2008 года №486 (в ред. от 30.10.2012),  «Генеральной схемой газоснабжения и газификации Новгородской области», «Схемой территориального планирования  Новгородского муниципального района Новгородской области», выполненной ОАО «Институт Новгородгражданпроект» и «Генерального плана Чечулинского сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области»,  разработаного в 2011 году (ОАО «Институт Новгородгражданпроект»).

Расчетные данные по расходу газа по Чечулинскому  СП от АГРС «Подберезье» (таблица 5.3.1.)

Таблица 5.3.1.

| № п.п | Населенный пункт | Потребители | Часовой расход газа, м3/ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Чечулино | Население | 325,6 | От ГРП |
| 2 | Котельная №24 (12 Гкал/ч) | Теплоснабжение жилых и общественных зданий | 634,7 | От газопровода среднего давления от ГРС «Подберезье» |
| 3 | Ж,д. №95 |  | 3,0 | От ШРП |
| 4 | ООО «Новгородский Бекон» |  | 2500 | От газопровода среднего давления от ГРС «Подберезье» |
| 5 | ФГУ ДЭП-77 | Технологические нужды | 1620 |  |
| Всего |  |  | 5083,3 |  |

В соответствии с Заданием и исходными данными, предоставленными Заказчиком, необходимо обеспечить газом перспективные здания в планируемой застройке на отведенных земельных участках.

Проектное предложение

Источником газоснабжения сельского поселения предлагается  существующая АГРС в п. Подберезье Новгородского района. Газоснабжение населенных пунктов Чечулинского  СП предлагается  от  существующего  газопровода среднего давления.

Предлагаемые решения, схема газоснабжения и расчет газа производились на основании   перспективного газоснабжения  по «Схеме газоснабжения и газификации   Чечулинского  сельского поселения  Новгородской области», с учетом существующих газопроводов, а также  в соответствии со  следующими нормативными  документами:

- СП 62.13330.2011 - «Газораспределительные системы» Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

-  ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» Актуализированная версия СНиП 23-01-99*.

В соответствии с заданием на данном этапе планируется развитие 2 населенных пунктов  Чечулинского СП:  д. Чечулино, д.Котовицы.

Газоснабжение д. Чечулино  предлагается предусмотреть от существующего газопровода среднего давления  по ул Центральная. От газопровода среднего давления на территории  д.Чечулино  предусматривается подключение двух ГРПШ, новой блочной модульной котельной (БМК).

Газоснабжение планируемых участков и существующей застройки предлагается от перспективного газопровода  низкого давления. В планируемом квартале №5 и в домах существующей жилой застройки, с теплоснабжением от существующей котельной №24, предусматривается установка одной  газовой четырехконфорочной  плиты. Газоснабжение жилых домов в квартале №5  предлагается от перспективного газопровода низкого давления.

В жилых домах кварталов №1-№4 и части существующего жилого фонда, не подключенного к  тепловым сетям  от котельной №24, устанавливается газовая четырехконфорочная плита и автоматизированный двухконтурный газовый котел со встроенным контуром горячего водоснабжения в каждом доме (квартире).

В планируемом  квартале ОД-2 (КСК) общественно-деловой застройки для теплоснабжения предусматривается  БМК, общей тепловой мощностью 0,8 МВт. Газоснабжение индивидуального источника тепла для квартала ОД-1 (магазины) предлагается от перспективных сетей низкого давления.

Газоснабжение д. Котовицы  предусматривается   от планируемого газопровода среднего давления. От газопровода среднего давления подключаются ГРПШ в перспективном квартале №5. Расчетное давление в газопроводе  на входе в ГРПШ принимается среднее (Р ≤ 0,3 МПа), на выходе–низкое (Р ≤ 0,003МПа). Общая расчетная нагрузка (расход газа) на ГРПШ – 563,5м3/ч. Газоснабжение планируемых участков предлагается от перспективного газопровода  низкого давления.   В жилых домах планируемых  кварталов и существующего жилого фонда, предусматривается установка газовой четырехконфорочной плиты и автоматизированного двухконтурного газового котела со встроенным контуром горячего водоснабжения в каждом доме (квартире).

Газоснабжение планируемых (кварталов №1-4), существующей  застройки  и индивидуальных источников тепла для общественных зданий (автосервис, мотель)  предлагается от  газопровода  среднего давления с установкой  индивидуальных  пунктов редуцирования газа (ПРГ) у каждого потребителя.

Подача природного газа потребителям предусматривается на следующие цели:

– на приготовление пищи;

- на отопление зданий и горячее водоснабжение;

В каждом доме с поквартирным теплоснабжением от котла,  предусматривается  установка:

для цели пищеприготовления- газовая четырехконфорочная плита;

для отопления и горячего водоснабжения  - автоматизированный двухконтурный газовый котел со встроенным контуром горячего водоснабжения.

В одноквартирных жилых домах могут  применяться для теплоснабжения  автоматизированные теплогенераторы, работающие на газовом топливе, полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы  следует устанавливать  в вентилируемом  помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 60 кВт допускается устанавливать на кухне.

Следует предусматривать системы контроля загазованности помещений с автоматическим  отключением подачи газа в жилых зданиях при установке отопительного оборудования: независимо от места установки - мощностью свыше 60 кВт; в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию- независимо от тепловой мощности.

Вводы газопроводов в здания следует предусматривать непосредственно в помещение, в котором установлено газоиспользующее оборудование, или в смежное с ним помещение, соединенное открытым проемом (п.5.1.6  СП 62.13330.2011).

Давление газа во внутренних газопроводах и перед газоиспользующим оборудованием должно соответствовать давлению, необходимому для устойчивой работы этого оборудования, указанному в паспортах предприятий-изготовителей, но не должно превышать значений, приведенных в таблице 2. СП 62. 13330.2010.

Газопроводы предусматриваются подземной прокладки вдоль основных улиц и проездов на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений в соответствии с СП 62.13330.2011. «Газораспределительные системы».  Материал труб, трубопроводной арматуры, соединительных деталей принимаются в соответствии на основании  СП 62.13330.2011. Отключающие устройства на газопроводах следует предусматривать в соответствии с  п. 5.1.7 СП 62.13330.2011.

Пересечение газопроводами водных преград и оврагов, железных и автомобильных дорог   следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 62.13330.2010 «ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

Следует предусмотреть мероприятия по защите стальных деталей и газопроводов от электрохимической коррозии в соответствии с действующими нормами.

Для каждого потребителя сетевого природного газа  следует предусматривать  прибор коммерческого учета расхода  газа.

Схема газоснабжения обеспечивает  возможность подключения потребителей к газовым сетям. Предлагаемая  схема не включает разработку внутри квартальных газовых сетей  низкого давления и является принципиальной  предлагаемой схемой и будет уточняться  при выполнении проектной документации по газоснабжению.

Расчет расходов газа.

Расходы газа, нагрузки на ГРП (ГРПШ), уточняются в соответствии с дополнительными данными по актуальным потребителям, диаметры газопроводов на территории населенных пунктов  и межпоселковых, уточняются  с применением специальных программ для расчета газопроводов при выполнении проектной документации.

Определение расчетных расходов газа по планируемым участкам выполнено с учетом расходов  на бытовые нужды   населения и на  теплоснабжение.

Расход газа для населения на приготовление пищи принят с учетом расхода на одну четырехконфорочную плиту, установленную в каждом доме. Укрупненный показатель расхода природного газа на 1 человека принят 120 м³/год при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м3) (СП 42-101-2003). Часовой расход определен с учетом коэффициента часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003.

Расчет расхода газа на теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) произведен на основании теплотехнических  решений и расчетов в соответствии МДК 4-05.2004 «МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В ТОПЛИВЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ВОДЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ И ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ В СИСТЕМАХ КОММУНАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

Расчет расхода газа котлами при поквартирном теплоснабжении от котлов производился  с учетом коэффициента полезного действия (КПД)  0,93 и коэффициентом неравномерности потребления газа 0,85,  для блочной модульной котельной ( БМК)- КПД 0,95.

Общий расход газа  по планируемой  и существующей  застройке  на хозяйственно - бытовые нужды населения  и теплоснабжение  (без учета расхода на промышленное и  сельскохозяйственное потребление), таблица 5.3.2.

Таблица 5.3.2.

| Номер квартала | Количество жителей | Расход газа на нужды населения (приготовление пищи) |  | Расход газа на теплоснабжение зданий |  | Общий расход |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой, м3/ год | Часовой, м3/ ч | Годовой, м3/ год | Часовой, м3/ ч | Годовой, м3/ год | Часовой, м3/ ч |
| с. Чечулино |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 79 | 9480 | 7,3 | 84729 | 30,6 | 94209 | 37,9 |
| 2 | 63 | 7560 | 5,9 | 66266 | 23,9 | 73826 | 29,8 |
| 3 | 13 | 1560 | 1,8 | 15307 | 5,6 | 16867 | 7,4 |
| 4 | 16 | 1920 | 1,9 | 28258 | 10,4 | 30178 | 12,3 |
| 5 | 1598 | 191760 | 100,2 | 0 | 0 | 191760 | 100,2 |
| ОД-1(магазины) | 0 | 0 | 0,0 | 2206 | 1,1 | 2206 | 1,1 |
| ОД-2(КСК) -БМК 0,8МВт | 0 | 0 | 0,0 | 202162 | 80,3 | 202162 | 80,3 |
| Всего по планируемым кварталам | 1769 | 1769 | 117,1 | 398928 | 151,9 | 611208 | 269 |
| Котельная №24, (12 Гкал/ч) | 0 | 0 | 0 | 4636759 | 1666,7 | 4636759 | 1666,7 |
| Существующий жилой фонд | 2180 | 261600 | 130,2 | 535813 | 192,6 | 797413 | 322,8 |
| Всего по д.Чечулино | 3949 | 263369 | 247,3 | 5571500 | 2011,2 | 6045380 | 2258,5 |
| д. Котовицы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 51 | 6120 | 4,9 | 74461 | 27,3 | 80581 | 32,2 |
| 2 | 37 | 4440 | 3,7 | 40551 | 14,7 | 44991 | 18,4 |
| 3 | 22 | 2640 | 2,5 | 24773 | 9,0 | 27413 | 11,5 |
| 4 | 131 | 15720 | 11,8 | 138608 | 50,0 | 154328 | 61,8 |
| автосервис | 0 | 0 | 0,0 | 14437 | 8,8 | 14437 | 8,8 |
| автосервис | 0 | 0 | 0,0 | 33768 | 20,6 | 33768 | 20,6 |
| мотель | 0 | 0 | 0,0 | 16110 | 8,7 | 16110 | 8,7 |
| 5 | 1267 | 152040 | 82,2 | 1334324 | 481,3 | 1486364 | 563,5 |
| Всего по планируемым кварталам | 1508 | 180960 | 105,1 | 1677032 | 620,4 | 1857992 | 725,5 |
| Существующий жилой фонд | 66 | 7920 | 6,2 | 69422 | 25,0 | 77342 | 31,2 |
| Всего по д.Котовицы | 1574 | 188880 | 111,3 | 1746454 | 645,4 | 1935334 | 756,7 |
| Итого |  | 452249 | 358,6 | 7317954 | 2656,6 | 7980714 | 3015,2 |

Общий расчетный расход газа  по Чечулинскому  сельскому поселению (без учета расхода газа на промышленное и сельскохозяйственное потребление)  3015,2 м3/ч.

В связи со значительным увеличением планируемой численности населения Чечулинского СП, а соответственно и расхода газа, предлагается увеличить диаметр подводящего газопровода от ГРС до врезки газопровода к котельной №24, кроме того   увеличить производительность ГРС «Подберезье» на требуемую нагрузку, в соответствии с актуальными потребителями.

Условия прокладки газопровода и размещение ГРП (ГРПШ).

Прокладка распределительных газопроводов в населенных пунктах в основном -

подземная. Надземная прокладка допускается только при соответствующем обосновании, не противоречащему требованиям СП 62.13330.2011и СП 42.13330.2011 и ПБ 12-529-03.

Прокладка газопроводов при пересечении железных и автомобильных дорог I-IV категорий производится подземно, в футлярах, стальных или неметаллических.

Футляры должны удовлетворять условиям прочности и долговечности. На одном конце футляра следует предусматривать контрольную трубку, выходящую под защитное устройство. Стальной футляр должен быть защищен от разрушения средствами ЭХЗ. В других случаях концы футляров должны располагаться на расстоянии:

− не менее 2 м от крайнего рельса железных дорог колеи 750 мм, а также от края проезжей части улиц;

- не менее 3 м от края водоотводного сооружения дорог (кювета, канавы, резерва) и от крайнего рельса железных дорог не общего пользования, но не менее 2 м от подошвы насыпей.

Для полиэтиленовых газопроводов на пересечениях железнодорожных и

автомобильных дорог I-III категории должны применяться полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR 11 (рабочее давление до 0,6 МПа, коэффициент запаса прочности -2,8).

Отключающие устройства, предусмотренные к установке на переходах через железные и автомобильные дороги, следует размещать:

− на тупиковых газопроводах - не далее 1000 м от перехода (по ходу газа);

− на кольцевых газопроводах - по обе стороны перехода на расстоянии не далее 1000 м от перехода.

При пересечении газопроводом водных преград и оврагов  следует учитывать требования п. 5.4 СП 62.13330.2011.

Размещение газорегуляторного пункта (ГРП) и отдельно стоящих ГРПШ  предусматривается  на расстоянии до зданий и сооружений и до железнодорожных путей на расстоянии в свету  не менее 10 метров, до автомобильных дорог, магистральных улиц и дорог (до обочины) - 5 метров, до воздушных линий электропередачи - не менее 1,5 высоты  опоры  ( табл. 5. СП 62.13330.2011). К ГРП следует предусмотреть подъезд для автотранспорта и рекомендуется проветриваемое ограждение территории высотой 1,6 метров.

Охранные зоны  магистральных газопроводов и газораспределительных сетей.

Для магистральных газопроводов устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

-вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов (ГРП, ГРПШ) - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

- вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода.

Условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранной зоны, определяются  в соответствии с действующим законодательством РФ.

Основные объемы по газоснабжению Чечулинского   СП представлены в  таблице 5.3.3.

Таблица 5.3.3.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерений | Показатели | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность газопроводов среднего давления диам. 50-180 мм, в том числе: | м | 11250 | Газопровод полиэтиленовый, подземный. |
| 2 | Газорегуляторные пункты (ГРПШ) отдельностоящие, среднего давления | шт | 3 |  |
| 3 | Переход через водную преграду, в том числе: -ручьи, канавы | шт | 2 2 |  |
| 4 | Переход через автодорогу | шт | 5 |  |

# 5.4. Сети связи

Развитие сетей связи предусмотреть в соответствии с ранее разработанным генеральным планом 2012 г.

# 5.5 Сети электроснабжения.

Основание для проектирования

Проект электроснабжения населенных пунктов Чечулинского сельского поселения  разработан на основании задания на проектирование с соблюдением требований ПУЭ, СНиП, ГОСТ.Р, ПОТ РМ(ПБ), РД и других действующих нормативных документов.

Проектом учтены все предусмотренные генеральным планом  потребители, расположенные на территории сельского поселения.

Существующее положение.

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора населенных пунктов д.Чечулино и д.Котовицы Чечулинского сельского поселения осуществляется от действующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Питание ТП на напряжении 10 кВ выполнено по фидерным воздушным линиям 10 кВ ПС «Чечулино» и ПС «Подберезъе». Электроснабжение жилищно-коммунального сектора д.Чечулино на напряжении 10 кВ осуществляется по Л3 ПС «Чечулино»  - ЗТП 4, ЗТП 7 и ЗТП 9 и по Л13 ПС «Подберезье» ТП1 и второе питание ЗТП 4 и ЗТП 9, д.Котовицы – по линии Л5 ПС «Подберезье» ТП 1, ТП 2 и ТП 3.

Данные о существующих нагрузках жилищно-коммунального сектора населенных пунктов отсутствуют.

По данным ОАО «Новгородэнерго» подлежат реконструкции Л3 ПС «Чечулино»  и  Л5 ПС «Подберезье»  с заменой проводов А-50 на А-70 или СИП3 70.

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ.

Расчет электрических нагрузок.

Нагрузки проектируемых потребителей жилищно-коммунального сектора населенных пунктов Чечулинского сельского поселения подсчитаны на основе архитектурно-планировочных решений генплана в соответствии с СП 42.13330.2011  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94.

Проектом учтены все предусмотренные генеральным планом  потребители, расположенные на территории новых участков сельского поселения.

Расчетные нагрузки на новое жилищное строительство в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 учитывают нагрузки жилых и общественных зданий поселкового (микрорайонного) значения ( встроенно-пристроеные и отдельно-стоящие объекты - магазины, аптеки, отделения связи, банки, административные здания, предприятия КБО,  учреждения образования, лечебные, зрелищные, спортивные), нагрузки коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания, наружного освещения.

При этом принято:

Теплоснабжение – индивидуальное от газовых котлов для жилой застройки и централизованное для ОД застройки.

Пищеприготовление – газовые плиты:

Расчетные мощности на вводах индивидуальных жилых домов приняты 15кВт , для среднеэтажной застройки – 4,5 кВт на квартиру.

Средневзвешенный cosf=0.96.

Годовое потребление электроэнергии 2170 кВт*ч/чел. в год для существующих потребителей;

Годовое потребление электроэнергии 2700 кВт*ч/чел. в год.

Годовое число использования максимумов нагрузки 5300час/год для всех потребителей до расчетного срока.

При расчете нагрузок на расчетный срок предусматривается дополнительно 25% резерва мощности на неучтенные потребители и естественный рост нагрузок.

Потребляемая мощность приведена к шинам 0,4 кВ потребительских трансформаторных подстанций с учетом совмещения максимумов.

Расчетные электрические нагрузки на планируемых территориях представлены в таблице 5.5.1.

Таблица 5.5.1.

| № пп | Наименование потребителя | Расчетные данные |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель | Р расч. на шинах 0,4кВ ТП кВт | cosf | Sрасч. на шинах 0,4кВ ТП кВА |  |  |
| 1 | д.Чечулино всего, в том числе: 1.1 ИЖС; 1.2 Средн. этажн.; 1.3 ОД застройка КСК на 450 мест с кафе на 20 мест, магазин) | 1769 чел 171 чел. (57 домов) 1598 чел. (530 кварт.) | 1020,0 220,0 560,0 240,0 | 0,95 0,96 0,96 0,92 |  | 1075,0 230,0 585,0 260,0 |  |
| 2 | д. Котовицы всего, в том числе: 2.1 ИЖС | 1508 чел 1508ч. (503 дома) | 1500,0 1500,0 | 0,96 0,96 |  | 1563,0 1563,0 |  |
|  | ВСЕГО: | 3277 | 2520,0 | 0,955 |  | 2638,0 |  |

По результатам расчетов:

Суммарный прирост электрической нагрузки на шинах 10 кВ Центров питания (ЦП) для электроснабжения на планируемых территориях к расчетному сроку с учетом коэффициентов совмещения максимумов нагрузок трансформаторов 10/0,4 кВ (табл.2.4.1 РД) составит всего – 1,76 МВт (1,845 МВА, при cosf=0,96), в том числе:

ПС «Чечулино» - 0,71 МВт;

ПС «Подберезье» - 1,05 МВт

Минимальная требуемая трансформаторная мощность в проектируемых участках населенных пунктов Чечулинского сельского поселения, в том числе:

1. д.Чечулино, ИЖС:

Sтр = Sрасч./Кзагр=230/0,9=255 кВА.

где:

Sрасч.=815 кВА – расчетная мощность на шинах 0,4 кВ ТП;

Кзагр.= 0,9 – рекомендуемый средний коэффициент загрузки трансформаторов в нормальном режиме в нерезервируемых сетях 0,38 кВ по ГОСТ14209-85* на расчетный срок;

С учетом перераспределения нагрузок между проектируемыми и существующими ТП, с целью снижения потерь электроэнергии в действующих сетях 0,38 кВ  и размещения ТП в центрах нагрузок к установке принимаем 3 новых ТП из них: 1 шт КТП - 1х63 кВА,  1 шт КТП - 1х100 кВА и 1 шт КТП - 1х160 кВА.  Электроснабжения квартала 4 осуществляется от ближайшей существующей ТП. Питание проектируемых ТП на напряжении 10 кВ предполагается отпаечными ВЛз-10 кВ от существующих ВЛ-10 кВ.

2. д.Чечулино, среднеэтажн. застройка:

Sтр = Sрасч./Кзагр=585/0,7=836 кВА.

С учетом перераспределения нагрузок между проектируемыми и существующими ТП, с целью снижения потерь электроэнергии в действующих сетях 0,38 кВ  и размещения ТП в центрах нагрузок к установке принимаем 2 шт БКТП - 2*250 кВА. Питание проектируемых БКТП на напряжении 10 кВ предполагается отпаечными ВЛз-10 кВ от существующих ВЛ-10 кВ.

3. д.Чечулино, ОД застройка:

Sтр = Sрасч./Кзагр=260/0,7=371 кВА.

С учетом перераспределения нагрузок между проектируемыми и существующими ТП, с целью снижения потерь электроэнергии в действующих сетях 0,38 кВ  и размещения ТП в центрах нагрузок к установке принимаем 1 шт БКТП - 2*250 кВА (КСК с кафе).  Электроснабжения магазина осуществляется от ближайших существующей и проектируемой ТП. Питание проектируемой БКТП на напряжении 10 кВ предполагается отпаечными ВЛз-10 кВ от существующих ВЛ-10 кВ.

4.  д. Котовицы:

Sтр = Sрасч./Кзагр=1563/0,9=1737 кВА.

С учетом перераспределения нагрузок между проектируемыми и существующими ТП, с целью снижения потерь электроэнергии в действующих сетях 0,38 кВ  и размещения ТП в центрах нагрузок к установке принимаем 10 новых ТП из них: 6 шт КТП - 1х160 кВА и 4 шт КТП-1х250 кВА. Питание проектируемых ТП на напряжении 10 кВ предполагается отпаечными ВЛз-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ Л5 ПС «Подберезье».

Схема поселковых сетей.

Для покрытия возрастающих нагрузок и создания условий для нормального развития сельского поселения проектом предполагается:

1.  Строительство отпаечных линий ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 3(1х-70) на ж/б и деревянных опорах от действующих фидерных линий 10 кВ до новых ТП.

Протяженность новых линий ВЛЗ-10 кВ составит ориентировочно 5,9 км, в том числе:

- д.Чечулино – 1,4 км, в том числе вынос 0,7 км.

- д. Котовицы – 4,5 км, в том числе вынос 1,6 км.

Строительство 16 новых ТП в том числе:

- д.Чечулино – 1 шт КТП - 1х63 кВА, 1 шт КТП - 1х100 кВА, 1шт КТП - 1х160 кВА и 3 шт БКТП - 2х250 кВА.

- д. Котовицы – 6 шт КТП - 1х160 кВА и 4 шт КТП - 1х250 кВА.

Строительство в зоне ИЖС воздушных  распределительных линий ВЛИ- 0,4 кВ с изолированными проводами на ж/б опорах, совмещенных с линией наружного освещения (пятый провод). Протяженность новых распределительных линий 0,4 кВ составит ориентировочно 15,2 км, в том числе:

- д.Чечулино – 2,4 км.

- д. Котовицы – 12,8 км.

Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 10 кВ, в том числе фидерных ВЛ-10 кВ от ПС «Чечулино» и ПС «Подберезье», а также существующих ТП определяется  владельцем сетей.

Надежность электроснабжения.

Потребители жилищно-коммунального и производственного секторов поселения относятся  к 2 и 3-й категории надежности электроснабжения.

Проектируемые потребители 2-й (ОД и среднеэтажная жилая) и 3-й (ИЖС) категории надежности электроснабжения.

Электроснабжение указанных потребителей осуществляется от проектируемых одно- и двухтрансформаторных подстанций по проектируемым воздушным (ВЛИ) и кабельным сетям 0,4кВ по радиальной схеме. Кабельные сети 0,4кВ выполняет застройщик.

Потребители 2-й категории подключаются к двум независимым источникам питания, в качестве которых в соответствии с п.4.1.10                    РД 34.20.185-94 и п.1.2.10 ПУЭ приняты секционированные сборные шины одного или разных центров питания. При этом электроснабжение указанных потребителей осуществляется от двухтрансформаторных или от 2-х соседних однотрансформаторных подстанций.

В качестве второго независимого источника питания для потребителей 1-й категории  могут использоваться автономные источники питания (аккумуляторные батареи, дизельные электростанции и др.) с устройством АВР на вводе у потребителя.

Регулирование напряжения.

Регулирование напряжения в поселковых электрических сетях осуществляется централизованно с помощью РПН на питающих центрах . Настройка РПН производится по суммарному току нагрузки на ЦП. Регулирование напряжения должно быть встречным, т.е. максимальной нагрузке должен соответствовать и максимальный уровень напряжения на шинах ЦП.

# 5.6. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Существующее положение

Деревня Котовицы расположена на берегу р. Волхов на территории с абсолютными отметками в пределах 32,20 - 18,50 м. Уклон территории направлен преимущественно к реке. Отметка 1% паводка 23,00 м. Существующие производственные объекты и жилые дома в зону затопления не попадают. Отвод поверхностного стока осуществляется открытым способом по лоткам проезжих частей и придорожным канавам.

Деревня Чечулино расположена на берегу р. Питьба. Отвод поверхностного стока осуществляется открытым способом по лоткам проезжих частей и придорожным канавам.

Проектное предложение

Принимаемая проектом схема имеет цель дать принципиальное решение по инженерной подготовке на данной стадии проектирования, для обоснования планировочных решений и подлежащее уточнению при рабочем проектировании.

В состав инженерной подготовки входит:

- Организация рельефа - вертикальная планировка

- Отвод дождевых вод

- Защита от затопления.

1. Организация рельефа - вертикальная планировка

В составе проекта выполнена схема вертикальной планировки, определяющая высотное положение улиц с назначением проектных отметок по осям проезжих частей в опорных точках на пересечениях дорог и на переломных точках рельефа.

Высотная привязка выполнена с учетом минимальных объемов земляных масс, а так же с учетом обеспечения поверхностного стока при нормативных продольных уклонах улиц. Существующий рельеф преимущественно сохраняется. Минимальный продольный рельеф принят равным 3 ‰.

В д. Чечулино в связи с отсутствием топографической основы выполнить мероприятия по организации рельефа не представляется возможным. На последующих стадиях проектирования или при появлении съемки надлежащего качества необходимо выполнить вертикальную планировку.

2. Отвод дождевых вод

В д. Котовицы отвод дождевых и талых вод предлагается осуществить по существующим лоткам проезжих частей и водоотводным канавам вдоль дорог в близлежащие ручьи. В местах пересечения канав с дорогами для пропуска воды под проезжей частью укладываются водопропускные железобетонные трубы.

В д. Чечулино с территорий административной и среднеэтажной жилой застройки отвод дождевых и талых вод предлагается осуществить закрытой сетью дождевой канализации. Коллектор отводит сток на комплексные очистные сооружения, состоящие из пескоотделителя, маслобензоуловителя, сорбционного фильтра. Так как топографическая подоснова отсутствует, то на дальнейших этапах проектирования возможно потребуется внести изменения в трассировку коллекторов и расположение очистных сооружений. Для уменьшения мощности и размера очистных сооружений перед ними устраивается регулирующий резервуар, принимаемый в себя наиболее загрязненную часть стока через распределительную камеру. Выпуски после очистки осуществляются в р. Питьба. Перед выпуском необходимо устройство контрольного колодца для взятия проб воды.

С территории индивидуальной застройки отвод стока осуществляется по существующий лоткам проезжих частей и водоотводных канавам вдоль дорог в близлежащие ручьи. В местах пересечения проектируемых дорог и канав необходимо устройство водопропускных железобетонных труб.

Расходы дождевых вод в коллекторах дождевой канализации, л/с, отводящих сточные воды с селитебных территорий и площадок предприятий, следует определять согласно СП 32.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85) методом предельных интенсивностей по формуле:

Qr = ψmid · A · F / trn,

где A, n - параметры, характеризующие соответственно интенсивность и продолжительность дождя для конкретной местности (определяются по 7.4.2.);

A = q20 · 20n ·(1 + lgP / lgmr)y,

q20 — интенсивность дождя, л/с на 1 га, для данной местности продолжительностью 20 мин при Р = 1 год (определяется по рисунку Б.1),

q20 = 70л/с с га;

n – показатель степени, определяемый по табл.9

n = 0,71;

m – среднее количество дождей за год по табл.9

m = 150;

P – период однократного превышения расчетной интенсивности дождя (п. 7.4.3)

P = 1;

γ – показатель степени, определяемый по табл. 9

γ = 1,54;

A = 70 · 200,71 (1 + lg1/lg150)1,54 = 587,3.

tr - расчетная продолжительность дождя, равная продолжительности протекания дождевых вод по поверхности и трубам до расчетного участка (определяется в соответствии с указаниями, приведенными в 7.4.5):

tr = tcon + tcan + tp,

где tcon - продолжительность протекания дождевых вод до уличного лотка или при наличии дождеприемников в пределах квартала до уличного коллектора (время поверхностной концентрации), мин, определяемая согласно 7.4.6;

tcan - то же, по уличным лоткам до дождеприемника (при отсутствии их в пределах квартала), определяемая по формуле (15);

tp - то же, по трубам до рассчитываемого створа, определяемая по формуле (16);

Продолжительность протекания дождевых вод по уличным лоткам tcan, мин, следует определять по формуле:

tcan = 0,021 · ∑ (lcan/Vcan),

где lcan — длина участков лотков, м;

vcan — расчетная скорость течения на участке, м/с.

Продолжительность протекания дождевых вод по трубам до рассчитываемого сечения tp, мин, следует определять по формуле:

tp = 0,017 · ∑ (lp/Vp),

где lp — длина расчетных участков коллектора, м;

vp — расчетная скорость течения на участке, м/с.

ψmid - средний коэффициент стока, определяемый в соответствии с указаниями 7.3.1 как средневзвешенная величина в зависимости от значения ψi для различных видов поверхностей водосбора:

ψmid = zmid  ·  A0,2 /tr0,2n-0,1

Расход дождевых вод для гидравлического расчета дождевых сетей, Qcal  , л/с, следует определять по формуле:

Qcal = β · Qr,

где β  - коэффициент, учитывающий заполнение свободной емкости сети в момент возникновения напорного режима (определяется по таблице 8);

β = 0,65.

Таблица диаметров, уклонов и расходов участков ливневой канализации

| Участок | F, га | L, м | t, мин | Qr, л/с | Qcal, л/с | d, мм | i, ‰ | Qtr, л/с | Vtr, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ветка «А» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1А-2А | 2,5 | 260 | 12,4 | 87,4 | 56,8 | 350 | 3 | 75,0 | 0,78 |
| 2А-3А | 11,9 | 300 | 17,2 | 325,9 | 211,8 | 500 | 3,5 | 209,9 | 1,07 |
| 3А-4А | 14,0 | 250 | 21,5 | 324,3 | 210,8 | 500 | 3,5 | 209,9 | 1,07 |
| 5А-6А | 3,3 | 110 | 8,9 | 147,6 | 95,9 | 400 | 3 | 107,1 | 0,85 |
| 7А-6А | 5,0 | 230 | 10,7 | 195,0 | 126,7 | 400 | 4 | 123,5 | 0,98 |
| 6А-4А | 11,1 | 300 | 15,2 | 333,6 | 216,8 | 500 | 3,5 | 209,9 | 1,07 |
| 4А-О.С. | 25,1 | 100 | 16,6 | 706,8 | 459,4 | 700 | 3 | 476,7 | 1,24 |
| Ветка «Б» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1Б-2Б | 12,1 | 280 | 11,0 | 463,5 | 301,1 | 600 | 3 | 315,9 | 1,12 |
| 2Б-3Б | 26,0 | 730 | 23,3 | 566,5 | 368,3 | 700 | 2 | 388,8 | 1,01 |
| 3Б-4Б | 40,5 | 580 | 31,2 | 707,6 | 459,9 | 700 | 3 | 476,7 | 1,24 |
| 5Б-4Б | 18,1 | 480 | 12,4 | 633,1 | 411,5 | 600 | 5 | 407,6 | 1,44 |
| 4-О.С. | 68,1 | 440 | 36,3 | 1061,4 | 689,9 | 800 | 3,5 | 734,4 | 1,46 |

Расчет очистных сооружений выполнен согласно "Рекомендациям по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий" ФГУП "НИИ ВОДГЕО".

Объем дождевого стока от расчетного дождя Wоч, м3 отводимого на очистные сооружения с селитебных территорий и площадок предприятий, определяется по формуле:

Wоч = 10 · ha · F · ψmid,

где ha - максимальный слой осадков за дождь, мм, сток от которого подвергается очистке в полном объеме;

ψmid, − средний коэффициент стока для расчетного дождя (определяется как средневзвешенная величина в зависимости от постоянных значений коэффициента стока Ψi для разного вида поверхностей по табл. 11, п. 5.3.8 настоящих Рекомендаций);

F − общая площадь стока, га.

ψmid = zmid · A0,2 / tr0,2n-0,1,

Производительность очистных сооружений:

Qоч = (Wоч + Wтп)/(3,6 · ( Tоч  - Tотс - T тп ),

где Qоч − расчетный расход поверхностного стока при отведении на очистку (расчетная производительность очистных сооружений поверхностных сточных вод), л/с;

Wоч − объем дождевого стока от расчетного дождя, отводимого на очистные сооружения, м3;

Wтп − суммарный объем загрязненных вод, образующихся при обслуживании технологического оборудования очистных сооружений в течение нормативного периода переработки объема дождевого стока от расчетного дождя, м3;

Tоч − нормативный период переработки объема дождевого стока от расчетного дождя, отводимого на очистные сооружения с селитебных территорий и предприятий, ч;

Tотс − минимальная продолжительность отстаивания поверхностных сточных вод в аккумулирующем резервуаре, ч;

T тп  − суммарная продолжительность технологических перерывов в работе очистных сооружений в течение нормативного периода переработки объема, ч.

Ветка «А»

Ψmid = 0,111 · 587,30,2 /16,550,2*0,71-0,1 = 0,35

Wоч = 10 · 10 · 25,1 · 0,35 = 878 м3

Qоч = (878  + 87,8)/(3,6 · ( 72 – 3 – 0,03 · 72) = 4,0 л/с.

Полезный объем аккумулирующей емкости: 20,0 м · 15,0 м · 3,0 м.

Ветка «Б»

Ψmid = 0,111 · 587,30,2 /36,30,2*0,71-0,1 = 0,34

Wоч = 10 · 10 · 68,1 · 0,34 = 2315 м3

Qоч = (2315  + 231,5)/(3,6 · ( 72 – 3 – 0,03 · 72) = 10,6 л/с.

Полезный объем аккумулирующей емкости: 30,0 м · 26,0 м · 3,0 м.

3. Защита территории от затопления

Согласно решению Новгородского облисполкома от 02.04.91 №128 «О мерах по защите населенных пунктов и объектов народного хозяйства от наводнений», проектирование и строительство производственных и социально-бытовых объектов, жилых домов необходимо осуществлять на участках не подверженных затоплению (выше отметки 23,00 м БС)

В д. Котовицы на планируемых под застройку территориях, находящихся ниже отметки 23,00 м (у ручья в северной части деревни), необходимо выполнить мероприятия по защите от затопления. Наиболее эффективным способом является повышение поверхности территории до незатапливаемых отметок (подсыпка участков), оно позволяет выполнять работу постепенно, по мере освоения очередного участка. При этом единовременные денежные вложения не требуют последующих затрат. Посадку зданий необходимо осуществлять не менее чем на 0,5 м выше расчетного уровня воды в водном объекте с учетом расчетной высоты волны и ее наката.

Ведомость объемов работ д. Котовицы

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подсыпка территории | м2/м3 | 7000/7000 |

Ведомость объемов работ д. Чечулино

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство ж/б водопропускных труб ГОСТ 6482-88 Ø0.5м, L=10,0м | шт | 14 |
|  | Ветка «А»: |  |  |
| 2. | Трубы ПЭ100 PN10 SDR17 по ГОСТ 18599-2001 |  |  |
|  | Ø350 | м | 260 |
|  | Ø400 | м | 340 |
|  | Ø500 | м | 850 |
|  | Ø700 | м | 100 |
|  | Очистные сооружения «Flotenk»: |  |  |
| 3. | Комплексная система очистки «Flotenk-OP-OM-SB» - 6 л/с | шт | 1 |
| 4. | Регулирующий резервуар (20,0 х 15,0м) h = 5,0м, hраб = 3,0м | шт | 1 |
| 5. | Погружной насос Grundfos SE1.80.80.15.4 | шт | 1 |
|  | Ветка «Б»: |  |  |
| 6. | Трубы ПЭ100 PN10 SDR17 по ГОСТ 18599-2001 |  |  |
|  | Ø600 | м | 760 |
|  | Ø700 | м | 1310 |
|  | Ø800 | м | 440 |
|  | Очистные сооружения «Flotenk» |  |  |
| 7. | Комплексная система очистки «Flotenk-OP-OM-SB» -10 л/с | шт | 1 |
| 8. | Регулирующий резервуар (30,0 х 26,0м) h = 5,0м, hраб = 3,0м | шт | 1 |
| 9. | Погружной насос Grundfos SE1.80.80.15.4 | шт | 1 |

# 6. Жилой фонд и развитие жилых зон.

# 6.1. Существующий жилой фонд.

Подробно и полно состояние жилого фонда рассмотрено и проанализировано в генеральном плане 2012 года, поэтому детально не рассматривается. Необходимо отметить, что:

- общая площадь жилищного фонда в поселении на 01.01.2009 года составила 39,71 тыс. м2;

- по данным Паспорта муниципального образования Чечулинское  сельское поселение Новгородского района Новгородской области,  Росстат, 2012 г.г. (http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm) жилой фонд за последние годы (2010-2011 гг.) увеличился на 8,09 тысяч м2:

| Показатели | Ед. измерения | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений | тысяча метров квадратных | 39,71 | 47,3 | 47,8 |

- средняя жилищная обеспеченность Чечулинского сельского поселения  на 01.01.2009 г. составляла 17,71 м2/человека. С учетом выше приведенных данных по увеличению жилого фонда на начало 2012 года она увеличилась до    21,23 м2/человека.

- жилищный фонд представлен (данные 2009 года)  в основном многоэтажной (74,35%) застройкой. Доля малоэтажной застройки составляет 22,16%:

| Жилищный фонд всего |  | Малоэтажная застройка |  | Средняя этажность |  | Многоэтажная застройка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м 2 | % | м 2 | % | м 2 | % | м 2 | % |
| 39769,3 | 100 | 8812,1 | 22,16 | 1390,1 | 3,49 | 29567,1 | 74,35 |

- преобладающим является муниципальный жилищный фонд (который составляет 79,43% всего жилищного фонда поселения); значительно меньше составляет доля жилищного фонда, находящегося в личной собственности – 20,57 %; государственный жилищный фонд в поселении отсутствует.

-  преобладает каменная (в т.ч. кирпичная, крупнопанельная, блочная) жилая застройка, которая составляет 79,43% от общей площади всего жилищного фонда поселения. Значительно меньше (20,57%) жилищный фонд поселения представлен деревянными домами. Дома из прочих материалов в поселении отсутствуют;

- Уровень благоустройства жилищного фонда поселения в целом достаточно высок. Но при этом также высока и доля жилищного фонда поселения (более 20%), которая не удовлетворяет население своими качественными характеристиками. Наибольший процент обеспеченности жилищного фонда: (79,64%) – водопроводом и (79,43%) - центральным отоплением, ванными, канализацией и газом. Практически все благоустроенное жилье поселения находится в муниципальной собственности, частный же жилищный фонд, практически полностью не благоустроен (за исключением 84 м2 (1,03%) жилья оборудованного водопроводом) (по состоянию на 2009 г.).

# 6.2. Жилой фонд и развитие жилых зон.

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение в связи с этим инвестиционной привлекательности Чечулинского сельского поселения.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;

- ликвидация ветхого и аварийного фонда;

- наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

- создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы села, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

- активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

- поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков под застройку;

- поквартирное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты;

- повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов.

На расчетный период Генерального плана (2033 г.) жилищная обеспеченность принимается в размере 46 м2/чел. При расчете объемов нового строительства учитывалась современная ситуация и необходимость выдержать тенденцию постепенного нарастания ежегодного ввода жилья для достижения через 20 лет благоприятных жилищных условий.

Генеральным планом 2012 года потребность Чечулинского  сельского поселения  в жилом фонде оценивалась следующими показателями:

| Показатели | Единицы Измерения | Существующее положение | Первая очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 2246 | 2179 | 1423 |
| Проектная норма жилой обеспеченности | м2/чел | - | 28 | 46* |
| Объём жилищного фонда к концу периода | м2 | 39769,3 | 61012 | 65458 |
| Сносимый жилищный фонд | м2 | - | - | - |
| Объём нового жилищного фонда | м2 | - | 21242,7 | 25688,7 |
| Фактическая обеспеченность | м2/чел | 17,7 | 28 | 46 |

*- норматив определен Схемой территориального планирования Новгородского муниципального района Новгородской области.

С учетом измененной концепции развития Чечулинского сельского поселения объемы жилищного строительства должны резко возрасти по сравнению в приведенными выше показателями. Расчет объемов жилищного строительства Чечулинского сельского поселения приведен ниже:

| № п/п. | Показатель | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 5523 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 46 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 254,06 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 47,8* |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | - |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 47,8 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 206,26 |
| 7.1 | из них на территориях: - на свободных | тыс.м2 | 150,70 |
| 7.2 | - на реконструируемых | тыс.м2 | 55,56 |
| 8 | Потребность в территориях для: жилищного строительства - всего | га | 303,23 |
| 8.1 | в том числе: - свободных | га | 182,53 |
| 8.2 | - реконструируемых | га | 120,7 |

*- с учетом данных Ростгосстата 2011 год.

В принципе объемы жилищного строительства, рассчитанные для Чечулинского сельского поселения, крайне  высоки, учитывая темпы ввода жилья последнего времени. Нельзя исключить  вероятность того, что значительная часть жилищного строительства не будет выполнена в период расчетного срока и перейдет на более поздние сроки (за пределами расчетного срока).  При существующих в настоящее время темпах ввода в эксплуатацию нового жилья (в среднем 4,045 тысяч  м2 в год за 2010 и 2011 годы)  на период расчетного срока удастся построить около 80,9 тысяч  м2 или 39,0% от  необходимого.  Для решения задач развития Чечулинского сельского поселения в объемах, предложенных Администрацией поселения, потребуется увеличить темпы строительства жилья в поселении не менее чем в 2,5 раза, что весьма проблематично с учетом состояния строительной индустрии в регионе и уровня доходов населения региона.

# 7. Культурно-бытовое обслуживание населения и территории общественной застройки.

Вопросы культурно-бытового обслуживания населения Чечулинского сельского поселения детально рассмотрены в генеральном плане 2012 года и характеризуется в настоящее время следующими показателями:

| Учреждения | Единицы измерения | 01.01.2009 | Необходимо по нормати-вам | % Обеспе-чен-ности | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Учреждения образования: 1. Дошкольные детские учреждения | мест | 145 | 86,1 | 168,4 | МДОУ №16 (в д.Чечулино) |
| - Охват детей в возрасте1-6 лет ДДУ | % | 117,9 | 70 |  | СНиП 2.07.01-89 |
| 2. Общеобразовательные школы (дневные) | мест | 460 | 245 | 187,8 | МОУ Чечулинская СОШ (в д.Чечулино) |
| - Охват детей в возрасте 7-15 лет | % | 187,8 | 100 |  | СНиП 2.07.01-89 |
| II.Учреждения здравоохранения: 1. Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещ./в смену | 20 | 40,4 | 49,5 | НММУ ЦРП: Чечулинская амбулатория (в д.Чечулино) |
|  | на 1000 насел. | 8,9 | 17,96 |  | Постановление Правительства РФ от 15 мая 2007 г. N 286 «О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи» |
| 2. Аптека | объект на поселение | 0 | 1 | 0 | По заданию на проектирование |
| III.Физкультурно-спортивные учреждения: 1. Спортивные залы | м2 | 537 | 786,1 | 68,3 | Спортивный зал в МУК Чечулинский МЦФ – 365м2 (д.Чечулино); Спортивный зал в МОУ Чечулинская СОШ – 172м2 (д.Чечулино). |
|  | на 1000 насел. | 239,1 | 350 |  | «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» одобренная распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999г. N1683-р |
| 2. Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 0 | 20214 | 0 | - |
|  | на 1000 насел. | 0 | 9000 |  | СНиП 2.07.01-89 |
| IV.Учреждения культуры: 1. Учреждения культурно- досугового типа (дома культуры, клубы и т.п.) | един. (кол-во мест в зале) | 1 (400) | (336,9) | 118,7 | МУК «Чечулинский межпоселенческий центр фольклора и досуга» (в д.Чечулино) |
|  |  |  |  |  | «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» одобренная распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999г. N1683-р |
|  | на 1000 насел. | 178,1 | 150 |  |  |
| 2. Библиотеки | Книжный фонд (шт.) | 14000 | 13476 | 103,9 | Межпоселенческая центральная библиотека, Чечулинский сельский филиал № 33 (в д.Чечулино) |
|  | на 1000 насел. | 6233,3 | 6000 |  | СНиП 2.07.01-89 |
|  | мест | 34 | 11,23 | 302,8 | СНиП 2.07.01-89 |
|  | на 1000 насел. | 15,14 | 5 |  |  |
| 3. ДМШ | мест | 20 | 25 | 80 | МУДОД Чечулинская ДМШ |
| - Охват детей в возрасте 7-15 лет | % | 8,1 | 10 |  | СНиП 2.07..01-89 |
| V. Учреждения бытового и комму- нального обслуживания: 1. Бани | мест | 20 | 15,72 | 127,2 | ООО «МП ЖКХ НЖКС» |
|  | на 1000 насел. | 8,91 | 7 |  | СНиП 2.07.01-89 |
| VI.Административно-хозяйственные учреждения: 1. Административно-хозяйственное здание | объект на поселение | 1 | 1 | По заданию на проектирование |  |
| 2. Сберегательная касса | объект на поселение | - | 1 | По заданию на проектирование |  |
| 3. Отделение связи | объект на поселение | 1 | 1 | По заданию на проектирование |  |
| 4. Опорный пункт охраны порядка | объект на поселение | 1 | 1 | По заданию на проектирование |  |
| 5. Пожарные депо | кол-во (машины) | - | 1депо (на 2 машины) | ? | «Нормы пожарной безопасности 101-95» введенные в действие приказом ГУГПС МВД России от 30.12.1994г. №36 |

Из приведенных выше  в таблице показателей следует:

- По учреждениям образования – и в части ДДУ, и в части общеобразовательных учреждений: обеспеченность жителей поселения выше нормативного уровня.

- По учреждениям здравоохранения количественная обеспеченность является значительно ниже нормативной и составляет 49,5%; качество обслуживания также не является высоким из-за низкого развития материально-технической базы и недостаточного количества квалифицированных кадров.

- По объектам физической культуры и спорта обеспеченность крайне низкая и является намного ниже нормативного уровня.

- По учреждениям культуры – и в части культурно-досуговых учреждений (ДК), и в части библиотек, - обеспеченность выше нормы.

- Из учреждений бытового и коммунального обслуживания в Чечулинском СП имеются только бани, обеспеченность которыми является выше нормативной и составляет 127,2%.

Отсутствие услуг прачечных, во многом связано с развитием индивидуальной бытовой техники, так современные стиральные машины достаточно легко решают проблему домашней стирки.

- Административно-хозяйственные учреждения в поселении представлены: администрацией Чечулинского СП, отделением связи, сберегательной кассой, опорным пунктом охраны порядка (которые не имеют специализированных помещений и располагаются в арендуемых).

- Такие учреждения как: аптеки, пожарные депо в Чечулинском СП отсутствуют.

- Остальные виды обслуживания (в частности: торговля, общественное питание, часть бытового и коммунального обслуживания) находятся в подавляющем большинстве в частной собственности, поэтому потребность в них не нормируется и их развитие определяется рыночными отношениями; принимается, что обеспеченность населения ими соответствует потребности, в пределах экономической целесообразности существования учреждений.

Генеральным планом 2012 года были запланированы  изменения в социальной сфере, которые  направлены на достижение максимальной комфортности среды проживания и обеспечение их оптимальной доступности. Данную цель планируется реализовать через техническое перевооружение сохранившейся сети учреждений социальной сферы, а также строительства новых объектов.

Решениями генерального плана в социальной сфере предполагаются следующие мероприятия:

а) на первую очередь (2015 г.):

- реконструкция здания Чечулинской поликлиники в д. Чечулино с размещением в нем Администрации Чечулинского сельского поселения, опорного пункта охраны порядка, сберегательной кассы, отделения связи, аптечного пункта;

б)  на конец расчетного срока (2030 г.):

-  строительство спортивного зала в д. Котовицы.

Размещение открытых спортивных сооружений (спортивных площадок) предусматривается Генеральным планом этапами и на первую очередь, и на расчетный срок по мере развития населенных пунктов.

Проектное предложение по всем населенным пунктам Чечулинского сельского поселения: благоустройство улично-дорожной сети в полосе отвода. Устройство остановочных павильонов, электроосвещение.

В связи с предполагаемым более интенсивным развитием Чечулинского сельского поселения и прогнозированным увеличением численности жителей до  уровня 5,52 тысяч человек был проведен перерасчет потребности поселения в учреждениях культурно-бытового обслуживания.

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания

Чечулинского  сельского поселения на расчетный срок.

| № п/п | Наименование | Ед.изм | 5523 человек |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норма | емкость |
| I Учреждения образования |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 50 на 1000 чел. | 276 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 100 на 1000 чел | 552 |
| 3 | Учреждения внешкольного образования | мест | 32% от числа школьников | 177 |
| II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |
| 1 | Стационары всех типов | койко-место | 13,5 на 1000 чел. | 75 |
| 2 | Поликлиника, амбулатория, диспансер (без стационара) | пос./см. | 18,2 на 1000 чел. | 101 |
| 3 | Станции скорой помощи | автомоб. | 1 на 10 тыс.чел. в пределах зоны 15-минут. доступности | 1 |
| 4 | Аптеки | объект/ м2 | 1 на 6,2 тыс. чел./10 м2 на 1000 чел | 1 |
| 5 | Дома-интернаты для ветеранов и инвалидов | мест | 30 мест на 10000 чел. | 17 |
| 6 | Детский дом-интернат (4-17 лет) | мест | 3 мест на 1000 чел. | 17 |
| 7 | Психоневрологический интернат | мест | 3 мест на 1000 чел. | 17 |
| III Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| 1 | Помещения для организации досуга населения (в застройке) | мест | 50-60 мест на 1000 чел. | 331 |
| 2 | Клубы, дома культуры | мест | 100 мест на 1000 чел. | 552 |
| 3 | Танцевальные залы, дискотеки | мест. | 6 мест на 1000 чел. | 28 |
| 4 | Библиотеки | кол-во объектов или кол-во ед. хранения/кол-во чит. мест на 1 тыс.чел. | 1 на 1 тыс. чел. 5000-6000/4-5 | 6-33140/28 |
| IV Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |
| 1 | Спортивные залы общего пользования | м2 на 1000 чел | 350 м2 | 1933 |
| 2 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 9000 на 1000 человек | 49707 |
| 3 | Крытые бассейны общего пользования | м2 зеркала воды | 20-25 м2 зеркала воды на 1000 чел. | 138 |
| V Торговля и общественное питание |  |  |  |  |
| 1 | Магазины продовольственных и промышленных товаров | м2 торговой площади | 400 м2 торговой площади на 1000 чел. | 2209 |
| 2 | Рыночные комплексы | м2 торговой площади | 24-40 м2 торговой площади на 1000 чел. | 221 |
| 3 | Предприятия общественного питания | мест | 40 на 1000 чел. | 221 |
| VI Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 4 рабочих мест на 1 тыс. чел | 22 |
| 2 | Прачечные | кг. белья в смену | 20 кг белья в смену на 1000 чел. | 110 |
| 3 | Химчистки | кг/см. | 1,2 кг вещей в смену на 1000 чел. | 6,6 |
| 4 | Бани | мест | 5 кол. мест на 1000 чел. | 28 |
| 5 | Гостиницы | мест | 6 мест на 1000 чел. | 33 |
| 6 | Пункты приема вторичного сырья | объектов | 1 объект на 20 тыс. чел. | - |
| 7 | Пожарные депо | автомашин | 1 машина на 1000 тыс.жит. в пределах 20 минут доступности | 6 |
| VII Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |
| 1 | Организации и учреждения управления | объект | В соответствии с техническими регламентами | 1 |
| 2 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 1 объект на 20 тыс. чел. | - |
| 3 | Отделения банков, операционная касса | операц.окно | 1 операц. место (окно) на 2-3 тыс. чел. | 2 |
| 4 | Отделения связи | объект | 1 объект на 1-10 тыс.чел. | 1 |

Расчет потребности в новом строительстве учреждений культурно-бытового обслуживания на расчетный срок

| п/п | Наименование |  | Ед.изм | Расчетная емкость | Существ. сохран. емкость | Емкость нового строитель-ства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения |  | мест | 276 | 145 | 131 | Рассмотреть дополнительно с учетом реализации генплана |
| 2 | Общеобразовательные школы |  | мест | 552 | 460 | 92 | Рассмотреть дополнительно с учетом реализации генплана |
| 3 | Учреждения внешкольного образования |  | мест | 177 | 20 | - |  |
| II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стационары всех типов |  | койко-место | 75 | - | - | Учреждения области и Новгородского района |
| 2 | Поликлиника, амбулатория, диспансер (без стационара) |  | пос./смену | 101 | 20 | 91 | Реконструкция Чечулинской поликлиники |
| 3 | Станции скорой помощи |  | автомоб. | 1 | 1 | - |  |
| 4 | Аптеки |  | объект/ м2 | 1 | - | 1 |  |
| 5 | Дома-интернаты для ветеранов и инвалидов |  | мест | 17 | - | - | Учреждения области и Новгородского района |
| 6 | Детский дом-интернат (4-17 лет) |  | мест | 17 | - | - | Учреждения области и Новгородского района |
| 7 | Психоневрологический интернат |  | мест | 17 | - | - | Учреждения области и Новгородского района |
| III Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Помещения для организации досуга населения |  | мест | 331 | - | - | СДК, строит. КСК |
| 2 | Клубы |  | мест | 552 | 400 | - | Строит. КСК |
| 4 | Библиотеки |  | объект или ед.хранения /кол-во чит. мест | 6-33140/28 | 1-14000/34 | - |  |
| IV Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Спортивные залы общего пользования |  | м2 | 1933 | 537 | 1396 | Строит. КСК |
| 2 | Плоскостные спортивные сооружения |  | м2 | 49707 | - | 49707 | Строит. площадок |
| 3 | Крытые бассейны общего пользования |  | м2 зеркала воды | 138 | - | 138 | Строит. КСК |
| V Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины продовольственных и промышленных товаров |  | м2 торговой площади | 2209 | 544,6* | 1664,4 |  |
| 2 | Рыночные комплексы |  | м2 торговой площади | 221 | - | - |  |
| 3 | Предприятия общественного питания |  | мест | 221 | 38* | 183 | Без учета общепита школ |
| VI Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания |  | рабочих мест | 22 | н/д | - | Имеется 8 объектов |
| 2 | Прачечные |  | кг. белья в смену | 110 | - | - |  |
| 3 | Химчистки |  | кг/см. | 6,6 | - | - |  |
| 4 | Бани |  | мест | 28 | 25 | - |  |
| 5 | Гостиницы |  | мест | 33 | - | - |  |
| 6 | Пункты приема вторичного сырья |  | объектов | - | - | - |  |
| 7 | Пожарные депо |  | автомашин | 6 | - | 6 |  |
| VII Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организации и учреждения управления |  | объект | 1 | 1 | - |  |
| 2 | Жилищно-эксплуатационные организации |  | объект | - | - | - |  |
| 3 | Отделения и филиалы сберегательного банка РФ |  | операц.окно | 2 | - | 2 |  |
| 4 |  | Отделения связи | объект | 1 | 1 |  |  |

*- на 2011 г. по данным Паспорта муниципального образования Чечулинское сельское поселение Новгородского района Новгородской области,  Росстат, 2011г.г. (http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm).

Выше приведенный расчет показывает, что в рамках предусмотренного развития в поселении потребуется дополнительное создание объектов культурно-бытового назначения, в частности детских дошкольных и школьных учреждений (в основном на конец расчетного периода или даже за пределами расчетного срока), объектов здравоохранения, культуры и спорта и др.

Дополнительно к объектам предусмотренных генпланом 2012 года потребуется строительство  культурно-спортивного комплекса в д.Чечулино, объектов торговли и общественного питания, а также гостиницы  в д.Котовицы. В пределах расчетного срока может потребоваться расширение системы здравоохранения.

Определение емкости объектов культурно-бытового назначения выполнено укрупненно, с целью определения потребности в территориях общественной застройки. Задачей генплана является определение функционального назначения территорий общественно-деловой застройки, а их конкретное использование может уточняться в зависимости от возникающей потребности в различных видах обслуживания.

На основании расчета сформирована «Схема градостроительного развития системы общественных центров и размещения учреждений и предприятий обслуживания, градостроительной реорганизации производственных территорий».

# 8. Зона производственных предприятий.

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития поселковой среды. В задачу Генерального плана входило формулирование системы требований (экологических, планировочных по организации территории, влияния на соседние зоны и пр.), соблюдение которых должно гарантировать экологически безопасное и функционально непротиворечивое развитие поселковой среды.

Одно из основных мероприятий по реорганизации производственных зон - установление и закрепление на местности границ отдельных производственных зон с целью регулирования их территориального развития.

Проектом предусмотрены следующие планировочные мероприятия по реорганизации производственных территорий:

- эффективное использование территории существующих производственных зон: проведение инвентаризации, территориальное упорядочение производственной деятельности, уплотнение, концентрация производственных объектов

- увеличение доли территорий смешанного функционального назначения: развитие многофункциональных производственно-деловых, производственно-торговых, производственно-транспортных зон

- перепрофилирование ряда производственных объектов в объекты обслуживающего и коммерческого назначения, не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду

- введение на предприятиях и организациях производственной зоны экологически чистых технологий, сокращение вредных выбросов котельных,

- соблюдение нормативных санитарно – защитных зон от производственных площадок,

- организация санитарно – защитных зон путем озеленения этих территорий,

- организация и благоустройство подъездов ко всем производственным объектам.

Проектом предлагается упорядочить и частично увеличить территории производственных и коммунально-складских предприятий для размещения: производственных объектов, площадок водопроводных сооружений, для развития малого предпринимательства. Увеличение зон промышленных предприятий предусматривается в д.Чечулино (на 3,9 га) и в д.Котовицы (на 0,7 га). При рассмотрении этого вопроса учитывалось, что санитарно-защитные зоны предприятий не будут выходить за рамки отведенных территорий.

# 9. Зоны и объекты специального использования.

С учетом планируемого увеличения численности жителей в Чечулинском сельском поселении на расчетный срок увеличится потребность поселения в местах захоронения умерших (кладбищах) и территориях для складирования ТБО.

# 9.1. Территория кладбищ.

Норма обеспеченности земельным участком на кладбище традиционного захоронения составляет 0,24 га на 1 тыс. чел. С учетом роста численности населения за расчетный срок и коэффициента смертности  размер земельного участка необходимого для организации кладбища в поселении составляет 0,40 га.

Проектом предлагается сохранить существующие кладбища.

# 9.2. Зоны полигонов ТБО.

На территории Чечулинского сельского поселения полигоны и свалки  твердых и жидких бытовых отходов отсутствуют. Вопросы утилизации отходов по Чечулинскому сельскому поселению решаются с учетом  Схемы территориального планирования Новгородского муниципального района (разработчик ОАО «Институт Новгородгражданпроект», В.Новгород, 2010 год и  генеральной схемы очистки территории Новгородского муниципального района  (разработчик ОАО «Институт Новгородгражданпроект», в.Новгород, 2010 год).

ТБО вывозятся и утилизируются на полигоне ТБО «Дорожно», который расположен в 1 километре от д. Дорожно и в 2,5 км от д. Малые Поляны. Проектная мощность полигона – 90000 тонн (эксплуатируется с 1999 года). Общая площадь полигона – 3,15 га. На 01.01.2010 г. заполнение составляло 50% мощности полигона.

Сбором и вывозом ТБО в Чечулинском сельском поселении занимается ООО Управляющая компания «Вече» (УК «Вече»). Полигон «Дорожно» находится в ведении ООО УК «Вече» (лицензия на деятельность по работе с отходами «ОП-22-000403 от 13.11.09 г.»).

Объем ТБО учитывается в  целом по Новгородскому району, все отходы IV и V классов опасности утилизируются на полигоне «Дорожно» и частично на полигоне В.Новгорода.

Отходы V и IV класса опасности утилизируются на указанных существующих полигонах хозяйственно-бытовых отходов от населения и предприятий, причем 80% ТБО вывозится на полигон «Дорожно» и 20%  на  полигон «САХ» (полигон в В.Новгорода).

Отходы I класса опасности составляют, в основном, отработанные ртутные лампы. Утилизацией и переработкой ртуть содержащих отходов в Новгородской области занимается ООО «Экологическое предприятие Меркурий», СПб, представительство в Новгородской области.

Отходы II класса опасности были частью использованы в организации, занимающейся сбором отходов, частью обезврежены.

Отходы III класса опасности были переданы для использования, частью переданы для захоронения другим организациям.

Норма накопления ТБО для населения (объем отходов в год на 1 человека) составляет 1,0-1,7 м3/чел., а норма накопления крупногабаритных бытовых отходов (% от нормы накопления на 1 чел.) – 5%.

Общий объем поступления отходов на полигон ТБО из Чечулинского сельского поселения оценивается   в настоящее время порядка 3,6 тысяч м3/год и может увеличиться на расчетный срок до 8,7 тысяч м3/год. Общее количество образующихся ТБО за расчетный срок (при условии реализации  планов развития поселения) может составить 100-120  тысяч  м3.

Проектом предусматривается решение вопросов утилизации ТБО в рамках Генеральной схемы очистки территории Новгородского муниципального района.

# 10. Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Мероприятия по инженерной подготовке и защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  предусмотреть в соответствии с генеральным планом 2012 года  и раздела 5.6. «Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории» настоящих изменений в генплан.

# 11. Мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения.

В соответствии со СНиП 35-01-2001 проектом необходимо предусмотреть ряд  мероприятий по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения.

Требования и рекомендации настоящего раздела направлены на создание полноценной архитектурной среды, обеспечивающей необходимый уровень доступности зданий и сооружений для всех категорий маломобильных групп населения (в дальнейшем - МГН) и беспрепятственное пользование ими.

При новом проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует, как правило, предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения.

Проектные решения объектов, доступных для МГН, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест обслуживания и приложения труда;

- своевременное получение МГН полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т.д.;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

Проектные решения объектов, доступных для инвалидов, не должны ограничивать условия жизнедеятельности других групп населения, а также эффективность эксплуатации зданий.

С этой целью рекомендуется, как правило, проектировать адаптируемые к потребностям инвалидов универсальные элементы зданий и сооружений, используемые всеми группами населения. Необходимость применения специализированных элементов, учитывающих специфические потребности инвалидов, устанавливается заданием на проектирование.

При проектировании учреждений и предприятий следует предусматривать рабочие места для инвалидов в соответствии с программами профессиональной реабилитации инвалидов, разрабатываемыми местными органами социальной защиты населения.

Количество и виды рабочих мест для инвалидов (специализированные или обычные), их размещение в объемно-планировочной структуре здания (рассредоточенное или в специализированных цехах, производственных участках и специальных помещениях), а также необходимые дополнительные помещения устанавливаются в задании на проектирование.

При проектировании участка здания или комплекса следует соблюдать непрерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и маломобильных лиц в здания. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку коммуникациями и остановками городского транспорта.

При расположении зданий, сооружений и комплексов в глубине участка следует стремиться к сокращению пути от наиболее вероятного входа на участок до входа в здание или сооружение, доступного для маломобильных посетителей.

При адаптации существующих зданий к потребностям МГН в первую очередь следует создавать доступные пешеходные пути в пределах земельных участков, прилегающих к зданиям. Эти работы следует совмещать с мероприятиями по ремонту покрытий путей движения, что практически не потребует дополнительных материальных затрат.

Должен быть предусмотрен тип тротуаров, который может быть использован для передвижения инвалидов на креслах-колясках и престарелых (бордюрный камень укладывается заподлицо с мощением).

С отметки тротуара до уровня первого этажа зданий должны быть предусмотрены пандусы. Дверные проемы на входе не должны иметь порогов и перепадов высот. Ширина пандуса при входах в здания должна быть не менее 1,2 м.

При размещении зданий и сооружений на участке, как правило, следует:

- разделять по возможности пешеходные и транспортные потоки на участке;

- обеспечивать удобные пути движения ко всем функциональным зонам и площадкам участка, а также входам, элементам благоустройства и внешнего инженерного оборудования, доступные МГН;

- обеспечивать, по возможности, крытыми кратчайшими переходами связь между входами в здания комплекса, образованного отдельно стоящими на едином участке объектами.

При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входных узлов зданий или входов на участок следует проектировать элементы заблаговременного предупреждения мест пересечения с соблюдением мер безопасности движения, вплоть до его регулирования.

Ширина полос движения должна обеспечивать безопасное расхождение людей, в том числе использующих технические средства реабилитации, с автотранспортом. Полосу движения инвалидов на креслах-колясках и механических колясках рекомендуется выделять с левой стороны на полосе пешеходного движения на участке, пешеходных дорогах, аллеях.

На участках перед входами в общественные здания районного или муниципального значения рекомендуется создавать озелененные и благоустроенные площадки для отдыха, оборудованные навесами, скамьями, телефонами-автоматами, указателями, светильниками, сигнализацией и т.п.

На земельных участках предприятий питания и торговли целесообразно организовать зону общего пользования с местами кратковременного отдыха МГН, оборудуя эти зоны информационными и рекламными устройствами.

В зоне стоянок личного автотранспорта посетителей общественных зданий следует выделять места для парковки автотранспортных средств инвалидов, которые не должны загораживаться другими паркуемыми автомашинами.

При наличии на стоянке мест для парковки автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоянки таких машин должна быть не менее 2,5 м.

На открытых индивидуальных автостоянках около учреждений и предприятий обслуживания следует выделять не менее 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов. Эти места должны обозначаться знаками, принятыми в международной практике.

Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, а при жилых зданиях - не далее 100 м. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м.

Размер машино-места для парковки индивидуального транспорта инвалида без учета площади проездов составляет не менее 17,5 м2 на 1 машино-место. Размер земельного участка крытого бокса для хранения индивидуального транспорта инвалида не менее 21 м2 на 1 машино-место.

Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов, следует предусматривать на расстоянии не далее 100 м от входов в общественные здания, доступные для МГН.

В здании должен быть как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного перехода, соединенного с этим зданием.

В пределах участков зданий и сооружений рекомендуется обеспечивать непрерывность информации на путях движения к местам обслуживания и отдыха.

# 12.Заключение

Настоящие изменения  генерального плана Чечулинского сельского поселения развивают и конкретизируют в современных экономических и правовых условиях градостроительную концепцию развития муниципального образования. Проектом изменений генерального плана предусматривается дальнейшее развитие Чечулинского сельского поселения.

Решения генерального плана направлены на обеспечение безопасного устойчивого развития территории муниципального образования, на повышение качества жизни населения посредством реализации предусмотренных мероприятий по развитию социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, улучшения экологической ситуации.

Генеральный план после его принятия станет основным документом, регулирующим целевое использования земель Чечулинского сельского поселения в интересах населения, государственных и общественных потребностей и основой для дальнейших работ по планировке территорий, разработке схем развития систем инженерного обеспечения, транспортной и социальной инфраструктур.

# 13. Основные технико-экономические показатели  по Чечулинскому сельскому поселению

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1. | общая площадь земель в границах муниципального образования | га/тыс.км2 | 2370/0,02370 | 2370/0,02370 |
| 2. | общая площадь земель в границах населенных пунктов (по каждому населенному пункту), в том числе: | га | 435,0 | 595,4 |
| 2.1. | д. Чечулино | га | 345,7 | 350,5 |
| 2.2. | д. Котовицы | га | 93,4 | 244,9 |
| II. | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1. | общая численность постоянного населения | тысяч чел. | 2,246 | 5,523 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения |  | 245,9 |
| 2. | плотность населения | чел. на га | 0,95 | 2,33 |
| III. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 1. | средняя обеспеченность населения Sобщ. (по муниципальному образованию) | м2/чел. | 21,23 | 46,0 |
| 2. | общий объем жилищного фонда | Sобщ., тыс. м2 | 47,8* | 254,06 |
|  | в том числе в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |
| 2.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | S, тыс. м2общ. | 8,812** | 149,6 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | 22,16 | 58,89 |
| 2.2. | среднеэтажная жилая застройка | S, тыс. м2общ. | 30,957** | 104,46 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | 77,84 | 41,11 |
| 2.3. | многоэтажная жилая застройка | S, тыс. м2общ. | - | - |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | - |
| 3. | общий объем нового жилищного строительства | S, тыс. м2 общ. | - | 150,7 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 59,31 |
|  | в том числе из общего объема нового жил. строительства по типу застройки: |  |  |  |
| 3.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | S, тыс. м2 общ. | - | 77,20 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 30,38 |
|  |  | S, тыс. м2 общ. | - | 73,5 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда |  | 28,93 |
| 4. | общий объем убыли жилищного фонда | S, м2 общ. | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | - |
|  | в том числе в общем объеме убыли жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |
| 4.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | S, м2 общ. | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | - |
| 5. | существующий сохраняемый жилищный фонд | S,тыс. м2 общ. | - | 47,8* |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 100 |
|  | в том числе в сохраняемом жилищном фонде по типу застройки: |  |  |  |
| 5.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | S ,тыс. м2 общ. | - | 8,812** |
|  |  | % от общего объема сущ. жилищного фонда | - | 22,16 |
| 5.2. | среднеэтажная жилая застройка | S, тыс. м2общ. | - | 30,957** |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 77,84 |
| 5.3 | многоэтажная жилая застройка | S, тыс. м2общ. | - | - |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | - |
| IV. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 1. | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения, всего/1000 чел. | мест | 145 | 276 |
|  | Общеобразовательные школы, всего/1000 чел. | мест | 460 | 552 |
| 2. | Объекты здравоохранения |  |  |  |
|  | Больницы | коек | - | - |
|  | Поликлиники | посещений в смену | 20 | 101 |
| 3. | объекты социального обеспечения | мест | - | - |
| 4. | спортивные и физкультурно- оздоровительные объекты | м2 площади пола зала | 537 | 1933 |
|  | Плавательные бассейны | м2зеркала воды | - | 138 |
|  | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | - | 49707 |
| 5. | объекты культурно-досугового назначения | мест | 400 | 400 |
| 6. | объекты торгового назначения | м2 торговой площади | 544,6 | 1664,4 |
| 7. | объекты общественного питания | мест | 38*** | 183 |
| 8. | организации и учреждения управления |  | 1 | 1 |
| 9. | учреждения жилищно- коммунального хозяйства | объект | 1 | 1 |
| 10. | объекты бытового обслуживания | раб.мест | н/д | 22 |
| 11. | объекты связи | отделения связи | 1 | 1 |
| 12. | Объекты специального назначения |  |  |  |
|  | Общее количество кладбищ | единиц/га | 1/1,5 | 1/1,5 |
|  | Полигоны ТБО |  |  |  |
|  | Объем бытовых отходов | тыс.м3/год | н/д | 8,7 |
|  | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/ м3/год | - | - |
|  | Полигоны ТБО | единиц/га | - | - |
|  | Пождепо | автом. | - | 6 |
| VI. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Водопотребление – всего по поселению | тыс. м3/сут. | 0,360 | 1,107 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 6.1.1 | д. Чечулино: |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | тыс. м3/сут. | 0,347 | 0,791 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | - - | 0,264 | 0,632 |
|  | -на производственные нужды | - - | 0,083 | 0,159 |
|  | Производительность водозаборных сооружений׃ |  |  |  |
|  | Поверхностный водозабор | кол-во | водозабор в Подберезском с. п. | общий с Подберезским с. п. |
|  | Насосная станция II подъема | - - | - | 1 |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут.на чел. | 200 | 200 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | - - | 160 | 160 |
|  | Протяженность сетей׃ | км | 14,60 | 18,35 |
|  | Ø 300 ПЭ | - - | 2,5 | - |
|  | Ø 250 ПЭ | - - | - | 8,50 |
|  | Ø 160 ПЭ | - - | 6,1 | 2,12 |
|  | Ø 140 ПЭ | - - | - | 2,38 |
|  | Ø 110 ПЭ | - - | 6,0 | 4,85 |
|  | Ø 63 ПЭ | - - | - | 0,50 |
| 6.1.2 | д. Котовицы: |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | тыс. м3/сут. | 0,013 | 0,317 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | - - | 0,011 | 0,253 |
|  | -на производственные нужды | - - | 0,002 | 0,064 |
|  | Производительность водозаборных сооружений | кол-во | водозабор в Подберезском с. п. | водозабор в Подберезском с. п. |
|  | Водонапорная башня (V=15м³, Н=10м) | количество | - | 1 |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут.на чел. | 200 | 200 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | - - | 160 | 160 |
|  | Протяженность сетей׃ | км | 4,8 | 27,27 |
|  | Ø 180 ПЭ | - - | - | 12,62 |
|  | Ø 140 ПЭ | - - | - | 1,80 |
|  | Ø 110 ПЭ | - - | 4,8 | 0,80 |
|  | Ø 75 ПЭ | - - | - | 1,45 |
|  | Ø 63 ПЭ | - - | - | 0,60 |
| 6.2 | Канализация : |  |  |  |
|  | Количество сточных вод очищаемых на очистных сооружениях: | тыс.м3/ сут | 0,240 | 0,991 |
| 6.2.1 | д. Чечулино: |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод - всего | тыс.м3/ сут | 0,286 | 0,708 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | - - | 0,257 | 0,632 |
|  | - производственные сточные воды | - - | 0,029 | 0,289 |
|  | КОС | кол-во | БОС «Акрон» | - |
|  | КНС q=10÷40м3/час, Н=15÷25м q=175м3/час, Н=27м | кол-во | 1 2 | 4 - |
|  | Протяженность сетей: | км | 15,5 | 13,75 |
|  | Самотечных: Ø300 мм | - - | 8,00 | 0,60 |
|  | Ø200 мм | - - | - | 8,50 |
|  | Ø150 мм | - - | 6,20 | - |
|  | Ø100 мм | - - | 1,80 | - |
|  | Напорных: Ø300 мм | - - | 7,50 | - |
|  | Ø200 мм | - - | - | 2,10 |
|  | Ø110 мм | - - | - | 2,35 |
|  | Ø63 мм | - - | - | 0,20 |
| 6.2.1 | д. Котовицы: |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод - всего | тыс.м3/ сут | 0,002 | 0,283 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | - - | 0,001 | 0,253 |
|  | - производственные сточные воды | - - | 0,001 | 0,030 |
|  | КОС | кол-во | - | БОС «Акрон» |
|  | КНС q=5÷10м3/час, Н=15÷30м q=35÷40м3/час, Н=20÷40м | кол-во | - | 2 2 |
|  | Протяженность сетей: | км | - | 25,66 |
|  | Самотечных: Ø200 мм | - - | - | 10,50 |
|  | Напорных: Ø160 мм | - - | - | 11,00 |
|  | Ø125 мм | - - | - | 1,56 |
|  | Ø63 мм | - - | - | 2,60 |
| 6.3. | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Теплоснабжение годовое | Гкал |  | 25100 |
| 6.3.1 | Потребление тепла | Гкал/ч |  | 23,73 |
| 6.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения | Гкал/ч | 12,00 | 12,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Котельная №24 | Гкал/ч | 12,00 | 12,00 |
| 6.3.3 | Производительность автономных источников теплоснабжения проектируемых кварталов | Гкал/ч |  | 6,80 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Индивидуальные источники тепла | Гкал/ч |  | 6,10 |
|  | БМК (КСК д. Чечулино) | Гкал/ч |  | 0,70 |
| 6.4. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Расход газа централизованными источниками теплоснабжения (котельные) | м3/ч | 634,7 | 1747 |
| 6.4.2 | Расход газа индивидуальными источниками теплоснабжения | м3/ч | - | 39 |
| 6.4.3 | Население (индивидуально- бытовые нужды и теплоснабжение от котлов) | м3/ч | 328,6 | 1229 |
| 6.4.4. | Промышленное потребление | м3/ч | 4120 | 4120 |
|  | Общий расход сжиженного газа | м3/год |  | - |
| 6.4.5 | Источники подачи газа по СП: |  | - | - |
| 6.4.5.1 | ГРС | шт. | - | - |
| 6.4.5.2 | Магистральный газопровод, отвод | км | - | - |
| 6.4.6 | Сооружения и газопроводы: |  |  |  |
| 6.4.6.1 | Газорегуляторные пункты( ГРП), в том числе: | шт | 4 | 7 |
|  | ГРП |  | 1 | 1 |
|  | ГРПШ | шт | 3 | 6 |
| 6.4.6.2 | Газопроводы, в том числе: | км | 8,882 | 20,132 |
|  | Среднего давления | км | - | 11,25 |
| 6.5. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.5.1. | потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | МВт МВА | н/д | +1,76 +1,83 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | МВт МВА |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | МВт МВА |  | +1,76 +1,83 |
| 6.5.2. | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт.ч/год | 2170 | 2170 |
|  | в том числе: - на коммунально-бытовые нужды | кВт.ч/год | 2170 | 2170 |
| 6.5.3. | источники покрытия электронагрузок: |  | ПС «Чечулино» ПС «Подберезье» | ПС «Чечулино» ПС «Подберезье» |
| 6.5.4. | Протяженность сетей , в том числе: |  |  |  |
|  | ВЛЗ-10 | км | н/д | +5,9 |
|  | ТП | шт. |  | +16 |
| 6.6. | Связь |  |  |  |
| 6.6.1. | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2. | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | н/д | 2154 |

*-   данные 2011 г.

** -  данные 2009 г.

***-  без учета общепита школ.

## Приложение 1