ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПОДБЕРЕЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

- (внесение изменений)

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.	2

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЕЛЕНИЯ	3

1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектах федерального, регионального и местного значения муниципального образования, их основные характеристики и местоположение.	4

2.	Параметры функциональных зон и сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального и местного значения	5

2.1. Рекомендации по внесению изменений в схему территориального планирования Новгородской области.	7

3.Характеристики зон с  особыми условиями использования территорий	7

# Введение.

- Генеральный план муниципального образования Подберезское сельское поселение Новгородского муниципального района Новгородской области подготовлен в 2013 году ООО «ГрафИнфо» (г.Великий Новгород).

- Генеральный план разработан на территорию муниципального образования Подберезское сельское поселение Новгородского муниципального района (далее по тексту - МР) Новгородской области (административный центр деревня Подберезье).

В новой экономической ситуации, с развитием рыночных отношений, изменением законодательства необходимо определиться в перспективных масштабах и территориальных, и инфраструктурных направлениях развития муниципального образования Подберезское сельское поселение.

За прошедшие с момента разработки последнего варианта Генплана (разработчик ОАО «Институт Новгородгражданпроект» г.В.Новгород, 2010 год) были внесены изменения в целый ряд документов, определяющих объем и порядок оформления градостроительной документации. Как следствие этого возникла необходимость внесения изменений в генеральный план муниципального образования Подберезское сельское поселение.

Основными целями и задачами проекта являются:

- Определение местоположения объектов федерального значения, объектов регионального, объектов местного значения на основании анализа инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, программ социально-экономического развития Новгородской области.

- Установление функциональных зон на основе анализа использования территории МО Подберезское сельское поселение, возможных направлений развития этой территории и действующих ограничений этой территории.

Необходимо отметить, что вносимые в генеральный план корректировки не изменяют принципиально концепцию и основные положения, ранее разработанного и утвержденного генерального плана, а носят уточняющий и корректирующий отдельные положения ранее разработанной документации с учетом вновь выявленных потребностей населения Подберезского сельского поселения и уточненных перспектив его развития.

- Настоящие Положения о территориальном планировании муниципального образования Подберезское сельское поселение подготовлены в соответствии со ст. 19 Градостроительного кодекса РФ в качестве утверждаемой текстовой части материалов в составе генерального плана муниципального образования Подберезское сельское поселение.

- Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане, включает в себя:

- 1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

- 2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

- Особенность ситуации вокруг комплекса работ по внесению изменений в документы территориального планирования (Генерального плана) Подберезского сельского поселения связана с необходимостью корректировки отдельных положений ранее разработанного генерального плана с учетом изменений в развитии поселения и новых требований законодательных и нормативных актов.

- Одна из основных задач генерального плана - это обеспечение устойчивого развития территории поселения с учетом интересов государственных, общественных и частных. Прогноз развития поселения и определение функционального зонирования помогут перейти к правовому регулированию и правовому зонированию, которые служат механизмом развития поселения.

- Корректировка генерального плана осуществлена на период до 2033 года (20 лет).

- В основу генерального плана положены данные, предоставленные администрацией Подберезского сельского поселения в 2012-2013 годах.

# КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЕЛЕНИЯ

- Общие сведения о поселении приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Расположение муниципального образования | На северо-западе Новгородской области, в 15 км к северу от территории областного центра г. Великий Новгород |
| --- | --- |
| Естественная ось расселения | по берегу р. Волхов. |
| Транспортные оси расселения | вдоль транспортных путей из В.Новгорода на С.-Петербург |
| Смежество | С севера – Чудовский муниципальный район; С востока – Савинское сельское поселение; С юга – Чечулинское и Трубиченское сельские поселения; С запада – Тёсово-Нетыльское городское поселение. |
| Границы муниципального образования | Установлены и утверждены – Областными закономами Новгородской области от 7 июня 2004 года № 284-ОЗ (ред. от 03.09.2010) «О наделении сельских районов и города Великий Новгород статусом муниципальных районов и городского округа Новгородской области и утверждении границ их территорий» принят Постановлением Новгородской областной Думы от 26.05.2004 № 711-III ОД; от 17 января 2005 года № 400-ОЗ (ред. от 30.03.2010) «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Новгородского муниципального района, наделении их статусом городских и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений» принят Постановлением Новгородской областной Думы от 22.12.2004 № 924-III ОД. |
| Границы Подберезского сельского поселения | Отображены – на Карте административных границ Подберезского сельского поселения |
| Компактность расселения | Расселение компактное. Основная часть населения (75%) проживает в административном центре д.Подберезье. |
| Площадь муниципального образования, га | 25590 га |

1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектах федерального, регионального и местного значения муниципального образования, их основные характеристики и местоположение.

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях муниципального образования, объектов федерального и регионального и местного значения, их основные характеристики и местоположение приведено в таблице 2.

Таблица 2.

Перечень объектов федерального, регионального и местного значения, планируемых для размещения на территориях муниципального образования.

| № п/п | Мероприятия | Месторасположение | Функциональная зона | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация производства древесно-стружечных (ДСП) и древесно-волокнистых плит (МДФ) и мебели на ООО «ИКЕА Индастри Новгород» (40 га) (ранее ООО «Флайдерер»* | д. Подберезье | Производственная | Промышленное |
| 2. | Центр врача общей практики | д.Подберезье, рядом со зданием администрации сельского поселения | Жилая зона | Здравоохранение |
| 3. | Комплекс придорожного сервиса в составе АЗС, мотеля и площадок парковки грузовых и легковых автомобилей | В районе д.Тютицы, кадастровый номер 53:11:1300201:9 | Производственная | Промышленное |
| 4. | Строительство и эксплуатация мясоперерабатывающего завода с хладобойней | Вблизи ж/д ст.Подберезье кадастровый номер 53:11:0000000:3545 | Производственная | Промышленное |
| 5. | Автостоянка | д. Подберезье, кадастровый номер 53:11:1300109:998 | Коммунально-складская | Транспортное обслуживание |
| 6. | Объекты дорожного сервиса (кемпинг и автостоянки) | Западнее д.Подберезье, кадастровый номер 53:11: 1300115:9 | Коммунально-складская | Транспортное обслуживание |
| 7. | Строительство комбикормового завода с элеваторным комплексом | К северо-западу от д.Подберезье кадастровый номер 53:11: 0000000:3545(1) | Производственная | Промышленное |
| 8 | Реконструкция КС «Новгород» с заменой ГПА ГТК-5(перенос и обеспечение объекта необходимой инфраструктурой) | 1,6км на север от д.Вешки | Производственная | Промышленное |
| 9 | Строительство магистрального газопровода высокого давления 2d1000мм | между населенными пунктами д.Теремец (2км к северу от д.Теремец) и населенным пунктом д.Захарьино (6,5км южнее д.Захарьино) | Производственная | Промышленное |
| 10 | Строительство высокоскоростной автомагистрали М- 11 «Москва – Санкт-Петербург» | по территории поселения с северо-запада на восток | Коммунально-складская | Транспортное обслуживание |

*- Схема территориального планирования Новгородской области (утверждена 29.06.2012 №370 Постановлением Администрации Новгородской области).

# Параметры функциональных зон и сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального и местного значения

Зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование ставит рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, параметров застройки (этажность, плотность и др.), ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе Генерального плана функциональное зонирование учитывает:

- результаты комплексного градостроительного анализа территории

- историко-культурную и планировочную специфику населенного пункта

- сложившиеся особенности использования территории.

При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона РФ от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

Ниже приводится перечень функциональных зон, отраженных на карте функциональных зон:

Жилые зоны

Общественно-деловые зоны

Рекреационные зоны

Производственные зоны

Зоны специального назначения

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

Зоны сельскохозяйственного использования.

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения за исключением линейных объектов приведены в таблице 4.

Таблица 4.

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах

| № п/п | № на картах | Мероприятия | Место расположение | Функциональная зона | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Строительство спортивной площадки открытой | д.Подберезье | Общественно-деловые | Спортивно-массовое |
| 2. | 2 | Парк | д.Подберезье | Рекреационные | Рекреация |
| 3. | 3 | Кладбище | между д.Подберезье и д.Тютицы | Специального назначения | Коммунальное |
| 4. |  | Коммунальное облуживание |  |  |  |
|  | - Водоснабжение |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Развитие действующих и строительство новых водопроводных сетей, в том числе, кольцевание сети для обеспечения противопожарных мероприятий и бесперебойности водоснабжения. | д.Захарьино д.Плотишно д.Подберезье д.Ямно д. Мясной Бор д. Тютицы д. Некохово д.Вешки д. Теремец ж/д ст. Подберезье | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
| 4.2. |  | Реконструкция и модернизация ВОС, в том числе: - установка резервуара чистой воды (РЧВ) V=500м3 - модернизация ВНС-2п с установкой двух групп насосов (одна для д.Чечулино, другая – для д.Подберезье) | к юго-востоку от д. Подберезье | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
| 4.3 |  | Строительство поверхностного водозабора производительностью 2000м3/сут | Выше по течению водозабора, принадлежащего ООО «Новгородский Бекон» | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
| 4.4 |  | Присоединение нового водозабора к сети водоснабжения к ВОС: - прокладка одной линии водопровода Ø300мм; - переключение существующей линии Ø300мм на новый водозабор | восточнее д.Подберезье | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
| 4.5 |  | Перекладка двух существующих линий водопровода Ø150мм от ВНС-2п. до ВНС-3п. на две линии водопровода Ø225. | д.Подберезье | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
| 4.6 |  | Строительство площадки водопроводных сооружений: - установка двух резервуаров чистой воды емкостью 20м3 каждый; - строительство насосной станции второго подъема (две группы насосов (одна - для д. Плотишно и вторая - для д. Ямно)) | на северо-западной окраине д. Плотишно | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
| 4.7 |  | Устройство водонапорной башни | д.Ямно д. Мясной Бор д.Теремец д.Тютицы ж/д ст. Подберезье между д.Некохово и д.Вешки | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
| 4.8 |  | Бурение двух артезианских скважин | Восточнее д.Некохово | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
| 4.9 |  | Реконструкция и модернизация ВНС-3п. | д.Подберезье | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
|  | - Водоотведение |  |  |  |  |
| 4.10 |  | Строительство КНС | д.Захарьино д.Мясной Бор д.Плотишно д.Ямно д.Побдерезье(3шт.) д.Некохово ж/д ст. Подберезье д.Тютицы д.Теремец | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
| 4.11 |  | реконструкция и модернизация КОС | д.Захарьино | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
| 4.12 |  | Развитие действующих и строительство новых сетей хозяйсвенно-бытовой канализации | д.Захарьино д.Мясной Бор д.Плотишно д.Ямно д.Побдерезье д.Некохово ж/д ст. Подберезье д.Вешки д.Тютицы д.Теремец | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
|  | - Электроснабжение |  |  |  |  |
| 4.13 |  | Строительство 4 потребительских подстанций 10/0,4 кВ | д.Теремец д.Захарьино д.Некохово д.Ямно | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
| 4.14 |  | Развитие действующих электросетей | д.Теремец д.Захарьино д.Некохово д.Ямно | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
|  | - Газоснабжение |  |  |  |  |
| 4.15 |  | Строительство газорегулирующих пунктов шкафного и блочного типов - ГРПШ - ГРПБ | д.Вешки д.Мясной Бор д.Захарьино д.Некохово д.Плотишно д.Подберезье д.Теремец д.Тютицы д.Ямно | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |

# 2.1. Рекомендации по внесению изменений в схему территориального планирования Новгородской области.

Учитывая предложение по планируемым объектам на территории Подберезского сельского поселения рекомендуем внести следующее изменение в Схему территориального планирования Новгородской области:

- внести предложение о строительстве пождепо на территории Подберезского сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области.

# 3.Характеристики зон с особыми условиями использования территорий

Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с планируемым размещением на территориях поселения местного значения поселения в таблице 4.

Таблица 4.

Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с планируемым размещением объектов местного значения

| Наименование объекта | Зона с особыми условиями | Параметры зоны | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- |
| КС «Новгород1» | Санитарно-защитная зона | 700 | производственного использования |
| КС «Новгород1» | охранные зоны | 100 | производственного использования |
| Канализационных очистных сооружений | Санитарно-защитная зона | 200 м | производственного использования |
| Кладбищ | Санитарно-защитная зона | 50 м | Специального назначения |
| Котельных | Санитарно-защитная зона | 300 м для котельной мощностью более 200 Гкал | производственного использования |
| Линии электропередач ВЛ-ВЛ-110кВ, 330кВ | охранные зоны | 20 м, 30 м | инженерной и транспортной инфраструктуры |
| Линий и сооружений связи | Охранные зоны | Согласно Правилам охраны линий и сооружений связи РФ, утвержденным постановлением Правительства РФ от 09 июня 1995 года №578 | инженерной и транспортной инфраструктуры |
| Промышленные предприятия | санитарно-защитная зона | Согласно пункту 2.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 100м, 300, 500 м | производственного использования |