ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПОДБЕРЕЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

# (внесение изменений)

ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

# Состав материалов

| № п/п | Наименование документа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| I. Текстовые материалы |  |  |
| 1. | Положения о территориальном планировании. Том 1 |  |
| 2. | Обоснование проекта генерального плана. Том 2 |  |
| II. Графические материалы |  |  |
| Материалы по обоснованию проекта генерального плана |  |  |
| 1 | Карта административных границ Подберезского сельского поселения. | М 1:25000 |
| 2 | Карта размещения существующих и строящихся объектов местного значения Подберезского сельского поселения. | М 1:25000 |
| 3 | Карта инженерной инфраструктуры Подберезского сельского поселения. | М 1:25000 |
| 4 | Карта зон с особыми условиями использования территорий и особо охраняемых природных территорий Подберезского сельского поселения. | М 1:25000 |
| 5 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Подберезского сельского поселения | М 1:25000 |
| 6 | Карта транспортной инфраструктуры Подберезского сельского поселения. | М 1:25000 |
| 7 | Карта размещения существующих и строящихся объектов местного значения и инженерной инфраструктуры населенный пункт деревня Подберезье. | М 1:5000 |
| 8 | Карта транспортной инфраструктуры населенный пункт деревня Подберезье. | М 1:5000 |
| Генеральный план |  |  |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения Подберезского сельского поселения. | М 1:25000 |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения и объектов инженерной инфраструктуры населенный пункт деревня Подберезье. | М 1:5000 |
| 3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения и объектов инженерной инфраструктуры населенный пункт деревня Тютицы. | М 1:5000 |
| 4 | Карта планируемого размещения объектов местного значения и объектов инженерной инфраструктуры населенный пункт деревня Теремец. | М 1:5000 |
| 5 | Карта планируемого размещения объектов местного значения и объектов инженерной инфраструктуры населенный пункт деревня Некохово. | М 1:5000 |
| 6 | Карта планируемого размещения объектов местного значения и объектов инженерной инфраструктуры населенный пункт деревня Вешки. | М 1:5000 |
| 7 | Карта планируемого размещения объектов местного значения и объектов инженерной инфраструктуры населенный пункт ж/д ст. Подберезье. | М 1:5000 |
| 8 | Карта планируемого размещения объектов местного значения и объектов инженерной инфраструктуры населенный пункт деревня Мясной Бор. | М 1:5000 |
| 9 | Карта планируемого размещения объектов местного значения и объектов инженерной инфраструктуры населенных пунктов деревня Захарьино и деревня Плотишно. | М 1:5000 |
| 10 | Карта планируемого размещения объектов местного значения и объектов инженерной инфраструктуры населенный пункт деревня Ямно. | М 1:5000 |
| 11 | Карта границ населенных пунктов Подберезского сельского поселения. | М 1:25000 |
| 12 | Карта функциональных зон Подберезского сельского поселения. | М 1:25000 |
| 1. | Электронная версия проекта на CD |  |

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и взрывопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей среду жизнедеятельности при соблюдении предусмотренных мероприятий.

# СОДЕРЖАНИЕ

Состав авторского коллектива	2

Состав проектных материалов	3

СОДЕРЖАНИЕ	5

Введение.	7

1. Программы и планы комплексного социально-экономического развития, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения.	9

1.1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития поселения	10

1.2. Обоснование размещения объектов местного значения	12

1.2.1. Анализ использования территорий поселения.	12

1.2.1.1. Расселение.	12

1.2.1.2. Географические характеристики местоположения поселения	13

1.2.1.3. Перечень наиболее крупных водных объектов на территории поселения и их характеристики	15

1.2.1.4. Особо охраняемые природные территории	15

1.2.1.5. Земельный фонд.	15

1.2.1.6. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)	19

1.2.1.7. Транспортная инфраструктура	20

1.2.1.8. Численность населения	23

1.2.1.9. Объекты общественного и делового назначения.	24

1.2.1.10. Инженерная инфраструктура	26

1.2.1.11. Производственная инфраструктура	27

1.2.1.12. Объекты специального назначения	28

1.2.1.13. Территории с особым режимом использования	29

1.2.2. Нормативные параметры планировки и застройки поселения	30

1.3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного, регионального и федерального значения на территории муниципального образования Подберезское сельское поселение.	32

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектах федерального, регионального и местного значения муниципального образования, их основные характеристики и местоположение.	38

3. Перечень объектов местного значения, планируемых для размещения на территориях муниципального образования в рамках проекта генерального плана с учетом требованиям Региональных нормативов градостроительного проектирования	39

3.1. Рекомендации по внесению изменений в схему территориального планирования Новгородской области.	42

4. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий.	42

5. Развитие планировочной структуры некоторых населенных пунктов Подберезского сельского поселения. Функциональное зонирование территории.	43

5.1	Развитие планировочной структуры д. Подберезье.	44

5.2	Развитие планировочной структуры д. Мясной Бор.	46

5.3	Функциональное зонирование территории.	48

6. Перечень и характеристика факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	48

7. Баланс территории Подберезского сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области.	50

8. Основные технико-экономические показатели генерального плана Подберезского сельского поселения.	52

Приложение 1	65

Границы территории муниципального образования Подберезское сельское поселение.	65

Приложение 2	68

Прогноз численности населения.	68

Приложение 3	75

Жилой фонд и развитие жилых зон.	75

Приложение 4	80

Объекты общественного и делового назначения.	80

Система здравоохранения.	80

Культура.	82

Потребительский рынок.	83

Приложение 5	86

Инженерная инфраструктура	86

Водоснабжение и водоотведение.	86

Электроснабжение	107

Теплоснабжение	112

Газоснабжение.	114

Инженерная подготовка территории.	123

Приложение 6.	125

Охрана окружающей среды (экологическое состояние природной окружающей среды и мероприятия по ее охране).	125

Приложение 7.	130

Введение

Изменения в Генеральный план муниципального образования Подберезское сельское поселение Новгородского муниципального района Новгородской области разработаны в 2014 году ООО «ГрафИнфо» (г.Великий Новгород) на основании договора на выполнение работ №275-13 от 23 декабря 2013 года, заключенным между Администрацией Подберезского сельского поселения и ООО «ГрафИнфо» (г.Великий Новгород) и техническому заданию на проектрирование (см. приложение 7).

Генеральный план разработан на территорию муниципального образования Подберезское сельское поселение Новгородского муниципального района (далее по тексту - МР) Новгородской области (административный центр деревня Подберезье).

В соответствии с областным законом от 7 июня 2004 года № 284-ОЗ и от 17 января 2005 года № 400-ОЗ (ред. От 30.03.2010) «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Новгородского муниципального района, наделении их статусом городских и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений» Подберезское сельское поселение наделено статусом муниципального образования и входит в состав территории Новгородского муниципального района Новгородской области. Этим же законом установлены границы территорий муниципального образования Подберезское сельское поселение, входящего в состав территории Новгородского муниципального района согласно картографическим описаниям Приложения 15 к вышеуказанному областному закону.

Областными законами № 284-ОЗ, № 400-ОЗ, а также согласно постановлению Администрации Новгородской области от 8 апреля 2008 г. № 121 «О реестре административно-территориального устройства области» установлено, что в состав Подберезское сельское поселения входит 10 населенных пунктов: деревня Вешки, деревня Захарьино, деревня Мясной Бор, деревня Некохово, деревня Плотишно, деревня Подберезье, деревня Теремец, деревня Тютицы, деревня Ямно, ж/д ст. Подберезье.

Современная градостроительная ситуация в Подберезском сельском поселении складываентся в результате реализации ранее разработанной градостроительной документации:

1) Генеральный план совмещенный с проектом детальной планировки участка индивидуального строительства домами усадебного типа н.п.Подберезье, разработан в 1991 году проектным институтом «Новгородгражданпроект»;

2) Схема территориального планирования Новгородской области, выполнена в 2008 году ФГУП Государственным научно-исследовательским проектным институтом Урбанистики (утверждена Постановлением Администрации Новгородской области от 29.06.2012 № 370);

3) Схема территориального планирования Новгородского муниципального района, разработанная ОАО «Институт Новгородгражданпроект»;

4) Генеральный план Подберезского сельского поселения Новгородского района Новгородской области, разработан в 2010 году ОАО «Институт Новгородгражданпроект» (утвержден решением Совета депутатов Подберезского сельского поселения от 09.07.2012 № 92).

5) Генеральный план Подберезского сельского поселения Новгородского района Новгородской области, разработан в 2013 году ООО «ГрафИнфо» (г.Великий Новгород).

В новой экономической ситуации, с развитием рыночных отношений, изменением законодательства необходимо определиться в перспективных масштабах и территориальных, и инфраструктурных направлениях развития муниципального образования Подберезское сельское поселение.

В соответствии со ст.23 Градостроительного Кодекса измененный генеральный план содержит положения о территориальном планировании и соответствующие карты (схемы).

В целях утверждения генеральных планов осуществляется подготовка соответствующих материалов по обоснованию их проектов в текстовой форме и в виде карт (схем).

Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:

1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения, городского округа;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского округа на основе анализа использования территорий поселения, городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа на комплексное развитие этих территорий;

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

Необходимость изменения ранее разработанного генерального плана поселения вызвана тем, что за последние годы возникла потребность в корректировке ряда положений предыдущего генплана с учетом утвержденных планов долговременного развития территории, а также приведение документации к требованиям современного законодательства.

Измененный  генеральный план не изменяют принципиально концепцию и основные положения ранее разработанного и утвержденного генерального плана, а носят уточняющие и корректирующие отдельные положения дополнения ранее разработанной документации с учетом вновь выявленных потребностей населения Подберезского сельского поселения и перспектив его развития.

Данный раздел генерального плана посвящен обоснованию мероприятий по территориальному планированию.

Генеральный план – прежде всего, градостроительный документ, определяющий перспективное территориальное развитие поселения и его основных структурообразующих элементов. Генеральный план является стратегическим общественным документом, который охватывает многие стороны жизнедеятельности населения, проживающего в поселении. Поэтому в генеральном плане затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования, но и другие важные вопросы, определяющие качество среды: транспортную доступность, уровень воздействия вредных выбросов на здоровье населения, привлекательность и узнаваемость поселения, надежность всех инженерных инфраструктур.

Одна из основных задач генерального плана - это обеспечение устойчивого развития территории поселения с учетом интересов государственных, общественных и частных. Прогноз развития поселения и определение функционального зонирования помогут перейти к правовому регулированию и правовому зонированию, которые служат механизмом развития поселения.

Корректировка генерального плана осуществлена на период до 2033 года (20 лет).

В качестве картографической основы для подготовки генерального плана использованы картографические материалы топографической съемки, предоставленные администрацией муниципального образования Подберезское сельское поселение.

В основу генерального плана положены данные, предоставленные администрацией Подберезского сельского поселения в 2012-2013 годах.

Данные измененя в генеральный план касаются в значительной степени д. Подберезье и направлены на изменение функционального зонирования в границах данного населенного пункта с целью выделения территории под индивидуальное жилищное строительство, и в незначительной степени некоторых других населенных пунктов, границы

# 1. Программы и планы комплексного социально-экономического развития, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения.

В соответствии со статьей 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документов территориального планирования (внесение изменений) осуществляется на основании стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, приоритетных национальных проектов, межгосударственных программ, программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований (при их наличии) с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования. Подготовка документов территориального планирования осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования Российской Федерации, документах территориального планирования субъектов Российской Федерации, документах территориального планирования муниципальных образований, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Решающее значение при подготовке документов территориального планирования и при их согласовании, будет иметь качество и достоверность документированных материалов, рекомендуемых для использования в качестве исходных данных для этой подготовки и оценки правомерности применения содержащихся в этих материалах сведений в качестве оснований будущих управленческих решений по развитию территории административных образований. В большинстве своем материалы подобного рода получены в результате проведения огромного количества ранее проводимых организационно-технических мероприятий, направленных на реализацию положений земельного и градостроительного законодательства.

# 1.1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития поселения

Социально-экономическое развитие муниципального образования Подберезское сельское поселение осуществляется на основе программ социально-экономического развития Новгородской области, Новгородского района и Подберезского сельского поселения.

Перечень документов территориального планирования, действие которых распространяется на территорию поселения, приведен в таблице 1.1.1.-1.1.2.

Таблица 1.1.1.

Перечень федеральных целевых программ, в реализации которых планируется участие

Новгородской области в 2014 году

| № п/п | Наименование программ |
| --- | --- |
| 1 | «Жилище» 2011 – 2015 годы, в том числе: |
| 1.1 | подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» |
| 1.2 | подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» |
| 2 | «Чистая вода» 2011 – 2017 годы |
| 3 | «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006-2015 годы» |
| 4 | «Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса» |
| 5 | «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008 – 2015 годы |
| 6 | «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |

Таблица 1.1.2.

Перечень областных целевых и ведомственных программ,

действующих в 2014 году

| № п/п | Наименование программ |
| --- | --- |
| 1 | Стратегия социально-экономического развития Новгородской области до 2030 года. |
| 2 | Долгосрочная областная целевая программа «Развитие рыболовства и рыбоводства в области на период 2011-2015 годов» |
| 3 | Долгосрочная областная целевая программа "Развитие противопожарной службы области на 2011-2013 годы" |
| 4 | Областная целевая программа "Переселение граждан, проживающих на территории Новгородской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в 2010-2015 годах" |
| 5 | Долгосрочная областная целевая программа "Молодежь Новгородской области на 2011 - 2015 годы" |
| 6 | Долгосрочная областная целевая программа "Развитие образования и науки в Новгородской области на 2011-2015 годы" |
| 7 | Долгосрочная областная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Новгородской области на 2011 - 2015 годы" |
| 8 | Долгосрочная областная целевая программа "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Новгородской области на 2011-2013 годы" |
| 9 | Долгосрочная областная целевая программа "Доступная среда" на 2011-2015 годы |
| 10 | Долгосрочная областная целевая программа "Патриотическое воспитание населения Новгородской области на 2011 - 2015 годы" |
| 11 | Областная целевая программа "Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения области на 2007-2016 годы" |
| 12 | Долгосрочная областная программа «Газификация Новгородской области на 2009-2013 годы и на период до 2016 года». |
| 13 | Областная целевая программа "Энергосбережение в Новгородской области на 2010-2014 годы и на период до 2020 года" |
| 14 | Долгосрочная областная целевая программа "Допризывная подготовка молодежи Новгородской области к военной службе на 2011-2015 годы" |
| 15 | Долгосрочная областная целевая программа "Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Новгородской области на 2011-2015 годы" |
| 16 | Областная долгосрочная целевая программа "Развитие картофелеводства в Новгородской области на 2011-2015 годы" |
| 17 | Долгосрочная областная целевая программа "Развитие мясного животноводства в Новгородской области на 2011-2020 годы" |
| 18 | Долгосрочная областная целевая программа "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Новгородской области в 2011-2015 годах" |
| 19 | Долгосрочная областная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы» |
| 20 | Долгосрочная областная целевая программа "Развитие садоводства интенсивного типа в Новгородской области на 2012-2016 годы" |
| 21 | Долгосрочная областная целевая программа "Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов Новгородской области на 2011 - 2020 годы" |
| 22 | Долгосрочная областная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области на 2012-2014 годы" |
| 23 | Долгосрочная областная целевая программа "Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды" на 2012-1014 годы" |
| 24 | Областная целевая программа "Развитие туризма и туристской деятельности на территории Новгородской области на 2012-2014 годы" |
| 25 | Долгосрочная областная целевая программа "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Новгородской области" на 2012 - 2014 годы" |
| 26 | Долгосрочная областная целевая программа "Формирование здорового образа жизни у населения области на 2012-2014 годы" |
| 27 | Долгосрочная областная целевая программа "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на территории области на 2012-2015 годы" |
| 28 | Долгосрочная областная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса в Новгородской области на 2013 – 2020 годы" |
| 29 | Долгосрочная областная целевая программа "Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2013 - 2015 годы" |
| 30 | Долгосрочная областная целевая программа "Развитие промышленности строительных материалов в Новгородской области до 2020 года" |
| 31 | Целевая программа «Газификация Подберезского сельского поселения на 2010-2014 годы». |
| 32 | Муниципальная целевая программа «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в Подберезском сельском поселении на 2012-2014 годы». |
| 33 | О внесение изменений в целевую программу «Энергоснабжение в Подберезском сельском поселении на 2010-2014 годы» от 14. 06. 2011 № 118». |
| 34 | Изменения в целевую программу«Энергоснабжение в Подберезском сельском поселении на 2010-2014 годы» |
| 35 | Долгосрочная областная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса в Новгородской области на 2013 - 2020 годы" |

Перечень нормативов градостроительного проектирования, действие которых распространяется на территорию поселения, приведен в таблице 1.1.3.

Таблица 1.1.3.

Перечень нормативов градостроительного проектирования, действие которых распространяется на территорию Подберезского сельского поселения

| Наименование | Реквизиты утверждения |
| --- | --- |
| Местные нормативы градостроительного проектирования Подберезского сельского поселения | Утверждены решением Совета депутатов от 16.04.2013 №136 |
| Региональные нормативы градостроительного проектирования по Новгородской области | На согласовании в Администрации Новгородской области |
| Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов | Приказ Минрегиона РФ от 26.05.2011 г № 244 |

При подготовке настоящего Проекта генерального плана Подберезского сельского поселения использовался Генеральный план Подберезского сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области, разработанный ОАО «Институт Новгородгражданпроект» в 2010 году и утвержденный решением Совета депутатов Подберезского сельского поселения от 09.07.2012 г. № 92.

# 1.2. Обоснование размещения объектов местного значения

# 1.2.1. Анализ использования территорий поселения.

# 1.2.1.1. Расселение.

Показатели, характеризующие расположение Подберезского сельского поселения, приведены в таблице 1.2.1.1. и Приложении 1.

Таблица 1.2.1.1.

| Расположение муниципального образования | На северо-западе Новгородской области, в 15 км к северу от территории областного центра г. Великий Новгород |
| --- | --- |
| Естественная ось расселения | По берегу р. Волхов. |
| Транспортные оси расселения | Вдоль транспортных путей из В.Новгорода на С.-Петербург |
| Смежество | С севера – Чудовский муниципальный район; С востока – Савинское сельское поселение; С юга – Чечулинское и Трубичинское сельские поселения; С запада – Тёсово-Нетыльское городское поселение. |
| Границы муниципального образования | Установлены и утверждены – Областными закономами Новгородской области от 7 июня 2004 года № 284-ОЗ (ред. от 03.09.2010) «О наделении сельских районов и города Великий Новгород статусом муниципальных районов и городского округа Новгородской области и утверждении границ их территорий» принят Постановлением Новгородской областной Думы от 26.05.2004 № 711-III ОД; от 17 января 2005 года № 400-ОЗ (ред. от 30.03.2010) «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Новгородского муниципального района, наделении их статусом городских и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений» принят Постановлением Новгородской областной Думы от 22.12.2004 № 924-III ОД. |
| Границы Подберезского сельского поселения | Отображены – на Карте административных границ Подберезского сельского поселения |
| Компактность расселения | Расселение компактное. Основная часть населения (75%) проживает в административном центре д.Подберезье. |
| Площадь муниципального образования, га | 25590 га |

Характеристика расселения приведена в таблице 1.2.1.2.

Таблица 1.2.1.2.

Характеристики расселения

| Наименование населенного пункта | Расположение | Расстояние от административного центра поселения, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Деревня Подберезье | Расположена в 15 км к северу от областного центра город Великий Новгород, вдоль автомобильной трассы М-10 «Россия». | - | 289,5 |
| Деревня Вешки | На северо-запад от д.Подберезье | 8 | 25,9 |
| Деревня Захарьино | На северо-восток от д.Подберезье, по берегу реки Волхов. | 21 | 197,0 |
| Деревня Мясной Бор | На север, вдоль автомобильной трассы М-10 «Россия». | 15 | 46,5 |
| Деревня Некохово | На запад, на дороге «Подберезье – Село-Гора» | 5 | 60,2 |
| Деревня Плотишно | На северо-восток от д.Подберезье, по берегу реки Волхов. | 23 | 31,9 |
| ж/д ст. Подберезье | На запад, на железной дороге Новгород-Чудово | 2 | 2,0 |
| Деревня Теремец | На восток от д.Подберезье, по берегу реки Волхов. | 6 | 76,4 |
| Деревня Тютицы | На северо-запад от д.Подберезье, вдоль автомобильной трассы М-10 «Россия» и по берегу реки Питьба. | 3 | 41,3 |
| Деревня Ямно | На северо-восток от д.Подберезье, по берегу реки Волхов. | 25 | 26,5 |

# 1.2.1.2. Географические характеристики местоположения поселения

Территория Подберезского сельского поселения расположена в северной части Новгородского МР Новгородской области, в 15 км к северу от территории областного центра города Великий Новгород,  вдоль транспортных путей из Великого Новгорода на Санкт-Петербург, по берегу реки Волхов.

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория Новгородской области относится ко II климатическому району, подрайон IIВ.

В геоморфологическом отношении территория Подберезского сельского поселения приурочена к Ильменско-Волховской озерно-ледниковой аккумулятивной равнине со спокойным слабоволнистым рельефом и характеризуется незначительными уклонами, что затрудняет поверхностный сток и обусловливает развитие заболоченностей. Плоские озерные равнины возникли на месте усыхавших озер. Они сложены тонкозернистыми горизонтально-слоистыми песками, супесями, суглинками, ленточными глинами. Террасированность равнин свидетельствует о ряде этапов спада озерных вод. К ним же относятся болотные равнины, широко развитые на водоразделах.

Абсолютные отметки поверхности изменяются от 18-25 м.

Поверхность территорий осложнена осушительными каналами.

В долине р. Питьба прослеживаются пойменные террасы шириной от 25-50 до 100-150 м.

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной зимой. Его формирование связано с теплыми и влажными воздушными массами Атлантики с одной стороны и холодными арктическими с другой стороны. Среднегодовая многолетняя температура воздуха составляет 3,7оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 16,9о-17,8°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет минус 7,9о-минус 8,7°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93.

Начало вегетационного периода на территории поселения приходится на двадцатые числа апреля и продолжается в среднем 170-175 дней. Наиболее активный рост и развитие растений наблюдается при среднесуточной температуре воздуха выше 10оС. Этот период составляет 115-130 дней. Продолжительность безморозного периода в составляет в среднем 125-130 дней.

Рассматриваемая территория относится к зоне избыточного увлажнения. Годовая сумма осадков 550-600 мм. Максимум осадков приходится на период с июля по сентябрь. Зимой выпадает лишь 1/3 суммы годовых осадков (в связи с чем снежный покров не отличается большой мощностью: 30-35 см; продолжительность снежного покрова составляет 115-120 дней). Наибольшее количество осадков приходится на август – 70 мм, наименьшее – на февраль – 35мм.

Наблюдаемый максимум суточных осадков 74 мм.

Число дней со снежным покровом в среднем равно 140, при средней дате появления снежного покрова 30 октября, а схода – 15 апреля. Среднее значение из наибольших декадных высот снегового покрова возрастает постепенно с ноября, достигая наибольшей высоты в среднем в конце февраля.

Относительная влажность воздуха высока в течение всего года, что объясняется преобладанием морских воздушных масс над данной территорией, обилием выпадающих осадков. Среднегодовая относительная влажность воздуха – 82%. Наиболее высокая влажность держится с ноября по январь.

Суточные колебания относительной влажности весьма незначительные зимой, сильно возрастают к лету за счет резкого понижения к 13 часам.

Средняя амплитуда суточных колебаний относительной влажности наиболее жаркого месяца (июля) составляет 29%.

Смена воздушных масс связана с изменением атмосферного давления, от него зависит направление ветра. Преобладают южные и юго-западные ветры в течение всего года. Скорость ветра составляет 3-4 м/сек. Летом часто наблюдаются ветры северо-западного и западного направлений.

Нормативная снеговая нагрузка принимается 126 кг/м2.

Нормативная глубина промерзания суглинистых и глинистых грунтов принимается 1,3м для супесей и мелкозернистых пылеватых песков – 1,5 м.

Гидрографическая сеть района Подберезского СП представлена реками Питьба, Полисть, ручьями и т.д.

Река Питьба – левый приток р.Волхов берет начало из заболоченной местности за поселком Мясной Бор. Длина реки 40км, водосборная площадь 270 км2. На протяжении 20-25 км от устья реки находится в постоянном подпоре от р.Волхов.

В тектоническом плане описываемый район принадлежит к наиболее крупному элементу дочетвертичной поверхности – главному Девонскому полю.

В геологическом отношении территория расположена в пределах северо-западной части Русской платформы. Сложена ее территория в основании породами кристаллического фундамента (гранитно-гнейсами и гранодиоритами архейского и протерозойского возраста), которые перкрываются мощной толщей осадочных пород верхнепротерозойского, кембрийского, ордовикского, девонского и четвертичного времени.

Равнинный характер рельефа способствует застою вод и образованию обширных болотных массивов с мощными торфяными залежами. Широкому развитию болот способствуют: избыточный влажный климат, плоский рельеф, широкое распространение водоупорных пород (глин, суглинков, супесей). Кроме того, к этому приводит зарастание водоемов. Постоянное переувлажнение верхних горизонтов грунтов приводит к нарушению водно-воздушного режима, к смене растительности и постепенному накоплению торфа.

Заболоченные земли развиты очень широко, что создает трудности для строительного освоения территории.

Грунтами – естественными основаниями фундаментов будут служить в основном рыхлые песчано-глинистые отложения четвертичного возраста: суглинки, глины, супеси, пески. Грунты преимущественно устойчивые, удовлетворяющие требованиям фундирования.

На отдельных небольших по площади участках могут быть встречены «слабые» грунты, физико-механические свойства которых не удовлетворяют требованиям фундирования. Такими грунтами являются насыпные и «культурные» слои, заторфованные и сильно заиленные отложения, торф, ил.

Дальнейшим стадиям проектирования застройки должен предшествовать необходимый комплекс инженерно-геологических исследований.

По совокупности природных факторов рассматриваемая территория является неравноценной для освоения городской застройкой. Здесь выделяются территории, неблагоприятные и ограниченно благоприятные для строительства.

Наиболее плоским рельефом отличаются участки равнины, сложенные ленточными глинами. Они расположены вдоль реки Волхов с притоками.

Район характеризуется неблагоприятными инженерно-геологическими условиями, обусловленными широко развитым заболачиванием территории, наличием на отдельных участках болот и повсеместным высоким стоянием грунтовых вод. Кроме того, на отдельных участках в зоне заложения фундаментов грунты различны по литологическому составу, содержат примеси органических веществ, имеют высокую влажность, большую сжимаемость под нагрузкой и обладают пониженной несущей способностью. Нормативное давление на грунты 0,5-1,5 кг/см2.

При необходимости градостроительного освоения района потребуется проведения сложных инженерных мероприятий.

К территориям, не подлежащим застройке по планировочным соображениям относятся:

- санитарно-защитные зоны от промпредприятий, очистных сооружений канализации, кладбищ, электроподстанций;

- шумовые зоны от железной дороги, железнодорожных подъездных путей и от аэродрома;

- коридоры ЛЭП;

- зона санитарно-технического разрыва от АГРС и магистрального газопровода.

# 1.2.1.3. Перечень наиболее крупных водных объектов на территории поселения и их характеристики

| Наименование водных объектов | Куда впадает и с какого берега | Длина, км |
| --- | --- | --- |
| Река Волхов | Ладожское озеро | 224,0 |
| Река Питьба | 211 км по левому берегу р.Волхов | 37,0 |
| Река Плотишенка | 177 км по левому берегу р.Волхов | 35,0 |
| Река Полисть | 142 км по левому берегу р.Волхов | 49,0 |
| Ручей Большой | 161 км по левому берегу р.Волхов | 13,0 |

# 1.2.1.4. Особо охраняемые природные территории

В границах муниципального образования Подберезское сельское поселение особо охраняемые природные территории регионального значения отсутствуют.

# 1.2.1.5. Земельный фонд.

Перечень основных видов использования земельных ресурсов поселения (приведен в таблице 1.2.1.5.1.

Общая площадь земель муниципального образования Подберезское сельское поселение в административных границах составляет 25590 га. Земельный фонд распределяется по категориям земель следующим образом:

Таблица 1.2.1.5.1.

| №№ | Категория | Современное состояние |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 25590 | 100% | 25590 | 100% |
| I | Земли сельскохозяйственного назначения | 4904 | 19,2 | 4908 | 19,2 |
| II | Земли населенных пунктов | 994 | 3,9 | 984 | 3,8 |
| III | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. | 518 | 2,0 | 533 | 2,1 |
| IV | Земли особо охраняемых природных территорий | - | - | - | - |
| V | Земли лесного фонда | 18769 | 73,3 | 18769 | 73,3 |
| VI | Земли водного фонда | 394 | 1,5 | 394 | 1,5 |
| VII | Земли запаса | 11 | 0,04 | 2 | 0,01 |
| Итого общая площадь земель |  | 25590 | 25590 | 100% | 25590 |

Перераспределение земельного фонда Подберезского сельского поселения.

На расчетный срок генерального плана Подберезского сельского поселения площадь земельного фонда поселения останется без изменений, однако, будут проведены структурные изменения площади земель по категориям.

Земли сельскохозяйственного назначения.

В соответствии со статьей 77 Земельного кодекса РФ землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения на территории Подберезского сельского поселения составляет 4904 га (19,2% от общей площади земель поселения).

Перераспределение земель сельскохозяйственного назначения.

На расчетный срок площадь земель данной категории увеличится на 4 га составит 4908 га (19,2% от общей площади земель поселения):

- увеличение на 6 га за счет земель населенных пунктов;

- уменьшение на 2 га за счет планируемого перевода в земли промышленности (строительство подъездной автомобильной дороги к площадке промышленного предприятия в районе д. Подберезье).

Земли населенных пунктов.

В соответствии со статьей 83 Земельного кодекса РФ землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов.

Границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. Границы сельских населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам.

Установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования (ст.84 Земельного кодекса РФ).

По состоянию на текущий момент площадь земель населенных пунктов в Подберезском сельском поселении составляет 994 га (3,9% от площади земель поселения).

Перераспределение земель населенных пунктов

Сводная информация о площадях населенных пунктов Подберезского сельского поселения по состоянию на настоящий момент и на расчетный срок представлены ниже:

Информация о площадях населенных пунктов Подберезского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь населенного пункта, га | Площадь населенного пункта на расчетный срок, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Деревня Подберезье | 479,8 | 476,0 | граница поставлена на кадастровый учет |
| 2 | Деревня Вешки | 24,7 | 24,7 | граница поставлена на кадастровый учет |
| 3 | Деревня Захарьино | 197,0 | 197,0 | граница поставлена на кадастровый учет |
| 4 | Деревня Мясной Бор | 46,5 | 46,5 | граница поставлена на кадастровый учет |
| 5 | Деревня Некохово | 61,6 | 61,6 | граница поставлена на кадастровый учет |
| 6 | Деревня Плотишно | 31,9 | 31,9 | граница поставлена на кадастровый учет |
| 7 | Ж/д ст. Подберезье | 2,0 | 2,0 | граница поставлена на кадастровый учет |
| 8 | Деревня Теремец | 76,4 | 76,4 | граница поставлена на кадастровый учет |
| 9 | Деревня Тютицы | 41,3 | 41,3 | граница поставлена на кадастровый учет |
| 10 | Деревня Ямно | 32,5 | 26,5 | устранение технической ошибки 6 га переводится в земли с/х категории |
|  | ИТОГО: | 994,0 | 984,0 |  |

На расчетный срок площадь земель данной категории уменьшится на10 га (6 га за счет устранения технической ошибки в д. Ямно переводится в земли с/х назначения, 4 га в в земли промышленности) и составит 984 га (3,8% от площади земель поселения).

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

Землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным Земельным кодексом РФ, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Общая площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения муниципального образования Подберезского сельского поселения составляет 518 га (2,0%).

Перераспределение земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

На расчетный срок генерального плана предусматривается увеличение площади земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения на 15 га (9 га за счет перевода ее из земель запаса, 4 га из земель населенного пункта, 2 га за счет планируемого перевода из земель с/х назначения в земли промышленности (строительство подъездной автомобильной дороги к площадке промышленного предприятия в районе д. Подберезье) и составит 533 га (2,1%).

Земли особо охраняемых территорий и объектов

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

На территории муниципального образования Подберезского сельского поселения земли особо охраняемых территорий и объектов отсутствуют.

Земли лесного фонда

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Общая площадь земель лесного фонда Подберезского сельского поселения составляет 18769 га (73,35%).

На расчетный срок генерального плана площадь земель лесного фонда останется без изменений.

Земли водного фонда

К землям водного фонда относятся земли:

- покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах;

- занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

Общая площадь земель водного фонда на территории Подберезского сельского поселения составляет 394 га (1,54%).

На расчетный срок генерального плана площадь земель водного фонда останется без изменений.

Земли запаса

К землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель.

Общая площадь земель запаса на территории Подберезского сельского поселения составляет 11 га (0,04%).

Перераспределение земель запаса.

На расчетный срок генерального плана предусматривается уменьшение площади земель запаса на 9 га путем перевода данной территории в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения. Площадь земель запаса на расчетный срок составит 2 га (0,01%).

1.2.1.6. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) федерального и регионального значения на территории муниципального образования Подберезское сельское поселение представлены в таблице 1.2.1.6.1. (в соответствии с Приложениями к приказу комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области от 11.03.2009 № 140)

Таблица 1.2.1.6.1.

| № п/п | № по перечню | Ансамбль | Наименование памятника | Датировка | Кате-гория | Район | Адрес и местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Памятники архитектуры федерального значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 167 |  | Церковь Троицы | 1699, 1849 гг. | Ф-624 | Новгородский | д. Захарьино |
| Памятники архитектуры регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 162 | Усадьба "Онег", в которой родился и жил композитор С. Рахманинов (1873-1943) | усадебный парк (9 га) | XIX в. | М-21 | Новгородский | д. Захарьино* |
| Памятники археологии регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 280 |  | Жальник | XII-XV вв. | М-302 | Новгородский | д. Заполье**, 0,5 км севернее |
| 4 | 283 |  | Жальник | XII-XV вв. | М-302 | Новгородский | д. Копцы***, на берегу р.Питьбы |
| Памятники истории регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 222 |  | Кладбище советских воинов. Часовня (ск. В. Воронцов) | 1941-1944 гг., 50-е г. 1995 г. | М-21 | Новгородский | д. Мясной Бор |
| 6 | 223 |  | Братская могила советских воинов | 1941-1944 гг. | М-79 | Новгородский | д. Мясной Бор |
| 7 | 224 |  | Могила советского воина И. Бурмистрова | 1941 г. | М-79 | Новгородский | д. Мясной Бор |
| 8 | 225 |  | Место боев 19 гвар-дейской Краснозна-менной Орденов Ленина и Суворова Руднянско-Хинганской стрелковой дивизии | 1942г. | М-79 | Новгородский | д. Мясной Бор |
| 9 | 226 |  | Памятный знак воинам 18 артиллерийского полка Резерва Главного Командования | 1942 г. | М-171 | Новгородский | д. Мясной Бор |
| 10 | 227 |  | Памятный знак на месте боев 24 Гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии. | 1942г.,1979 г. | М-171 | Новгородский | д. Мясной Бор |
| 11 | 232 |  | Братская могила советских воинов | 1941-1944 гг. | М-79 | Новгородский | бывшая.д.Борисово (близ д.Плотишно) |
| 12 | 209 |  | Братская могила советских воинов | 1941-1944 гг. | М-79 | Новгородский | д. Захарьино |
| 13 | 248 |  | Братская могила советских воинов | 1942-1944 гг. | М-79 | Новгородский | д. Тютицы |
| 14 | 233 |  | Братская могила советских воинов | 1941-1944 гг. | М-79 | Новгородский | д. Подберезье |
| 15 | 234 |  | Кладбище советских воинов | 1942-1944гг. | М-79 | Новгородский | д. Подберезье (б. д. Андрихново) |
| 16 | 235 |  | Братская могила советских воинов | 1941-1944 гг. | М-79 | Новгородский | д. Подберезье (бывшая д.Малое Водское) |
| 17 | 236 |  | Танк «Т-34» установленный в честь воинов 59 Армии Волховского фронта | январь, 1944 г, 1975 гг. | М-171 | Новгородский | д. Подберезье |
| 18 | 228 |  | Кладбище советских воинов | 1941-1945 гг. | М-79 | Новгородский | д. Некохово, гражданское кладбище |
| Выявленные памятники археологии |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 954 | Селище |  | XIII-XV вв. |  | Новгородский | д.Некохово, западная окраина, на огородах деревни |
| 20 | 969 | Городище |  | VIII-X вв. |  | Новгородский | д.Теремец, 0,1 км южнее деревни |

*- по данным Администрации поселения объект расположен в 15 км от д.Захарьино;

** - деревня Заполье снята с регистрации решением облисполкома  от 25.11.1974 года №646, по данным Администрации поселения ближайшим населенным пунктом к памятнику является д.Мясной Бор;

***- деревня Копцы уничтожена в годы ВОВ, по данным Администрации поселения ближайшим населенным пунктом к памятнику является д.Тютицы.

1.2.1.7. Транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура на территории поселения отмечена объектами и линейными сооружениями автомобильного и железнодорожного транспорта.

Автомобильный транспорт

Общая протяженность уличной сети по территории Подберезского СП составляет: всего – 75,37км.

Протяженность улиц с твердым покрытием – 58,85 км.

Основные автотранспортные направления на территории Подберезского СП:

- федеральная автомобильная дорога М-10 «Россия» II категории (15,1 км);

- Подберезье – Село-Гора – Рогавка протяженностью 53,4 км IV категории;

- Захарьино – Ямно протяженностью 3,1 км V категории;

- Мясной Бор – Захарьино протяженностью 8,0 км IV категории;

- Некохово – Вешки протяженностью 4,0 км V категории;

- Подберезье – Теремец протяженностью 3,0 км V категории;

- подъезд к АБЗ протяженностью 1,0 км IV категории;

- подъезд к АБЗ протяженностью 1,15 км IV категории;

- подъезд к  ж/д. ст. Мясной Бор протяженностью 0,3 км IV категории;

- подъезд к  ж/д. ст. Подберезье протяженностью 1,8 км IV категории.

Основные автодороги с твердым покрытием на пересечении с естественными преградами (реки и пр.) оборудованы мостовыми сооружениями.

Объекты автомобильного транспорта (АЗС, СТО и т.д.) на территории Подберезского СП находятся вдоль автомобильной дороги М-10 «Россия».

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, проходящих по территории Подберезского сельского поселения Новгородской области, приведен в таблице 1.2.1.7.1 (согласно Перечня автомобильных дорог утвержденного постановлением Администрации области от 01.06.2010 г №243).

Таблица 1.2.1.7.1

| № п/п | № по перечню | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги, местоположения, принадлежность | Протя-женность (км) | Учетный номер (код дороги) | Катего-рия дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | I. Автомобильные дороги регионального значения |  |  |  |  |  |
| 1 | 10 | 49 ОП РЗ 49К-10 | Подберезье – Село-Гора – Тёсово-Нетыльский – "Любань – Оредеж – Луга" 0+000 – 53+400 (Новгородский МР) | 53,4 | 49К-10 | IV |
|  | II. Автомобильные дороги межмуниципального значения |  |  |  |  |  |
| 2 | 499. | 49 ОП МЗ 49Н-1116 | автодорога по д.Захарьино 0+000 – 1+800 | 1,8 | 49Н-1116 |  |
| 3 | 521. | 49 ОП МЗ 49Н-1138 | Захарьино – Ямно 0+000 – 3+100 | 3,1 | 49Н-1138 | V |
| 4 | 527. | 49 ОП МЗ 49Н-1144 | Мясной Бор – Захарьино 0+000 – 8+000 | 8,0 | 49Н-1144 | IV |
| 5 | 528. | 49 ОП МЗ 49Н-1145 | Некохово – Вешки 0+000 – 4+000 | 4,0 | 49Н-1145 | V |
| 6 | 534. | 49 ОП МЗ 49Н-1152 | Подберезье – Теремец 0+000 – 3+000 | 3,0 | 49Н-1152 | V |
| 7 | 550. | 49 ОП МЗ 49Н-1153 | подъезд к ж/д.ст.Мясной Бор 0+000 – 0+300 | 0,3 | 49Н-1153 | IV |
| 8 | 551. | 49 ОП МЗ 49К-10п1 | подъезд к ж/д.ст.Подберезье 0+000 – 1+800 | 1,8 | 49К-10п1 | IV |

В большинстве населенных пунктов организованы пригородные автобусные маршруты.

Основные маршруты пригородного сообщения города Великий Новгород с населенными пунктами, входящими в состав Подберезского сельского поселения, и другими населенными пунктами Новгородского района приведены в таблице 1.2.1.7.2.

Таблица 1.2.1.7.2.

| № маршрута | Маршрут |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 105 | В. Новгород (вокзал) – Трубичино – Витка – Чечулино – Подберезье |
| 118 | В. Новгород (вокзал) – Трубичино – Витка – Чечулино – Подберезье – Тютицы – Мясной Бор - Захарьино |
| 128 | В. Новгород (вокзал) – Трубичино – Витка – Чечулино – Подберезье –Некохово- Долгово- Осия |

Общая протяженность улиц и  проездов на конец 2011 года составила 31,2 км, в том числе,  протяженность освещенных частей улиц и  проездов – 18,2 км (Росгосстат РФ, сайт http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm).

Наличие автотранспорта в населенных пунктах Подберезского сельского поселения по состоянию на 01.01.2013 года приведено в таблице 1.2.1.7.3.

Таблица 1.2.1.7.3.

| № п/п | Населенные пункты | Микроавтобусы | Грузовые автомобили | Прицепы и п/прицепы | Легковые автомобили | Тракторы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | д. Вешки | - | - | - | 3 | - |
| 2 | д. Захарьино | - | 3 | 22 | 68 | 22 |
| 3 | д. Мясной Бор | - | - | 1 | 12 | - |
| 4 | д. Некохово | - | - | 2 | 9 | 2 |
| 5 | д. Плотишно | - | - | - | 4 | 1 |
| 6 | д. Подберезье | 2 | 14 | 17 | 427 | 19 |
| 7 | ж/д ст.Подберезье | - | - | - | 1 | - |
| 8 | д. Теремец | - | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 9 | д. Тютицы | - | - | - | 4 | - |
| 10 | д. Ямно | - | - | - | 1 | - |
|  | Всего: | 2 | 18 | 43 | 537 | 45 |

Основные автодороги с твердым покрытием на пересечении с естественными преградами (реки и пр.) оборудованы мостовыми сооружениями. Искуственные сооружения представлены в таблице 1.2.1.7.4.

Таблица 1.2.1.7.4.

| п/п | Основные сооружения | Месторасположение (улица, дорога, населенный пункт) | Длина собственно сооружения, м | Ширина проезжей части на сооружении, м | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мост | д.Подберезье, ул. Волховская | 10,0 | 6,0 | Исправен |
|  | Мост | д.Подберезье, ул. Центральная | 6,0 | 6,0 | Исправен |
|  | Мост | д.Подберезье, ул. Центральная | 5,0 | 6,0 | Исправен |
|  | Мост | д.Подберезье, Драгунское шоссе | 10,0 | 6,0 | Исправен |
|  | Мост | от д.Подберезье к гражданскому кладбищу | 15,0 | 2,0 | Исправен |
|  | Мост | д.Плотишно | 10,0 | 6,0 | Исправен |

В муниципальном образовании имеется весьма развитая сеть объектов автомобильного транспорта (АЗС, СТО и т.д.), которые на территории Подберезского сельского поселения находятся вдоль автомобильной дороги М-10 «Россия».

В Подберезском сельском поселении расположены 3 гаражных комплекса и автозаправочные станции (АЗС), таблица 1.2.1.7.5.

Таблица 1.2.1.7.5.

| п/п | Наименование устройств | Район, адрес | Краткая характеристика/вместимость, мощность кол-во постов на СТО, колонок на АЗС/ | Площадь комплекса, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Гаражный компекс | д.Подберезье | 113 мест/боксовые | 3,8 |
| 2. | Гаражный компекс | д.Подберезье | 58 мест/боксовые | 1,5 |
| 3. | Гаражный компекс | д.Подберезье | 52 места/боксовые | 1,2 |
| 4. | Автозаправочная станция ООО «Новгороднефтепродукт» Новгородская база | д.Подберезье | - | - |
| 5. | Автозаправочная станция ООО «Титан -СН» | 538 км автодороги М-10 «Россия» | - | - |
| 6. | Автозаправочная станция ООО «Киришавтосервис» | д.Мясной Бор 546 км автодороги М-10 «Россия» | - | - |
| 7. | Газораспределительная станция «Лентрансгаз» Новгородское ЛПУ | д.Подберезье, ул.Школьная | - | - |
| 8. | Газонаполнительная станция филиал ОАО «Новгородоблгаз», заправка | д.Тютицы | - | - |

Железнодорожный транспорт

По территории Новгородского муниципального района проходят участки следующих железных дорог общего пользования, таблица 1.2.1.7.6.

Таблица 1.2.1.7.6.

| Железнодорожная линия | Протяженность (км) | Количество путей | Электрификация |
| --- | --- | --- | --- |
| Великий Новгород – Чудово | 90 | 1 | Э |
| Великий Новгород - Луга | 60 | 1 | Н |
| Батецкая – Дно | 75 | 1 | Н |

Э – электрифицированные пути

Н – неэлектрифицированные пути

Железные дороги Новгородской области находятся в ведении Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», одной из крупнейших железных дорог в России, которая объединяет Новгородскую, Псковскую, Тверскую, Мурманскую, Ленинградскую области и город Санкт-Петербург.

На железной дороге Новгород-Чудово, проходящей по территории Подберезского сельского поселения, оборудованы станции Подберезье и Мясной Бор.

Протяженность железной дороги по территории Подберезского сельского поселения составляет 20,046 км.

Внутристанционные соединительные и подъездные пути составляют 7,8км.

# 1.2.1.8. Численность населения

Численность населения Подберезского сельского поселения на 01.01.2013 года составила 3828 человек, что на 28 человек или 0,7% больше по сравнению с предыдущим годом.

Динамика численности населения приведена в таблице 1.2.1.8.1.

Таблица 1.2.1.8.1.

| Наименование населенного пункта | Численность населения, человек |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2030 |
| Подберезское СП | 3798 | 3761 | 3859 | 3850 | 3800 | 3828 | 3800 |
| д. Вешки | 7 | 7 | 6 | 10 | 11 | 11 | 139 |
| д. Захарьино | 525 | 520 | 579 | 575 | 566 | 564 | 616 |
| д. Мясной Бор | 152 | 154 | 163 | 157 | 160 | 164 | 164 |
| д. Некохово | 59 | 56 | 59 | 56 | 56 | 61 | 69 |
| д. Плотишно | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 |
| д. Подберезье | 2920 | 2894 | 2911 | 2892 | 2850 | 2866 | 2548 |
| ж/д ст.Подберезье | 24 | 21 | 22 | 20 | 19 | 26 | 26 |
| д. Теремец | 38 | 40 | 49 | 52 | 47 | 46 | 155 |
| д. Тютицы | 67 | 62 | 62 | 79 | 81 | 76 | 97 |
| д. Ямно | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 78 |

Уменьшение общей численности населения Подберезского СП за предыдущие годы обуславливается как естественной, так и механической убылью населения. В последний год наметилась положительная тенденция, а именно возрасла численность населения Подберезского поселения за счет миграционного притока населения и увеличилось число детей возрастной группы 0-6 лет и 7-15 лет.

Положительное сальдо миграции в среднем за последние три года, имеют лишь шесть муниципальных образований Новгородской области, в число которых входит и Новгородский МР. И только в Новгородском МР (на фоне естественной убыли населения Новгородской области в целом, и Новгородского МР в частности) общая численность населения имеет положительную динамику.

Демографическая нагрузка в Подберезском СП, в последние годы, является достаточно стабильной из-за практически равной численности уходящих на пенсию и «входом» молодежи в трудоспособный возраст, но не является оптимальной из-за низкого процента детского населения в структуре населения поселения (15%) и достаточно высокого процента населения старше трудоспособного возраста (20%).

Согласно «Схемы территориального планирования Новгородской области» реализация мер по поддержке материнства и более активный приток мигрантов могут привести к восстановлению тенденции увеличения населения по Новгородской области после 2015г., в результате чего численность населения к 2020г. вновь возрастет, а к 2030г. благодаря росту благосостояния, социальной уверенности и активной демографической политике она может увеличиться до 660 тыс.чел.

Базовым сценарием данного генерального плана, как и предыдущего, считается инновационный вариант развития, который предполагает, что форсированное развитие всех сфер деятельности Новгородской области последнего десятилетия продолжится в будущем.

Развитие демографической ситуации происходит в направлении концентрации населения в городских поселениях, вдоль основных транспортных и коммуникационных коридоров. В соответствии с этими закономерностями среднегодовая численность населения по Подберезскому СП, определённая инновационным прогнозом, уменьшится на первую очередь до 3750 чел., а на расчетный срок увеличится до 3800 человек (в соответствии с генеральным планом 2010 года). Основными источниками формирования прогнозной численности населения остается естественный прирост населения и миграция.

Динамика численности населения Подберезского СП на расчетный срок приведена в таблице 1.2.1.8.2.

Таблица 1.2.1.8.2

| Муниципальное образование | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2013 | 01.01.2015 | 01.01.2030 |
| Подберезское сельское поселение | 3828 | 3750 | 3800 |

Динамика возрастной структуры населения останется консервативной. В период до 2030 года ожидается тенденция постоянного увеличения доли лиц младших и пенсионных возрастов и, как следствие, сокращение доли лиц трудоспособного возраста.

Существующая и планируемая возрастная структура населения Подберезского СП (на начало года) приведена в таблице 1.2.1.8.3.

Таблица 1.2.1.8.3.

| Показатели | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2013 |  | 01.01.2015 |  | 01.01.2030 |  |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Население всего | 3828 | 100 | 3750 | 100 | 3800 | 100 |
| в том числе: | 265 | 6,92 | 273 | 7,27 | 333 | 8,77 |
| Дети 0-6 лет |  |  |  |  |  |  |
| Дети 7-15 лет | 355 | 9,27 | 260 | 6,93 | 320 | 8,43 |
| Трудоспособного возраста | 2238 | 58,46 | 2532 | 67,52 | 2528 | 66,52 |
| Старше трудоспособного возраста | 786 | 20,53 | 686 | 18,28 | 619 | 16,28 |

# 1.2.1.9. Объекты общественного и делового назначения

Обеспеченность основными нормируемыми объектами, размещение которых определило формирование на территории муниципального образования общественных, деловых и рекреационных зон приведены в в таблице 1.2.1.9.1.

Таблица 1.2.1.9.1.

| № п/п | Наименование | Ед.изм | Расчетная емкость | Существ. сохран. емкость | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I Учреждения образования |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 228 | 240 | МАДОУ №14 – на 214 мест (д.Подберезье); Детский сад - на 26мест (д.Захарьино) в составе МАОУ Захарьинская ООШ |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 152 | 662 | МАОУ Подберезская СОШ – на 480 уч-ся (д.Подберезье); МАОУ Захарьинская ООШ – на 182 уч-ся (д.Захарьино) |
| 3 | Прочие (интернаты, центры внешколной работы, базы отдыха, лагеря и т.п., работающие на постоянной основе | мест | 100 | 100 | ГОБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальная (коррекционная) школа-интернат №5 (д.Подберезье) |
| 3 | Учреждения внешкольного образования | мест | 49 | 60 | Подберезский филиал МБУДОД (д.Подберезье) Детская школа искусств (д.Чечулино) |
| II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |
| 1 | Стационары всех типов | койко-место | - | - |  |
| 2 | Поликлиника, амбулатория, диспансер (без стационара) | пос./смену | - | 45 | Структурные подразделения ГОБУЗ ЦП: Подберезкая врачебная амбулатория –15 посещ./ смена (д.Подберезье); Мясоборский ФАП -15 посещ./смена (д.Мясной Бор); Захарьинский ФАП -15 посещ./смена (д.Захарьино) |
| 3 | Станции скорой помощи | автомоб. | 1 | - |  |
| 4 | Аптеки | объект/ м2 | 1 | 1 | ООО «Витаминка», Аптека (д.Подберезье) – 16 м2 |
| III Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| 1 | Помещения для организации досуга населения (в застройке) | мест | 228 | - |  |
| 2 | Клубы | мест | 380 | 250 | МАУ Подберезский СДК – 150 посад. мест (д.Подберезье); Филиал МАУ Подберезский СДК Захарьинский СДК – 100 посад.мест (д.Захарьино) |
| 3 | Танцевальные залы, дискотеки | мест. | 23 | - |  |
| 4 | Библиотеки | объект или ед.хранения /кол-во чит. мест | 4 или 22800/19 | 2 26129/30 | МБУК Межпоселенческая центральная библиотека: Подберезский филиал №23 - 14681ед.хр./14 посад.мест (д.Подберезье); Захарьинский филиал №35 - 11448 ед.хр./ 16 посад.мест (д.Захарьино) |
| IV Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |
| 1 | Спортивные залы общего пользования | м2 | 1330 | 289 | Спорт.залы: 149 м2 - в МАОУ Подберезская СОШ (д.Подберезье); 140м2 - в МАОУ Захарьинская ООШ (д.Захарьино) |
| 2 | Крытые бассейны общего пользования | м2 зеркала воды | 95 | - |  |
| 3 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 7410 | 3690 | Спортивные площадки: 1800м2 - в МАОУ Подберезская СОШ (д.Подберезье); 1890м2 - в МАОУ Захарьинская ООШ (д.Захарьино) |
| V Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины продовольственных и промышленных товаров | м2 торговой площади | 1064 | 883 | Продовольственных – 144 м2; Промышленных - 199 м2; Смешанных - 519 м2 |
| 2 | Рыночные комплексы | м2 торговой площади | 152 | н/д |  |
| 3 | Предприятия общественного питания | мест | 152 | 217 |  |
| VI Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 15 | н/д |  |
| 2 | Прачечные | кг. белья в смену | 76 | - |  |
| 3 | Химчистки | кг/см. | 5 | - |  |
| 4 | Бани | мест | 19 | 14 | Баня (д.Подберезье) – 14 мест |
| 5 | Гостиницы | мест | 11 | - |  |
| 6 | Пункты приема вторичного сырья | объектов | 1 | - |  |
| 7 | Пожарные депо | автомашин | 4 | - |  |
| VII Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |
| 1 | Организации и учреждения управления | объект | - |  |  |
| 2 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 1 |  |  |
| 3 | Отделения и филиалы сберегательного банка РФ | операц.окно | 1 | - |  |
| 4 | Отделения связи | объект | 2 | - |  |

Объекты религиозного назначения

- Церковь Троицы Живоначальной в д.Захарьино (год постройки 1699 год).

- Церковь Георгия Победоносца в д.Подберезье (открыта 11 июля 2010 год), действующая.

1.2.1.10. Инженерная инфраструктура

Коммунальная сфера Подберезского сельского поселения характеризуется показателями, приведенными в таблице 1.2.1.10.1.

Таблица 1.2.1.10.1.

| № п/п | Параметры | Всего по муниципальному образованию |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Электроснабжение |  |
| 1.1. | Потребление электроэнергии – всего (млн. кВт. ч./в год) | - |
|  | в том числе: |  |
|  | - на производственные нужды (млн. кВт. ч./в год) | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды (млн. кВт. ч./в год) | - |
| 1.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | - |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | - |
| 1.3. | Источники покрытия электронагрузок: | ПС «Подберезье», ПС «Спасская» |
| 1.4. | Протяженность сетей | - |
|  | ТП (шт.) | 13 |
| 2. | Водоснабжение |  |
| 2.1 | Водопотребление всего (тыс. куб. м./в сутки) | 0,62 |
|  | в том числе: |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды (тыс. куб. м./в сутки) | 0,43 |
|  | - на производственные нужды и полив (тыс. куб. м./в сутки) | 0,19 |
| 2.2 | Производительность ВОС (тыс. куб. м./в сутки) | 3,2 |
| 2.3 | Производительность ВОС (ООО «Новгородский бекон») (тыс. м3./в сутки) | 0,2 |
| 2.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека (л./в сутки на чел.) | 176,0 |
|  | в том числе |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды (л./в сутки на чел.) | 126,0 |
| 2.5 | Протяженность сетей, всего (км) | 23,1 |
|  | в том числе: |  |
|  | - д.Подберезье | 17,2 |
|  | - д. Захарьино | 5,55 |
|  | - д.Мясной Бор | 0,35 |
| 3. | Водоотведение |  |
| 3.1 | Общее поступление сточных вод - всего (тыс. куб. м./в сутки) | 0,58 |
|  | в том числе: |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды (тыс. куб. м./в сутки) | 0,58 |
|  | - производственные сточные воды (тыс. куб. м./в сутки) | - |
| 4. | Теплоснабжение |  |
| 4.1 | Потребление тепла –всего (Гкал/год) | 55200 |
|  | в том числе: |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды (Гкал/год) | 22280 |
|  | -на производственные нужды (Гкал/год) | 32920 |
| 4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего (Гкал/час) | 30,0 |
| 4.3 | Протяженность сетей (км) | 10,0 |
| 4.4 | Число котельных (ед.) | 5 |
| 5. | Газоснабжение |  |
| 5.1 | Потребление газа – всего (млн. куб. м./год) | 66,2 |
|  | в том числе: |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды (млн. куб. м./год) | 1,2 |
|  | - на производственные нужды (млн. куб. м./год) | 65,0 |

# 1.2.1.11. Производственная инфраструктура

Производственная сфера муниципального образования представлена предприятиями, перечисленными в таблице 1.2.1.11.1.

Таблица 1.2.1.11.1.

| № п/п | Наименование предприятия | Юридический адрес | Численность работающих, человек |  | Направление деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в т.ч. проживающих на территории поселения |  |
| 1. | Промышленность |  |  |  |  |
| 1.1 | Общество с ограниченной ответственностью «ИКЕА Индастри Новгород (до 29.03.2013 г. ООО «Флайдерер») | 173502, Новгородская область, Новгородский район, д.Подберезье, ул.Центральная, 106 | 387 | 34 | Выпуск древесностружечных плит, изготовление мебели |
| 2. | Сельское хозяйство |  |  |  |  |
| 2.1 | ОАО «Подберезский комбинат хлебопродуктов» | 173502, Новгородская область, Новгородский район, д.Подберезье | 211 | 40 | Производство комбикормов |
| 2.2 | ЗАО «Гвардеец» | 173502, Новгородская область, Новгородский район, д.Подберезье | 330 | 210 | Птицеводство |
| 3. | Строительство |  |  |  |  |
| 3.1 | ЗАО «Мостоотряд-75 | 173502, Новгородская область, Новгородский район, база ст.Подберезье | 148 |  | Строительство, техническое обслуживание мостов и путепроводов |
| 4. | Связь и энергетика |  |  |  |  |
| 4.1 | Подразделение ОАО междугородной и международной связи «Ростелеком» – ТУ №22 С-З филиала «Ростелеком» | Новгородская область, Новгородский район, д.Подберезье, ул.Связистов |  |  |  |
| 4.2 | ОСП Новгородский почтамт УФПС Новгородской области – филиал ФГУП «Почта России» ОПС д.Подберезье | Новгородская область, Новгородский район, д.Подберезье, ул.Новгородская, 3а | 8 |  |  |
| 4.3 | ОСП Новгородский почтамт УФПС Новгородской области – филиал ФГУП «Почта России» ОПС д.Захарьино | Новгородская область, Новгородский район, д.Захарьино, ул.Волховская, 1 | 2 |  |  |
| 4.4 | ОАО «Новгородэнерго» филиал «Ильменские электрические сети» Энергоучасток д.Подберезье | Новгородская область, Новгородский район, д.Подберезье, ул.Новгородская, 2а | 6 |  | Производство и распределение электрической энергии |
| 5. | Коммунальное хозяйство |  |  |  |  |
| 5.1. | ООО Управляющая компания «Вече-3» | Новгородская область, Новгородский район, д.Подберезье, ул.Новгородская,3а | 21 |  |  |

# 1.2.1.12. Объекты специального назначения

Кладбища

На территории Подберезского сельского поселения расположены 6 кладбищ традиционного захоронения, из них действующих – 2 кладбища. Общая площадь территорий занятых кладбищами (закрытыми и действующими) составляет 7,1 га. Данные о кладбищах приведены в таблице 1.2.1.12.1

Таблица 1.2.1.12.1

| № п/п | Месторасположение кладбища | Площадь, га | Обслуживающая организация. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кладбище (довоенное) д.Некохово, в 35м к Ю-З от деревни, слева от полевой дороги | 0,03 | ГОУП «Новжилком-мунсервис» | Кладбище закрыто |
| 2. | Кладбище (довоенное) д.Подберезье, на С-В окраине деревни, за рекой Питьба | 1,3 | ГОУП «Новжилком-мунсервис» | Кладбище закрыто |
| 3. | Кладбище д.Подберезье, на С от деревни, с правой стороны автомобильной дороги М-10 «Россия» | 3,0 | ГОУП «Новжилком-мунсервис» | Кладбище закрыто |
| 4. | Кладбище д.Тютицы (бывшая деревня Андрихново) | 2,0 | ГОУП «Новжилком-мунсервис» | действующее |
| 5. | Кладбище д.Захарьино | 0,4 | ГОУП «Новжилком-мунсервис» | Расположено в водоохраной зоне р.Волхов. На основании Постановления Совета Министров РСФСР №91 от 17.03.89 г. захоронения и подзахоронения запрещаются. |
| 6. | Кладбище д.Ямно(бывшая деревня Борисово вблизи д.Плотишно) | 0,4 | ГОУП «Новжилком-мунсервис» | действующее |

Места захоронения (складирования) твердых бытовых отходов

В сельском поселении расположено 6 контейнерных площадок, 1 площадка оборудована водонепроницаемым основанием, ограждением и имеет площадку под крупногабаритный мусор. Остальные 5 площадок оборудованы только водонепроницаемым основанием.

Количество контейнеров – 47 штук. Мусор собирается металлические контейнера объемом 0,75 м3, дезинфекция проводится 2 раза в год 5% раствором лизола.

Процент охвата населния планово-регулярной системой очистки многоквартирные дома – 100%, в том числе по частному сектору – 0%. Периодичность вывоза отходов 3-4 раза в неделю, а жидких отходов по мере накопления.

Сбором и вывозом ТБО, занимается управляющая компания ООО «УК Вече».

Сбором и вывозом ТБО от населения частного сектора занимается ЗАО «Новгородское спецавтохозяйство».

ООО «УК Вече» вывозит твердые бытовые отходы на полигон «Дорожно», который расположен в 1 км от д.Дорожно и в 2,5 км от д.Малые Поляны. Проектная мощность полигона – 90 тыс. тонн (эксплуатируется с 1999 года). Общая площадь полигона – 3,15 га. На 01.01.2010г. заполнение составляет 50% мощности полигона. Полигон «Дорожно» находится в ведении ООО «УК Вече» (лицензия на деятельность по работе с отходами ОП-22-000403 от 13.11.2009г.).

ЗАО «Новгородское спецавтохозяйство» вывозит ТБО на полигон Великого Новгорода, который расположен на 17-ом километре Лужского шоссе в 1,8 км от д.Нащи, год ввода в эксплуатацию 1986г. Проектный срок эксплуатации в составе 1-й очереди – 26 лет. В настоящее время планируется строительство и ввод II очереди полигона ТБО.

Отходы IV и V классов опасности утилизируются на существующих полигонах хозяйственно-бытовых отходов от населения и предприятий, причем 80% ТБО вывозится на полигон «Дорожно» и 20% на полигон «САХ» (полигон В.Новгорода).

Отходы I класса опасности составляют, в основном, отработанные ртутные лампы. Утилизацией и переработкой ртутьсодержащих отходов в Новгородской области занимается ООО «Экологическое предприятие Меркурий», СПб. (Представительство в Новгородской области).

Отходы II класса опасности были частью использованы в организации, занимающейся сбором отходов, частью обезврежены.

Отходы III класса опасности частью переданы для использования, частью переданы для захоронения другим организациям.

Водоотведение (утилизация ЖБО) см. Приложение 4.

# 1.2.1.13. Территории с особым режимом использования

На территории муниципального образования находятся территории, для которых установлен особый режим использования. Перечень объектов, наличие которых обусловило установление таких режимов, приведен ниже:

- водоохранные зоны и береговые защитные полосы (таблица 1.2.1.13.1.)

Таблица 1.2.1.13.1.

| Наименование водных объектов | Куда впадает и с какого берега | Длина, км | Водоохранная зона, м | Прибрежная защитная полоса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Река Волхов | Ладожское оз. | 224 | 200 | устанавливается в зависимости от уклона берега |
| Река Полисть | 142 км по левому берегу р.Волхов | 49,0 | 100 | устанавливается в зависимости от уклона берега |
| Река Питьба | 211 км по левому берегу р.Волхов | 100,9 | 100 | устанавливается в зависимости от уклона берега |
| Река Плотишенка | по левому берегу р.Волхов | 35 | 100 | устанавливается в зависимости от уклона берега |
| Ручей Большой | 161 км по левому берегу р.Волхов | 13,0 | 50 | устанавливается в зависимости от уклона берега |

Для остальных притоков рек водоохранная зона 50м.

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения поселения являются поверхностные и подземные воды.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно - защитной полосой. Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (зона второго и третьего пояса требуют уточнения органами санитарно-эпидемиологической службы, эксплуатирующей организации и законодательного учреждения).

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения устанавливаются в соответствии с п.3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения », утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26 февраля 2002 г.

Границы ЗСО поверхностных источников водоснабжения устанавливаются в соответствии с п.10.8 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утвержденные Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 27 июля 1984 г. № 123 с изменением № 1 от 30 апреля 1986 г. № 52.

- охранные зоны (санитарные разрывы)

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач устанавливаются санитарные разрывы. В соответствии с Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт охранные зоны – это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от крайних проводов на расстоянии:

- при напряжении до 20 кВ – 10 м,

- 110 кВ – 20 м,

- 330 кВ – 30 м.

Границы охранных зон, на которых размещены объекты системы газоснабжения, определяются на основании строительных норм и правил, правил охраны магистральных трубопроводов, других утвержденных в установленном порядке нормативных документов. На указанных земельных участках при их хозяйственном использовании не допускается строительство каких бы то ни было зданий, строений, сооружений в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения. Не разрешается препятствовать организации - собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф.

На основании САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03 приняты:

- санитарный разрыв от магистральных газопроводов:

- при диаметре трубопроводов 300-600 мм – 150 м; 1000-1200 мм – 300 м; более 1200 мм – 350 м.

- санитарно-защитные зоны.

Приняты следующие планировочные ограничения техногенного характера (санитарно-защитные зоны требуют уточнения размеров и границ в проекте санитарно-защитных зон):

- санитарно-защитная зона промышленных предприятий (100м, 300 м, 500 м)

- санитарно-защитная зона канализационных очистных сооружений (200 м)

- санитарно-защитная зона котельной (300 м для котельной мощностью более 200 Гкал)

- охранные зоны ВЛ-10 кВ, ВЛ-110кВ (10 м, 20 м)

- санитарный разрыв магистрального газопровода (150 м, 300 м, 350 м в зависимости от диаметра)

- санитарно-защитная зона кладбища ( 50 м)

- санитарно-защитная зона АГРС (300 м)

- санитарно-защитная зона АЗС, АГЗС (100 м)

- санитарно-защитная зона СТО (300 м)

- противопожарные разрывы

Противопожарный разрыв - специально созданный противопожарный барьер в виде просеки. Расстояние от границ застройки городских поселений до лесных массивов долно быть не менее 50 м.

# 1.2.2. Нормативные параметры планировки и застройки поселения

Потребность в жилищном фонде

Потребность (расчетная) поселения в целом в площади жилых помещений приведена в таблице 1.2.2.1., а по развиваемым населенным пунктам в таблице 1.2.2.2.

Таблица 1.2.2.1.

| Показатели | Единицы Измерения | Существующее положение | Первая очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 3828 | 3750 | 3800 |
| Проектная норма жилой обеспеченности | м2/чел | - | 28 | 46 |
| Объём жилищного фонда к концу периода | тыс. м2 | 86,91 | 105,00 | 174,80 |
| Сносимый жилищный фонд | м2 | - | - | - |
| Объём нового жилищного фонда | тыс. м2 | - | 20,78 | 87,89 |
| Фактическая обеспеченность | м2/чел | 22,7 | - | - |

Потребность в объектах социально-бытового обслуживания.

Емкость нового строительства учреждений культурно-бытового обслуживания представлена в таблице 1.2.2.2.

Таблица 1.2.2.2.

| № п/п | Наименование | Ед.изм | Расчетная емкость |  | Существ. сохран. емкость | Емкость нового строительства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 247 |  | 240 | - |  |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 342 |  | 662 | - |  |
| 3 | Учреждения внешкольного образования | мест | 110 |  | 60 | 50 |  |
| II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стационары всех типов | койко-место | - |  | - | - |  |
| 2 | Поликлиника, амбулатория, диспансер (без стационара) | пос./смену | - |  | 75 | - |  |
| 3 | Станции скорой помощи | автомоб. | 1 |  | - | - |  |
| 4 | Аптеки | объект/ м2 | 1 |  | 1 | - |  |
| III Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Помещения для организации досуга населения (в застройке) | мест | 228 |  | - | - |  |
| 2 | Клубы | мест | 380 |  | 250 | 130 |  |
| 3 | Танцевальные залы, дискотеки | мест. | 23 |  | - | - |  |
| 4 | Библиотеки | объект или ед.хранения /кол-во чит. мест | 4 или 19000/16 |  | 2 26129/30 | - |  |
| IV Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Спортивные залы общего пользования | м2 | 1330 |  | 476 | 854 |  |
| 2 | Крытые бассейны общего пользования | м2 зеркала воды | 95 |  | - | 95 |  |
| 3 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 7410 |  | 3690 | 3623 |  |
| V Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины продовольственных и промышленных товаров | м2 торговой площади | 1140 |  | 883 | 257 |  |
| 2 | Рыночные комплексы | м2 торговой площади | 152 |  | н/д | - |  |
| 3 | Предприятия общественного питания | мест | 228 |  | 217 | - |  |
| VI Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 15 |  | н/д | - |  |
| 2 | Прачечные | кг. белья в смену | 76 |  | - |  |  |
| 3 | Химчистки | кг/см. | 5 |  | - |  |  |
| 4 | Бани | мест | 19 |  | 14 | 5 |  |
| 5 | Гостиницы | мест | 11 |  | - |  |  |
| 6 | Пункты приема вторичного сырья | объектов | 1 |  | - |  |  |
| 7 | Пожарные депо | автомашин | 4 |  | - | 4 |  |
| VII Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организации и учреждения управления | объект |  | - |  |  |  |
| 2 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Отделения и филиалы сберегательного банка РФ | операц.окно |  | 1 | - | 1 |  |
| 4 | Отделения связи | объект |  | 2 | - | 2 |  |

Объемы нового строительства объектов социально-бытового назначения при принятии проектых решений определялись не только нормативной потребностью, но и необходимостью обеспечения доступности объектов для населения.

Данные по объемам такого строительства представлены в разделе 3. «Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектах местного значения муниципального образования, их основные характеристики и местоположение».

Потребность в объектах специального назначения.

Кладбища

Норма обеспеченности земельным участком на кладбище традиционного захоронения составляет 0,24 га на 1 тыс. чел. С учетом роста численности населения за расчетный срок и коэффициента смертности 11‰, размер земельного участка, необходимого для организации кладбища, составляет 0,2 га.

Проектом предлагается:

- Сохранить существующие кладбища.

- Строительство нового кладбища, примыкающего к северной границе существующего кладбища между д.Подберезье и д.Тютицы., площадью 1,9 га.

Полигоны твердых бытовых отходов

Норма накопления ТБО для населения (объем отходов в год на 1 человека) составляет 1,4-2,0 м3/чел., а норма накопления крупногабаритных бытовых отходов (% от нормы накопления на 1 чел.) – 5%.

Общий объем поступления отходов на полигон ТБО составит 7980 м3/год. Общее количество образующихся отходов за расчетный срок составит 159600 м3.

# 1.3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного, регионального и федерального значения на территории муниципального образования Подберезское сельское поселение.

К наиболее характерным преимуществам Подберезского сельского поселения можно отнести:

1.	удобное геополитическое положение:

- по территории проходит автодорога федерального значения М-10 «Россия»,

- проходит ветка Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», одной из крупнейших железных дорог в России, которая объединяет Новгородскую, Псковскую, Тверскую, Мурманскую, Ленинградскую области и город Санкт-Петербург.

2.	близость к ключевым инфраструктурным объектам экономики области:

- проходит автодорога М-10 «Россия», соединяющая поселение с областным центром, городами и районами Новгородской и других областей, Москвой и Санкт-Петербургом. Поселение располагает автомобильными дорогами с твердым покрытием с прямым выходом на автодорогу М-10.

- наличие железнодорожной ветки Октябрьской железной дороги Новгород-Чудово (ж/д ст. Подберезье, а также транспортные и погрузочные ветки ООО «Флайдерер»). По железной дороге поселение связано с Москвой, Санкт-Петербургом.

3.	значительный рост инвестиций в основные фонды предприятий, расположенных на территории поселения;

4.	устойчивое развитие малого предпринимательства количественно и качественно;

5.	сельскохозяйственного производства по ряду направлений:

- птицеводство,

- растениеводство,

- животноводство.

6.	расширение трудового потенциала района.

7.	по территории поселения проходят магистральные инженерные сети, и имеется возможность поключения к ним.

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного, регионального и федерального значения осуществлена:

- с учетом существующего состояния муниципального образования (наличия свободных территорий, мощности инженерно-технических систем и инфраструктуры, состояния экологии, возможных чрезвычайных ситуаций на территории образования и др.);

- планируемого сценария развития поселения на расчетный срок;

- влияния каждого размещаемого объекта на инфраструктуру, экологию, возможность возникновения ЧС.

1. Расселение на территории муниципального образования компактное. Основная часть населения сосредоточена в д. Подберезье. Территория земель населенных пунктов составляет 3,9% (994 га) от всей территории муниципального образования, в том числе 476 га непосредственно д. Подберезье.

2. Населенные пункты, входящие в состав муниципального образования Подберезское сельское поселение, располагаются в основном вдоль автомобильной дороги М-10 «Россия», проходящей по территории поселения, и вдоль берега реки Волхов.

3. Подберезское сельское поселение развивалось в соответствии с ранее разработанными генеральными планами и имеет весьма упорядоченную структуру с четким разделением на три основные функциональные зоны: рядом с железнодорожной линией и ж/д станцией - производственно-складскую; параллельно автомобильной дороги М-10 и вдоль левого берега реки Волхов - жилую зону и рекреационную.

4. Жилищный фонд Подберезского сельского поселения представлен: малоэтажной застройкой (53,0%) и многоэтажной застройкой (45,5%). На долю застройки средней этажности приходится всего 1,5%.

В поселении преобладает каменная (в т.ч. кирпичная, крупнопанельная, блочная) жилая застройка, которая составляет 60,2% от общей площади всего жилищного фонда поселения. Значительно меньше (39,5%) жилищный фонд поселения представлен деревянными домами. На долю же домов из прочих материалов приходится всего 0,3%.

Современный жилищный фонд поселения характеризуется: преобладанием доли (89,9%) частного жилищного фонда (с низкой степенью комфортности); значительно меньшей долей (10,1%) муниципального жилья (с достаточно высокой степенью комфортности).

5. На территории Подберезского сельского поселения имеются свободные площади, пригодные для развития жилищного строительства, как на расчетный срок, так и за его пределами.

Застройка этих территорий предусмотрена малоэтажная жилая коттеджного типа с приусадебными участками, размер участков не более 0,15 га.

Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное направление строительства, т.к. при низких темпах жилищного строительства дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем.

В 6 населенных пунктах, входящих в состав поселения, предлагается выделить под жилую застройку 13 участков:

- д.Вешки –		2 участка в северной части деревни;

- д.Захарьино –	1 участок в западной части деревни;

- д.Некохово –		1 участок в южной части деревни;

- д.Теремец –		8 участков в южной части деревни;

- д.Тютицы –		1 участок в западной части деревни;

Помимо данных 18 участков, выделяемых под жилую застройку в перыдущем генплане, данными изменениями в генплан планируется предоставление 43 участка под жилую застройку и 1 участок поб общественно-деловую застройку в д. Подберезье.

Всего на этих территориях на площади в 92,9 га предусматривается построить 86,93 тысяч м2 жилья. Во всех населенных пунктах предусматривается строительство индивидуальных малоэтажных домов коттеджного типа. Общая численность жителей в новых кварталах составит 1791 человек, в том числе, в д. Теремец – 109 человек, в д. Захарьино – 52 и в д. Подберезье – 1890 человек.

Рис. 1.3.1. Планируемые кварталы в д. Подберезье  Подберезского сельского поселения.

Параметры предлагаемой застройки д. Подберезье приведены в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1.

| Кварталы | Территории кварталов, га | Население, тыс. чел. | Всего (тыс. м2 общей площади) | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | индивидуальная застройка домами с земельным участком |
| 1 ИЖС | 3,2 | 0,064 | 2,93 | 2,93 |
| 2 ИЖС | 3,8 | 0,076 | 3,48 | 3,48 |
| 3 ИЖС | 4,8 | 0,096 | 4,40 | 4,40 |
| 4 ИЖС | 4,1 | 0,082 | 3,76 | 3,76 |
| 5 ИЖС | 3,5 | 0,070 | 3,21 | 3,21 |
| 6 ИЖС | 2,9 | 0,058 | 2,66 | 2,66 |
| 7 ИЖС | 2,3 | 0,046 | 2,11 | 2,11 |
| 8 ИЖС | 0,8 | 0,016 | 0,73 | 0,73 |
| 9 ИЖС | 4,5 | 0,090 | 4,12 | 4,12 |
| 10 ИЖС | 2,7 | 0,054 | 2,47 | 2,47 |
| 11 ИЖС | 3,3 | 0,066 | 3,02 | 3,02 |
| 12 ИЖС | 3,9 | 0,078 | 3,57 | 3,57 |
| 13 ИЖС | 4,6 | 0,092 | 4,21 | 4,21 |
| 14ИЖС | 4,2 | 0,084 | 3,85 | 3,85 |
| 15 ИЖС | 2,9 | 0,058 | 2,66 | 2,66 |
| 16 ИЖС | 1,6 | 0,032 | 1,47 | 1,47 |
| 17 ИЖС | 0,3 | 0,006 | 0,27 | 0,27 |
| 18 ИЖС | 2,7 | 0,054 | 2,47 | 2,47 |
| 19 ИЖС | 2,7 | 0,054 | 2,47 | 2,47 |
| 20 ИЖС | 2,7 | 0,054 | 2,47 | 2,47 |
| 21 ИЖС | 2,7 | 0,054 | 2,47 | 2,47 |
| 22 ИЖС | 2,7 | 0,054 | 2,47 | 2,47 |
| 23 ИЖС | 2,7 | 0,054 | 2,47 | 2,47 |
| 24 ИЖС | 2,7 | 0,054 | 2,47 | 2,47 |
| 25 ИЖС | 2,7 | 0,054 | 2,47 | 2,47 |
| 26 ИЖС | 2,7 | 0,054 | 2,47 | 2,47 |
| 27 ИЖС | 1,3 | 0,026 | 1,19 | 1,19 |
| 28 ОД | 4,0 |  |  |  |
| 29 ИЖС | 2,2 | 0,044 | 2,02 | 2,02 |
| 30 ИЖС | 1,8 | 0,036 | 1,65 | 1,65 |
| 31 ИЖС | 1,8 | 0,036 | 1,65 | 1,65 |
| 32 ИЖС | 1,8 | 0,036 | 1,65 | 1,65 |
| 33 ИЖС | 1,8 | 0,036 | 1,65 | 1,65 |
| 34 ИЖС | 1,8 | 0,036 | 1,65 | 1,65 |
| 35 ИЖС | 1,8 | 0,036 | 1,65 | 1,65 |
| 36 ИЖС | 0,6 | 0,012 | 0,55 | 0,55 |
| 37 ИЖС | 0,3 | 0,006 | 0,27 | 0,27 |
| 38 ИЖС | 0,3 | 0,006 | 0,27 | 0,27 |
| 39 ИЖС | 0,3 | 0,006 | 0,27 | 0,27 |
| 40 ИЖС | 0,3 | 0,006 | 0,27 | 0,27 |
| 41 ИЖС | 0,3 | 0,006 | 0,27 | 0,27 |
| 42 ИЖС | 0,3 | 0,006 | 0,27 | 0,27 |
| 43 ИЖС | 0,3 | 0,006 | 0,27 | 0,27 |
| 44 ИЖС | 0,2 | 0,004 | 0,18 | 0,18 |
| Итого ИЖС: | 94,9 |  |  |  |
| Всего: | 98,9 | 1,890 | 86,93 | 86,93 |

6. Утвержденная в 2008 году Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010–2015 гг.)» предусматривает реализацию следующего проекта федерального уровня в Новгородской области, затрагивающего Подберезское сельское поселение:

- Проектирование высокоскоростной автомагистрали М-11 «Москва – Санкт-Петербург».

Федеральная автодорога М-11 будет соответствовать категории IA, что означает автомагистраль с расчетной скоростью движения 150 км/ч. Это одна из первых крупных автодорог России, проезд по которой будет платным. Трасса пройдет по Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областям в обход населенных пунктов. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 км. Из них протяженность участка по Новгородской области составит 217,14 км, а по Подберезкому поселению – 15,4 км. В наличии развязка в районе д. Мясной Бор и мост через р.Волхов. Ожидается, что трасса полностью будет введена в эксплуатацию в 2018 году.

Позиционирование Новгородской области в качестве ключевого региона в системе транспортных связей Центра и Северо-Запада позволят создать предпосылки для притока инвестиций в экономику области. Привлечение дополнительных грузопотоков в рамках логистической деятельности, активное вовлечение области в процесс развития транспортных связей призваны способствовать как экономическому эффекту (рост экономики области, создание новых предприятий), так и решению социальных проблем (создание новых рабочих мест, сокращение оттока квалифицированного персонала). Однако, для Подберезского сельского поселения реализация выше указанного проекта не даст ощутимых результатов, так как автодорога на этом участке будет чисто транзитной.

7. Для развития (расширения) производств, расположенных на территории поселения, а также создания инвестиционных площадок, в районе железнодорожной линии и ж/д ст. Подберезье резервируются свободные территории под строительство производственных объектов (кластеров) (рис. 1.3.2).

Рис. 1.3.2. Схема производственной зоны Подберезского сельского поселения, резервируемые территории (западная часть поселения).

8. Документами территориального планирования, действие которых распространяется на территорию поселения, предусмотрено размещение объектов регионального и местного значения. Размещение предусмотренных объектов не потребует изменения сложившегося строения муниципального образования Подберезское сельское поселение, не будет сопровождаться негативными экологическими и иными негативными последствиями. Более того, учитывая социальную направленность большинства из предусмотренных для размещения объектов, будут созданы дополнительные условия для комплексного и гармоничного развития поселения.

Выводы

Подберезское сельское поселение имеет удобное геополитическое положение, инвестиционную привлекательность, возможность притока трудоспособной части населения, близко расположено к ключевым инфраструктурным объектам экономики области.

Поселение располагает необходимыми свободными территориями и основной инженерно-технической инфраструктурой для размещения объектов местного, регионального и федерального значения, предусмотренных для размещения на территории муниципального образования. Размещение этих объектов на территории не приведет к изменениям сложившегося строения поселения, не окажет негативного воздействия на инфраструктуру и экологию и может быть осуществлено в рамках развития муниципального образования. Более того, размещение этих объектов благоприятно скажется на развитии общественно-деловой, инженерно-технической и транспортной систем территории, так как основная часть объектов относится к объектам социально-бытового назначения.

# 2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектах федерального, регионального и местного значения муниципального образования, их основные характеристики и местоположение.

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях муниципального образования, объектов федерального и регионального значения, их основные характеристики и местоположение приведено в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

Перечень объектов федерального, регионального и местного значения, планируемых для размещения на территориях муниципального образования.

| № п/п | № на схемах | Мероприятия | Месторасположение | Функциональная зона | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13,3 | Организация производства древесно-стружечных (ДСП) и древесно-волокнистых плит (МДФ) на ООО «ИКЕА Индастри Новгород» (40 га) (ранее ООО «Флайдерер»* | д. Подберезье | Производственная | Промышленное |
| 2. | 4 | Центр врача общей практики | д. Подберезье, рядом со зданием администрации сельского поселения | Жилая зона | Здравоохранение |
|  |  |  | д. Подберезье | Общественно-деловая | Здравоохранение |
| 3. |  | Комплекс придорожного сервиса в составе АЗС, мотеля и площадок парковки грузовых и легковых автомобилей | В районе д.Тютицы, кадастровый номер 53:11:1300201:9 | Производственная | Промышленное |
| 4. |  | Строительство и эксплуатация мясоперерабатывающего завода с хладобойней | Вблизи ж/д ст.Подберезье кадастровый номер 53:11:0000000:3545 | Производственная | Промышленное |
| 5. |  | Автостоянка | д. Подберезье, кадастровый номер 53:11:1300109:998 | Коммунально-складская | Транспортное обслуживание |
| 6. |  | Объекты дорожного сервиса (кемпинг и автостоянки) | Западнее д.Подберезье, кадастровый номер 53:11: 1300115:9 | Коммунально-складская | Транспортное обслуживание |
| 7. |  | Строительство комбикормового завода с элеваторным комплексом | К северо-западу от д.Подберезье кадастровый номер 53:11: 0000000:3545(1) | Производственная | Промышленное |
| 8 |  | Реконструкция КС «Новгород» с заменой ГПА ГТК-5(перенос и обеспечение объекта необходимой инфраструктурой) | 1,6км на север от д.Вешки | Производственная | Промышленное |
| 9 |  | Строительство магистрального газопровода высокого давления 2*d1000 мм | между населенными пунктами д.Теремец (2км к северу от д.Теремец) и населенным пунктом д.Захарьино (6,5км южнее д.Захарьино) | Производственная | Промышленное |
| 10 |  | Строительство высокоскоростной автомагистрали М- 11 «Москва – Санкт-Петербург» | по территории поселения с северо-запада на восток | Коммунально-складская | Транспортное обслуживание |

*- Схема территориального планирования Новгородской области (утверждена 29.06.2012 №370 Постановлением Администрации Новгородской области).

На часть данных объектов разработана проектная документация по планировке территорий, которая включает в себя и полное инженерное обеспечение териитории. Это было отражено в Генеральном плане. Другая часть объектов требует разработки такой документации. Данное инженерное обеспечение является частным, потому не требует отражения в Генеральном плане.

# 3. Перечень объектов местного значения, планируемых для размещения на территориях муниципального образования в рамках проекта генерального плана с учетом требованиям Региональных нормативов градостроительного проектирования

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях муниципального образования, объектов местного значения, их основные характеристики и местоположение приведено в таблице 5.1.

Объемы нового строительства объектов социально-бытового назначения при принятии проектых решений определялись не только нормативной потребностью, но и необходимостью обеспечения доступности объектов для населения (радиусом обслуживания: для детских садов – 300-500 м, для школ, учреждений внешкольного образования и спорта – 500-700 м, учреждений здравоохранения - в пределах 30-мин. доступности на транспорте, учреждений торговли и бытового обслуживания – до 2000 м и т.д.) в соответствии с документом «Местные нормативы градостроительного проектирования Подберезского сельского поселения». Кроме того, учитывались объекты федерального, регионального и местного значения, приведенные выше в таблицах.

В рамках генерального плана на расчетный срок предусмотрено строительство следующих объектов (таблица 5.1.), в том числе:

- объекты рекреационного назначения – парк (2шт.);

- объекты общественно-делового назначения –

- открытая спортивная площадка, стадион на 165 мест;

- дом культуры на 225 мест;

- д/сад и начальная школа на 100 мест;

- торговый центр;

- ФАП.

- объекты специального назначения – кладбище;

- объекты инженерной инфраструктуры.

Таблица 4.1.

Перечень объектов местного значения, планируемых для размещения на территориях муниципального образования в рамках проекта генерального плана с учетом требований Региональных нормативов градостроительного проектирования.

| № п/п | № на картах | Мероприятия | Место расположение | Функциональная зона | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Строительство спортивной площадки открытой, стадиона | д.Подберезье | Общественно-деловые | Спортивно-массовое |
| 2. | 3 | Кладбище | между д.Подберезье и д.Тютицы | Специального назначения | Коммунальное |
| 3. | 4 | Стрительство ФАП | д.Подберезье | Общественно-деловые | Здравоохранение |
| 4. | 5 | Строительство детского сада, начальной школы | д.Подберезье | Общественно-деловые | Образование |
| 5. | 6 | Строительство дома культуры | д.Подберезье | Общественно-деловые | Культурное |
| 6. | 7 | Строительство торгового центра | д.Подберезье | Общественно-деловые | Торговое |
| 7. |  | Коммунальное облуживание |  |  |  |
|  | - Водоснабжение |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Развитие действующих и строительство новых водопроводных сетей, в том числе, кольцевание сети для обеспечения противопожарных мероприятий и бесперебойности водоснабжения. | д.Захарьино д.Плотишно д.Подберезье д.Ямно д. Мясной Бор д. Тютицы д. Некохово д.Вешки д. Теремец ж/д ст. Подберезье | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
| 7.2. |  | Реконструкция и модернизация ВОС, в том числе: - установка резервуара чистой воды (РЧВ) V=500м3 - модернизация ВНС-2п с установкой двух групп насосов (одна для д.Чечулино, другая – для д.Подберезье) | к юго-востоку от д. Подберезье | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
| 7.3 |  | Строительство поверхностного водозабора производительностью 2000м3/сут | Выше по течению водозабора, принадлежащего ООО «Новгородский Бекон» | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
| 7.4 |  | Присоединение нового водозабора к сети водоснабжения к ВОС: - прокладка одной линии водопровода Ø300мм; - переключение существующей линии Ø300мм на новый водозабор | восточнее д.Подберезье | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
| 7.5 |  | Перекладка двух существующих линий водопровода Ø150мм от ВНС-2п. до ВНС-3п. на две линии водопровода Ø225. | д.Подберезье | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
| 7.6 |  | Строительство площадки водопроводных сооружений: - установка двух резервуаров чистой воды емкостью 20м3 каждый; - строительство насосной станции второго подъема (две группы насосов (одна - для д. Плотишно и вторая - для д. Ямно)) | на северо-западной окраине д. Плотишно | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
| 7.7 |  | Устройство водонапорной башни | д.Ямно д. Мясной Бор д.Теремец д.Тютицы ж/д ст. Подберезье между д.Некохово и д.Вешки | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
| 7.8 |  | Бурение двух артезианских скважин | Восточнее д.Некохово | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
| 7.9 |  | Реконструкция и модернизация ВНС-3п. | д.Подберезье | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
|  | - Водоотведение |  |  |  |  |
| 7.10 |  | Строительство КНС | д.Захарьино д.Мясной Бор д.Плотишно д.Ямно д.Побдерезье(3шт.) д.Некохово ж/д ст. Подберезье д.Тютицы д.Теремец | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
| 7.11 |  | реконструкция и модернизация КОС | д.Захарьино | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
| 7.12 |  | Развитие действующих и строительство новых сетей хозяйсвенно-бытовой канализации | д.Захарьино д.Мясной Бор д.Плотишно д.Ямно д.Побдерезье д.Некохово ж/д ст. Подберезье д.Вешки д.Тютицы д.Теремец | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
|  | - Электроснабжение |  |  |  |  |
| 7.13 |  | Строительство 4 потребительских подстанций 10/0,4 кВ | д.Теремец д.Захарьино д.Некохово д.Ямно | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
| 7.14 |  | Развитие действующих электросетей | д.Теремец д.Захарьино д.Некохово д.Ямно | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
|  | - Газоснабжение |  |  |  |  |
| 7.15 |  | Строительство газорегулирующих пунктов шкафного и блочного типов - ГРПШ - ГРПБ | д.Вешки д.Мясной Бор д.Захарьино д.Некохово д.Плотишно д.Подберезье д.Теремец д.Тютицы | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |

Размещение на территории муниципального образования перечисленных в таблицах объектов федерального, регионального и местного значения позволит обеспечить потребность населения в услугах учреждениях культурно-бытового обслуживания на уровне местных и территориальных нормативов градостроительного проектирования, а также обеспечить доступность учреждений в рамках установленных радиусов обслуживания.

# 3.1. Рекомендации по внесению изменений в схему территориального планирования Новгородской области

Учитывая предложение по планируемым объектам на территории Подберезского сельского поселения рекомендуем внести следующее изменение в Схему территориального планирования Новгородской области:

- внести предложение о строительстве пождепо на территории Подберезского сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области.

# 4. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий

Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с планируемым размещением на территориях поселения местного значения поселения в таблице 5.1.

Таблица 5.1.

Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с планируемым размещением объектов местного значения

| Наименование объекта | Зона с особыми условиями | Параметры зоны | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- |
| КС «Новгород1» | Санитарно-защитная зона | 700 | производственного использования |
| КС «Новгород1» | охранные зоны | 100 | производственного использования |
| Канализационных очистных сооружений | Санитарно-защитная зона | 200 м | производственного использования |
| Кладбищ | Санитарно-защитная зона | 50 м, 300 м | Специального назначения |
| Котельных | Санитарно-защитная зона | 300 м для котельной мощностью более 200 Гкал | производственного использования |
| Линии электропередач ВЛ-ВЛ-110кВ, 330кВ | Охранные зоны | 20 м, 30 м | инженерной и транспортной инфраструктуры |
| Линий и сооружений связи | Охранные зоны | Согласно Правилам охраны линий и сооружений связи РФ, утвержденным постановлением Правительства РФ от 09 июня 1995 года №578 | инженерной и транспортной инфраструктуры |
| Промышленные предприятия | Санитарно-защитная зона | Согласно пункту 2.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 300, 500 м | производственного использования |
| Объекты производства агропромышленного комплекса и малого предпринимательства | Санитарно-защитная зона | Согласно пункту 7.1.11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 300, 500, 1000 м | производственного использования |

# 5. Развитие планировочной структуры некоторых населенных пунктов Подберезского сельского поселения. Функциональное зонирование территории

Градостроительная организация населенных пунктов характеризуется двумя важнейшими составляющими – планировочной структурой и функциональным зонированием территорий. Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов населенного пункта, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных и урбанизированных территорий, основных планировочно-композиционных узлов и главных коммуникационно-планировочных осей.

В настоящем разделе рассматривается населенный пункт д. Подберезье.

Архитектурно-планировочная организация территории деревень д. Подберезье основана на четком функциональном зонировании, учете существующей капитальной застройки, а также региональных градостроительных условий (природных условий, типа застройки, национальных традиций, бытовых условий) и обеспечивает:

- рациональное использование территории путем целесообразного размещения основных групп зданий и сооружений, функционально связанных между собой;

- создание оптимальных условий для жизни, отдыха и производственной деятельности жителей населенного пункта.

Генеральным планом предусматривается развитие существующего населенного пункта с учетом сложившихся градостроительных условий: размещение жилой зоны, капитальных зданий, наличие водных пространств, дорожной сети и с учетом характерных особенностей природного ландшафта.

Основные предпосылки для развития поселения в данных направлениях являются:

- свободных территорий в черте населенного пунктова д. Подберезье достаточно для обеспечения потребности жителей так как в администрацию района уже поступило более 300 заявок на предоставление участков, при этом расчетный срок генерального плана до 2032 года;

На территории поселения уже запланировано размещение 3-х крупных инвестиционных площадок (в соответствии со Схемой территориального планирования Новгородской области и схемой территориального планирования Новгородского района), а именно:

- Организация производства древесно-стружечных (ДСП) и древесно-волокнистых плит (МДФ) на ООО «ИКЕА Индастри Новгород» (40га) (ранее ООО «Флайдерер», западнее д. Подберезье

- Строительство и эксплуатация мясоперерабатывающего завода с хладобойней, западнее д. Подберезье

- Строительство комбикормового завода с элеваторным комплексом, западнее д. Подберезье

-ряд более мелких объектов, таких как комплексы придорожного сервиса в составе АЗС, мотеля и площадок парковки грузовых и легковых автомобилей вдоль автомобильной трассы Москва-Санкт-Петербург, развитие фермерских хозяйств.

Таким образом будет созданы новые рабочие места и потребуется привлечение высококвалифицированных специалистов, которых необходимо будет обеспечить жильем.

- В Схеме территориального планирования Новгородского района заложен показатель жилищной обеспеченности в 46 м2 на человека, существующий показатель в поселении составляет 22 м2 на человека и при имеющемся жилом фонде в виде 5 этажных жилых домов в д. Подберезье, а это 45% от всего жилого фонда позволяет сделать вывод о том что для обеспечения жителей многоквартирных домов положенными квадратными метрами потребует значительных территорий на расчетный срок генплана.

- При развитии жилой застройки потребуется дополнительное размещение детского сада и дома культуры, спортивных площадок, магазинов т.к. существующие в поселении объекты не смогут обеспечить жителей новых микрорайонов, что скажется на площади переводимых земель.

Увеличение площади земель населенных пунктов планируется осуществить за счет части земель сельскохозяйственного назначения Подберезского сельского поселения, которая свободна от застройки и в незначительной своей части занята пашнями. В основном включаемые в состав населенных пунктов территории предусматриваются использовать в качестве земель сельскохозяйственного использования.

# Развитие планировочной структуры д. Подберезье

Настоящим изменениями в Генеральный план предусмотрено изменение функционального зонирования территории в границах населенного пункта.

Изменение функционального зонирования территории д. Подберезье заключается в освоение территории, включенной в границы населенного пунката, в его северо-восточной части, предыдущим генеральным планом, для нужд жилищного строительства.

Данная территория разбивается на 44 квартала, 43 из которых предназначаются для индивидуального жилищного строительства, а один оставшийся для размещения общественно-деловой застройки.

На пректируемой территории предполагается построить 86,93 тыс. м2 жилья для 1890 человек (см. п. 1.3.). Из которых часть жителей это жители, проживающие в Подберезском сельском поселении и нуждающиеся в улучшении своих жилищных условий, другая часть жителей это миграция населения из-за пределов Подберезского сельского поселения.

Данными изменениями в генеральный план предполагается значительное увеличение численности населения в д. Подберезье, в результате чего, на проектируемой территории предлагается к размещению в зоне общественно-деловой застройки следующие объекты:

- детский сад, начальнаяй школа на 100 мест;

- дом культуры на 225 мест;

- спортивоная площадка и стадион на 165 мест;

- ФАП.

Схема расположения планируемых кварталов деревни Подберезье приведена на рис. 6.1.1.

Рис. 5.1.1. Схема расположения деревни Подберезье.

Рис. 5.1.2. Расположения планируемых кварталов деревни Подберезье.

# Развитие планировочной структуры д. Мясной Бор.

Настоящим изменениями в Генеральный план предусмотрено изменение функционального зонирования территории в границах населенного пункта. А именно изменение части жилой зоны в северной части населенного пункта в зону рекреационного назначения, продиктованное планированием на данной территории историко-культурного объекта – экспозиции посвященной любанской операции. Функциональные зоны после внесения изменений приведены на рис. 5.2.1.

Рис. 5.2.1. Схема расположения деревни Мясной Бор.

# Функциональное зонирование территории

Зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование ставит рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, параметров застройки (этажность, плотность и др.), ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе Генерального плана функциональное зонирование учитывает:

- результаты комплексного градостроительного анализа территории

- историко-культурную и планировочную специфику населенного пункта

- сложившиеся особенности использования территории.

При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона РФ от 25 июня 2002г. №73-ФЗ, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

Ниже приводится перечень функциональных зон, отраженных на карте функциональных зон Подберезкого сельского поселения Генерального плана:

- функциональные зоны за пределами населенного пункта:

- зона производственного использования;

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона специального назначения.

- функциональные зоны в населенном пункте:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона производственного использования;

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зона рекреационного назначения;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона специального назначения.

# 6. Перечень и характеристика факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

На территории Подберезского сельского поселения, из оценки возможной обстановки, могут произойти следующие чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера:

- аварии на объектах жизнеобеспечения населения, которые при определенных обстоятельствах перерастают в чрезвычайные ситуации;

- взрывы и пожары на потенциально опасных объектах, при которых возможны возникновения избыточного давления, задымленность места аварии, возникновение лесных пожаров, повреждение коммуникаций, создание опасных условий для жизнедеятельности населения;

- аварии на транспорте, при которых возможна утечка легковоспламеняющихся жидкостей с возникновением пожаров, нанесением ущерба природной среде.

Все без исключения ЧС техногенного и природного характера наносят или могут нанести ущерб интересам личности, общества и государства, выражающийся в следующих видах ущерба:

- ущерб жизни и здоровью населения;

- экономический ущерб, связанный с материальными потерями, вызванными повреждениями и разрушениями производственных и непроизводственных объектов, нарушением их функционирования, затратами на предупреждение и ликвидацию ЧС;

- экологический ущерб (ущерб природной среде);

- другие виды ущерба, в том числе ущерб культурным ценностям, моральный ущерб и т.д.

Большинство чрезвычайных ситуаций носят техногенный характер. ЧС техногенного характера – это аварии на системах жизнеобеспечения населения, аварии нефте- и газопроводов, пожары и взрывы на объектах экономики, аварии на транспорте. По категории аварийности большинство аварий относятся к локальным авариям.

Основным следствием этих аварий (технических инцидентов) по признаку отнесения к ЧС является нарушение условий жизнедеятельности населения, материальный ущерб, ущерб здоровью граждан, нанесение ущерба природной среде.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (КСЖ) приводят к прекращению снабжения зданий и сооружений водой, электроэнергией, теплом.

Последствия от аварии на КСЖ могут оказывать поражающее действие на людей: поражение электрическим током при прикосновении к оборванным проводам, возникновением пожаров вследствие коротких замыканий и возгорания газа. Кроме того, возможно затопление территории вследствие разрушения водопроводных труб и коллекторов, ожоги людей при разрушении элементов системы паро- и теплоснабжения.

По данным Паспорта безопасности в Подберезского сельского поселения находится 13 потенциально опасных объектов: производственные предприятия, АЗС, ГРС, ГНС и т.д.

По данным Главного управления МЧС России по Новгородской области на территории поселения расположен потенциально опасный объект – ОАО «Подберезский комбинат хлебопродуктов», класс опасности 4.

К основным причинам, способствующим возникновению чрезвычайных ситуаций техногенного характера, относятся:

- накопление негативных последствий строительства и эксплуатации оборудования, агрегатов, объектов, приведших к трансформации природно-территориальных комплексов (образование карьеров, насыпи, эрозия, пучение грунтов, подтопление и т. д.);

- механическое разрушение оборудования, резервуаров, трубопроводов, скважин;

- отсутствие современных систем управления опасными процессами;

- неудовлетворительное состояние технических средств и оборудования, которое выработало свой амортизационный срок, физически изношено и морально устарело, имеет низкую степень надежности и находится в аварийном состоянии;

- отсутствие дублирующих технических систем, альтернативы замены оборудования, агрегатов на предаварийной стадии;

- нарушение сроков и периодичности диагностики, дефектоскопии, обследования и проверки потенциально опасных объектов;

- отсутствие автоматических систем контроля функционирования оборудования, агрегатов, объектов с целью своевременного выявления возможных отказов и разрушений (например, труб);

- нарушение производственной и технологической дисциплины;

- недостаточность квалифицированных кадров.

Аварии являются также следствием отсутствия опыта работы во внештатных экстремальных ситуациях.

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары на объектах социально бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В настоящее время на территории Подберезского сельского поселения подразделение пожарной охраны отсутствует. Ближайшие пожарные части расположены в областном центре г. В.Новгород на расстоянии 21-50 км до населенных пунктов поселения.

Схемой территориального планирования Новгородской области не запланировано строительство пожарного депо в Подберезском сельском поселении. Учитывая предложение по планируемым объектам на территории поселения рекомендуется внести изменение в «Схему территориального планирования Новгородской области» о строительстве пождепо в д.Подберезье.

По территории Подберезского сельского поселения проходят два маршрута перевозок опасных грузов:

- на участке железной дороги;

- на участке автодороги.

В результате разгерметизации (утечки) автоцистерны с горюче-смазочными материалами (ГСМ) или сжиженными углеводородными газами (СУГ) возможно возгорание топлива при наличии источника зажигания и образование взрывоопасных концентраций топливо-воздушной смеси.

Основные поражающие факторы при разливе ГСМ, СУГ:

- образование зоны разлива (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения пожара-вспышки);

- образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ, СУГ на площадке разлива.

Наиболее вероятными опасными природными явлениями, способными вызвать ЧС, являются опасные метеорологические процессы и явления: штормы, град, подтопление, пожары природные.

Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера и их повторяемость приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1.

| Явления | Повторяемость |
| --- | --- |
| Штормы | 2-3 раза в год |
| Град | 1 раз в год |
| Подтопление | 1 раз в год |
| Пожары природные | 2 раза в год |

Влияние интенсивности климатических явлений на характер возможных разрушений показано в таблице 6.2.

Таблица 6.2.

| Скорость ветра, м/с | Степень опасности | Характеристика повреждений и разрушений |
| --- | --- | --- |
| Более 15 | умеренно – опасная | Повреждения антенн, повалены отдельные деревья |
| Более 30 | опасная | Слабые разрушения. Повреждены линии связи и электропередач. Повалены деревья |
| Более 40 | весьма опасная | Средние разрушения. Сорваны отдельные крыши с домов и хозпостроек, серьезно повреждены линии связи и электропередач. Повалены деревья. |

В целом территория муниципального образования не подвержена чрезвычайным ситуациям природного характера. Потенциально опасные объекты расположены на значительном расстоянии от мест проживания населения. Большинство объектов оснащены системами предотвращения возникновения аварий. Однако сохраняется опасность возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, размеры ущерба и потерь которых сложно прогнозировать.

# 7. Баланс территории Подберезского сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области

Настоящий баланс составлен в границах территории Подберезского сельского поселения.

Баланс территории дает общее, сугубо ориентировочное представление об использовании земель в результате проектных предложений генерального плана в период расчетного срока.

В сводном виде данные об изменении использования земель в границах территории Подберезского сельского поселения представлены в таблице 7.1

Таблица 7.1

| № п/п | Категория | Современное состояние |  | Расчетный срок |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |  |
|  | Подберезское сельское поселение | 25590 | 100% | 25590 | 100% |  |
| I | Земли сельскохозяйственного назначения | 4904 | 19,2 | 4908 | 19,2 |  |
| II | Земли населенных пунктов | 994 | 3,9 | 984 | 3,8 |  |
| III | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. | 518 | 2,0 | 533 | 2,1 |  |
| IV | Земли особо охраняемых природных территорий | - | - | - | 0,0 |  |
| V | Земли лесного фонда | 18769 | 73,3 | 18769 | 73,3 |  |
| VI | Земли водного фонда | 394 | 1,5 | 394 | 1,5 |  |
| VII | Земли запаса | 11 | 0,04 | 2 | 0,0 |  |
| 1. | Деревня Подберезье | 479,8 | 100% | 476,0 | 100% |  |
| 1.1 | Жилая зона (Ж) | 120,0 | 25,03 | 214,5 | 45,06 | 1,3 га в резерв |
| 1.2 | Общественно-деловая зона (О) | 11,6 | 2,42 | 15,5 | 3,26 |  |
| 1.3 | Зона производственного использования (П) | 19,2 | 4,00 | 31,0 | 6,51 |  |
| 1.4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) | 29,3 | 6,11 | 65,7 | 13,80 |  |
| 1.5 | Зона сельскохозяйственного использования (Сх) | 191,8 | 40,00 | 22,1 | 4,64 |  |
| 1.6 | Зона рекреационного назначения (Р), в том числе | 106,2 | 22,15 | 125,8 | 26,43 |  |
|  | - территория парков, скверов, бульваров | 10,6 |  | 10,6 |  |  |
|  | - территория, занятая водными объектами | 4,8 |  | 4,8 |  |  |
| 1.7 | Зона специального назначения (Сп) | 1,4 | 0,29 | 1,4 | 0,29 |  |
| 2. | Деревня Вешки | 24,7 | 100% | 24,7 | 100% |  |
| 2.1 | Жилая зона (Ж) | 7,4 | 29,96 | 17,4 | 70,45 | 8,4 га в резерв |
| 2.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) | 1,7 | 6,88 | 1,7 | 6,88 |  |
| 2.3 | Зона рекреационного назначения (Р), в том числе | 15,6 | 63,16 | 5,6 | 22,67 |  |
|  | - территория, занятая водными объектами | 0,9 | 3,64 | 0,9 | 3,64 |  |
| 3. | Деревня Захарьино | 197,0 | 100% | 197,0 | 100% |  |
| 3.1 | Жилая зона (Ж) | 86,2 | 43,75 | 91,6 | 46,49 |  |
| 3.2 | Общественно-деловая зона (О) | 2,1 | 1,06 | 2,1 | 1,06 |  |
| 3.3 | Зона производственного использования (П) | 27,5 | 13,95 | 27,5 | 13,95 |  |
| 3.4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) | 16,6 | 8,42 | 16,6 | 8,42 |  |
| 3.5 | Зона сельскохозяйственного использования (Сх) | 2,6 | 1,31 | 2,6 | 1,31 |  |
| 3.6 | Зона рекреационного назначения (Р) | 61,2 | 31,06 | 55,8 | 28,32 |  |
| 3.7 | Зона специального назначения (Сп) | 0,8 | 0,40 | 0,8 | 0,40 |  |
| 4. | Деревня Мясной Бор | 46,5 | 100% | 46,5 | 100% |  |
| 4.1 | Жилая зона (Ж) | 22,3 | 47,9 | 26,2 | 56,3 | 3,9 га в резерв |
| 4.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) | 11,0 | 23,7 | 11,0 | 23,7 |  |
| 4.3 | Зона рекреационного назначения (Р) | 12,5 | 26,9 | 8,6 | 18,5 |  |
| 4.4 | Зона специального назначения (Сп) | 0,7 | 1,50 | 0,7 | 1,50 |  |
| 5. | Деревня Некохово | 61,6 | 100% | 61,6 | 100% |  |
| 5.1 | Жилая зона (Ж) | 33,2 | 53,90 | 47,4 | 76,95 | 45,96 га в резерв |
| 5.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) | 4,9 | 7,95 | 4,9 | 7,95 |  |
| 5.3 | Зона рекреационного назначения (Р) | 23,4 | 37,99 | 9,2 | 14,94 |  |
| 5.4 | Зона специального назначения (Сп) | 0,1 | 0,16 | 0,1 | 0,16 |  |
| 6. | Деревня Теремец | 76,4 | 100% | 76,4 | 100% |  |
| 6.1 | Жилая зона (Ж) | 44,1 | 57,72 | 55,1 | 72,12 |  |
| 6.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) | 8,2 | 10,73 | 10,8 | 14,13 |  |
| 6.3 | Зона рекреационного назначения (Р) | 24,1 | 31,55 | 10,5 | 13,75 |  |
| 7. | Деревня Тютицы | 41,3 | 100% | 41,3 | 100% |  |
| 7.1 | Жилая зона (Ж) | 25,2 | 61,01 | 27,3 | 66,10 |  |
| 7.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) | 7,2 | 17,43 | 7,2 | 17,43 |  |
| 7.3 | Зона рекреационного назначения (Р) | 8,9 | 21,54 | 6,8 | 16,46 |  |
| 8. | Ж/д ст. Подберезье | 2,0 | 100% | 2,0 | 100% |  |
| 8.1 | Жилая зона (Ж) | 2,0 | 100 | 2,0 | 100 |  |
| 9. | Деревня Плотишно | 31,9 | 100% | 31,9 | 100% |  |
| 9.1 | Жилая зона (Ж) | 23,5 | 73,66 | 23,5 | 73,66 |  |
| 9.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) | 3,6 | 11,28 | 3,6 | 11,28 |  |
| 9.3 | Зона рекреационного назначения (Р) | 4,8 | 15,04 | 4,8 | 15,04 |  |
| 10. | Деревня Ямно | 32,5 | 100% | 26,5 | 100% |  |
| 10.1 | Жилая зона (Ж) | 22,3 | 68,6 | 26,5 | 100% |  |
| 10.2 | Общественно-деловая зона (О) | 0,0 | 0,0 | 22,3 | 68,6 |  |
| 10.3 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) | 3,1 | 9,5 | 3,1 | 9,5 |  |
| 10.4 | Зона сельскохозяйственного использования (Сх) | 6,0 | 18,5 | 0 | 0 |  |
| 10.5 | Зона рекреационного назначения (Р) | 1,1 | 3,4 | 1,1 | 3,4 |  |

# 8. Основные технико-экономические показатели генерального плана Подберезского сельского поселения

|  | № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
|  | 1. | общая площадь земель в границах муниципального образования | га/тыс.км2 | 25590/0,25590 | 25590/0,25590 |  |
|  | 2. | общая площадь земель в границах населенных пунктов (по каждому населенному пункту), в том числе: | га | 994 | 984 |  |
|  | 2.1. | д. Вешки | га | 24,7 | 24,7 |  |
|  | 2.2. | д. Захарьино | га | 197,0 | 197,0 |  |
|  | 2.3. | д. Мясной Бор | га | 46,5 | 46,5 |  |
|  | 2.4. | д. Некохово | га | 61,6 | 61,6 |  |
|  | 2.5. | д. Плотишно | га | 31,9 | 31,9 |  |
|  | 2.6. | д. Подберезье | га | 479,5 | 476,0 |  |
|  | 2.7. | ж/д ст.Подберезье | га | 2,0 | 2,0 |  |
|  | 2.8. | д. Теремец | га | 76,4 | 76,4 |  |
|  | 2.9. | д. Тютицы | га | 41,3 | 41,3 |  |
|  | 2.10. | д. Ямно | га | 32,5 | 26,5 |  |
|  | II. | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
|  | 1. | общая численность постоянного населения (средняя численность по году – 2012 г.) | тысяч чел. | 3,828 | 3,800 |  |
|  |  |  | % роста от существующей численности постоянного населения |  |  |  |
|  | 2. | плотность населения | чел. на га | 6,68 | 6,73 |  |
|  | 3. | возрастная структура населения: |  |  |  |  |
|  | 3.1. | население младше трудоспособного возраста (дети - 1-6 лет) | чел. | 265 | 333 |  |
|  |  |  | % | 6,9 | 8,8 |  |
|  |  | население младше трудоспособного возраста (дети - 7-15 лет) | чел. | 355 | 320 |  |
|  |  |  | % | 9,3 | 8,4 |  |
|  | 3.2. | население в трудоспособном возрасте | чел. | 2238 | 2528 |  |
|  |  |  | % | 58,5 | 66,5 |  |
|  | 3.3. | население старше трудоспособного возраста | чел. | 786 | 619 |  |
|  |  |  | % | 20,5 | 16,3 |  |
|  | III. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
|  | 1. | средняя обеспеченность населения Sобщ. (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту) | м2/чел. | 22,7 | 46,0 |  |
|  | 2. | общий объем жилищного фонда | Sобщ., тыс. м2 | 86,91 | 246,28 |  |
|  |  |  | кол-во домов | 677 | - |  |
|  |  | в том числе в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |  |
|  | 2.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | S, тыс. м2общ. | 46,06 | 133,94 |  |
|  |  |  | кол-во домов | 664 | - |  |
|  |  |  | % от общего объема жилищного фонда | 53,0 | 76,6 |  |
|  | 2.2. | среднеэтажная жилая застройка | S, тыс. м2общ. | 1,28 | 1,28 |  |
|  |  |  | кол-во домов | 1 | 1 |  |
|  |  |  | % от общего объема жилищного фонда | 1,5 | 1,5 |  |
|  | 2.3. | многоэтажная жилая застройка | S, тыс. м2общ. | 39,58 | 39,58 |  |
|  |  |  | кол-во домов | 12 | 12 |  |
|  |  |  | % от общего объема жилищного фонда | 45,5 | 45,5 |  |
|  | 3. | общий объем нового жилищного строительства | S, тыс. м2 общ. | - | 84,72 |  |
|  |  |  | кол-во домов | - | - |  |
|  |  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | - |  |
|  |  | в том числе из общего объема нового жил. строительства по типу застройки: |  |  |  |  |
|  | 3.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | S, тыс. м2 общ. | - | 13,26 |  |
|  |  |  | кол-во домов | - | - |  |
|  |  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 7,59 |  |
|  | 4. | общий объем убыли жилищного фонда | S, м2 общ. | - | - |  |
|  |  |  | кол-во домов | - | - |  |
|  |  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | - |  |
|  |  | в том числе в общем объеме убыли жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |  |
|  | 4.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | S, м2 общ. | - | - |  |
|  |  |  | кол-во домов | - | - |  |
|  |  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | - |  |
|  | 5. | существующий сохраняемый жилищный фонд | S,тыс. м2 общ. | - | 86,91 |  |
|  |  |  | кол-во домов | - | 677 |  |
|  |  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 49,72 |  |
|  |  | в том числе в сохраняемом жилищном фонде по типу застройки: |  |  |  |  |
|  | 5.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | S ,тыс. м2 общ. | - | 46,06 |  |
|  |  |  | кол-во домов | - | 664 |  |
|  |  |  | % от общего объема сущ. жилищного фонда | - | 26,4 |  |
|  | 5.2. | среднеэтажная жилая застройка | S, тыс. м2общ. | - | 1,28 |  |
|  |  |  | кол-во домов | - | 1 |  |
|  |  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 0,7 |  |
|  | 5.3 | многоэтажная жилая застройка | S, тыс. м2общ. | - | 39,58 |  |
|  |  |  | кол-во домов | - | 12 |  |
|  |  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 22,6 |  |
|  | IV. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
|  | 1. | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |
|  |  | Детские дошкольные учреждения, всего/1000 чел. | мест | 240 | 310 |  |
|  |  | Общеобразовательные школы, всего/1000 чел. | мест | 662 | 742 |  |
|  | 2. | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |
|  |  | Больницы | коек | - | - |  |
|  |  | Поликлиники | посещений в смену | 45 | 45 |  |
|  | 3. | объекты социального обеспечения | мест | 70 | 70 |  |
|  | 4. | спортивные и физкультурно- оздоровительные объекты | м2 площади пола зала | 3690 | 7410 |  |
|  |  | Плавательные бассейны | м2зеркала воды | - | 95 |  |
|  | 5. | объекты культурно-досугового назначения | мест | 250 | 380 |  |
|  | 6. | объекты торгового назначения | м2 торговой площади | 883 | 1064 |  |
|  | 7. | объекты общественного питания | мест | 217 | 217 |  |
|  | 8. | организации и учреждения управления |  |  |  |  |
|  | 9. | учреждения жилищно- коммунального хозяйства | объект | 1 | 1 |  |
|  | 10. | объекты бытового обслуживания | раб.мест | н/д | 15 |  |
|  | 11. | объекты связи | отделения связи | 1 | 1 |  |
|  | 12. | Объекты специального назначения |  |  |  |  |
|  |  | Общее количество кладбищ | единиц/га | 4/5,4 | 5/7,4 |  |
|  |  | Полигоны ТБО |  |  |  |  |
|  |  | Объем бытовых отходов | тыс.м3/год | н/д | 7,98 |  |
|  |  | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/ м3/год | - | - |  |
|  |  | Полигоны ТБО | единиц/га | - | - |  |
|  |  | Пождепо | автом. | - | 4 |  |
|  | V. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
|  | 1. | Протяженность автомобильных дорог | км | 114,9 | 114,9 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федерального значения | км | 22,11 | 37,48(+ранее запроекторованная) |  |
|  |  | регионального значения | км | 72,7 | 72,7 |  |
|  |  | местного значения | км | 5,0 | 13,7 |  |
|  |  | Протяженность железных дорог | км двойного пути | 20,0 | 20,0 |  |
|  |  | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 145 | 250 |  |
|  | 2. | протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | - | - |  |
|  | 3. | протяженность основных улиц и проездов всего | км | 32,6 | 32,6 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | - поселковых дорог | км | 0,7 | 0,7 |  |
|  |  | - главных улиц | км | 15,3 | 15,3 |  |
|  |  | - основных улиц | км | 12,0 | 12,0 |  |
|  |  | - второстепенных улиц | км | 3,0 | 3,0 |  |
|  |  | - проездов в жилой застройке | км | 1,1 | 1,1 |  |
|  |  | - хоз. проездов | км | 0,5 | 0,5 |  |
|  | 4. | количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 3 | 5 |  |
|  | 5. | мосты | единиц | 6 | 6+1 (ранее запроект.) |  |
|  | VI. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  |  | Водопотребление – всего по поселению | тыс. м3/сут. | 0,593 | 0,551 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
| 6.1.1 |  | д. Подберезье: |  |  |  |  |
|  |  | Водопотребление - всего | тыс. м3/сут. | 0,486 | 0,510 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут. | 0,352 | 0,407 |  |
|  |  | -на производственные нужды |  | 0,134 | 0,815 |  |
|  |  | Производительность водозаборных сооружений׃ |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция резервуаров чистой воды | количество | 2 | 2 |  |
|  |  | Реконструкция повысительной насосной станции | количество | 1 | 1 |  |
|  |  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут.на чел. | 200/70 | 200 |  |
|  |  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут.на чел. | 160/50 | 160 |  |
|  |  | Замена изношенных водопроводных сетей равнозначного диаметра: | км | 15,6 | 15,6 |  |
|  |  | Ø 377 ПЭ | км | 0,6 | 0,6 |  |
|  |  | Ø 300 ПЭ | км | 4,9 | 4,0 |  |
|  |  | Ø 150 ПЭ | км | 3,8 | 3,8 |  |
|  |  | Ø 32 ПЭ | км | 0,3 | 0,3 |  |
|  |  | Перекладка участка существующего водовода Ø150 на Ø225 из труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001. Протяжённость сети составляет: |  |  |  |  |
|  |  | Ø150 | км | 7,6 | 7,6 |  |
|  |  | Прокладка новых сетей выполненных из труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001: |  |  |  |  |
|  |  | Ø100 | км | - | 5,15 |  |
| 6.1.2 |  | д. Захарьино: |  |  |  |  |
|  |  | Водопотребление - всего | тыс. м3/сут. | 0,075 | 0,123 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут. | 0,049 | 0,098 |  |
|  |  | -на производственные нужды |  | 0,012 | 0,019 |  |
|  |  | Производительность водозаборных сооружений׃ |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция поверхностного водозабора | количество | 1 | 1 |  |
|  |  | Водоочистные сооружения (200м3/сут) | количество | 1 | 1 |  |
|  |  | Резервуары чистой воды | количество | 1 | 1 |  |
|  |  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут.на чел. | 200 | 200 |  |
|  |  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут.на чел. | 160 | 160 |  |
|  |  | Протяженность сетей׃ | км | - | - |  |
|  |  | Ø 110 ПЭ | км | - | 5,32 |  |
|  |  | Ø 63 ПЭ | км | - | 0,52 |  |
| 6.1.3 |  | д. Мясной Бор: |  |  |  |  |
|  |  | Водопотребление - всего | тыс. м3/сут. | 0,024 | 0,033 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут. | 0,016 | 0,026 |  |
|  |  | -на производственные нужды |  | 0,003 | 0,052 |  |
|  |  | Производительность водозаборных сооружений׃ |  |  |  |  |
|  |  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут.на чел. | 200/70 | 200 |  |
|  |  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут.на чел. | 160/50 | 160 |  |
|  |  | Водонапорная башня : V=25м³ ; Н=18м | шт | - | 1 |  |
|  |  | Протяженность сетей׃ | км | - | - |  |
|  |  | Ø 90 ПЭ | км | - | 8,65 |  |
| 6.1.4 |  | д. Тютицы: |  |  |  |  |
|  |  | Водопотребление - всего | тыс. м3/сут. | 0,0026 | 0,019 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут. | 0,0019 | 0,015 |  |
|  |  | -на производственные нужды |  | 0,00038 | 0,003 |  |
|  |  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут.на чел. | 70 | 200 |  |
|  |  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут.на чел. | 50 | 160 |  |
|  |  | Водонапорная башня :V=25м³ ; Н=18м | шт | - | 1 |  |
|  |  | Протяженность сетей׃ | км |  | 2,91 |  |
|  |  | Ø 75 ПЭ | км | - | 0,78 |  |
|  |  | Ø 63 ПЭ | км | - | 2,13 |  |
| 6.1.5 |  | ж/д ст.Подберезье: |  |  |  |  |
|  |  | Водопотребление - всего | тыс. м3/сут. | 0,0009 | 0,0052 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут. | 0,00065 | 0,0042 |  |
|  |  | -на производственные нужды |  | 0,00013 | 0,001 |  |
|  |  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут.на чел. | 70 | 200 |  |
|  |  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут.на чел. | 50 | 160 |  |
|  |  | Водонапорная башня : V=15м³ ; Н=18м | шт | - | 1 |  |
|  |  | Протяженность сетей׃ | км |  | 0,07 |  |
|  |  | Ø 63 ПЭ | км | - | 0,07 |  |
| 6.1.6 |  | д. Плотишно: |  |  |  |  |
|  |  | Водопотребление - всего | тыс. м3/сут. | 0,00027 | 0,0016 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут. | 0,00020 | 0,00128 |  |
|  |  | -на производственные нужды |  | 0,00004 | 0,00026 |  |
|  |  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут.на чел. | 70 | 200 |  |
|  |  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут.на чел. | 50 | 160 |  |
|  |  | Резервуары чистой воды емк. 20 м³ | шт. | - | 2 |  |
|  |  | Повысительная насосная станция | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Протяженность сетей׃ | км |  | 2,60 |  |
|  |  | Ø 75 ПЭ | км | - | 2,60 |  |
| 6.1.7 |  | д. Ямно: |  |  |  |  |
|  |  | Водопотребление - всего | тыс. м3/сут. | 0,0002 | 0,0156 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут. | 0,00015 | 0,0125 |  |
|  |  | -на производственные нужды |  | 0,00013 | 0,003 |  |
|  |  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут.на чел. | 70 | 200 |  |
|  |  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут.на чел. | 50 | 160 |  |
|  |  | Водонапорная башня : V=15м³ ; Н=18м | шт | - | 1 |  |
|  |  | Протяженность сетей׃ | км |  | 3,26 |  |
|  |  | Ø 63 ПЭ | км | - | 3,26 |  |
| 6.1.8 |  | д. Теремец: |  |  |  |  |
|  |  | Водопотребление - всего | тыс. м3/сут. | 0,00157 | 0,031 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут. | 0,00115 | 0,025 |  |
|  |  | -на производственные нужды | тыс. м3/сут. | 0,00023 | 0,006 |  |
|  |  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут.на чел. | 70 | 200 |  |
|  |  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут.на чел. | 50 | 160 |  |
|  |  | Водонапорная башня : V=25м³ ; Н=18м | шт | - | 1 |  |
|  |  | Протяженность сетей׃ | км |  | 9,80 |  |
|  |  | Ø 90 ПЭ | км | - | 5,70 |  |
|  |  | Ø 63 ПЭ | км | - | 4,10 |  |
| 6.1.9 |  | д. Некохово: |  |  |  |  |
|  |  | Водопотребление - всего | тыс. м3/сут. | 0,00208 | 0,014 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут. | 0,00153 | 0,011 |  |
|  |  | -на производственные нужды | тыс. м3/сут. | 0,00031 | 0,003 |  |
|  |  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут.на чел. | 70 | 200 |  |
|  |  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут.на чел. | 50 | 160 |  |
|  |  | Водонапорная башня : V=25м³ ; Н=18м | шт | - | 1 |  |
|  |  | Протяженность сетей׃ | км |  |  |  |
|  |  | Ø 90 ПЭ | км | - | 2,15 |  |
|  |  | Ø 63 ПЭ | км | - | 1,57 |  |
|  |  | Артезианская скважина | шт | - | 1 |  |
| 6.1.10 |  | д.Вешки: |  |  |  |  |
|  |  | Водопотребление - всего | тыс. м3/сут. | 0,0012 | 0,0078 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут. | 0,00096 | 0,00624 |  |
|  |  | -на производственные нужды | тыс. м3/сут. | 0,00019 | 0,00125 |  |
|  |  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут.на чел. | 70 | 200 |  |
|  |  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут.на чел. | 50 | 160 |  |
|  |  | Протяженность сетей׃ | км |  | 1,70 |  |
|  |  | Ø 63 ПЭ | км | - | 1,70 |  |
|  |  | Объекты, находящиеся вне границ населённых пунктов |  |  |  |  |
|  |  | Строительство поверхностного водозабора | м³/сут | - | 2000 |  |
|  |  | Реконструкция и модернизация ВОС: |  |  |  |  |
|  |  | Строительство резервуара чистой воды (РЧВ) | м³ | - | 500 |  |
|  |  | Установка двух групп насосов: |  |  |  |  |
|  |  | 1 группа на Чечулино | м³/час |  | 600 |  |
|  |  | 2 группа на Подберезье | м³/час |  | 1250 |  |
|  |  | Прокладка новых сетей выполненных из труб Ø300 ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001. Ø110 |  |  | 5,0 |  |
| 6.2 |  | Канализация: |  |  |  |  |
|  |  | Количество сточных вод очищаемых на очистных сооружениях: | тыс.м3/ сут | 0,465 | 0,760 |  |
| 6.2.1 |  | д. Подберезье: |  |  |  |  |
|  |  | Общее поступление сточных вод - всего | тыс.м3/ сут | 0,485 | 0,333 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | - на хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс.м3/ сут | 0,368 | 0,317 |  |
|  |  | -на производственные сточные воды | тыс.м3/ сут | 0,018 | 0,016 |  |
|  |  | Производительность очистных сооружений канализации׃ |  | БОС ОАО «Акрон» | БОС ОАО «Акрон» |  |
|  |  | КНС | количество | 2 | 3 |  |
|  |  | Протяженность сетей: |  |  |  |  |
|  |  | Напорн. Ø 63 ПЭ | км | - | 1,10 |  |
|  |  | Ø 225 ПЭ | км | - | 6,1 |  |
| 6.2.2 |  | д. Захарьино: |  |  |  |  |
|  |  | Общее поступление сточных вод - всего | тыс.м3/ сут | 0,054 | 0,103 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | - на хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс.м3/ сут | 0,052 | 0,098 |  |
|  |  | -на производственные сточные воды | тыс.м3/ сут | 0,003 | 0,005 |  |
|  |  | Производительность очистных сооружений канализации׃ |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция КОС | количество | 1 | 1 |  |
|  |  | КНС | количество | 1 | 3 |  |
|  |  | Протяженность сетей: |  |  |  |  |
|  |  | Ø 225 ПЭ | км | - | 4,25 |  |
|  |  | Напорн. Ø 110 ПЭ | км | - | 1,08 |  |
| 6.2.3 |  | д. Мясной Бор: |  |  |  |  |
|  |  | Общее поступление сточных вод - всего | тыс.м3/ сут | 0,0185 | 0,033 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | - на хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс.м3/ сут | 0,0176 | 0,026 |  |
|  |  | -на производственные сточные воды | тыс.м3/ сут | 0,001 | 0,00525 |  |
|  |  | Производительность очистных сооружений канализации | тыс.м3/ сут | БОС в д. Захарьино | БОС в д. Захарьино |  |
|  |  | КНС | шт | - | 1 |  |
|  |  | Протяженность сетей: | км |  |  |  |
|  |  | Самотечных: Ø225 мм | км | - | 2,75 |  |
|  |  | Напорн. Ø110 мм | км | - | 12,40 |  |
| 6.2.4 |  | д. Тютицы |  |  |  |  |
|  |  | Общее поступление сточных вод - всего | тыс.м3/ сут | 0,00259 | 0,019 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | - на хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс.м3/ сут | 0,01019 | 0,016 |  |
|  |  | -на производственные сточные воды | тыс.м3/ сут | 0,00038 | 0,00031 |  |
|  |  | КНС | шт | - | 3 |  |
|  |  | Протяженность сетей: | км |  |  |  |
|  |  | Самотечных: Ø225 мм | км | - | 2,00 |  |
|  |  | Напорн. Ø75 мм | км | - | 1,4 |  |
| 6.2.5 |  | ж/д ст.Подберезье: |  |  |  |  |
|  |  | Общее поступление сточных вод - всего | тыс. м3/сут. | 0,00068 | 0,0052 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | - на хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/сут. | 0,00065 | 0,0042 |  |
|  |  | -на производственные сточные воды |  | 0,00013 | 0,001 |  |
|  |  | КНС | шт | - | 1 |  |
|  |  | Протяженность сетей: | км |  |  |  |
|  |  | Самотечных: Ø225 мм | км | - | 0,8 |  |
|  |  | Напорн. Ø75 мм | км | - | 2,0 |  |
| 6.2.6 |  | д. Плотишно: |  |  |  |  |
|  |  | Общее поступление сточных вод - всего | тыс.м3/ сут | 0,00021 | 0,00013 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | - на хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс.м3/ сут | 0,0002 | 0,00012 |  |
|  |  | -на производственные сточные воды | тыс.м3/ сут | 0,001 | 0,00006 |  |
|  |  | Производительность очистных сооружений канализации | тыс.м3/ сут | КОС в д. Захарьино | КОС в д. Захарьино |  |
|  |  | КНС | шт. | - | 1 |  |
|  |  | Протяженность сетей: | км | - | - |  |
|  |  | Самотечных Ø225 мм ПЭ | км | - | 2,10 |  |
|  |  | Напорн. Ø75 мм | км | - | 0,50 |  |
| 6.2.7 |  | д. Ямно: |  |  |  |  |
|  |  | Общее поступление сточных вод - всего | тыс.м3/ сут | 0,00016 | 0,0131 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | - на хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс.м3/ сут | 0,00015 | 0,01248 |  |
|  |  | -на производственные сточные воды | тыс.м3/ сут | 0,00001 | 0,000062 |  |
|  |  | Производительность очистных сооружений канализации | тыс.м3/ сут | БОС в д. Захарьино | БОС в д. Захарьино |  |
|  |  | КНС | шт | - | 1 |  |
|  |  | Протяженность сетей: | км | - | - |  |
|  |  | Самотечных: Ø225 мм | км | - | 3,10 |  |
|  |  | Напорн. Ø75 мм | км | - | 1,88 |  |
| 6.2.8 |  | д. Теремец: |  |  |  |  |
|  |  | Общее поступление сточных вод - всего | тыс.м3/ сут | 0,00151 | 0,0313 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | - на хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс.м3/ сут | 0,00190 | 0,0248 |  |
|  |  | -на производственные сточные воды | тыс.м3/ сут | 0,00001 | 0,0049 |  |
|  |  | КНС | шт | - | 4 |  |
|  |  | Протяженность сетей: | км | - | - |  |
|  |  | Самотечных: Ø225 мм | км | - | 5,80 |  |
|  |  | Напорн. Ø90 мм | км | - | 3,90 |  |
| 6.2.9 |  | д. Нёкохово |  |  |  |  |
|  |  | Общее поступление сточных вод - всего | тыс.м3/ сут | 0,00160 | 0,0138 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | - на хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс.м3/ сут | 0,00153 | 0,0110 |  |
|  |  | -на производственные сточные воды | тыс.м3/ сут | 0,0008 | 0,0022 |  |
|  |  | КНС | шт | - | 6 |  |
|  |  | Протяженность сетей: | км | - | - |  |
|  |  | Самотечных: Ø225 мм | км | - | 2,80 |  |
|  |  | Напорн. Ø110 мм | км | - | 1,98 |  |
| 6.2.10 |  | д. Вешки |  |  |  |  |
|  |  | Общее поступление сточных вод - всего | тыс.м3/ сут | 0,00029 | 0,0078 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | - на хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс.м3/ сут | 0,00028 | 0,0062 |  |
|  |  | -на производственные сточные воды | тыс.м3/ сут | 0,00001 | 0,000125 |  |
|  |  | КНС | шт | - | 3 |  |
|  |  | Протяженность сетей: | км | - | - |  |
|  |  | Самотечных: Ø225 мм | км | - | 1,70 |  |
|  | 7. | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | 7.1. | потребность в электроэнергии |  |  |  |  |
|  |  | - всего | МВт МВА | н/д | +1,79 +1,864 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | - на производственные нужды | МВт МВА |  |  |  |
|  |  | - на коммунально-бытовые нужды | МВт МВА |  | +1,79 +1,864 |  |
|  | 7.2. | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт.ч/год | 2170 | 2170 |  |
|  |  | в том числе: - на коммунально-бытовые нужды | кВт.ч/год | 2170 | 2170 |  |
|  | 7.3. | источники покрытия электронагрузок: |  |  |  |  |
|  |  | ПС «Подберезье» | кВ | 110/10 | 110/10 |  |
|  |  | ПС «Спасская» | кВ | 110/10 | 110/10 |  |
|  | 7.4. | Протяженность сетей , в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | ВЛ-10 | км | 88,2 | 94,7 |  |
|  |  | ВЛ-110 | км | 24,8 | 24,8 |  |
|  |  | ВЛ-330 | км | 39,4 | 39,4 |  |
|  |  | ТП | шт. | 41 | 45 |  |
|  | 8. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | 8.1 | Теплоснабжение годовое д. Теремец (проект. кварталов) | МВт Гкал |  | 1855 1595 |  |
|  | 8.1.1 | Потребление тепла (проект. кварталы) | МВт Гкал/ч |  | 0,766 0,659 |  |
|  | 8.1.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения | МВт Гкал/ч | - | - |  |
|  | 8.1.3 | Производительность автономных источников теплоснабжения проектируемых кварталов | МВт Гкал/ч |  | 0,766 0,659 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Индивидуальные источники тепла | МВт Гкал/ч |  | 0,766 0,659 |  |
|  | 8.2 | Теплоснабжение годовое д. Тютицы (проект. кварталов) | МВт Гкал |  | 378 325 |  |
|  | 8.2.1 | Потребление тепла | МВт Гкал/ч |  | 0,156 0,134 |  |
|  | 8.2.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения | МВт Гкал/ч | - | - |  |
|  | 8.2.3 | Производительность автономных источников теплоснабжения проектируемых кварталов | МВт Гкал/ч |  | 0,156 0,134 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Индивидуальные источники тепла | МВт Гкал/ч |  | 0,156 0,134 |  |
|  | 8.3 | Теплоснабжение годовое д. Захарьино (проект. кварталов) | МВт Гкал |  | 860 740 |  |
|  | 8.3.1 | Потребление тепла (проект. кварталы) | МВт Гкал/ч |  | 0,355 0,305 |  |
|  | 8.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения | МВт Гкал/ч | 2,250 1,935 | 2,250 1,935 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Котельная №10 | МВт Гкал/ч | 2,250 1,935 | 2,250 1,935 |  |
|  | 8.3.3 | Производительность автономных источников теплоснабжения проектируемых кварталов | МВт Гкал/ч |  | 0,355 0,305 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Индивидуальные источники тепла | МВт Гкал/ч |  | 0,355 0,305 |  |
|  | 8.4 | Теплоснабжение годовое д. Ямно (проект. кварталов) | МВт Гкал |  | 1235 1062 |  |
|  | 8.4.1 | Производительность централизованных источников теплоснабжения | МВт Гкал/ч | - | - |  |
|  | 8.4.2 | Производительность автономных источников теплоснабжения проектируемых кварталов | МВт Гкал/ч |  | 0,511 0,439 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Индивидуальные источники тепла | МВт Гкал/ч |  | 0,511 0,439 |  |
|  | 8.5 | Теплоснабжение годовое д. Некохово (проект. кварталов) | МВт Гкал |  | 124 107 |  |
|  | 8.5.1 | Потребление тепла (проект. кварталы) | МВт Гкал/ч |  | 0,059 0,050 |  |
|  | 8.5.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения | МВт Гкал/ч | - | - |  |
|  | 8.5.3 | Производительность автономных источников теплоснабжения проектируемых кварталов | МВт Гкал/ч |  | 0,059 0,050 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Индивидуальные источники тепла | МВт Гкал/ч |  | 0,059 0,050 |  |
|  | 8.6 | Теплоснабжение годовое д. Вешки (проект. кварталов) | МВт Гкал |  | 476 409 |  |
|  | 8.6.1 | Потребление тепла (проект. кварталы) | МВт Гкал/ч |  | 0,197 0,169 |  |
|  | 8.6.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения | МВт Гкал/ч | - | - |  |
|  | 8.6.3 | Производительность автономных источников теплоснабжения проектируемых кварталов | МВт Гкал/ч |  | 0,197 0,169 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Индивидуальные источники тепла | МВт Гкал/ч |  | 0,197 0,169 |  |
|  | 9. | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | 9.1. | Удельный вес газа в топливном балансе города |  |  |  |  |
|  | 9.2. | потребление газа - всего | млн. куб. м/год куб. м/час | - 3929,9 | 14,367 5493,4 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 9.2.1 | Расход газа централизованными источниками теплоснабжения (котельные ЖКХ) | м3/ч | 906,3 | 2075,2 |  |
|  | 9.2.2 | Расход газа индивидуальными источниками теплоснабжения ( котлы) | м3/ч | - | 346,5 |  |
|  | 9.2.3 | Индивидуально- бытовые нужды населения | м3/ч | 285,2 | 333,3 |  |
|  | 9.2.4 | Расход газа на промышленное и сельскохозяйственное потребление | м3/ч | 2738,4 | 2738,4 |  |
|  | 9.3 | Источники подачи газа по СП: |  |  |  |  |
|  |  | ГРС | шт. | 2 | 2 |  |
|  |  | Магистральный газопровод, отвод Ø1020 Ø700 | км | 40,920 20,102 20,818 | 40,920 20,102 20,818 |  |
|  | 9.4 | Сооружения и газопроводы: |  |  |  |  |
|  | 9.4.1 | Газорегуляторные пункты, в том числе: | шт | 5 | 15 |  |
|  |  | ГРП | шт | 1 | 1 |  |
|  |  | ГРПШ | шт | 4 | 14 |  |
|  |  | Индивидуальные ПРГ | шт | - | 26 |  |
|  | 9.5 | Протяженность сетей, в том числе: | км | 19,592 | 53,642 |  |
|  |  | Высокого давления 2 кат. (ранее запроектир.) | км | 7,967 | 8,017 |  |
|  |  | Среднего давления | км | 11,625 | 45,625 |  |
|  | 10. | Связь |  |  |  |  |
|  | 10.1. | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |  |
|  | 10.2. | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | н/д | 1482 |  |

# Приложение 1

# Границы территории муниципального образования Подберезское сельское поселение

Подберезское сельское поселение входит в состав Новгородского муниципального района (МР) и является одним из 17 (4 городских и 13 сельских поселений) аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений). Схема расположения Подберезского сельского поселения представлена на рис.1.

Расположено поселение в 15 км к северу от областного центра г. Великий Новгород.

Граница муниципального образования Подберезского сельского поселения установлена областными законами от 7 июня 2004 года № 284-ОЗ и от 17 января 2005 года № 400-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Новгородского муниципального района, наделении их статусом городских и сельских поселений и определении административных центров» и проходит:

- на севере – по административно-территориальной границе Чудовского района до реки Волхов;

- на востоке – по руслу реки Волхов до устья безымянного ручья, протекающего в районе д. Котовицы;

- на юге – по безымянному ручью, далее по оси автодороги Кречевицы – Подберезье, по границе земель ООО «Новгородский бекон», по оси автодороги Москва – Санкт-Петербург, по грунтовой дороге, идущей до железной дороги Новгород – Чудово, пересекает железную дорогу, по границе кварталов 259, 258, 163, 157, 156 Мясноборского лесничества ФГУ «Новгородский лесхоз», по оси автодороги Подберезье – Рогавка до границы квартала 244 Мясноборского лесничества ФГУ «Новгородский лесхоз»;

- на западе – от автодороги Подберезье – Рогавка по границе кварталов 244, 146, 141, 135, 130, 121, 94, 63, 49, 36, 22, 7 Мясноборского лесничества ФГУ «Новгородский лесхоз» до административно-территориальной границы Чудовского района.

Подберезское сельское поселение граничит:

- по северу с Чудовским муниципальным районом Новгородской области;

- по востоку с Савинским сельским поселением Новгородского муниципального района (граница по реке Волхов);

- по югу с Чечулинским и Трубичинским сельскими поселениями;

- по западу с Тёсово-Нетыльским городским поселением.

Административным центром поселения является д. Подберезье.

Площадь поселения – 25590 га.

В состав Подберезского сельского поселения входит 10 населенных пунктов. Местоположение населенных пунктов на территории поселения показаны на рис.2., а расположение населенных пунктов относительно административного центра поселения – деревни Подберезье представлено ниже в таблице:

| Наименование населенного пункта | Расположение | Расстояние от административного центра поселения, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Деревня Подберезье | Расположена в 15 км к северу от областного центра город Великий Новгород, вдоль автомобильной трассы М-10 «Россия». | - | 289,5 |
| Деревня Вешки | На северо-запад от д.Подберезье | 8 | 25,9 |
| Деревня Захарьино | На северо-восток от д.Подберезье, по берегу реки Волхов. | 21 | 197,0 |
| Деревня Мясной Бор | На север, вдоль автомобильной трассы М-10 «Россия». | 15 | 46,5 |
| Деревня Некохово | На запад, на дороге «Подберезье – Село-Гора» | 5 | 60,2 |
| Деревня Плотишно | На северо-восток от д.Подберезье, по берегу реки Волхов. | 23 | 31,9 |
| Ж/д ст. Подберезье | На запад, на железной дороге Новгород-Чудово | 2 | 2,0 |
| Деревня Теремец | На восток от д.Подберезье, по берегу реки Волхов. | 6 | 76,4 |
| Деревня Тютицы | На северо-запад от д.Подберезье, вдоль автомобильной трассы М-10 «Россия» и по берегу реки Питьба. | 3 | 41,3 |
| Деревня Ямно | На северо-восток от д.Подберезье, по берегу реки Волхов. | 25 | 26,5 |

Численность постоянного населения Подберезского сельского поселения на 01.01.2012 составляет 3839 человек, что соответствует 0,59 % от общего населения области и 6,71% от общего населения Новгородского МР.

Рис.1. Схема расположения Подберезского сельского поселения в составе

Новгородского муниципального района.

Рис. 2. Карта границ населенных пунктов на территории

Подберезкого сельского поселения

# Приложение 2

# Прогноз численности населения

Ситуация в области народонаселения в Подберезском сельском поселении за период с момента разработки предыдущей редакции Генерального плана принципиально не изменилась. В 2007 году наблюдался резкий спад численности населения, далее до 2009 года отмечена некоторая стабилизация численности населения (рис.1). В 2010 году зафиксировано заметное (на 98 человек или на 2,5%) увеличение численности населения из-за миграционного притока (превышение притока жителей над оттоком на 43 человека). В 2011 и 2012 годах численность снова сокращается, а на 01.01.2013 года численности населения составила 3828 человек, т.е. наблюдается положительная тенденция - рост на 28 человек или 0,7% по сравнению с предыдущим годом.

Динамика численности населения по Подберезскому сельскому поселению в целом и по населенным пунктам поселения приведена в таблице 1. и рис. 1.

Таблица 1.

| Наименование населенного пункта | Численность населения, человек |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| Подберезское СП | 3798 | 3761 | 3859 | 3850 | 3800 | 3828 |
| д. Вешки | 7 | 7 | 6 | 10 | 11 | 11 |
| д. Захарьино | 525 | 520 | 579 | 575 | 566 | 564 |
| д. Мясной Бор | 152 | 154 | 163 | 157 | 160 | 164 |
| д. Некохово | 59 | 56 | 59 | 56 | 56 | 61 |
| д. Плотишно | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 |
| д. Подберезье | 2920 | 2894 | 2911 | 2892 | 2850 | 2866 |
| ж/д ст.Подберезье | 24 | 21 | 22 | 20 | 19 | 26 |
| д. Теремец | 38 | 40 | 49 | 52 | 47 | 46 |
| д. Тютицы | 67 | 62 | 62 | 79 | 81 | 76 |
| д. Ямно | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |

Рис.1. Изменение численности населения Подберезского сельского поселения, человек.

Показатели процесса естеcтвенного изменения численности населения  в поселении за период 2008-2012 годы приведены в таблице 2 и на рис.2. Данные свидетельствуют, что за весь рассматриваемый период смертность населения в поселении превышает рождаемость (таблица 2). Таким образом фиксируется естественная убыль населения (от 3 до 18 человек в год, при среднем значении 9,2 человека в год).  Необходимо отметить, что имевший место рост рождаемости (2008  год – 10,1‰) оказался непродолжительным и в последующие годы уровень рождаемости уменьшился до 7-8‰. Количество умерших изменяется в весьма широких пределах, но в целом отмечается тенденция к медленному уменьшению смертности (рис. 2а и 2б).

Таблица 2.

| Показатели | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Родившиеся | 38 | 35 | 27 | 31 | 28 |
| Умершие | 41 | 53 | 32 | 48 | 31 |
| Естественное движение | -3 | -18 | -5 | -17 | -3 |

Рис. 2а.) Количественные показатели рождаемости, смертности и естественного прироста населения по Подберезскому сельскому поселению (человек).

Рис.2б). Удельные показатели рождаемости, смертности и естественного прироста населения по Подберезскому сельскому поселению (человек на 1000 жителей).

Показатели миграционного движения населения в поселении за период 2008-2012 годы показаны в таблице 3 и на рис.3. В целом в поселении (кроме 2011 года) отмечен миграционный приток населения (за пять лет на 49 человек или в среднем почти на 10 человек в год). Миграционная убыль населения имела место только в 2011 году и составила 7,1‰.

Таблица 3.

| Показатели | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибыло (чел.) | 89 | 93 | 123 | 79 | 96 |
| Убыло (чел.) | 82 | 68 | 80 | 106 | 95 |
| Миграционный прирост (чел.) | 7 | 25 | 43 | -27 | 1 |

Рис.3. Миграционное движение населения Подберезского сельского поселения.

За весь рассматриваемый период коэффициент смертности превышал коэффициент рождаемости. Средний коэффициент рождаемости за эти 5 лет составил 8,3‰ (при колебаниях в пределах 7,0-10,1‰), смертности – 10,7‰ (изменение в пределах 8,1-13,7‰). Естественная убыль населения изменялась за тот же период от 0,8 до 4,7‰.

Коэффициент миграционного обмена имеет в целом положительную динамику (среднее значение миграционного прироста составляет  2,6‰ в год.

За 2012 г. коэффициенты рождаемости, смертности и естественной убыли, а также коэффициент миграционного обмена и общей убыли населения составили:

общий коэффициент рождаемости (ОКР)						7,3 ‰;

общий коэффициент смертности (ОКС)							8,1 ‰;

общий коэффициент естественной убыли					           -0,8 ‰;

общий коэффициент миграционного обмена						0,3 ‰;

Основным источником увеличения численности населения является миграционный приток.

Данные общего прироста (убыли) населения по поселению за период 2008-2012 годы приведены на рис.4. К сожалению в последние 2 года в поселении отмечена убыль населения.

Рис.4. Динамика демографических процессов в Подберезском сельском поселении за период 2008-2012 годы.

В составе миграционного обмена доминируют лица наиболее дееспособных в экономическом и репродуктивном отношении возрастов. Естественное движение населения и сальдо миграции определяют возрастную и половую структуру населения – важнейшие демографические показатели.

Половозрастной состав населения в период 2008-2013гг. отдельно по населенным пунктам, входящим в состав Подберезского сельского поселения, приведен в таблицах 4-13.

Таблица 4.

д. Подберезье

| Возрастные группы населения (чел.) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дети в возрасте 0-6 лет (включительно); | 204 | 195 | 195 | 209 | 204 | 211 |
| дети в возрасте 7-15 лет (включительно); | 245 | 251 | 246 | 252 | 263 | 268 |
| учащиеся дневного отделения (ВУЗов, техникумов, училищ) от 16 и старше; | 133 | 132 | 134 | 138 | 144 | 156 |
| женщины до 54 лет | 911 | 886 | 873 | 847 | 808 | 785 |
| мужчины до 59 лет | 935 | 933 | 945 | 907 | 887 | 873 |
| мужчины в возрасте 60 лет и старше; | 117 | 111 | 119 | 128 | 130 | 133 |
| женщины в возрасте 55 лет и старше; | 375 | 386 | 399 | 411 | 414 | 440 |
| Всего населения (чел): | 2920 | 2894 | 2911 | 2892 | 2850 | 2866 |

Таблица 5.

д. Захарьино

| Возрастные группы населения (чел.) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дети в возрасте 0-6 лет (включительно); | 22 | 21 | 23 | 23 | 25 | 25 |
| дети в возрасте 7-15 лет (включительно); | 17 | 25 | 48 | 57 | 53 | 53 |
| учащиеся дневного отделения (ВУЗов, техникумов, училищ) от 16 и старше; | 7 | 7 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| женщины до 54 лет | 185 | 186 | 179 | 175 | 169 | 169 |
| мужчины до 59 лет | 191 | 187 | 198 | 191 | 188 | 186 |
| мужчины в возрасте 60 лет и старше; | 36 | 32 | 33 | 32 | 35 | 35 |
| женщины в возрасте 55 лет и старше; | 67 | 62 | 87 | 86 | 84 | 84 |
| Всего населения (чел): | 525 | 520 | 579 | 575 | 566 | 564 |

Таблица 6.

д. Мясной Бор

| Возрастные группы населения (чел.) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дети в возрасте 0-6 лет (включительно); | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 |
| дети в возрасте 7-15 лет (включительно); | 14 | 16 | 22 | 23 | 22 | 22 |
| учащиеся дневного отделения (ВУЗов, техникумов, училищ) от 16 и старше; | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| женщины до 54 лет | 41 | 40 | 42 | 43 | 43 | 43 |
| мужчины до 59 лет | 43 | 43 | 42 | 46 | 46 | 45 |
| мужчины в возрасте 60 лет и старше; | 11 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 |
| женщины в возрасте 55 лет и старше; | 24 | 24 | 26 | 26 | 30 | 30 |
| Всего населения (чел): | 152 | 154 | 163 | 158 | 163 | 164 |

Таблица 7.

ж/д ст. Подберезье

| Возрастные группы населения (чел.) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дети в возрасте 0-6 лет (включительно); | - | - | - | - | - | 2 |
| дети в возрасте 7-15 лет (включительно); | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| учащиеся дневного отделения (ВУЗов, техникумов, училищ) от 16 и старше; | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| женщины до 54 лет | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 |
| мужчины до 59 лет | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| мужчины в возрасте 60 лет и старше; | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| женщины в возрасте 55 лет и старше; | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Всего населения (чел): | 24 | 21 | 22 | 20 | 19 | 26 |

Таблица 8.

д. Некохово

| Возрастные группы населения (чел.) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дети в возрасте 0-6 лет (включительно); | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 |
| дети в возрасте 7-15 лет (включительно); | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| учащиеся дневного отделения (ВУЗов, техникумов, училищ) от 16 и старше; | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| женщины до 54 лет | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 |
| мужчины до 59 лет | 19 | 17 | 19 | 17 | 17 | 18 |
| мужчины в возрасте 60 лет и старше; | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| женщины в возрасте 55 лет и старше; | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 12 |
| Всего населения (чел): | 59 | 56 | 59 | 56 | 56 | 61 |

Таблица 9.

д. Вешки

| Возрастные группы населения (чел.) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дети в возрасте 0-6 лет (включительно); | - | - | - | - | - | 2 |
| дети в возрасте 7-15 лет (включительно); | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| учащиеся дневного отделения (ВУЗов, техникумов, училищ) от 16 и старше; | - | - | - | - | - | - |
| женщины до 54 лет | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| мужчины до 59 лет | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 |
| мужчины в возрасте 60 лет и старше; | 1 | 1 | - | - | - | - |
| женщины в возрасте 55 лет и старше; | 1 | - | - | - | - | - |
| Всего населения (чел): | 7 | 7 | 6 | 10 | 11 | 11 |

Таблица 10.

д. Теремец

| Возрастные группы населения (чел.) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дети в возрасте 0-6 лет (включительно); | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| дети в возрасте 7-15 лет (включительно); | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| учащиеся дневного отделения (ВУЗов, техникумов, училищ) от 16 и старше; | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| женщины до 54 лет | 9 | 9 | 11 | 13 | 12 | 10 |
| мужчины до 59 лет | 12 | 12 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| мужчины в возрасте 60 лет и старше; | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| женщины в возрасте 55 лет и старше; | 7 | 6 | 8 | 8 | 5 | 7 |
| Всего населения (чел): | 38 | 40 | 49 | 52 | 47 | 46 |

Таблица 11.

д. Тютицы

| Возрастные группы населения (чел.) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дети в возрасте 0-6 лет (включительно); | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 |
| дети в возрасте 7-15 лет (включительно); | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| учащиеся дневного отделения (ВУЗов, техникумов, училищ) от 16 и старше; | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| женщины до 54 лет | 13 | 13 | 11 | 19 | 18 | 18 |
| мужчины до 59 лет | 20 | 20 | 24 | 28 | 29 | 31 |
| мужчины в возрасте 60 лет и старше; | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| женщины в возрасте 55 лет и старше; | 20 | 17 | 16 | 17 | 18 | 14 |
| Всего населения (чел): | 67 | 62 | 62 | 79 | 81 | 76 |

Таблица 12.

д. Плотишно

| Возрастные группы населения (чел.) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дети в возрасте 0-6 лет (включительно); | - | - | - | - | 1 | 2 |
| дети в возрасте 7-15 лет (включительно); | - | - | - | - | - | - |
| учащиеся дневного отделения (ВУЗов, техникумов, училищ) от 16 и старше; | - | - | - | - | - | - |
| женщины до 54 лет | - | - | - | - | - | - |
| мужчины до 59 лет | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| мужчины в возрасте 60 лет и старше; | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| женщины в возрасте 55 лет и старше; | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Всего населения (чел): | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 |

Таблица 13.

д. Ямно

| Возрастные группы населения (чел.) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дети в возрасте 0-6 лет (включительно); | - | - | - | - | - | - |
| дети в возрасте 7-15 лет (включительно); | - | - | - | - | - | - |
| учащиеся дневного отделения (ВУЗов, техникумов, училищ) от 16 и старше; | - | - | - | - | - | - |
| женщины до 54 лет | - | - | - | - | - | - |
| мужчины до 59 лет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| мужчины в возрасте 60 лет и старше; |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| женщины в возрасте 55 лет и старше; | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Всего населения (чел): | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |

При анализе вышеприведенных данных отмечается положительная тенденция – отмечается постепенное увеличение молодежи, в том числе и учащихся дневных отделений ВУЗов, техникумов, училищ в возрасте  от 16 лет и старше (таблица 14 и рис.5).

Таблица 14.

| Возрастные группы населения (чел.) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дети в возрасте 0-6 лет (включительно); | 245 | 235 | 235 | 254 | 254 | 265 |
| дети в возрасте 7-15 лет (включительно); | 290 | 306 | 330 | 345 | 353 | 355 |
| учащиеся дневного отделения (ВУЗов, техникумов, училищ) от 16 и старше; | 158 | 147 | 157 | 162 | 171 | 184 |

Рис.5. Изменение численности молодежи разных возрастных групп в Подберезском сельском поселении за период 2008-2012 годы.

В возрастно-половом составе Подберезского сельского поселения численность женщин превышает численность мужчин на протяжении всего исследуемого периода в среднем в 1,2 раза. Диспропорция половой структуры увеличивается среди населения пенсионного возраста с 60 (55) лет и старше, когда количество женщин превышает количество мужчин в 3 раза. Это обусловлено значительно меньшей продолжительностью жизни у мужчин по сравнению с женщинами (таблица 15).

Таблица 15.

| Возрастно-половой состав | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Женщины всего | 1696 | 1651 | 1695 | 1688 | 1641 | 1645 |
| женщины до 54 лет | 1183 | 1155 | 1140 | 1121 | 1073 | 1051 |
| женщины в возрасте 55 лет и старше; | 513 | 496 | 555 | 567 | 568 | 594 |
| Мужчины всего | 1409 | 1389 | 1430 | 1402 | 1385 | 1379 |
| мужчины до 59 лет | 1231 | 1222 | 1256 | 1220 | 1199 | 1187 |
| мужчины в возрасте 60 лет и старше; | 178 | 167 | 174 | 182 | 186 | 192 |
| Всего населения (чел): | 3798 | 3761 | 3859 | 3851 | 3803 | 3828 |

Пятую часть (20,5%) совокупной демографической нагрузки составляют пожилые люди.

Согласно «Схемы территориального планирования Новгородской области» реализация мер по поддержке материнства и более активный приток мигрантов могут привести к восстановлению тенденции увеличения населения по Новгородской области после 2015 г.

Основным положением при расчёте данного генерального плана, как и предыдущего, являлся инновационный вариант развития, который предполагает, что форсированное развитие всех сфер деятельности Новгородской области последнего десятилетия продолжится в будущем, и имеющиеся положительные тенденции воспроизводства населения сохранятся.

В настоящем генеральном плане за основу на расчетный срок принята численность населения равная 3800 человек.

# Приложение 3

# Жилой фонд и развитие жилых зон

- Существующий жилой фонд

За последние годы, прошедшие с момента разработки предыдущего варианта генерального плана ситуация с обеспечением населения жильем принципиально не именилась: жилой фонд к 2013 году увеличился с 84,215 тыс.м2 (2009 год) до 86,909 тысяч м2 или на 23,2 тыс. м2 или 3,0%. Обеспеченность жильем увеличилась с 22,0 м2 до 22,7 м2 на человека (3,1%).

Данные, предоставленные администрацией Подберезского сельского поселения, о распределении строений (и их общей площади) по принадлежности, материалу стен и этажности на 1 января 2013г. приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Жилой фонд | 1-этажные |  | 2-этажные |  | 3-этажные |  | 4-этажные |  | 5-этажные |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Число строений, ед. | Общая пло-щадь, | Число строений, ед. | Общая пло-щадь м2 | Число строений, ед. | Общая площадь м2 | Число строений, ед. | Общая пло-щадь м2 | Число строений, ед. | Общая пло-щадь м2 | Число строе-ний, ) ед. | Общая площадь м2 |
| 1. Муниципальное • каменные и кирпичные (всех конструкций) | - | - | - | 3390,46 | - | - | - | 248,2 |  | 5201,65 |  | 8840,31 |
| в т. ч. крупнопанельные (блочные) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| • деревянные (рубленные и брусчатые) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| • из прочих материалов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Государственных кооперативных и общественных предприятий, учреждений, организаций • каменные и кирпичные (всех конструкций) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в т. ч. крупнопанельные (блочные) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| • деревянные (рубленные и брусчатые) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| • из прочих материалов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого обобществленного фонда: • каменные и кирпичные (всех конструкций) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в т. ч. крупнопанельные (блочные) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| • деревянные (рубленные и брусчатые) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| • из прочих материалов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Личной собственности граждан • каменные и кирпичные (всех конструкций) | 44 | 3190,6 | 14 | 4893,44 | - | - | 1 | 1027,2 | 12 | 34376,4 | 71 | 43487,59 |
| в т. ч. крупнопанельные (блочные) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| • деревянные (рубленные и брусчатые) | 603 | 34336,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 603 | 34336,3 |
| • из прочих материалов | 3 | 244,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 244,5 |
| 4. Нежилые строения общественного фонда • каменные и кирпичные (всех конструкций) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| • деревянные (рубленные и брусчатые) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в т. ч. крупнопанельные (блочные) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| • из прочих материалов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего: | 650 | 37771,4 | 14 | 8283,9 | - | - | 1 | 1275,4 | 12 | 39578 | 677 | 86908,7 |

В Подберезском сельском поселении преобладающим является частный жилищный фонд (который составляет 89,83% всего жилищного фонда поселения). Значительно меньше составляет доля муниципального жилищного фонда – 10,17%. Государственный жилищный фонд в поселении отсутствует.

Уровень благоустройства жилищного фонда Подберезского СП отличается в зависимости от формы собственности:

благоустройство муниципального жилищного фонда поселения является достаточно высоким: разными видами инженерного оборудования (за исключением горячего водоснабжения (46%) и природного газа (74%)) – на 100%;

благоустройство частного жилищного фонда поселения – достаточно низкое: наибольший процент обеспеченности: водопроводом, канализацией и центральным отоплением – на 52,98%; наименьший: напольными электроплитами – на 1,11%.

Весь жилищный фонд Подберезского СП представлен:

- малоэтажной застройкой (52,99%);

- многоэтажной застройкой (45,54%);

- среднеэтажной застройкой (1,47%).

Структура жилищного фонда Подберезского СП по этажности на 01.01.2013 г. приведена в таблице 2.

Таблица 2.

| Жилищный фонд всего |  | Малоэтажная застройка |  | Средняя этажность |  | Многоэтажная застройка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м 2 | % | м 2 | % | м 2 | % | м 2 | % |
| 86908,7 | 100 | 46055,3 | 52,99 | 1275,4 | 1,47 | 39578 | 45,54 |

В Подберезском СП преобладает каменная (в т.ч. кирпичная, крупнопанельная, блочная) жилая застройка, которая составляет 60,21% от общей площади всего жилищного фонда поселения. Значительно меньше (39,51%) жилищный фонд поселения представлен деревянными домами, на долю домов из прочих материалов приходится всего 0,28 % .

Структура жилищного фонда Подберезского СП по материалу стен на 01.01.2013 г. приведена в таблице 3.

Таблица 3.

| Жилищный фонд всего |  | Деревянные дома |  | Каменные дома (в т. ч. кирпичные, крупнопанельные, блочные) |  | Прочие дома |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м 2 | % | м 2 | % | м 2 | % | м 2 | % |
| 86908,7 | 100 | 34336,3 | 39,51 | 52327,9 | 60,21 | 244,5 | 0,28 |

По данным администрации Подберезского сельского поселения ветхое и аварийное жилье в поселении отсутствует.

Необходимо отметить, что деревянный малоэтажный фонд подлежит постепенному сносу по мере амортизации (срок амортизации таких домов – не более 25 лет). Таким образом, наметилась устойчивая тенденция роста количества ветхого жилья. Сокращение объемов нового строительства приведет в дальнейшем к нарастанию проблемы ветхого и аварийного жилья.

- Жилой фонд и развитие жилых зон

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение в связи с этим инвестиционной привлекательности населенных пунктов.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;

- ликвидация ветхого и аварийного фонда;

- наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

- создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы села, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

- активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

- поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков под застройку;

- поквартирное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты;

- повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов.

Сводные данные, предоставленные администрацией сельского поселения, свидетельствуют, что в настоящее время общая площадь жилого фонда Подберезского сельского поселения составляет 86,91 тыс. м2. Ветхое и аварийное жилье отсутствует.

Средняя жилищная обеспеченность в поселении составляет 22,7 м2 на человека.

На первую очередь строительства жилищная обеспеченность принимается в размере 28м2/чел. На расчетный период Генерального плана (2032г.) жилищная обеспеченность принимается в размере 46 м2/чел. При расчете объемов нового строительства учитывалась современная ситуация и необходимость выдержать тенденцию постепенного нарастания ежегодного ввода жилья для достижения через 20 лет благоприятных жилищных условий.

Расчет объемов жилищного строительства:

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 3800 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 46 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 174,80 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 86,91 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | - |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 86,91 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 87,89 |

В настоящее время средняя жилищная обеспеченность меньше расчетной почти в 2 раза, т.е. объем нового жилищного строительства (87,89 тыс.м2) практически равен существующему жилищному фонду (86,91 тыс.м2).

Для населения, проживающего в ИЖС, увеличение жилищной обеспеченности до нормативного показателя (46 м2/чел.) решается самостоятельно путем строительства на своем земельном участке нового жилого дома (пристройки, веранды, террасы и т.д.).

Генеральным планом предусмотрено увеличение жилищной обеспеченности до нормативной только для населения, проживающего в многоэтажной жилой застройке. При этом предлагаются территории перспективной жилой застройки в 6 населенных пунктах на свободных территориях.

Структура жилищного строительства по видам

| Виды застройки | % | в тыс.м2 | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На реконструируемых территориях | На свободных территориях |
| - высокоплотная (выше 5 эт.) | - | - | - | - |
| - среднеплотная (3-5 эт.) | - | - | - | - |
| - низкоплотная( коттеджная) | 100 | 13,26 | - | 13,26 |
| ИТОГО: | 100 | 13,26 | - | 13,26 |

Расчет потребности в свободных территориях приводится ниже:

| Виды застройки | Новое строительство, в тыс. м2 | Средняя плотность застройки, м2/га | Потребные территории микрорайонов, га |
| --- | --- | --- | --- |
| - высокоплотная (выше 5 эт.) | - | - | - |
| - среднеплотная (3-5 эт.) | - | - | - |
| - низкоплотная( коттеджная) | 13,26 | 450 | 29,44 |
| ИТОГО: | 13,26 |  | 29,44 |

Сводные данные по размещению и объемам нового жилищного строительства

на расчетный срок.

| Кварталы | Территории кварталов, га | Население, тыс. чел. | Всего (тыс. м2 общей площади) | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | много-этажное | средне-этажное | коттеджное |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Новые территории |  |  |  |  |  |  |
| д. Вешки |  |  |  |  |  |  |
| 1 квартал перспективной жилой застройки | 0,61 | 0,006 | 0,27 | - | - | 0,27 |
| 2 квартал перспективной жилой застройки | 2,21 | 0,022 | 0,99 | - | - | 0,99 |
| Итого: | 2,82 | 0,028 | 1,26 | - | - | 1,26 |
| д. Захарьино |  |  |  |  |  |  |
| 1 квартал перспективной жилой застройки | 5,34 | 0,052 | 2,40 | - | - | 2,40 |
| Итого: | 5,34 | 0,052 | 2,40 | - | - | 2,40 |
| д. Некохово |  |  |  |  |  |  |
| 1 квартал перспективной жилой застройки | 0,84 | 0,008 | 0,38 | - | - | 0,38 |
| Итого: | 0,84 | 0,008 | 0,38 | - | - | 0,38 |
| д. Теремец |  |  |  |  |  |  |
| 1 квартал перспективной жилой застройки | 1,38 | 0,014 | 0,62 | - | - | 0,62 |
| 2 квартал перспективной жилой застройки | 3,53 | 0,035 | 1,59 | - | - | 1,59 |
| 3 квартал перспективной жилой застройки | 2,93 | 0,029 | 1,32 | - | - | 1,32 |
| 4 квартал перспективной жилой застройки | 1,10 | 0,011 | 0,50 | - | - | 0,50 |
| 5 квартал перспективной жилой застройки | 0,15 | 0,001 | 0,07 | - | - | 0,07 |
| 6 квартал перспективной жилой застройки | 0,56 | 0,005 | 0,25 | - | - | 0,25 |
| 7 квартал перспективной жилой застройки | 0,89 | 0,009 | 0,40 | - | - | 0,40 |
| 8 квартал перспективной жилой застройки | 0,46 | 0,005 | 0,21 | - | - | 0,21 |
| Итого: | 11,00 | 0,109 | 4,96 | - | - | 4,96 |
| д. Тютицы |  |  |  |  |  |  |
| 1 квартал перспективной жилой застройки | 2,12 | 0,021 | 0,95 | - | - | 0,95 |
| Итого: | 2,12 | 0,021 | 0,95 | - | - | 0,95 |
| Реконструируемые территории |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - |
| Всего по поселению: | 22,12 | 0,218 | 9,97 | - | - | 9,97 |

В принципе объемы жилищного строительства, рассчитанные для Подберезского сельского поселения, высоки, учитывая темпы ввода жилья последнего времени, и необходимы для того чтобы удержать молодежь в населенных пунктах.

Генеральным планом также предусматривается резервирование территории под жилищное строительство на перспективу (за пределами расчетного срока) на 40 лет в 5 населенных пунктах, входящих в состав Подберезского сельского поселения, для дальнейшего ее использования с целью роста показателя средней жилищной обеспеченности. Появление новых производственных предприятий повлечет за собой потребность в свободных территориях для обеспечения жильем новых работников:

| Населенные пункты | Площадь, га | Общая площадь, .тыс. м2 | Численность, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Некохово | 7,9 | 3,56 | 77 |
| д. Вешки | 8,35 | 3,76 | 82 |
| д. Подберезье | 1,32 | 0,59 | 13 |
| д. Мясной Бор | 3,91 | 1,76 | 38 |
| Итого: | 21,48 | 9,67 | 210 |

# Приложение 4

# Объекты общественного и делового назначения

# Система здравоохранения

Главная конечная цель работы учреждений здравоохранения - сохранение и укрепление здоровья населения.

Главным критерием оценки деятельности учреждений здравоохранения является доступность и качество медицинского обслуживания. Первоочередной задачей в области здравоохранения останется расширение номенклатуры оказываемых медицинских услуг, повышение их качества, более полное удовлетворение населения лекарственными средствами.

В Подберезском сельском поселении существует сеть учреждений здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую и срочную неотложную помощь населению.

Перечень учреждений здравоохранения и их основные характеристики представлены в таблице 1.

Таблица 1.

| № п/п | Полное наименование | Фактическое местонахождение объекта | Вмести-мость (площадь, человек) | %загружен-ности | Мате-риал стен | Год пост-ройки | % износа | уровень благо-устрой-ства здания | Существующая емкость | Номиналь-ная емкость (вместимость) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Врачебные амбулатории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная поликлиника" (ГОБУЗ ЦП) ГОБУЗ ЦП структурное подразделение Подберезская врачебная амбулатория | 173501, Новгородская область. Новгородский район, д. Трубичино, ул. 'Груда, д. 37а 173502, Новгородская область, Новгородский район, д. Подберезье, ул. Новая, д. 3, кв. 1,2.3 | Sобщ.=(30,8+62,0+43,9)-= 136.7 m2 15 чел. в смену | 100% | панель | 1965 г. | 100% | удовл. | 15 чел. в смену | 5-7 человек |
| Фельдшерско-акушерские пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ГОБУЗ ЦП структурное подразделения Мясноборский ФАП | 173503, Новгородская область. Новгородский район, д. Мясной Бор, ул. Центральная, д. 13 | Sобщ.= 45 м - 15 чел. в смену | 100% | дерево | 1953 г. | 100% | удовл. | 15 чел. в смену | 3-5 человек |
| 3 | ГОБУЗ ЦП структурное подразделения Захарьинский ФАП | 173503, Новгородская область, Новгородский район, д. Захарьино. ул. Рахманинова, д. 17 | Sобщ.= 71,3 м2 15 чел. в смену | 100% | блоки | 1986 г. | 100% | удовл. | 3-5 человек | 3-5 человек |
| Аптека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ООО «Витаминка» | Новгородская область, Новгородский район, д. Подберезье, ул. Центральная, д. 95 | S= 16,03 м2 | 100% |  | 2001г. | 32% | удовл. |  |  |

Стационарную помощь и посещение специалистов можно получить в областном центре г. В. Новгород.

Система образования

Главная задача муниципальной системы образования - повышение качества и доступности образования.

Перечень образовательных объектов поселения и их основные характеристики представлены в таблице 2.

Таблица 2.

| № п/п |  | Полное наименование | Фактическое местонахождение объекта |  | Вмести-мость (площадь, человек) |  |  | % загружен-ности |  | Мате-риал стен |  | Год пост-ройки |  |  | % из-но-са | уровень благо-устрой-ства здания |  | Сущест-вующая емкость |  | Номи-нальная емкость (вмести-мость) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средние общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МАОУ "Подберезская средняя общеобразовательная школа" |  |  | 173502, Новгородская область, Новгородский район, д. Подберезье, ул. Рабочая, д. 2а |  | Sобщ. = 2278,1 м2 480 чел в т.ч. спортзал S =149 кв.м. |  |  | 56,20% |  | кирпич |  | 1975 г. | 100 |  |  | хоро-ший |  | 270 чел. |  | 480 чел. |
| Основные общеобразователь ные школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | МАОУ "Захарьинская основная общеобразовательная школа" |  |  | 173503, Новгородская область. Новгородский район, д. Захарьино, ул. Рахманинова, д. 8; ул. Садовая, д. 19 (дошкольные группы) |  |  | Sобщ. = 1244,0 м2 182 чел в т.ч. спортзал S =140 м2 Sобщ, = 340 м2 26 чел |  | 30,2%. 92,3%. |  | кирпич кирпич |  | 1980г 1960г | 100 100 |  |  | удовл. удовл. |  | 182 чел. 26 чел. |  | 55 чел. 24 чел. |
| Дошкольные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МАДОУ № 14 «Детский сад комбинированного вида» д. Подберезье |  |  | 173502, Новгородская область, Новгородский район, д. Подберезье, ул. Новая, д. 2а |  |  | Sобщ. = 1983,6м2 214 чел |  | 90% |  | кирпич |  | 1969 1987 | 78,9 54,5 |  |  | удовл. |  | 214 чел. |  | 193 чел. |
| Прочие (интернаты, центры внешкольной работы, базы отдыха, лагери и т.п. с работающими на постоянной основе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Государственное областное бюджетное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) школа-интернат№ 5 |  |  | 173502, Новгородская область, Новгородский район, д. Подберезье, ул. Школа-интернат, д. 7 |  |  | Sобщ. = 4678,0 м2 100 чел в т.ч. спортзал S =187м2 |  | 70% 70 чел |  | кирпичные, ошту-кату-рен-ные |  | 1961 г. | 50 |  |  | удовл. |  | 100 чел. |  | 70 чел. |
| Школы (музыкальные искусств, филиалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств д.Чечулино филиал в д.Подберезье |  |  | 173502, Новгородская область. Новгородский район, д. Подберезье , ул. Центральная, д.67 |  |  | 87,6 м2 |  | 100% |  | кирпичные |  | 1987г. | нет оценки |  |  | нет оценки |  |  |  |  |

# Культура

Развитие сферы культуры направлено на сохранение и развитие культурного потенциала поселения, обеспечение единства культурного пространства, повышение качества жизни его населения путем удовлетворения культурных и духовных потребностей, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, на доступ к культурным ценностям.

Перечень объектов культуры поселения и их основные характеристики представлены в таблице 3.

Таблица 3.

| № п/п |  | Полное наименование | Фактическое местонахождение объекта | Вмести-мость (площадь, человек) |  | % загружен-ности |  | Мате-риал стен | Год пост-ройки |  | % из-но-са |  | уровень благо-устрой-ства здания |  | Сущест-вующая емкость |  | Номи-нальная емкость (вмести-мость) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дома культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МАУ «Подберезский сельский Дом культуры» Филиал МАУ «Подберезского сельского Дома культуры» «Захарьинский сельский Дом культуры» |  | 173502 Новгородская область Новгородский район, д. Подберезье, ул.Центральная, д.110 173503 Новгородская область, Новгородский район, д. Захарьино, ул. Рахманинова д. 1. |  | Sобщ. = 228,4 м2 150 чел Sобщ. = 103,5 м2 | 100% | дерево кирпич |  | 1960 г. 1926 г. | 100 100 |  | удовл. удовл. |  | 150 чел. |  | 150 чел. |  |
| Библиотеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | МБУК Межпоселенческая центральная библиотека Подберезскнй филиал № 23 |  | 173502 Новгородская область, Новгородский район, л. Подберезье, ул. Центральная, д. 87. кв. 41, № 23 |  | Sобщ.= 33,0 м2 14681 ед/14 пос мест | 100% | панель |  | 1987 г. | 100 |  | удовл. |  | 14681ед |  | 14681ед |  |
| 3 | МБУК Межпоселенческая центральная библиотека Захарьинский филиал № 35 |  | 173503 Новгородская область, Новгородский район, д. Захарьино. ул. Рахманинова, д. 1 № 35 |  | Sобщ.= 10,5 мг 11448ед/16 пос мест | 100% | кирпич |  | 1926 г. | 100 |  | удовл. |  | 11448ед |  | 11448ед |  |

Физическая культура и спорт

Сохранению здоровья граждан, повышению качества их жизни способствует сфера физкультуры и спорта. Объекты физкультура и спорта представлены тремя спортивными залами, расположенными в школах, таблица 4.

Таблица 4.

| Наименование образовательного учреждения | Площадь спортивного зала, м2 |
| --- | --- |
| МАОУ "Подберезская средняя общеобразовательная школа» | 149 |
| МАОУ "Захарьинская основная общеобразовательная школа" | 140 |
| Государственное областное бюджетное образовательное учреждение для для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) школа-интернат № 5 | 187 |
| Итого: | 476 |

# Потребительский рынок

Темпы развития потребительского рынка во многом определяются показателями уровня жизни населения. С ростом доходов населения увеличиваются обороты розничного товарооборота, общественного питания и бытовых услуг, оказываемых населению.

Сведения о предприятиях общественного питания, расположенных на территории Подберезского сельского поселения, по состоянию на 01.01.2013 г. приведены в таблице 5.

Таблица 5.

| % п/п | Наименование предприятия, адрес | Количество посадочных мест | Материалы стен | Год постройки | % износа | Уровень благоустройства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Санон» Кафе «У дороги» д. Подберезье, ул. Новгородская, 1 | 36 | Стены - кирпич | 1964 | 87 | Отопление - эл. котел. Холодное водоснабжение, водонагреватель; водоотведение - септик. Туалет. |
| 2. | Кафе д. Подберезье, ул. Новгородская, 5 | 35 | Пеноблок - кирпич | 2010 | 0 | Отопление - центральное. Водоснабжение (холодная, горячая вода) и водоотведение - центральное. Санузел. |
| 3. | ИП Мамедов Э.Г. кафе «Дальнобойщик» 541 км а/дороги «Россия» (между д. Тютицы и д. Мясной Бор» | 40 | Сендвич - панель | 2009 | 10 | Отопление -электрическое. Водоснабжение -колодец, водонагреватель, водоотведение - септик, 2 туалета - кирпичные, (отдельно стоящие) |
| 4. | ИП Прайс Р.З. Трактир Е-95 541 км а/дороги «Россия» (между д. Тютицы и д. Мясной Бор) | 30 | Стены - дерево. Наружная отделка -железо. | 1997 | 20 | Отопление -электрическое. Водоснабжение -трубчатый колодец, водонагреватель, водоотведение - септик, 2 туалета - кирпичные (отдельно стоящие) |
| 5. | ИП Фоктов М.А. кафе «Привал» д. Мясной Бор, ул. Центральная, 18а | 36 | Стеновые блоки, кирпич | 2012 | 0 | Отопление - эл. котел. Водоснабжение - колодец (насосная станция), горячая вода -водонагреватель, водоотведение - септик, вентиляция, кондиционер, санузел. |
| 6. | ООО «Новгороднефтепродукт» Новгородская нефтебаза -субаренда - ООО «НБН» кафе «Между двух столиц» 537 км а/дороги «Россия» (у д. Тютицы) | 20 | Стены - кирпич. Наружная обшивка -металлосайдинг | 1989 | 50 | Отопление -электрическое. Водоснабжение -колодец, водоотведение -септик. Туалет кирпичный (отдельно стоящий) |
| 7. | Филиал Новоблпотребсоюза «Новгородское райпо» - аренда Кафе «У Семеновны» д. Тютицы | 20 | Стены - кирпич. Наружная обшивка -сайдинг. | 1961 | 90 | Отопление -электрическое. Водоснабжение отсутствует. Канализация - септик. Туалет на улице |

Сведения о торговых предприятиях розничной торговли по состоянию на 01.01.2013 г. приведены в таблице 6.

Таблица 6.

| № п/п | Наименование предприятия, адрес |  |  | Профиль | Торговая площадь (кв.м.) |  | Материалы стен | Год постройки | % изно-са | Уровень благоустройства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Филиал Новоблпотребсоюза «Новгородское райпо» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Подберезье, ул. Центральная, 98б магазин № 73 «Мcта» |  |  | Продукты | 84,8 |  | Стены - кирпич | 1961 | 11,09 | Отопление -электрическое. Водоснабжение -колонка. Канализация отсутствует. Туалет на улице. |  |
|  | д. Подберезье, ул. Новгородская, 6 магазин № 96 «Хозтовары», - аренда. |  |  | Строительные товары | 83,8 |  | Стены - кирпич | 1970 | 86,8 | Отопление -электрическое. Водопровод, канализация отсутствует. |  |
|  | д. Захарьино, ул. Центральная, 10 магазин № 77 |  |  | Товары повседневного спроса | 53,3 |  | Стены - кирпич | 1964 | 100 | Отопление -электрическое. Водопровод и канализация - |  |
|  | д. Мяной Бор, ул. Центральная, 16 магазин № 76 |  |  | Товары повседневного спроса | 72,1 |  | Стены - кирпич | 1964 | 100 | Отопление - печное. Водопровод и канализация -отсутствуют. |  |
|  | д. Подберезье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ООО «Веста» ИП Сергеева Н.В. магазин ул. Рабочая, д. 1, |  |  | Продукты | 28 |  | Стены из керамзито-бетонных блоков. Наружная отделка-сайдинг | 2007 |  | Отопление - эл. котел. Холодное водоснабжение, водонагреватель, канализация, туалет |  |
| 3. | ООО «Трио» ИП Образцова Н.В. магазин ул. Центральная, 98 |  |  | Товары повседневного спроса | 51 |  | Стены-кирпич, внутренняя отделка-гипсокартон | 2005 |  | Отопление -эл. обогреватель. Водопровод и канализация -отсутствуют, биотуалет |  |
|  | д. Некохово торговый павильон |  |  | Товары повседневного спроса | 15 |  | Стены - железо, внутренняя отделка - ДВП | 2007 |  | Отопление -эл. обогреватель |  |
|  | д. Захарьино, магазин ул. Волховская, 1 |  |  | Товары повседневного спроса | 32 |  | Стены из бруса, Наружная отделка - кирпич | 1978 | 90 | Отопление - эл. колорифер. Водоснабжение и канализация -отсутствуют. |  |
| 4. | д. Подберезье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИП Тимонина Е.П. магазин ул. Центральная, 97 |  |  | повседневного спроса |  |  |  |  |  | котел. Водопровод и канализация -отсутствуют. |  |
| 5. |  | ООО «Калинка» ИП Китаева Н.В. магазин ул. Рабочая, д. 2 |  | Продукты, промтовары | 62 |  | 5-ти эт. ж/дом -кирпичный (подвальное помещение) | 1986 |  | Отопления нет -проходят гор. трубы. Водоснабжение -(холодная, горячая вода). Водоотведение -центральное. Туалет |  |
| 6. |  | ИП Пашковец магазин ул. Центральная, д. 95 |  | Продукты, промтовары | 120 |  | Стены - кирпич | 2001 | 3 | Отопление -дровяной котел. Водоснабжение -(холодная, горячая вода). Водоотведение -центральное. Туалет |  |
| 7. |  | ИП Кириллова М.В. магазин ул. Новгородская, |  | Продукты, промтовары | 75,2 |  | Стены из керамзито-бетонных блоков. Наружная отделка - кирпич | 2004 |  | Отопление - эл. котел, Холодное водоснабжение, водонагреватель, канализация, 2 туалета. |  |
| 8. |  | ИП Малаховский В.В. Павильон |  | Запчасти | 12 |  | Стены - железо. Внутренняя отделка - ДВП | 2000 | 50 | Отопление - эл. обогреватель. Водоснабжение и канализация отсутствуют. |  |
| 9. |  |  | ООО «Подберезье» Магазин - аренда ООО «Агроторг» Пятерочка ул. Новгородская,. 5 | Продукты, сопутствующие товары |  | Пеноблок - кирпич |  | 2010 | 0 | Отопление -центральное. Водоснабжение (холодная, горячая вода) и водо-отведение -центральное. Санузел. |  |
|  |  |  | д.Захарьино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  | ИП Янков В.Н. магазин ул. Волховская, 1 | Хозтовары | 32 | Стены из бруса. Наружная отделка - кирпич |  | 1978 | 90 | Отопление -электрическое. Водоснабжение и канализация -отсутствуют. |  |
| 11. |  |  | ИП Довгаль А.В. магазин ул. Рахманинова, 17 |  | 21,9 | Стены - кирпич |  | 1986 | 26 | Отопление - центральное. Холодное водоснабжение, канализация. |  |
| 12. |  |  | ООО «Новгороднефтепро-дукт Новгородская нефтебаза АЗС № 28 магазин 537 км (у д. Тютицы) | Нефтепро- дукты, сопутствующие товары | 70,7 | Стены -кирпичные. Наружная обшивка алюмопластиком. |  | 2007 | 20 | Отопление - эл. rонвер-торное, система кондиционирования. Водоснабжение -колодец, эл. водонагреватель. |  |

# Приложение 5

# Инженерная инфраструктура

Приложение 5.1.

# Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Существующее положение

В состав Подберезского сельского поселения входят 10 населённых пунктов. Автономные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения имеют д. Подберезье, д. Мясной Бор и д. Захарьино, водоснабжение остальных населённых пунктов обеспечивается от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев.

д. Подберезье

В настоящее время водоснабжение основная часть жилой застройки деревни Подберезье осуществляется от сети кольцевого водопровода Ø150 мм с тупиковыми участками Ø63 мм. Источником водоснабжения служит поверхностный водозабор на р. Волхов, расположенный в районе д. Теремец. Вода от водозабора поступает на водоочистные сооружения производительностью 3200 м³/сут, пройдя очистку подаётся в сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода. На сети установлены пожарные гидранты и водоразборные колонки.

Объём воды на регулирование суточного водопотребления, внутреннее и наружное пожаротушение, а так же аварийный запас хранится в резервуарах чистой воды на территории водоочистных сооружений.

Источником водоснабжения остальной части д. Подберезье служат индивидуальные приусадебные шахтные колодцы.

д. Захарьино

В настоящее время водоснабжение центральной части деревни Захарьино осуществляется от сети хозяйственно-питьевого и противопожарного кольцевого водопровода Ø110 мм с тупиковыми участками Ø63 мм. Источником водоснабжения служит поверхностный водозабор с водоочистными и водопроводными сооружениями на р. Волхов. Вода от водозабора поступает на водопроводные очистные сооружения производительностью 200м³/сут и далее в резервуары чистой воды, откуда насосами насосной станции II подъема подается в сеть д. Захарьино. На сети установлены пожарные гидранты и водоразборные колонки.

Жилые дома центральной зоны д. Захарьино подключена к сетям хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода. Источником водоснабжения остальной части д. Захарьино служат индивидуальные приусадебные шахтные колодцы.

д. Мясной Бор

Водоснабжение трех 2-х-этажных  жилых домов осуществляется от сети тупикового водопровода Ø50 мм, источником которой является действующая артезианская скважина глубиной 25 м. Источником водоснабжения частного сектора д. Мясной Бор служат индивидуальные приусадебные шахтные колодцы.

Проектное предложение

В соответствии с СП 31.13330.2012 приняты следующие нормы водоснабжения:

- 160 л/сутки на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 50 л/сутки на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений (в настоящее время полив осуществляется от приусадебных колодцев);

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Водопотребление Подберезского сельского поселения на расчётный период составляет: 786,66  м³/сут (см. таблицу 1).

Таблица 1.

Таблица водопотребления и водоотведения Подберезского сельского поселения

| Потребитель |  | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  |  | Водоотведение |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  | Сред. сут. м³/сут |  | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
| д. Вешки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение на 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 11 | 25/25 | 0,28 | 0,10 | 0,36 |  | 0,09 | 0,28 |  | 0,10 | 0,36 | 0,09 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0,06 | 0,02 | 0,06 |  | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 11 | 25 | 0,05 | 0,02 | 0,28 |  | - | - |  | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,38 | 0,14 | 0,69 |  | 0,10 | 0,29 |  | 0,11 | 0,37 | 0,09 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 39 | 160/ 160 | 6,24 | 2,28 | 8,11 |  | 1,98 | 6,24 |  | 2,28 | 8,11 | 1,98 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 1,25 | 0,46 | 1,25 |  | 0,30 | 0,31 |  | 0,11 | 0,31 | 0,08 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 39 | 50 | 0,32 | 0,12 | 1,95 |  | - | - |  | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 7,81 | 2,85 | 11,31 |  | 2,28 | 6,55 |  | 2,39 | 8,42 | 2,05 |  |
| д. Захарьино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 280 | 160/ 160 | 44,80 | 16,35 | 58,24 |  | 9,78 | 44,80 |  | 16,35 | 58,24 | 9,78 | 1,2,3,4 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 284 | 50/25 | 14,20 | 5,18 | 18,46 |  | 3,10 | 7,10 |  | 2,59 | 9,23 | 1,21 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 11,80 | 4,31 | 11,80 |  | 1,51 | 2,60 |  | 0,95 | 2,60 | 0,33 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 564 | 50 | 4,64 | 1,69 | 28,20 |  | - | - |  | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 75,44 | 27,53 | 116,70 |  | 11,36 | 54,50 |  | 19,89 | 70,07 | 8,99 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 616 | 160/ 160 | 98,56 | 35,97 | 128,13 |  | 20,27 | 98,56 |  | 35,97 | 128,13 | 20,27 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 19,71 | 7,19 | 19,71 |  | 2,52 | 4,93 |  | 1,80 | 4,93 | 0,63 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 616 | 50 | 5,06 | 1,85 | 30,80 |  | - | - |  | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 123,34 | 45,02 | 178,64 |  | 19,38 | 103,49 |  | 37,77 | 133,06 | 17,01 |  |
| д. Мясной Бор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 100 | 160/ 160 | 16,00 | 5,84 | 20,80 |  | 5,07 | 16,00 |  | 5,84 | 20,80 | 5,07 | 1,2,3,4 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 64 | 50/25 | 3,20 | 1,17 | 4,16 |  | 1,01 | 1,60 |  | 0,58 | 2,08 | 0,51 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 3,84 | 1,40 | 3,84 |  | 0,64 | 0,88 |  | 0,32 | 0,88 | 0,15 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 164 | 50 | 1,35 | 0,49 | 8,20 |  | - | - |  | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 24,39 | 8,90 | 37,00 |  | 6,02 | 18,48 |  | 6,75 | 23,76 | 4,97 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 164 | 160/ 160 | 26,24 | 9,58 | 34,11 |  | 7,13 | 26,24 |  | 9,58 | 34,11 | 7,13 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 5,25 | 1,92 | 5,25 |  | 1,10 | 1,31 |  | 0,48 | 1,31 | 0,27 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 164 | 50 | 1,35 | 0,49 | 8,20 |  | - | - |  | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 32,84 | 11,99 | 47,56 |  | 8,23 | 27,55 |  | 10,06 | 35,42 | 7,41 |  |
| д. Некохово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 61 | 25/25 | 1,53 | 0,56 | 1,98 |  | 0,48 | 1,53 |  | 0,56 | 1,98 | 0,48 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0,31 | 0,11 | 0,31 |  | 0,07 | 0,08 |  | 0,03 | 0,08 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 61 | 25 | 0,25 | 0,09 | 1,53 |  | - | - |  | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,08 | 0,76 | 3,81 |  | 0,56 | 1,60 |  | 0,58 | 2,06 | 0,50 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 69 | 160/ 160 | 11,04 | 4,03 | 14,35 |  | 3,50 | 11,04 |  | 4,03 | 14,35 | 3,50 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 2,21 | 0,81 | 2,21 |  | 0,54 | 0,55 |  | 0,20 | 0,55 | 0,13 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 69 | 50 | 0,57 | 0,21 | 3,45 |  | - | - |  | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 13,82 | 5,04 | 20,01 |  | 4,04 | 11,59 |  | 4,23 | 14,90 | 3,63 |  |
| д. Плотишно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 8 | 25/25 | 0,20 | 0,07 | 0,26 |  | 0,06 | 0,20 |  | 0,07 | 0,26 | 0,06 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0,04 | 0,01 | 0,04 |  | 0,01 | 0,01 |  | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 8 | 25 | 0,03 | 0,01 | 0,20 |  | - | - |  | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,27 | 0,10 | 0,50 |  | 0,07 | 0,21 |  | 0,08 | 0,27 | 0,07 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 8 | 160/ 160 | 1,28 | 0,47 | 1,66 |  | 0,41 | 1,28 |  | 0,47 | 1,66 | 0,41 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0,26 | 0,09 | 0,26 |  | 0,06 | 0,06 |  | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 8 | 50 | 0,07 | 0,02 | 0,40 |  | - | - |  | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,60 | 0,58 | 2,32 |  | 0,47 | 1,34 |  | 0,49 | 1,73 | 0,42 |  |
| д. Подберезье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 2197 | 160/ 160 | 351,52 | 128,30 | 456,98 |  | 41,09 | 351,52 |  | 128,30 | 456,98 | 41,09 | 1,2,3,4 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 669 | 50/25 | 33,45 | 12,21 | 43,49 |  | 5,09 | 16,73 |  | 6,10 | 21,74 | 2,54 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 76,99 | 25,66 | 76,99 |  | 6,59 | 18,41 |  | 6,72 | 18,41 | 1,58 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 2866 | 50 | 23,56 | 8,60 | 143,30 |  | - | - |  | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 485,52 | 174,77 | 720,76 |  | 49,42 | 386,66 |  | 141,13 | 497,13 | 42,55 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 2548 | 160/ 160 | 407,68 | 148,80 | 529,98 |  | 45,64 | 407,68 |  | 148,80 | 529,98 | 45,64 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 81,54 | 29,76 | 81,54 |  | 7,02 | 20,38 |  | 7,44 | 20,38 | 1,76 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 2548 | 50 | 20,94 | 7,64 | 127,40 |  | - | - |  | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 510,16 | 186,21 | 738,92 |  | 52,67 | 428,06 |  | 156,24 | 550,37 | 47,40 |  |
| ст. Подберезье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 26 | 25/25 | 0,65 | 0,24 | 0,85 |  | 0,21 | 0,65 |  | 0,24 | 0,85 | 0,21 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0,13 | 0,05 | 0,13 |  | 0,03 | 0,03 |  | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 26 | 25 | 0,11 | 0,04 | 0,65 |  | - | - |  | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,89 | 0,32 | 1,63 |  | 0,24 | 0,68 |  | 0,25 | 0,88 | 0,21 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 26 | 160/ 160 | 4,16 | 1,52 | 5,41 |  | 1,32 | 4,16 |  | 1,52 | 5,41 | 1,32 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0,83 | 0,30 | 0,83 |  | 0,20 | 0,21 |  | 0,08 | 0,21 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 26 | 50 | 0,21 | 0,08 | 1,30 |  | - | - |  | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 5,21 | 1,90 | 7,54 |  | 1,52 | 4,37 |  | 1,59 | 5,62 | 1,37 |  |
| д. Теремец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 46 | 25/25 | 1,15 | 0,42 | 1,50 |  | 0,36 | 1,15 |  | 0,42 | 1,50 | 0,36 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,23 | 0,08 | 0,23 |  | 0,06 | 0,06 |  | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 46 | 25 | 0,19 | 0,07 | 1,15 |  | - | - |  | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,57 | 0,57 | 2,88 |  | 0,42 | 1,21 |  | 0,44 | 1,55 | 0,38 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 155 | 160/ 160 | 24,80 | 9,05 | 32,24 |  | 6,90 | 24,80 |  | 9,05 | 32,24 | 6,90 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 4,96 | 1,81 | 4,96 |  | 1,06 | 1,24 |  | 0,45 | 1,24 | 0,27 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 155 | 50 | 1,27 | 0,47 | 7,75 |  | - | - |  | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 31,03 | 11,33 | 44,95 |  | 7,96 | 26,04 |  | 9,50 | 33,48 | 7,16 |  |
| д. Тютицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 76 | 25/25 | 1,90 | 0,69 | 2,47 |  | 0,60 |  | 1,90 | 0,69 | 2,47 | 0,60 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,38 | 0,14 | 0,38 |  | 0,09 |  | 0,10 | 0,03 | 0,10 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 76 | 25 | 0,31 | 0,11 | 1,90 |  | - |  | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,59 | 0,95 | 4,75 |  | 0,69 |  | 2,00 | 0,73 | 2,57 | 0,63 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 97 | 160/ 160 | 15,52 | 5,66 | 20,18 |  | 4,92 |  | 15,52 | 5,66 | 20,18 | 4,92 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 3,10 | 1,13 | 3,10 |  | 0,76 |  | 0,78 | 0,28 | 0,78 | 0,19 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 97 | 50 | 0,80 | 0,29 | 4,85 |  | - |  | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 19,42 | 7,09 | 28,13 |  | 5,67 |  | 16,30 | 5,95 | 20,95 | 5,11 |  |
| д. Ямно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 6 | 25/25 | 0,15 | 0,05 | 0,20 |  | 0,05 |  | 0,15 | 0,05 | 0,20 | 0,05 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,03 | 0,01 | 0,03 |  | 0,01 |  | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 6 | 25 | 0,02 | 0,01 | 0,15 |  | - |  | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,20 | 0,07 | 0,38 |  | 0,05 |  | 0,16 | 0,06 | 0,20 | 0,05 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 78 | 160/ 160 | 12,48 | 4,56 | 16,22 |  | 3,95 |  | 12,48 | 4,56 | 16,22 | 3,95 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 2,50 | 0,91 | 2,50 |  | 0,61 |  | 0,62 | 0,23 | 0,62 | 0,15 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 78 | 50 | 0,64 | 0,23 | 3,90 |  | - |  | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 15,62 | 5,70 | 22,62 |  | 4,56 |  | 13,10 | 4,78 | 16,85 | 4,11 |  |
|  | Всего существующее: | чел | 3828 |  | 593,33 | 214,12 | 889,08 |  | 57,54 |  | 465,77 | 170,01 | 598,85 | 48,98 |  |
|  | Всего на расчетный срок: | чел | 3800 |  | 760,83 | 277,70 | 1102,00 |  | 106,78 |  | 638,40 | 233,02 | 820,80 | 88,51 |  |

В графе «примечания» настоящего используются ссылки на следующие документы:

1 .Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 120 — для полива (частота полива 1раз в 2 дня).

2.СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

3.СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

4.160 л/сут на человека - среднесуточная норма водопотребления признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека  (журнал «Сантехника» №2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

д. Подберезье

Расходы воды на пожаротушение приняты по СП 73.13330.2012, 31.13330.2012, 118.13330.2012 и составляют:

- на наружное – 15 л/с;

- на внутреннее – 2х5,0 + 2х2,5 = 15 л/с (действующий дом культуры на 100 мест со сценой).

Время тушения пожара –  в течение трёх часов, количество пожаров - 1.

Проектом предлагается развитие действующей водопроводной сети. Для этого:

- развитие кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода Ø110÷63 мм с тупиковыми участками;

- подключение планируемых сетей к действующим с поэтапной заменой изношенных участков.

Водопроводная сеть планируется Ø110÷63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На кольцевой сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов (для наружного пожаротушения)  с радиусом действия 100÷150 м и отключающей арматуры.

Для обеспечения внутреннего  пожаротушения действующего клуба на 100 мест со сценой, проектом предлагается устройство ввода водопровода Ø110 мм (от наружной кольцевой сети Ø150 мм) и установка пожарных кранов.

Жилые дома, имеющие водопровод, рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта водопотребления и рационального использования воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл.5.2 п.5.2.   СП 30.13330.3012

Водозаборные, водоочистные и водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Расчетные расходы воды приведены в таблице 1. Схема водоснабжения д. Подберезье приведена на листе №2 «Карта планируемого размещения объектов местного назначения и объектов инженерной инфраструктуры населённый пункт деревня Подберезье. М 1:5 000».

д. Захарьино

Расходы воды на пожаротушение приняты по СП 73.13330.2012, 31.13330.2012, 118.13330.2012 и составляют:

- на наружное – 10 л/с;

- на внутреннее – 2х5,0 + 2х2,5 = 15 л/с (действующий дом культуры на 70 мест со сценой).

Время тушения пожара – 3 часа, расчётное количество пожаров 1.

Проектом предлагается развитие действующей сети водоснабжения. Для этого:

- развитие кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода Ø110÷63 мм с тупиковыми участками;

- подключение планируемых сетей к действующим с поэтапной заменой изношенных участков.

Водопроводная сеть планируется Ø110 ÷ 63мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На кольцевой сети Ø110 мм предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов (для наружного пожаротушения) с радиусом действия 100÷150 м и отключающей арматуры.

Для обеспечения внутреннего пожаротушения действующего клуба на 70 мест со сценой, проектом предлагается устройство ввода водопровода Ø110 мм (от наружной кольцевой сети Ø100 мм)  и установка пожарных кранов.

Жилые дома, имеющие водопровод, рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта водопотребления и рационального использования воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл.5.2 п.5.2.   СП 30.13330.3012

Водозаборные, водоочистные и водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Расчётные расходы водопотребления  приведены в таблицах 2,3.  Схема водоснабжения д. Захарьино приведена на листе №9 «Карта планируемого размещения объектов местного назначения и объектов инженерной инфраструктуры населённый пункт деревня Захарьино. М 1:5 000».

Таблица 2.

Таблица водопотребления и водоотведения д. Захарьино

| Потребитель |  | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |  | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  |  | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 280 | 160/160 | 44,80 | 16,35 | 58,24 | 9,78 | 44,80 | 16,35 | 58,24 | 9,78 | 1,2,3,4 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 284 | 50/25 | 14,20 | 5,18 | 18,46 | 3,10 | 7,10 | 2,59 | 9,23 | 1,21 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 11,80 | 3,27 | 11,32 | 1,90 | 2,24 | 0,82 | 2,24 | 0,38 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 564 | 50 | 4,64 | 1,69 | 28,20 | - | - | - | - | - | 1,2,5 |
|  | Итого: |  |  |  | 75,44 | 26,50 | 116,22 | 11,54 | 54,14 | 19,76 | 69,71 | 9,14 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 616 | 160/160 | 98,56 | 35,97 | 128,13 | 20,27 | 98,56 | 35,97 | 128,13 | 20,27 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 19,71 | 7,19 | 19,71 | 2,52 | 4,93 | 1,80 | 4,93 | 0,63 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 616 | 50 | 5,06 | 1,85 | 30,80 | - | - | - | - | - | 1,2,5 |
|  | Итого: |  |  |  | 123,34 | 45,02 | 178,64 | 19,38 | 103,49 | 37,77 | 133,06 | 17,01 |  |

Таблица 3.

Таблица водопотребления и водоотведения проектируемых жилых кварталов д. Захарьино

| Потребитель |  | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |  | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № квар-тала | Наименование расхода |  |  |  | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Хоз-питьевые нужды | чел | 39 | 160/160 | 6,24 | 2,28 | 8,11 | 1,98 | 6,24 | 2,28 | 8,11 | 1,98 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 1,25 | 0,46 | 1,25 | 0,30 | 0,31 | 0,11 | 0,31 | 0,08 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 39 | 50 | 0,32 | 0,12 | 1,95 | - | - | - | - | - | 1,2,5 |
|  | Итого: |  |  |  | 7,81 | 2,85 | 11,31 | 2,28 | 6,55 | 2,39 | 8,42 | 2,05 |  |
|  | Всего: |  | 52 |  | 8,13 | 2,97 | 13,26 | 3,23 | 8,74 | 3,19 | 11,23 | 2,74 |  |

д. Мясной Бор

Расходы воды на наружное пожаротушение приняты по СП 73.13330.2012, 31.13330.2012, 118.13330.2012 и составляют 5 л/с.

Время тушения пожара – 3 часа, расчётное количество пожаров 1.

Для водоснабжения д. Мясной Бор проектом предлагается строительство водонапорной башни (V=25 м³,H=18 м), а так же прокладка водопровода Ø90 мм от существующих сетей д. Захарьино до площадки проектируемой водонапорной башни. Предлагается устройство уличной водопроводной сети хозяйственно-питьевого водопровода Ø90 мм.

Кроме того рекомендуется поэтапная замена изношенных участков сети.

Проектом планируется обеспечение наружного пожаротушения от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 54 м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками размером 12х12 м для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 5 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 100÷150 м.

Жилые дома, имеющие водопровод, рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта водопотребления и рационального использования воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл.5.2 п.5.2. СП 30.13330.3012

Предлагается законсервировать существующую артезианскую скважину до возникновения чрезвычайной ситуации.

Водозаборные и водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Расчётные расходы водопотребления  приведены в таблице 1.  Схема водоснабжения д. Мясной Бор приведена на листе №8 «Карта планируемого размещения объектов местного назначения и объектов инженерной инфраструктуры населённый пункт деревня Мясной Бор. М 1:5 000».

д. Теремец

Расходы воды на пожаротушение приняты по СП 73.13330.2012, 31.13330.2012, 118.13330.2012 и составляют:

- на наружное – 5л/с;

Время тушения пожара – 3 часа, расчётное количество пожаров 1.

Для водоснабжения д. Теремец  проектом предлагается:

- в качестве источника водоснабжения проектом предлагается водопровод, проложенный от существующих сетей д. Подберезье;

- устройство тупиковой  сети объединённого хозяйственно-питьевого и поливочного водопровода Ø 90÷63 мм;

- для рационального использования природных энергетических ресурсов проектом предлагается устройство  водонапорные башни (V=25 м³,H=18 м).

Водопроводная сеть планируется Ø90 ÷ 63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

Обеспечение наружного пожаротушения деревни Теремец планируется от парных противопожарных резервуаров, общей ёмкостью 54 м3 (в качестве резервуаров рекомендуется применять металлические цистерны б/у ёмкостью по 31 м³) с разворотными площадками размером 12х12 м для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 5 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200 м.

Жилые дома, имеющие водопровод, рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта водопотребления и рационального использования воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл.5.2 п.5.2. СП 30.13330.3012.

Водозаборные, и водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Расчётные расходы водопотребления приведены в таблицах 4, 5. Схема водоснабжения д. Теремец приведена на листе №4 «Карта планируемого размещения объектов местного назначения и объектов инженерной инфраструктуры населённый пункт деревня Теремец. М 1:5 000».

Таблица 4.

Таблица водопотребления и водоотведения д. Теремец

| Потребитель |  | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |  | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  |  | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 46 | 25/25 | 1,15 | 0,42 | 1,50 | 0,36 | 1,15 | 0,42 | 1,50 | 0,36 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,23 | 0,08 | 0,23 | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 46 | 25 | 0,19 | 0,07 | 1,15 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,57 | 0,57 | 2,88 | 0,42 | 1,21 | 0,44 | 1,55 | 0,38 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 155 | 160/160 | 24,80 | 9,05 | 32,24 | 6,90 | 24,80 | 9,05 | 32,24 | 6,90 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 4,96 | 1,81 | 4,96 | 1,06 | 1,24 | 0,45 | 1,24 | 0,27 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 155 | 50 | 1,27 | 0,47 | 7,75 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 31,03 | 11,33 | 44,95 | 7,96 | 26,04 | 9,50 | 33,48 | 7,16 |  |

Таблица 5

Таблица водопотребления и водоотведения проектируемых жилых кварталов д.Теремец

| Потребитель |  | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |  | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № квар-тала | Наименование расхода |  |  |  | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Хоз-питьевые нужды | чел | 14 | 160/160 | 2,24 | 0,82 | 2,91 | 0,71 | 2,24 | 0,82 | 2,91 | 0,71 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0,45 | 0,16 | 0,45 | 0,11 | 0,11 | 0,04 | 0,11 | 0,03 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 14 | 50 | 0,12 | 0,04 | 0,70 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,80 | 1,02 | 4,06 | 0,82 | 2,35 | 0,86 | 3,02 | 0,74 |  |
| 2 | Хоз-питьевые нужды | чел | 35 | 160/160 | 5,60 | 2,04 | 7,28 | 1,77 | 5,60 | 2,04 | 7,28 | 1,77 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 1,12 | 0,41 | 1,12 | 0,27 | 0,28 | 0,10 | 0,28 | 0,07 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 35 | 50 | 0,29 | 0,11 | 1,75 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 7,01 | 2,56 | 10,15 | 2,05 | 5,88 | 2,15 | 7,56 | 1,84 |  |
| 3 | Хоз-питьевые нужды | чел | 29 | 160/160 | 4,64 | 1,69 | 6,03 | 1,47 | 4,64 | 1,69 | 6,03 | 1,47 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0,93 | 0,34 | 0,93 | 0,23 | 0,23 | 0,08 | 0,23 | 0,06 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 29 | 50 | 0,24 | 0,09 | 1,45 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 5,81 | 2,12 | 8,41 | 1,70 | 4,87 | 1,78 | 6,26 | 1,53 |  |
| 4 | Хоз-питьевые нужды | чел | 11 | 160/160 | 1,76 | 0,64 | 2,29 | 0,56 | 1,76 | 0,64 | 2,29 | 0,56 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0,35 | 0,13 | 0,35 | 0,09 | 0,09 | 0,03 | 0,09 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 11 | 50 | 0,09 | 0,03 | 0,55 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,20 | 0,80 | 3,19 | 0,64 | 1,85 | 0,67 | 2,38 | 0,58 |  |
| 5 | Хоз-питьевые нужды | чел | 1 | 160/160 | 0,16 | 0,06 | 0,21 | 0,05 | 0,16 | 0,06 | 0,21 | 0,05 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1 | 50 | 0,01 | 0,00 | 0,05 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,20 | 0,07 | 0,29 | 0,06 | 0,17 | 0,06 | 0,22 | 0,05 |  |
| 6 | Хоз-питьевые нужды | чел | 5 | 160/160 | 0,80 | 0,29 | 1,04 | 0,25 | 0,80 | 0,29 | 1,04 | 0,25 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0,16 | 0,06 | 0,16 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 5 | 50 | 0,04 | 0,02 | 0,25 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,00 | 0,37 | 1,45 | 0,29 | 0,84 | 0,31 | 1,08 | 0,26 |  |
| 7 | Хоз-питьевые нужды | чел | 5 | 160/160 | 0,80 | 0,29 | 1,04 | 0,25 | 0,80 | 0,29 | 1,04 | 0,25 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0,16 | 0,06 | 0,16 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 5 | 50 | 0,04 | 0,02 | 0,25 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,00 | 0,37 | 1,45 | 0,29 | 0,84 | 0,31 | 1,08 | 0,26 |  |
| 8 | Хоз-питьевые нужды | чел | 9 | 160/160 | 1,44 | 0,53 | 1,87 | 0,46 | 1,44 | 0,53 | 1,87 | 0,46 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0,29 | 0,11 | 0,29 | 0,07 | 0,07 | 0,03 | 0,07 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 9 | 50 | 0,07 | 0,03 | 0,45 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,80 | 0,66 | 2,61 | 0,53 | 1,51 | 0,55 | 1,94 | 0,47 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5,45 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  | 109 |  | 21,82 | 7,97 | 31,61 | 6,25 | 18,31 | 6,68 | 23,54 | 5,62 |  |

д. Вешки и д. Некохово

Расходы воды на пожаротушение приняты по СП 73.13330.2012, 31.13330.2012, 118.13330.2012 и составляют:

- на наружное – 5 л/с;

Время тушения пожара – 3 часа, расчётное количество пожаров 1.

По географическому положению д. Вешки и д. Некохово имеют общую границу и целесообразно рассматривать эти деревни как единое целое. Фактическое слияние этих деревень позволяют предусмотреть единую систему водоснабжения.

Для водоснабжения этих деревень проектом предлагается:

-  в качестве источника водоснабжения проектом предлагается пробурить две артезианские скважины, которые будут работать  в  режиме одна  – рабочая, одна – резервная, производительностью 1,5 л/с каждая (аналог действующая скважина Том ΙΙ, книга 3 Москва 1975год « Подземные воды СССР»);

- в связи с невозможностью организации полноценных зон санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02 предлагается консервация действующей артезианской  скважины, с использованием ее на случай чрезвычайных ситуаций;

- развитие действующей тупиковой сети объединённого хозяйственно-питьевого и поливочного водопровода Ø 90÷63 мм;

- поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети;

- для рационального использования природных энергетических ресурсов проектом предлагается устройство  водонапорные башни (V=25 м³,H=18 м).

Водопроводная сеть планируется Ø90 ÷ 63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

Обеспечение наружного пожаротушения д. Вешки и д. Некохово планируется от парных противопожарных резервуаров, общей ёмкостью 54 м3 (в качестве резервуаров рекомендуется применять металлические цистерны б/у ёмкостью по 31 м³) с разворотными площадками размером 12х12 м для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 5 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания  ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200 м.

Жилые дома, имеющие водопровод, рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта водопотребления и рационального использования воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл.5.2 п.5.2. СП 30.13330.3012.

Водомерным узлом планируется также оснастить планируемые артезианские скважины.

Водозаборные, и водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Расчётные расходы водопотребления  приведены в таблицах 6, 7, 8.  Схема водоснабжения д. Вешки приведена на листе №6 «Карта планируемого размещения объектов местного назначения и объектов инженерной инфраструктуры населённый пункт д. Вешки. М 1:5 000».

Схема водоснабжения д. Некохово приведена на листе №5 «Карта планируемого размещения объектов местного назначения и объектов инженерной инфраструктуры населённый пункт д. Некохово. М 1:5 000».

Таблица 6

Таблица водопотребления и водоотведения д. Вешки и д. Некохово

| Потребитель |  | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |  | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| д. Вешки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 11 | 25/25 | 0,28 | 0,10 | 0,36 | 0,09 | 0,28 | 0,10 | 0,36 | 0,09 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 11 | 25 | 0,05 | 0,02 | 0,28 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,38 | 0,14 | 0,69 | 0,10 | 0,29 | 0,11 | 0,37 | 0,09 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 39 | 160/160 | 6,24 | 2,28 | 8,11 | 1,98 | 6,24 | 2,28 | 8,11 | 1,98 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 1,25 | 0,46 | 1,25 | 0,30 | 0,31 | 0,11 | 0,31 | 0,08 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 39 | 50 | 0,32 | 0,12 | 1,95 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 7,81 | 2,85 | 11,31 | 2,28 | 6,55 | 2,39 | 8,42 | 2,05 |  |
| д. Некохово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 61 | 25/25 | 1,53 | 0,56 | 1,98 | 0,48 | 1,53 | 0,56 | 1,98 | 0,48 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,31 | 0,11 | 0,31 | 0,07 | 0,08 | 0,03 | 0,08 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 61 | 25 | 0,25 | 0,09 | 1,53 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,08 | 0,76 | 3,81 | 0,56 | 1,60 | 0,58 | 2,06 | 0,50 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 69 | 160/160 | 11,04 | 4,03 | 14,35 | 3,50 | 11,04 | 4,03 | 14,35 | 3,50 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 2,21 | 0,81 | 2,21 | 0,54 | 0,55 | 0,20 | 0,55 | 0,13 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 69 | 50 | 0,57 | 0,21 | 3,45 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 13,82 | 5,04 | 20,01 | 4,04 | 11,59 | 4,23 | 14,90 | 3,63 |  |
|  | Всего на расчетный срок: | чел | 108 |  | 21,62 | 7,89 | 31,32 | 6,21 | 18,14 | 6,62 | 23,33 | 5,59 |  |

Таблица 7

Таблица водопотребления и водоотведения проектируемых жилых кварталов д. Вешки

| Потребитель |  | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |  | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № квар-тала | Наименование расхода |  |  |  | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | Хоз-питьевые нужды | чел | 6 | 160/ 25 | 0,96 | 0,35 | 1,25 | 0,30 | 0,15 | 0,05 | 0,20 | 0,05 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,19 | 0,07 | 0,19 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 6 | 50 | 0,05 | 0,02 | 0,30 | - | - | - | - | - | 1,2,5 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,20 | 0,44 | 1,74 | 0,35 | 0,16 | 0,06 | 0,20 | 0,05 |  |
| 2 | Хоз-питьевые нужды | чел | 39 | 160/ 160 | 6,24 | 2,28 | 8,11 | 1,98 | 6,24 | 2,28 | 8,11 | 1,98 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 1,25 | 0,46 | 1,25 | 0,30 | 0,31 | 0,11 | 0,31 | 0,08 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 39 | 50 | 0,32 | 0,12 | 1,95 | - | - | - | - | - | 1,2,5 |
|  | Итого: |  |  |  | 7,81 | 2,85 | 11,31 | 2,28 | 6,55 | 2,39 | 8,42 | 2,05 |  |
|  | Всего: | чел | 45 |  | 9,01 | 3,29 | 13,05 | 2,63 | 6,71 | 2,45 | 8,63 | 2,10 |  |

Таблица 8

Таблица водопотребления и водоотведения проектируемых жилых кварталов д.Некохово

| Потребитель |  | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |  | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № квар-тала | Наименование расхода |  |  |  | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Хоз-питьевые нужды | чел | 69 | 160/ 160 | 11,04 | 4,03 | 14,35 | 3,50 | 11,04 | 4,03 | 14,35 | 3,50 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 2,21 | 0,81 | 2,21 | 0,54 | 0,55 | 0,20 | 0,55 | 0,13 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 69 | 50 | 0,57 | 0,21 | 3,45 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 13,82 | 5,04 | 20,01 | 4,04 | 11,59 | 4,23 | 14,90 | 3,63 |  |
|  | Всего: | чел | 69 |  | 13,82 | 5,25 | 20,01 | 4,04 | 0,21 | 0,08 | 0,27 | 0,07 |  |

д. Плотишно и д. Ямно

Расходы воды на пожаротушение приняты по СП 73.13330.2012, 31.13330.2012, 118.13330.2012 и составляют:

- на наружное – 5 л/с;

Время тушения пожара – 3 часа, расчётное количество пожаров 1.

По географическому положению д. Плотишно  и д. Ямно находятся в непосредственной близости от д. Захарьино.

Для водоснабжения этих деревень проектом предлагается:

- в качестве источника водоснабжения проектом предлагается использовать существующие сети водоснабжения д. Захарьино;

- устройство площадки водопроводных сооружений на северо-западной окраине д. Плотишно с размещением на ней: двух резервуаров чистой воды ёмкостью 20 м3 каждый и насосной станции второго подъёма, производительностью q = 5,0 м3/час, Н = 63,0 м; в которой будут расположены две  группы насосов (одна для д. Плотишно и вторая для д. Ямно).

- устройство водовода Ø 75 мм от существующих сетей д. Захарьино до планируемой площадки водопроводных сооружений.

д. Плотишно

- устройство тупиковой сети объединённого хозяйственно-питьевого и поливочного водопровода Ø 75 мм;

Водопроводная сеть планируется Ø75 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

Обеспечение наружного пожаротушения д. Плотишно планируется от парных противопожарных резервуаров, общей ёмкостью 54 м3 (в качестве резервуаров рекомендуется применять металлические цистерны б/у ёмкостью по 31 м³) с разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 5 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания  ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200 м.

Жилые дома, имеющие водопровод, рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта водопотребления и рационального использования воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл.5.2 п.5.2.   СП 30.13330.3012.

Водомерным узлом планируется также оснастить насосную станцию второго подъёма.

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

д. Ямно

- устройство водовода Ø 63 мм от планируемой площадки водопроводных сооружений до водонапорной башни;

- для рационального использования природных энергетических ресурсов проектом предлагается устройство  водонапорные башни (V=15 м³,H=18 м);

- устройство тупиковой  сети объединённого хозяйственно-питьевого и поливочного водопровода Ø 63 мм.

Водопроводная сеть планируется Ø63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

Обеспечение наружного пожаротушения д. Ямно планируется от парных противопожарных резервуаров, общей ёмкостью 54 м3 (в качестве резервуаров рекомендуется применять металлические цистерны б/у ёмкостью по 31 м³) с разворотными площадками размером  12х12 м для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 5 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200 м.

Жилые дома, имеющие водопровод, рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта водопотребления и рационального использования воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл.5.2 п.5.2. СП 30.13330.3012.

Водозаборные, и водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Расчётные расходы водопотребления приведены в таблицах 1, 9, 10. Схема водоснабжения д. Плотишно приведена на листе №9 «Карта планируемого размещения объектов местного значения и объектов инженерной инфраструктуры населенные пункты деревня Захарьино и деревня Плотишно. М 1:5 000».

Схема водоснабжения д. Ямно приведена на листе №5 «Карта планируемого размещения объектов местного назначения и объектов инженерной инфраструктуры населённый пункт деревня Ямно. М 1:5 000».

Таблица 9

Таблица водопотребления и водоотведения д. Ямно

| Потребитель |  | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |  | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  |  | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 6 | 25/ 25 | 0,15 | 0,05 | 0,20 | 0,05 | 0,15 | 0,05 | 0,20 | 0,05 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 6 | 25 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,20 | 0,07 | 0,38 | 0,05 | 0,16 | 0,06 | 0,20 | 0,05 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 78 | 160/ 160 | 12,48 | 4,56 | 16,22 | 3,95 | 12,48 | 4,56 | 16,22 | 3,95 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 2,50 | 0,91 | 2,50 | 0,61 | 0,62 | 0,23 | 0,62 | 0,15 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 78 | 50 | 0,64 | 0,23 | 3,90 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 15,62 | 5,70 | 22,62 | 4,56 | 13,10 | 4,78 | 16,85 | 4,11 |  |

Таблица 10

Таблица водопотребления и водоотведения проектируемых жилых кварталов д. Ямно

| Потребитель |  | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |  | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № квар-тала | Наименование расхода |  |  |  | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | Хоз-питьевые нужды | чел | 3 | 160 | 0,48 | 0,18 | 0,62 | 0,15 | 0,48 | 0,18 | 0,62 | 0,15 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0,10 | 0,04 | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 3 | 50 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,60 | 0,22 | 0,87 | 0,18 | 0,50 | 0,18 | 0,65 | 0,16 |  |
| 2 | Хоз-питьевые нужды | чел | 34 | 160 | 5,44 | 1,99 | 7,07 | 1,72 | 5,44 | 1,99 | 7,07 | 1,72 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 1,09 | 0,40 | 1,09 | 0,27 | 0,27 | 0,10 | 0,27 | 0,07 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 34 | 50 | 0,28 | 0,10 | 1,70 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 6,81 | 2,48 | 9,86 | 1,99 | 5,71 | 2,08 | 7,34 | 1,79 |  |
| 3 | Хоз-питьевые нужды | чел | 23 | 160 | 3,68 | 1,34 | 4,78 | 1,17 | 3,68 | 1,34 | 4,78 | 1,17 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0,74 | 0,27 | 0,74 | 0,18 | 0,18 | 0,07 | 0,18 | 0,04 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 23 | 50 | 0,19 | 0,07 | 1,15 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,61 | 1,68 | 6,67 | 1,35 | 3,86 | 1,41 | 4,97 | 1,21 |  |

д. Тютицы

Расходы воды на пожаротушение приняты по СП 73.13330.2012, 31.13330.2012, 118.13330.2012 и составляют:

- на наружное – 5 л/с;

Время тушения пожара – 3 часа, расчётное количество пожаров 1.

По географическому положению д. Тютицы находится в непосредственной близости от д. Подберезье.

Для водоснабжения д. Тютицы проектом предлагается:

- в качестве источника водоснабжения принимаются существующие сети д. Подберезье;

- устройство водовода Ø 75 мм от существующих сетей д. Подберезье  до водонапорной башни;

- для рационального использования природных энергетических ресурсов проектом предлагается устройство  водонапорные башни (V=25 м³,H=18 м);

- устройство тупиковой  сети объединённого хозяйственно-питьевого и поливочного водопровода Ø 75÷63 мм.

Водопроводная сеть планируется Ø75 ÷ 63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

Обеспечение наружного пожаротушения д. Тютицы планируется от парных противопожарных резервуаров, общей ёмкостью 54 м3 (в качестве резервуаров рекомендуется применять металлические цистерны б/у ёмкостью по 31 м³) с разворотными площадками размером 12х12 м для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 5 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200 м.

Жилые дома, имеющие водопровод, рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта водопотребления и рационального использования воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл.5.2 п.5.2. СП 30.13330.3012.

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Расчётные расходы водопотребления  приведены в таблицах 11,12.  Схема водоснабжения д. Тютицы приведена на листе №3 «Карта планируемого размещения объектов местного назначения и объектов инженерной инфраструктуры населённый пункт деревня Тютицы. М 1:5000».

Таблица 11.

Таблица водопотребления и водоотведения д. Тютицы

| Потребитель |  | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |  | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  |  | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс.час.м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 76 | 25/ 25 | 1,90 | 0,69 | 2,47 | 0,60 | 1,90 | 0,69 | 2,47 | 0,60 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0,38 | 0,14 | 0,38 | 0,09 | 0,10 | 0,03 | 0,10 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 76 | 25 | 0,31 | 0,11 | 1,90 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,59 | 0,95 | 4,75 | 0,69 | 2,00 | 0,73 | 2,57 | 0,63 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 97 | 160/ 160 | 15,52 | 5,66 | 20,18 | 4,92 | 15,52 | 5,66 | 20,18 | 4,92 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 3,10 | 1,13 | 3,10 | 0,76 | 0,78 | 0,28 | 0,78 | 0,19 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 97 | 50 | 0,80 | 0,29 | 4,85 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 19,42 | 7,09 | 28,13 | 5,67 | 16,30 | 5,95 | 20,95 | 5,11 |  |

Таблица 12

Таблица водопотребления и водоотведения проектируемых жилых кварталов д. Тютицы

| Потребитель |  | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |  | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № квар-тала | Наименование расхода |  |  |  | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Хоз-питьевые нужды | чел | 21 | 160/ 160 | 3,36 | 1,23 | 4,37 | 1,06 | 3,36 | 1,23 | 4,37 | 1,06 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0,67 | 0,25 | 0,67 | 0,16 | 0,17 | 0,06 | 0,17 | 0,04 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 21 | 50 | 0,17 | 0,06 | 1,05 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,20 | 1,53 | 6,09 | 1,23 | 3,53 | 1,29 | 4,54 | 1,11 |  |

Ж/д ст. Подберезье

Расходы воды на пожаротушение приняты по СП 73.13330.2012, 31.13330.2012, 118.13330.2012 и составляют:

- на наружное – 5 л/с;

Время тушения пожара – 3 часа, расчётное количество пожаров 1.

По географическому положению ж/д ст. Подберезье находится в непосредственной близости от ОАО «Подберезский комбинат хлебопродуктов», на территории которого имеются существующие сети водопровода.

Для водоснабжения ж/д  ст. Подберезье проектом предлагается:

- в качестве источника водоснабжения рекомендуются существующие сети ОАО «Подберезский комбинат хлебопродуктов»;

- устройство водовода Ø 63 мм от существующих сетей ОАО «Подберезский комбинат хлебопродуктов»  до водонапорной башни;

- устройство тупиковой  сети объединённого хозяйственно-питьевого и поливочного водопровода Ø63 мм;

- для рационального использования природных энергетических ресурсов проектом предлагается устройство  водонапорные башни (V=15 м³,H=18 м).

Водопроводная сеть планируется Ø 63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

Обеспечение наружного пожаротушения ст. Подберезье планируется от парных противопожарных резервуаров, общей ёмкостью 54 м3 (в качестве резервуаров рекомендуется применять металлические цистерны б/у ёмкостью по 31 м³) с разворотными площадками размером 12х12 м для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 5 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200 м.

Жилые дома, имеющие водопровод, рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта водопотребления и рационального использования воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл.5.2 п.5.2. СП 30.13330.3012.

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Расчётные расходы водопотребления  приведены в таблице 1. Схема водоснабжения ст. Подберезье приведена на листе №7 «Карта планируемого размещения объектов местного назначения и объектов инженерной инфраструктуры населённый пункт станция Подберезье. М 1:5000».

Водоотведение

Существующее положение

В настоящее время из населенных пунктов Подберезского сельского поселения  сети канализации имеют д. Подберезье, д. Захарьино, д. Мясной Бор.  Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения прочих населенных пунктов оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

д. Подберезье

Сточные воды от существующей жилой застройки центральной части деревни Подберезье самотёком поступают в приёмный резервуар действующей канализационной насосной станции. Далее сточные воды  по двум напорным коллекторам Ø150 мм перекачиваются в существующую КНС  ООО "Подберезский комбинат хлебопродуктов" и далее на биологические канализационные очистные сооружения с доочисткой  ОАО «Акрон».

Жилые дома окраины д. Подберезье оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора (см. лист №3 «Карта инженерной инфраструктуры Подберезского сельского поселения.».

д. Захарьино

Сточные воды от существующей многоквартирной жилой застройки деревни Захарьино системой самотечно-напорных коллекторов перекачиваются на БОС производительностью 175 м3/сутки. В состав очистных сооружений входят:

- установки заводского изготовления "КУ-100» -аэротенки продленной аэрации,со встроенным вторичным отстойником;

- биологические пруды с естественной аэрацией (2 шт);

- контактный резервуар- сборный железобетонный резервуар;

- производственно-вспомогательные здания;

- хлораторная;

- иловая площадка – земляное сооружение.

Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в водоотводящую канаву протяжённостью 50 м  и далее в р. Волхов. Выпуск береговой незатопленный.

Жилые дома частного сектора д. Захарьино оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

д. Мясной Бор

Сточные воды от многоквартирных жилых домов деревни Мясной Бор системой самотечных коллекторов поступают в накопительную емкость объёмом 50 м³ с последующим вывозом в места указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора. Накопительная ёмкость в настоящее время находится в полуразрушенном состоянии.

Жилые дома частного сектора д. Мясной Бор оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Проектное предложение

д. Подберезье

Для обеспечения безаварийной работы системы водоотведения д. Подберезье необходимо провести поэтапную  перекладку изношенных участков канализационных коллекторов, замена технологического оборудования и модернизация канализационной насосной станции как исчерпавшей свой временной эксплуатационный и моральный ресурс.

Для канализования жилых домов д. Подберезье предлагается создать сеть самотечных коллекторов которые будут отводить сточные воды на существующую КНС. Для частей д. Подберезье имеющих пониженный рельеф и большую удалённость от существующих сетей хозяйственно – бытовой канализации проектом предлагается создание сети самотечно – напорных коллекторов при помощи, которых сточные воды будут передаваться на действующую КНС.

Расчетные расходы водоотведения приведены в таблице 1. Схема водоотведения д. Подберезье приведена на листе №2 «Карта планируемого размещения объектов местного назначения и объектов инженерной инфраструктуры населённый пункт деревня Подберезье. М 1:5 000».

д. Захарьино

Схема водоотведения д. Захарьино остаётся без изменений. Для обеспечения безаварийной работы системы водоотведения д. Захарьино необходимо провести перекладку изношенных участков канализационных коллекторов, реконструкцию и модернизацию действующих КНС и БОС с заменой изношенного оборудования.

Для канализования жилых домов д. Захарьино предлагается создать сеть самотечных коллекторов которые будут отводить сточные воды на существующую КНС. Для частей д. Захарьино имеющих пониженный рельеф и большую удалённость от существующих сетей хозяйственно – бытовой канализации проектом предлагается создание сети самотечно – напорных коллекторов при помощи, которых сточные воды будут передаваться на действующую КНС.

Расчётные расходы водопотребления  приведены в таблицах 2,3.  Схема водоотведения д. Захарьино приведена на листе №9 «Карта планируемого размещения объектов местного назначения и объектов инженерной инфраструктуры населённый пункт деревня Захарьино. М 1:5 000».

д. Мясной Бор

Для канализования д. Мясной Бор  проектом предлагается строительство КНС и создание сети самотечных коллекторов. КНС в свою очередь по двум напорным линий Ø110 мм будет передавать сточные воды в действующий коллектор хозяйственно-бытовой канализации д. Захарьино.

Расчётные расходы водопотребления  приведены в таблице 1.  Схема водоотведения д. Мясной Бор приведена на листе №8 «Карта планируемого размещения объектов местного назначения и объектов инженерной инфраструктуры населённый пункт деревня Мясной Бор. М 1:5 000».

д. Плотишно

Для канализования д. Плотишно необходимо проложить сеть самотечных коллекторов Ø225 мм охватывающих как существующую застройку, так и территории под перспективную застройку. Сточные воды по самотечным коллекторам будут поступать на проектируемую КНС. От проектируемой КНС сточные воды будут перекачиваться по двум напорным линиям Ø75 мм в самотечную сеть канализации д. Захарьино.

Расчётные расходы водопотребления  приведены в таблице 1.  Схема водоотведения д. Плотишно приведена на листе №9 «Карта планируемого размещения объектов местного назначения и объектов инженерной инфраструктуры населённый пункт деревня Плотишно. М 1:5 000».

д. Ямно

Для канализования д. Ямно необходима прокладка самотечных коллекторов Ø225 мм охватывающих как существующую застройку, так и территории под перспективную застройку. Для обеспечения водоотведения необходимо строительство КНС для отвода сточных вод по двум напорным линиям Ø75 мм в сеть самотечных канализационных коллекторов д. Плотишно и далее на КОС д. Захарьино.

Расчётные расходы водопотребления  приведены в таблицах 1,9,10.  Схема водоотведения д. Ямно приведена на листе №10 «Карта планируемого размещения объектов местного назначения и объектов инженерной инфраструктуры населённый пункт деревня Ямно. М 1:5 000».

д. Теремец

В д. Теремец планируется создание сети самотечно – напорных коллекторов для отвода сточных в вод на проектируемую КНС в западной части деревни. КНС будет перекачивать сточные воды по двум напорным линиям Ø90 мм в действующий самотечный коллектор хозяйственно – бытовой канализации д. Подберезье.

Расчётные расходы водопотребления  приведены в таблицах 1, 4, 5.  Схема водоотведения д. Теремец приведена на листе №4 «Карта планируемого размещения объектов местного назначения и объектов инженерной инфраструктуры населённый пункт деревня Теремец. М 1:5 000».

д. Тютицы

В д. Тютцы проектом предлагается создание сети самотечно – напорных коллекторов, которые будут передавать сточные воды на проектируемую КНС расположенную в южной части д. Тютицы. От проектируемой КНС по двум напорным линиям Ø75 сточные воды будут перекачиваться в самотечный коллектор хозяйственно – бытовой канализации д. Подберезье;

Расчётные расходы водопотребления  приведены в таблице 1, 11, 12.  Схема водоотведения д. Тютицы приведена на листе №3 «Карта планируемого размещения объектов местного назначения и объектов инженерной инфраструктуры населённый пункт деревня Тютицы. М 1:5 000».

д. Некохово

Для канализования  д. Некохово проектом предлагается устройство сети самотечных коллекторов хозяйственно – бытовой канализации Ø225 мм, а так же строительство КНС, которая будет отводить сточные воды, по двум напорным линиям Ø110 мм в действующий самотечный коллектор д. Подберезье.

Расчётные расходы водопотребления  приведены в таблице 1, 6, 8.  Схема водоотведения д. Некохово приведена на листе №5 «Карта планируемого размещения объектов местного назначения и объектов инженерной инфраструктуры населённый пункт деревня Некохово. М 1:5 000».

д. Вешки

Для канализования  д. Вешки необходимо создать сеть самотечно – напорных коллекторов Ø225 мм для отвода сточных вод в самотечную сеть д. Некохово.

Расчётные расходы водопотребления  приведены в таблице 1, 6,7.  Схема водоотведения д. Вешки приведена на листе №6 «Карта планируемого размещения объектов местного назначения и объектов инженерной инфраструктуры населённый пункт деревня Вешки. М 1:5 000».

Приложение 5.2.

# Электроснабжение

Проект электроснабжения населенных пунктов Подберезского сельского поселения разработан на основании задания на проектирование с соблюдением требований ПУЭ, СНиП, ГОСТ.Р, ПОТ РМ(ПБ), РД и других действующих нормативных документов.

Проектом учтены все предусмотренные генеральным планом потребители, расположенные на территории сельского поселения.

Существующее положение.

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора населенных пунктов Теремец, Тютицы, Захарьино, Ямно, Некохово и Вешки Подберезского сельского поселенияосуществляется от 13 существующих трансформаторных подстанций. Питание ТП на напряжении 10 кВ выполнено по  фидерным воздушным линиям Л-1, Л-2 и Л-310 кВ от ПС «Подберезье» - д. Теремец, Тютицы, Некохово и Вешки, по Л-5 ПС «Спасская» - д. Ямно и Захарьино.

Существующие нагрузки

Данные о существующих нагрузках жилищно-коммунального сектора населенных пунктов Теремец, Тютицы, Захарьино, Ямно, Некохово и Вешки отсутствуют.

По данным ОАО «Новгородэнерго» большинство подстанций (90%) и линий 10кВ эксплуатируются выше нормативного срока и подлежат постепенной замене и реконструкции по инвестпрограммам ОАО «Новгородэнерго».

Проектные решения

Нагрузки проектируемых потребителей жилищно-коммунального сектора населенных пунктов Теремец, Тютицы, Захарьино, Ямно, Некохово и Вешки Подберезского сельского поселения подсчитаны на основе архитектурно-планировочных решений генплана в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94.

Проектом учтены все предусмотренные генеральным планом потребители, расположенные на территории новых участков сельского поселения.

Расчетные нагрузки на новое жилищное строительство в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94. учитывают нагрузки жилых и общественных зданий поселкового (микрорайонного) значения ( встроенно-пристроеные и отдельно-стоящие объекты - магазины, аптеки. отделения связи, банки, административные здания, предприятия КБО, учреждения образования, лечебные, зрелищные, спортивные), нагрузки коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания, наружного освещения.

Удельное электропотребление на 1 чел. в год составляет 2170 кВт.*ч/год при годовом числе часов использования максимума электрической нагрузки 5300 час (табл. 2.4.4 РД).

Средневзвешенный cosf=0.96.

Пищеприготовление – газовые плиты.

При этом принято:

Теплоснабжение – индивидуальное от газовых котлов.

Пищеприготовление –газовые плиты:

Расчетные мощности на вводах жилых домов приняты 15 кВт для нового строительства и для всех потребителей на расчетный срок (2033 г.)

На вводах жилых домов для существующих потребителей 4,5 кВт;

Годовое потребление электроэнергии 2170 кВт*ч/чел. в год для существующих потребителей;

Годовое потребление электроэнергии 2700 кВт*ч/чел. в год для новых потребителей на 2013 г. и для всех потребителей на расчетный срок (2033 г.);

Годовое число использования максимумов нагрузки 5300 час/год для всех потребителей до расчетного срока.

При расчете нагрузок на расчетный срок предусматривается дополнительно 25% резерва мощности на неучтенные потребители и естественный рост нагрузок.

Потребляемая мощность приведена к шинам 0,4 кВ потребительских трансформаторных подстанций с учетом совмещения максимумов.

Суммарные электрические нагрузки по Подберезкому сельскому поселению представлены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование потребителя | Расчетные данные |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение 2013г |  |  |  | Расчетный срок 2033г |  |  |  |  |
|  |  | Население, чел. | Р расч. на шинах 0,4кВ ТП кВт | cosf | Годовое потребление электроэнергии кВт*ч | Население, чел. | Р расч. на шинах 0,4кВ ТП кВт | cosf | Годовое потребление электроэнергии кВт*ч |  |
| 1 | д.Подберезье | 2866 | 1020 | 0,96 | 6219220,0 | 2548 | 2420 | 0,96 | 6879600,0 | Новых территорий не планируется |
| 2 | ж/д ст. Подберезье | 26 | 21 | 0,96 | 56420,0 | 26 | 50 | 0,96 | 70200,0 |  |
| 3 | д.Мясной Бор | 164 | 60 | 0,96 | 355900,0 | 164 | 165 | 0,96 | 442800,0 |  |
| 4 | д.Плотишино | 8 | 15 | 0,96 | 17360,0 | 8 | 45 | 0,96 | 21600,0 |  |
| 1 | д. Теремец | 46 | 30 | 0,96 | 99820,0 | 155 | 150 | 0,96 | 418500,0 |  |
| 2 | д. Тютицы | 76 | 35 | 0,96 | 164920,0 | 97 | 110 | 0,96 | 261900,0 |  |
| 3 | д. Захарьино | 564 | 210 | 0,96 | 1223880,0 | 616 | 580 | 0,96 | 1663200,0 |  |
| 4 | д. Ямно | 6 | 9 | 0,96 | 13020,0 | 78 | 95 | 0,96 | 210600,0 |  |
| 5 | д. Некохово | 61 | 32 | 0,96 | 132370,0 | 69 | 85 | 0,96 | 186300,0 |  |
| 6 | д. Вешки | 11 | 18 | 0,96 | 39060 | 139 | 135 | 0,96 | 375300,0 |  |
|  | ВСЕГО: | 3828 | 1450 | 0,96 | 8321970,0 | 3800 | 3835 | 0,96 | 10530000,0 |  |

Суммарный прирост электрической нагрузки на шинах 10 кВ Центров питания (ЦП – ПС 110/10) к расчетному сроку с учетом коэффициентов совмещения максимумов нагрузок трансформаторов 10/0,4 кВ (табл.2.4.1 РД)  составит – 1,79 МВт (1,864 МВА, при cosf=0,96).

Ниже рассмотрены вопросы развития сетей электроснабжения населенных пунктов для которых предусматривается изменение жилой застройки (д.Теремец, д.Тютицы, д.Захарьино, д.Ямно, д.Некохово и д.Вешки).

Расчетные электрические нагрузки на планируемых территориях по населенным пунктам поселения представлены в таблице 2.

Таблица 2

| № пп | Наименование потребителя | Расчетные данные |  |  |  |  | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель | Р расч. на шинах 0,4 кВ ТП кВт | cosf | Sрасч. на шинах 0,4кВ ТП кВА |  |  |
| 1 | д. Теремец | 109 чел (36 домов) | 110,0 | 0,96 |  | 115,0 | Л-3 ПС «Подберезье» |
| 2 | д. Тютицы | 21 чел (7 домов) | 45,0 | 0,96 |  | 47,0 | Л-2 ПС «Подберезье» |
| 3 | д. Захарьино | 52 чел (17 домов) | 70,0 | 0,96 |  | 73,0 | Л-5 ПС «Спасская» |
| 4 | д. Ямно | 72 чел (24 дома) | 85,0 | 0,96 |  | 90,0 | Л-5 ПС «Спасская» |
| 5 | д. Некохово | 8 чел (3 дома) | 40,0 | 0,96 |  | 42,0 | Л-1 ПС «Подберезье» |
| 6 | д. Вешки | 28 чел (9 домов) | 50,0 | 0,96 |  | 56,0 | Л-1 ПС «Подберезье» |
|  | ВСЕГО: | 290 (96 домов) | 400,0 | 0,96 |  | 423,0 |  |

По результатам расчетов:

Суммарный прирост электрической нагрузки на шинах 10 кВ Центров питания (ЦП) для электроснабжения на планируемых территориях ИЖС составит, в том числе:

- ПС «Подберезъе» - 0,170 МВт (0,18 МВА, при  при cosf=0,96);

- ПС «Спасская» - 0,11 МВт (0,115 МВА, при при cosf=0,96).

Всего по поселению - 0,28 МВт (0,296 МВА, при при cosf=0,96).

Минимальная требуемая трансформаторная мощность в проектируемых участках ИЖС населенных пунктов Подберезского сельского поселения, в том числе:

1. д. Теремец:

Sтр = Sрасч./Кзагр = 115/0,9=128 кВА.

где:

Sрасч.=115 кВА – расчетная мощность на шинах 0,4 кВ ТП;

Кзагр.= 0,9 – рекомендуемый средний коэффициент загрузки трансформаторов в нормальном режиме в нерезервируемых сетях 0,38 кВ по ГОСТ14209-85*;

С учетом перераспределения нагрузок между проектируемыми и существующими ТП , с целью снижения потерь электроэнергии в действующих сетях 0,38 кВ и размещения ТП в центрах нагрузок к установке принимаем 1 новую КТП-1х160 кВА. Питание проектируемой КТП на напряжении 10 кВ предполагается отпаечной ВЛз-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ Л-3 ПС «Подберезье».

2. д. Тютицы:

Sтр = Sрасч./Кзагр=47/0,9=52 кВА.

Для электроснабжения проектируемых потребителей предполагается замена трансформатора 100 кВА в действующей КТП на трансформатор ТМГ-160/10/0,4.

Питание действующей КТП на напряжении 10 кВ предполагается от существующей ВЛ-10 кВ Л-2 ПС «Подберезье» по существующей схеме.

3. д. Захарьино:

Sтр = Sрасч./Кзагр=73/0,9=76 кВА.

С учетом перераспределения нагрузок между проектируемыми и существующими ТП, с целью снижения потерь электроэнергии в действующих сетях 0,38 кВ и размещения ТП в центрах нагрузок к установке принимаем новую КТП-1х160 кВА. Питание проектируемой КТП на напряжении 10 кВ предполагается отпаечной ВЛз-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ Л-5 ПС «Спасская».

4. д. Ямно:

Sтр = Sрасч./Кзагр=90/0,9=100 кВА.

С учетом перераспределения нагрузок между проектируемыми и существующими ТП, с целью снижения потерь электроэнергии в действующих сетях 0,38 кВ  и размещения ТП в центрах нагрузок к установке принимаем новую КТП-1х160 кВА. Питание проектируемой КТП на напряжении 10 кВ предполагается отпаечной ВЛз-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ Л-5 ПС «Спасская».

5. д. Некохово:

Sтр = Sрасч./Кзагр=42/0,9=47 кВА.

С учетом перераспределения нагрузок между проектируемыми и существующими ТП, с целью снижения потерь электроэнергии в действующих сетях 0,38 кВ и размещения ТП в центрах нагрузок к установке принимаем новую КТП-1х63 кВА. Питание проектируемой КТП на напряжении 10 кВ предполагается отпаечной ВЛз-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ Л-1 ПС «Подберезье».

4. д. Вешки:

Sтр = Sрасч./Кзагр=56/0,9=62 кВА.

Для электроснабжения проектируемых потребителей предполагается использовать резервную трансформаторную мощность действующей ЗТП-2*400 кВА .

Питание действующей ЗТП на напряжении 10 кВ предполагается от существующей ВЛ-10 кВ Л-1 ПС «Подберезье» по существующей схеме.

Схема электрических сетей.

Для покрытия возрастающих нагрузок и создания условий для нормального развития сельского поселения проектом предполагается:

1. Строительство отпаечных линий ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 3 (1х50-70) на ж/б и деревянных опорах от действующих фидерных линий 10 кВ до новых КТП.

Протяженность новых линий ВЛЗ-10 кВ составит ориентировочно 2,2 км, в том числе:

- д. Теремец – 0,6 км,

- д.Тютицы – 0,0 км,

- д.Захарьино – 0,6 км,

- д.Ямно – 0,3 км,

- д.Некохово – 0,7 км,

- д.Вешки – 0,0 км.

2. Строительство 4 новых ТП,  в том числе:

- д. Теремец – 1шт КТП-1х160 кВА,

- д.Тютицы – замена трансформатора 100кВА на ТМГ-160 кВА,

- д.Захарьино –1шт КТП-1*160 кВА,

- д.Ямно – 1шт КТП-1*160 кВА,

- д.Некохово – 1шт КТП-1*63 кВА,

- д.Вешки – от действующей ЗТП-2*400 кВА.

3. Строительство в зоне ИЖС воздушных распределительных линий ВЛИ - 0,4 кВ с изолированными проводами на ж/б опорах, совмещенных с линией наружного освещения (пятый провод). Протяженность новых распределительных линий 0,4 кВ составит ориентировочно 6,3 км, в том числе:

- д. Теремец – 2,1 км,

- д.Тютицы – 0,6 км,

- д.Захарьино – 0,9 км,

- д.Ямно – 1,6 км,

- д.Некохово – 0,3 км,

- д.Вешки – 0,8 км.

Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 10 кВ, в том числе фидерных ВЛ-10 кВ от ПС «Подберезье» и ПС «Спасская», а также существующих ТП определяется  владельцем сетей.

Надежность электроснабжения.

Потребители жилищно-коммунального и производственного секторов поселения относятся  к 2 и 3-й категории надежности электроснабжения.

Проектируемые потребители ИЖС 3-й категории надежности электроснабжения.

Электроснабжение указанных потребителей осуществляется от проектируемых однорансформаторных подстанций по воздушным сетям (ВЛИ) 0,4кВ по радиальной схеме.

Потребители 2-й категории подключаются к двум независимым источникам питания, в качестве которых в соответствии с п.4.1.10 РД 34.20.185-94 и п.1.2.10 ПУЭ приняты секционированные сборные шины одного или разных центров питания. При этом электроснабжение указанных потребителей осуществляется от двухтрансформаторных или от 2-х соседних однотрансформаторных подстанций.

В качестве второго независимого источника питания для потребителей 1-й категории  могут использоваться автономные источники питания (аккумуляторные батареи, дизельные электростанции и др.) с устройством АВР на вводе у потребителя.

Регулирование напряжения.

Регулирование напряжения в поселковых электрических сетях осуществляется централизованно с помощью РПН на питающих центрах. Настройка РПН производится по суммарному току нагрузки на ЦП. Регулирование напряжения должно быть встречным, т.е. максимальной нагрузке должен соответствовать и максимальный уровень напряжения на шинах ЦП.

Приложение 5.3

# Теплоснабжение

Настоящий раздел разработан в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и МДК 4-05.2004.

В соответствии с Заданием на проектирование и исходными данными, предоставленными Заказчиком, необходимо обеспечить теплом планируемые здания индивидуальной жилой застройки на отведенных в кадастровом плане земельных участках.

Существующее положение

Централизованным теплоснабжением, от газовых котельных №8А (установленной мощностью 8,6 Гкал/час), №22 (установленной мощностью 1,4 Гкал/час) и №48 (установленной мощностью 2,4 Гкал/час) в д.Подберезье, обеспечиваются жилые дома, объекты социально-бытового обслуживания, предприятия. Загруженность котельных составляет соответственно 73%, 100% и 13%. В д. Мясной Бор котельная №9 (установленной мощностью 0,774 Гкал/час), работающая на твердом топливе и имеющая 31% загрузки, обеспечивает теплом жилые дома. В д.Захарьино котельная №10 (установленной мощностью 1,94 Гкал/час), работающая на твердом топливе и имеющая 46% загрузки, обеспечивает теплом жилые дома. Кроме того, промышленные предприятия имеют свои собственные котельные, вырабатывающие тепло на нужды теплоснабжения.

Характеристики котельных приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Наименованиекотельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Вид топлива | Тип, марка котла | Теплопроиз-водительность котла, Гкал/час | Количество котлов | Длина,м. (в однотр. исполн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №10 д. Захарьино | 1,935 | 0,7535 | уголь | КВС-0,75-95 | 0,645 | 3 | 4088 |
| Котельная №22 д. Подберезье | 1,03 | 0,8194 | газ | КВа-0,4Гн "Факел" | 0,344 | 3 | 1342 |
| Котельная №48 д. Подберезье | 2,58 | 0,3102 | газ | Факел-1Г | 0,86 | 3 | 904 |
| Котельная №8а д. Подберезье | 8,6 | 5,3958 | газ | КВГ-2,5-95 | 2,15 | 4 | 7267 |
| Котельная №9 д. Мясной Бор | 0,774 | 0,20634 | уголь | КВС-0,45-95 | 0,387 | 2 | 481 |

Большая часть жилой застройки поселения имеет печное отопление.

Проектные предложения

В настоящем разделе рассмотрены только населенные пункты, развитие которых предусмотрено в рамках растоящей работы (д.д. Теремец, Тютицы, Захарьино, Ямно, Некохово и Вешки Подберезского сельского поселения).

Планируемые кварталы с индивидуальной жилой застройкой планируется снабжать теплом от индивидуальных источников тепла на любом доступном топливе. Расчет тепловых потоков представлен в таблице 2.

Основные показатели теплоснабжения с учетом непроизводственных потерь, рассчитанны с применением укрупненных показателей и на основании МДК 4-05.2004 где:

V- объем зданий, тыс. м3;

m- число человек;

qo— удельная тепловая характеристика для отопления, ккал/м3*ч;

qv— удельная тепловая характеристика для вентиляции, ккал/м3*ч;

qh — норма затрат воды на горячее водоснабжение абонента, л/ед. измерения в сутки; по таблице Приложения 3 СНиП 2.04.01-85*

Qomax - максимальный тепловой поток на отопление, жилых и общественных зданий, МВт;

Qhmax- максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение, МВт;

Qсум- суммарный тепловой поток, МВт;

Qзд. – тепловой поток на одно здание, МВт;

Расчетная температура отопительного периода, -27оС;

Продолжительность отопительного периода, 221сут;

Средняя температура за отопительный период, -2,3оС.

Таблица 2.

Основные показатели обеспечения теплоснабжения

| № квартала | Назначение | Этаж- ность | V м3 | m, чел | qо, Вт | qv, Вт | qh, Вт | Жилые здания |  | Qсум., МВт | Qсум., Гкалл/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Qоmax, МВт | Qhm, МВт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| д. Теремец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилое здание | 1-2эт | 2025 | 14 | 0.74 | 0.00 | 10.0 | 0.089 | 0.010 | 0.098 | 0.085 |
| 2 | Жилое здание | 1-2эт | 4860 | 35 | 0.74 | 0.00 | 10.0 | 0.212 | 0.024 | 0.237 | 0.204 |
| 3 | Жилое здание | 1-2эт | 4050 | 29 | 0.74 | 0.00 | 10.0 | 0.177 | 0.020 | 0.197 | 0.170 |
| 4 | Жилое здание | 1-2эт | 1620 | 11 | 0.74 | 0.00 | 10.0 | 0.071 | 0.008 | 0.078 | 0.067 |
| 5 | Жилое здание | 1-2эт | 405 | 1 | 0.74 | 0.00 | 10.0 | 0.018 | 0.001 | 0.018 | 0.016 |
| 6 | Жилое здание | 1-2эт | 810 | 5 | 0.74 | 0.00 | 10.0 | 0.035 | 0.003 | 0.039 | 0.033 |
| 7 | Жилое здание | 1-2эт | 1215 | 9 | 0.74 | 0.00 | 10.0 | 0.053 | 0.006 | 0.059 | 0.051 |
| 8 | Жилое здание | 1-2эт | 810 | 5 | 0.74 | 0.00 | 10.0 | 0.035 | 0.003 | 0.039 | 0.033 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 0.690 | 0.076 | 0.766 | 0.659 |
| д. Тютицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилое здание | 1-2эт | 3240 | 21 | 0.74 | 0.00 | 10.0 | 0.142 | 0.015 | 0.156 | 0.134 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 0.142 | 0.015 | 0.156 | 0.134 |
| д. Захарьино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилое здание | 1-2эт | 7290 | 52 | 0.74 | 0.00 | 10.0 | 0.319 | 0.036 | 0.355 | 0.305 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 0.319 | 0.036 | 0.355 | 0.305 |
| д. Ямно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилое здание | 1-2эт | 405 | 3 | 0.74 | 0.00 | 10.0 | 0.018 | 0.002 | 0.020 | 0.017 |
| 2 | Жилое здание | 1-2эт | 4860 | 34 | 0.74 | 0.00 | 10.0 | 0.212 | 0.024 | 0.236 | 0.203 |
| 3 | Жилое здание | 1-2эт | 3240 | 23 | 0.74 | 0.00 | 10.0 | 0.142 | 0.016 | 0.158 | 0.136 |
| 4 | Жилое здание | 1-2эт | 810 | 4 | 0.74 | 0.00 | 10.0 | 0.035 | 0.003 | 0.038 | 0.033 |
| 5 | Жилое здание | 1-2эт | 1215 | 8 | 0.74 | 0.00 | 10.0 | 0.053 | 0.006 | 0.059 | 0.050 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 0.460 | 0.050 | 0.511 | 0.439 |
| д. Некохово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилое здание | 1-2эт | 1215 | 8 | 0.74 | 0.00 | 10.0 | 0.053 | 0.006 | 0.059 | 0.050 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 0.053 | 0.006 | 0.059 | 0.050 |
| д. Вешки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилое здание | 1-2эт | 810 | 6 | 0.74 | 0.00 | 10.0 | 0.035 | 0.004 | 0.040 | 0.034 |
| 2 | Жилое здание | 1-2эт | 3240 | 22 | 0.74 | 0.00 | 10.0 | 0.142 | 0.015 | 0.157 | 0.135 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 0.177 | 0.020 | 0.197 | 0.169 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  | 1.841 | 0.202 | 2.043 | 1.757 |

Приложение 5.4.

# Газоснабжение.

Существующее положение

В настоящее время газоснабжение Подберезского сельского поселения осуществляется природным и частично сжиженным газом.

По территории сельского поселения проходят магистральные газопроводы «Белоусово – Ленинград» 1 нитка Ø1020мм и «Серпухов – Ленинград» 1 нитка Ø720мм.

От магистральных газопроводов имеются газопроводы-отводы до газораспределительных станций, расположенных на территории сельского поселения (АГРС «Подберезье» и АГРС ОАО «Флайдерер»). От ГРС по газопроводам высокого и среднего давления осуществляется газоснабжение, потребителей жилого, коммунального и промышленного сектора населенных пунктов.

В д. Подберезье имеются существующие сети среднего и низкого давления, ГРПШ. Природным газом, снабжаются потребители отдельных многоквартирных и индивидуальных жилых домов и котельные №№ 8А, 22, 48.

На территории поселения расположено ряд крупных промышленных предприятий, использующих газ на технологические нужды и на выработку тепла собственными промышленно-отопительными котельными, наиболее крупные из них:

- ООО «ИКЕА Индастри Новгород» (ранее до 29.03.2013 г. ООО «Флайдерер») с максимальной часовой производительностью котельной – 2,43 Гкал/час (6,8 тыс. Гкал/год);

- ОАО «Подберезский комбинат хлебопродуктов» с максимальной часовой производительностью котельной – 14 Гкал/час и часовым потреблением газа – 1950 м³/час;

- ЗАО «Гвардеец» с производительностью котельной - 3,5 Гкал/час и часовым потреблением газа – 375 н.м³/час;

- ЗАО «Мостоотряд № 75» с производительность котельной 2,24 Гкал/час и часовым потреблением газа – 300,2 м³/час;

- ООО «Новгороднефтепродукт» Новгородская нефтебаза с производительностью котельной – 0,86 Гкал/час.

Сжиженный газ используется в населенных пунктах, не охваченных газоснабжением природным газом, в основном на нужды приготовления пищи. Для газоснабжения жилого сектора используются индивидуальные газобаллонные установки сжиженного газа. Кроме того потребителями сжиженного газа в сельском поселении являются АГЗС и коммунально-бытовые предприятия. Сжиженный газ доставляется автотранспортом с газонаполнительнолй станции г.В.Новгорода.

Газификация Подберезского сельского поселения осуществляется на основании утвержденной долгосрочной областной программы «Газификация Новгородской области на 2009-2013 годы и на период до 2016 года (Постановление Администрации Новгородской области от 26.12.2008 года №486 (в ред. от 30.10.2012), «Генеральной схемы газоснабжения и газификации Новгородской области» и «Генерального плана Подберезского сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области», разработаного в 2010 году (ОАО «Институт Новгородгражданпроект»). В соответствии с Генеральным планом Подберезского СП подлежат газификации от ГРС «Подберезье» следующие населенные пункты:

- от газопровода среднего давления – д. Подберезье, д. Теремец, д. Тютицы, д.Мясной Бор, д.Захарьино, д.Плотишно, д. Ямно. Планируется перевод котельных с твердого топлива на газ в д. Мясной Бор ( 0,774 Гкал/ч) и в д. Захарьино –четыре котельных (котельная №10-1,935 Гкал/ч ), по остальным котельным различных ведомств данных не предоставлено.

- от газопровода высокого давления второй категории давления – д. Некохово, д.Вешки.

Данные по расходу природного сетевого газа по Подберезскому СП, таблица 1.

Таблица 1.

| №/п.п | Населенный пункт | Наименование потребителей | Часовой расход газа, м3/ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | Приготовление пищи и горячей воды | 285,2 | АГРС «Подберезье» |
|  | Котельные №8А,№22,№48 | Теплоснабжение жилых и общественных зданий | 906,3 |  |
| 2 | ОАО «Подберезский комбинат хлебопродуктов» | котельная | 1950 |  |
| 3 | ЗАО «Гвардеец» | котельная | 375 |  |
| 4 | ЗАО «Мостоотряд» | котельная | 300,2 |  |
| 5 | ООО «Нефтепродукт» | котельная | 113,2 |  |
| Всего |  |  | 3929,9 |  |
| 6 | ООО «ИКЕА Индастри Новгород» | Котельная и технические нужды | 326,6 | АГРС (бывшая «Флайдерер») |
| Итого |  |  | 4256,5 |  |

В соответствии с Заданием и исходными данными, предоставленными Заказчиком, необходимо обеспечить газом перспективные здания в планируемой индивидуальной жилой застройке на отведенных земельных участках.

Проектное предложение

Предлагаемые решения, схема газоснабжения и расчет газа производились на основании перспективного развития газоснабжения по «Генеральному плану Подберезского сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области»,  разработаному в 2010 году (ОАО «Институт Новгородгражданпроект»), с учетом существующих и ранее запроектированных газопроводов, а также в соответствии со следующими нормативными документами:

- СП 62.13330.2011- «Газораспределительные системы» Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» Актуализированная версия

СНиП 23-01-99*.

Источником газоснабжения застройки в населенных пунктах сельского поселения предлагаются существующие ГРС «Подберезье» и АГРС предприятия ООО «ИКЕА Индастри Новгород» (бывшая промплощадка ООО «Флайдерер») .

Прокладка газопроводов по территории поселения до ГРП (ГРПШ) и ГРУ котельных предполагается высокого давления (0,6МПа) и среднего (0,3МПа). От ГРПШ газ низкого давления подается потребителям.

Подача природного газа потребителям предусматривается на следующие цели:

- на приготовление пищи;

- на отопление зданий и горячее водоснабжение;

Расчетное давление в газопроводе на входе в ГРП (ГРПШ) принимается высокое (Р ≤ 0,6 МПа), на выходе–низкое (Р ≤ 0,003МПа) и среднее (Р ≤ 0,3 МПа), на выходе–низкое (Р ≤ 0,003МПа). Газоснабжение жилых домов предусматривается от газопроводов низкого давления и в отдельных схемах - от газопровода среднего давления с установкой индивидуальных понижающих устройств у каждого потребителя.

Газификация Подберезского сельского поселения предусматривается осуществлять в соответствии с генеральным планом 2010 года. В настоящем разделе рассмотрены вопросы газификации населенных пунктов, для которых предусматривается изменение жилой застройки (д.Теремец, д.Тютицы, д.Захарьино, д.Ямно, д.Некохово и д.Вешки).

Газоснабжение жилой застройки в д. Теремец предлагается предусмотреть от ранее запланированного газопровода среднего давления и ГРПШ. От газопровода среднего давления предусматривается ответвление до ГРПШ в районе планируемой застройки. Расчетная нагрузка (расход газа) на планируемый ГРПШ - м3/ч. Общий расход газа по д.Теремец 109,6 м3/ч. Расчетное давление в газопроводе на входе в ГРПШ принимается среднее (Р ≤ 0,3 МПа), на выходе–низкое (Р ≤ 0,003МПа). Газоснабжение планируемых участков предлагается от перспективного газопровода низкого давления.

Газоснабжение планируемой застройки в д. Тютицы предлагается предусмотреть от ранее запланированного газопровода среднего давления и ГРПШ в д. Тютицы. Общая расчетная нагрузка (расход газа) на ГРПШ – 52,0 м3/ч. Газоснабжение планируемых участков предлагается от перспективного газопровода низкого давления.

Газификацию жилой застройки в д.Захарьино предлагается предусмотреть от ранее запланированного газопровода среднего давления от ГРС «Подберезье» в сторону д.Тютицы, д.Мясной Бор, д.Захарьино, д.Плотишно, д.Ямно. От газопровода среднего давления предусматривается подключение трех планируемых ГРПШ (по 60м3/ч) для газоснабжения д. Захарьино и котельной №10 (1,935 Гкал/ч), переводимой на газовое топливо. Расчетное давление в газопроводе на входе в ГРПШ принимается среднее (Р ≤ 0,3 МПа), на выходе–низкое (Р ≤ 0,003МПа). Общая расчетная нагрузка (расход газа) на планируемые ГРПШ 158,0 м3/ч. Газоснабжение планируемой жилой застройки предлагается от перспективного газопровода низкого давления.

Газоснабжение д.Ямно предлагается предусматривается от ранее запланированного газопровода среднего давления и ГРПШ в д.Ямно. Общая расчетная нагрузка (расход газа) на ГРПШ 64,9 м3/ч. Газоснабжение планируемых участков предлагается от перспективного газопровода низкого давления.

Газификацию застройки в д.Некохово и д. Вешки предлагается предусмотреть от ранее запланированного газопровода высокого давления 2 категории от АГРС в направлении п. Село Гора Новгородского района. Для газоснабжения предусматривается установка ГРПШ в д. Некохово. Расчетное давление в газопроводе на входе в ГРПШ принимается высокое (Р ≤ 0,6 МПа), на выходе – среднее (Р ≤ 0,3МПа). Подключение потребителей предусматривается от газопровода среднего давления с установкой индивидуальных ПРГ. Общая расчетная нагрузка на ГРПШ в д. Некохово - 63,3 м3/ч.

Газификация жилой застройки в д. Вешки предлагается от газопровода среднего давления от ГРПШ в д. Некохово до ГРПШ в д. Вешки. Расчетное давление в газопроводе на входе в ГРПШ принимается среднее (Р ≤ 0,3 МПа), на выходе - низкое (Р ≤ 0,003МПа). Расчетная нагрузка на ГРПШ в д. Вешки -  м3/ч. Газоснабжение жилой застройки предусматривается от перспективного газопровода низкого давления.

В одноквартирных жилых домах могут применяться для теплоснабжения автоматизированные теплогенераторы, работающие на газовом топливе, полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы следует устанавливать в вентилируемом помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 60 кВт допускается устанавливать на кухне.

Следует предусматривать системы контроля загазованности помещений с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях при установке отопительного оборудования: независимо от места установки - мощностью свыше 60 кВт; в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию- независимо от тепловой мощности.

В каждом доме с поквартирным теплоснабжением от котла, предусматривается установка:

- для цели пищеприготовления- газовая четырехконфорочная плита;

- для отопления и горячего водоснабжения - автоматизированный двухконтурный газовый котел со встроенным контуром горячего водоснабжения.

Вводы газопроводов в здания следует предусматривать непосредственно в помещение, в котором установлено газоиспользующее оборудование, или в смежное с ним помещение, соединенное открытым проемом (п.5.1.6 СП 62.13330.2011).

Давление газа во внутренних газопроводах и перед газоиспользующим оборудованием должно соответствовать давлению, необходимому для устойчивой работы этого оборудования, указанному в паспортах предприятий-изготовителей, но не должно превышать значений, приведенных в таблице 2. СП 62. 13330.2010.

Газопроводы предусматриваются подземной прокладки вдоль основных улиц и проездов на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений в соответствии с СП 62.13330.2011. «Газораспределительные системы». Материал труб, трубопроводной арматуры, соединительных деталей принимаются в соответствии на основании СП 62.13330.2011. Отключающие устройства на газопроводах следует предусматривать в соответствии с п. 5.1.7 СП 62.13330.2011.

Пересечение газопроводами водных преград и оврагов, железных и автомобильных дорог следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 62.13330.2010 «ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

Следует предусмотреть мероприятия по защите стальных деталей и газопроводов от электрохимической коррозии в соответствии с действующими нормами.

Для каждого потребителя сетевого природного газа следует предусматривать прибор коммерческого учета расхода газа.

Схема газоснабжения обеспечивает возможность подключения потребителей к газовым сетям. Предлагаемая схема не включает разработку внутри квартальных газовых сетей низкого давления и является принципиальной предлагаемой схемой и будет уточняться при выполнении проектной документации по газоснабжению.

Расчет расходов газа.

Расходы газа, нагрузки на ГРП (ГРПШ), уточняются в соответствии с дополнительными данными по актуальным потребителям, диаметры газопроводов на территории населенных пунктов и межпоселковых уточняются с применением специальных программ для расчета газопроводов при выполнении проектной документации.

Определение расчетных расходов газа по планируемым участкам выполнено с учетом расходов на бытовые нужды населения и на теплоснабжение.

Расход газа для населения на приготовление пищи принят с учетом расхода на одну четырехконфорочную плиту, установленную в каждом доме. Укрупненный показатель расхода природного газа на 1 человека принят 120 м³/год при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м3) (СП 42-101-2003). Часовой расход определен с учетом коэффициента часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003.

Расчет расхода газа на теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) произведен на основании теплотехнических решений и расчетов в соответствии МДК 4-05.2004 «МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В ТОПЛИВЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ВОДЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ И ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ В СИСТЕМАХ КОММУНАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

Расчет расхода газа котлами при поквартирном теплоснабжении производился с учетом коэффициента полезного действия (КПД) 0,93 и коэффициентом неравномерности потребления газа 0,85.

д. Теремец

Общий расход газа по планируемой и существующей жилой застройке на хозяйственно - бытовые нужды населения и теплоснабжение (без учета расхода на общественные здания и сельскохозяйственное потребление), таблица 2.

Таблица 2.

| Номер квартала | Количество жителей | Расход газа на нужды населения (приготовление пищи) |  | Расход газа на теплоснабжение зданий |  | Общий расход |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой, м3/год | Часовой, м3/ч | Годовой, м3/год | Часовой, м3/ч | Годовой, м3/год | Часовой, м3/ч |
| 1 | 14 | 1680 | 1,6 | 25192 | 9,5 | 26872 | 11,1 |
| 2 | 35 | 4200 | 3,5 | 60790 | 22,9 | 64990 | 26,4 |
| 3 | 29 | 3480 | 3,0 | 50620 | 19,1 | 54100 | 22,1 |
| 4 | 11 | 1320 | 1,5 | 20107 | 7,6 | 21427 | 9,1 |
| 5 | 1 | 120 | 0,4 | 4615 | 1,8 | 4735 | 2,2 |
| 6 | 5 | 600 | 1,3 | 9936 | 3,8 | 10536 | 5,1 |
| 7 | 9 | 1080 | 1,6 | 15256 | 5,7 | 16336 | 7,3 |
| 8 | 5 | 600 | 1,3 | 9936 | 3,8 | 10536 | 5,1 |
| Всего по планируемым кварталам | 109 | 13080 | 14,2 | 196452 | 74,2 | 209532 | 88,4 |
| Существующий жилой фонд | 46 | 5520 | 4,4 | 45859 | 16,8 | 51379 | 21,2 |
| Итого | 155 | 18600 | 18,6 | 242311 | 91 | 260911 | 109,6 |

д. Тютицы

Общий расход газа по планируемой и существующей жилой застройке, без учета расхода газа на теплоснабжение общественных зданий, таблица 3.

Таблица 3.

| Номер квартала | Количество жителей | Расход газа на нужды населения (приготовление пищи) |  | Расход газа на теплоснабжение зданий |  | Общий расход |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой, м3/год | Часовой, м3/ч | Годовой, м3/год | Часовой, м3/ч | Годовой, м3/год | Часовой, м3/ч |
| 1 | 21 | 2520 | 2,4 | 39978 | 15,1 | 42498 | 17,5 |
| Существующий жилой фонд | 76 | 9120 | 7,1 | 74814 | 27,4 | 83934 | 34,5 |
| Всего | 97 | 11640 | 9,5 | 114792 | 42,5 | 126432 | 52 |

д.Захарьино

Общий расход газа по планируемой и существующей застройке на хозяйственно- бытовые нужды населения и теплоснабжение, (без учета расхода на сельскохозяйственное и перспективные котельные, ввиду отсутствия данных), таблица 4.

Таблица 4.

| Номер квартала | Количество жителей | Расход газа на нужды населения (приготовление пищи) |  | Расход газа на теплоснабжение зданий |  | Общий расход |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой, м3/год | Часовой, м3/ч | Годовой, м3/год | Часовой, м3/ч | Годовой, м3/год | Часовой, м3/ч |
| 1 | 52 | 6240 | 4,9 | 91068 | 34,3 | 97308 | 39,2 |
| Существующий жилой фонд | 564 | 67680 | 45,4 | 196345 | 73,4 | 264025 | 118,8 |
| Перевод котельной на газ (котельная №10) | 0 | 0 | 0 | 719255 | 268,8 | 719255 | 268,8 |
| Всего | 616 | 73920 | 50,3 | 1006668 | 376,5 | 1080588 | 426,8 |

д.Ямно

Общий расчетный расход газа по планируемой и существующей застройке на хозяйственно-бытовые нужды населения и теплоснабжение (без учета расхода газа на теплоснабжение общественных зданий), таблица 5.

Таблица 5.

| Номер квартала | Количество жителей | Расход газа на нужды населения (приготовление пищи) |  | Расход газа на теплоснабжение зданий |  | Общий расход |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой, м3/год | Часовой, м3/ч | Годовой, м3/год | Часовой, м3/ч | Годовой, м3/год | Часовой, м3/ч |
| 1 | 3 | 360 | 1,2 | 5085 | 1,9 | 5445 | 3,1 |
| 2 | 34 | 4080 | 3,4 | 60555 | 22,9 | 64635 | 26,3 |
| 3 | 23 | 2760 | 2,4 | 40449 | 15,3 | 43209 | 17,7 |
| 4 | 4 | 480 | 1,6 | 9701 | 3,7 | 10181 | 5,3 |
| 5 | 8 | 960 | 1,4 | 15021 | 5,7 | 15981 | 7,1 |
| Всего по планируемым кварталам | 72 | 8640 | 10 | 130811 | 49,5 | 139451 | 59,5 |
| Существующий жилой фонд | 6 | 720 | 1,6 | 10171 | 3,8 | 10891 | 5,4 |
| Итого | 78 | 9360 | 11,6 | 140982 | 53,3 | 150342 | 64,9 |

д.Некохово

Общий расчетный расход газа по планируемой и существующей застройке на хозяйственно - бытовые нужды населения и теплоснабжение, (без учета расхода газа на теплоснабжение общественных зданий), таблица 6.

Таблица 6.

| Номер квартала | Количество жителей | Расход газа на нужды населения (приготовление пищи) |  | Расход газа на теплоснабжение зданий |  | Общий расход |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой, м3/год | Часовой, м3/ч | Годовой, м3/год | Часовой, м3/ч | Годовой, м3/год | Часовой, м3/ч |
| 1 | 8 | 960 | 0,0 | 13139 | 5,7 | 14099 | 5,7 |
| Существующий жилой фонд | 61 | 7320 | 5,7 | 62526 | 23,0 | 69846 | 28,7 |
| Итого | 69 | 8280 | 5,7 | 75665 | 28,7 | 83945 | 34,4 |

д. Вешки

Общий расчетный расход газа по планируемой и существующей застройке на хозяйственно- бытовые нужды населения и теплоснабжение, (без учета расхода газа на теплоснабжение общественных зданий), таблица 7.

Таблица 7.

| Номер квартала | Количество жителей | Расход газа на нужды населения (приготовление пищи) |  | Расход газа на теплоснабжение зданий |  | Общий расход |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой, м3/год | Часовой, м3/ч | Годовой, м3/год | Часовой, м3/ч | Годовой, м3/год | Часовой, м3/ч |
| 1 | 6 | 720 | 1,6 | 10171 | 3,8 | 10891 | 5,4 |
| 2 | 22 | 2640 | 2,5 | 40213 | 15,2 | 42853 | 17,7 |
| Всего по планируемым кварталам | 28 | 3360 | 4,1 | 50384 | 19 | 53744 | 23,1 |
| Существующий жилой фонд | 11 | 1320 | 1,6 | 10171 | 4,2 | 11491 | 5,8 |
| Итого | 39 | 4680 | 5,7 | 60555 | 23,2 | 65235 | 28,9 |

Общий расчетный расход газа по СП на нужды населения и коммунальные потребители (котельные), без учета промышленного и сельскохозяйственного потребления, таблица 8.

Таблица 8.

| Наименование Подберезское СП | Количество жителей на расчетный срок, чел. | Общий расход газа |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой, м3/год | Часовой, м3/ч |
| д. Вешки | 39 | 65235 | 28,9 |
| д. Захарьино (население и котельная № 10-1,935Гкал/ч) | 616 | 1080588 | 426,8 |
| д. МяснойБор (население и котельная №9- 0,774 Гкал/ч) | 164 | 436310 | 167 |
| д. Некохово | 69 | 83945 | 34,4 |
| д.Плотишно | 8 | 11601 | 5,4 |
| д. Подберезье (население и котельные № 48,22,8А-12,21Гкал/ч) | 2548 | 4792503 | 1853 |
| д.Теремец | 155 | 260911 | 109,6 |
| д. Тютицы | 97 | 126432 | 52 |
| д.Ямно | 78 | 150342 | 64,9 |
| ж/д ст. Подберезье (расход газа на перспективу) | 26 | 31135 | 13,0 |
| Итого | 3800 | 7039002 | 2755 |

Общий расход газа Подберезского сельского поселения на нужды населения, коммунальное потребление (котельные с учетом перспективного потребления и на существующие предприятия составит 5493,4 м3/час.

Условия прокладки газопровода и размещение ГРП (ГРПШ).

Прокладка распределительных газопроводов в населенных пунктах в основном - подземная. Надземная прокладка допускается только при соответствующем обосновании, не противоречащему требованиям СП 62.13330.2011и СП 42.13330.2011 и ПБ 12-529-03.

Прокладка газопроводов при пересечении железных и автомобильных дорог I-IV категорий производится подземно, в футлярах, стальных или неметаллических.

Футляры должны удовлетворять условиям прочности и долговечности. На одном конце футляра следует предусматривать контрольную трубку, выходящую под защитное устройство. Стальной футляр должен быть защищен от разрушения средствами ЭХЗ. В других случаях концы футляров должны располагаться на расстоянии:

- не менее 2 м от крайнего рельса железных дорог колеи 750 мм, а также от края проезжей части улиц;

- не менее 3 м от края водоотводного сооружения дорог (кювета, канавы, резерва) и от крайнего рельса железных дорог не общего пользования, но не менее 2 м от подошвы насыпей.

Для полиэтиленовых газопроводов на пересечениях железнодорожных и автомобильных дорог I-III категории должны применяться полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR 11 (рабочее давление до 0,6 МПа, коэффициент запаса прочности -2,8).

Отключающие устройства, предусмотренные к установке на переходах через железные и автомобильные дороги, следует размещать:

- на тупиковых газопроводах - не далее 1000 м от перехода (по ходу газа);

- на кольцевых газопроводах - по обе стороны перехода на расстоянии не далее 1000 м от перехода.

При пересечении газопроводом водных преград и оврагов следует учитывать требования п. 5.4 СП 62.13330.2011.

Размещение газорегуляторного пункта (ГРП) и отдельно стоящих ГРПШ предусматривается на расстоянии до зданий и сооружений и до железнодорожных путей на расстоянии в свету не менее 10 метров, до автомобильных дорог, магистральных улиц и дорог (до обочины) - 5 метров, до воздушных линий электропередачи - не менее 1,5 высоты опоры ( табл. 5. СП 62.13330.2011). К ГРП следует предусмотреть подъезд для автотранспорта и рекомендуется проветриваемое ограждение территории высотой 1,6 метров.

Охранные зоны магистральных газопроводов и газораспределительных сетей.

Для магистральных газопроводов устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов (ГРП, ГРПШ) - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода.

Условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранной зоны, определяются в соответствии с действующим законодательством РФ.

Основные объемы по газоснабжению Подберезского СП, таблица 9.

Таблица 9.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерений | Показатели | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность газопроводов диам.50-110мм, в том числе: Высокого давления ø50мм Среднего давления: Ø50мм Ø 63мм Ø 75мм Ø 90мм Ø 110мм | м | 34050 50 8400 5750 350 6350 13150 | Газопровод полиэтиленовый, подземный. |
| 2 | Газорегуляторные пункты (ГРПШ) отдельностоящие , в том числе: высокого давления среднего давления | шт | 10 1 9 |  |
| 3 | Переход через водную преграду ( реку) | шт | 1 |  |
| 4 | Переход через автодорогу 1кат. | шт | 1 |  |

По федеральной Программе ОАО «Газпром» проводятся работы по изменению существующей трассы магистральных газопроводов и сооружений на них расположенных в Новгородском районе. В связи с чем разрабатывается проектная документация по частичному переносу трассы магистральных газопроводов «Белоусово - Ленинград» и «Серпухов – Ленинград» и компрессорной станции из границ г. Великий Новгород на территорию Подберезского сельского поселения.

Длинна магистрального газопровода 2 трубы по 7200м, а также отвод до КС 1840м.

После строительства коммуникаций и сооружений магистральных газопроводов существующей сети частично реконструируются и демонтируются в южной части территории Подберезского сельского поселения.

Приложение 5.5.

# Инженерная подготовка территории

Отвод дождевых и талых вод осуществляется с учётом существующего рельефа и вертикальной планировки по лоткам проезжей части в водоотводные канавы вдоль дорог и далее в коллекторы дождевой канализации. Присоединение водоотводных канав необходимо осуществить через колодец с отстойной частью. Также целесообразно проложить коллекторы вдоль улиц, продольный уклон которых менее нормативных значений. Коллекторы отводят сток на комплексные очистные сооружения, состоящие из пескоотделителя, маслобензоуловителя, сорбционного фильтра. Для уменьшения мощности и размера очистных сооружений перед ними устараивается регулирующий резервуар, принимаемый в себя наиболее загрязненную часть стока через распределительную камеру. Перед выпуском необходимо устройство контрольного колодца для взятия проб воды.

Защита территории от затопления

Согласно решению Новгородского облисполкома от 02.04.91 №128 «О мерах по защите населенных пунктов и объектов народного хозяйства от наводнений», проектирование и строительство производственных и социально-бытовых объектов, жилых домов необходимо осуществлять на участках не подверженных затоплению ( выше отметки 23,00 м БС)

На планируемых под застройку территориях, находящихся ниже отметки 23,00 м необходимо выполнить мероприятия по защите от затопления. Наиболее эффективным способом является повышение поверхности территории до незатапливаемых отметок (подсыпка участков), оно позволяет выполнять работу постепенно, по мере освоения очередного участка. При этом единовременные денежные вложения не требуют последующих затрат. Посадку зданий необходимо осуществлять не менее чем на 0,5 м выше расчетного уровня воды в водном объекте с учетом расчетной высоты волны и ее наката.

На территорию земельного участка для строительства ООО «Ханса» 100% дочернего предприятия «Амика Интернешнл ГмбХ» завода по производству кухонного оборудования общей площадью 7,5га, расположенного по адресу: Новгородский район, район д. Подберезье, с левой стороны от автодороги Москва - Санкт-Петербург, на землях запаса был разработан и воплощен в жизнь проект «Осушение территории под строительство завода по производству кухонных плит ООО «ХАНСА».

Данным проектом предусматривалось:

- строительство открытых регулирующих каналов на площади 7,32га для сброса поверхностных вод с переувлажненной территории предприятия;

- строительство оградительных каналов глубиной до 1,9м для предотвращения попадания грунтовых и поверхностных вод на объект строительства со стороны вышерасположенной площадки водосбора;

- отвод поверхностных вод ручья б/н за пределы объекта строительства.

Озеленение

Зеленые насаждения территории планировки являются частью единой системы зеленых насаждений.

Задачей озеленения является создание единой архитектурно-пространственной композиции объектов зеленых насаждений и значительное улучшение санитарно-гигиенических условий проживания для населения.

По функциональному назначению проектируемые объекты зеленых насаждений подразделяются на 3 группы:

- зеленые насаждения общего пользования – озелененные территории, используемые для рекреации населения города (парки, городские сады, скверы, бульвары, озелененные территории улиц и т.д.);

- зеленые насаждения ограниченного пользования – территории с зелеными насаждениями ограниченного посещения, предназначенные для создания благоприятной окружающей среды на территории предприятий, учреждений и организаций;

- зеленые насаждения специального назначения – озеленение на территориях специальных объектов с закрытым для населения доступом.

На территории планировки возможно размещение зеленых насаждений общего пользования, ограниченного пользования и зеленых насаждений специального назначения. Данные зеленые насаждения высаживаются на территориях объектов строительства и, а так же на специально отведенных зонах размещения зеленых насаждений и объектов благоустройства.

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки Подберезского сельского поселения (уровень озелененности территории застройки) должен быть не менее 40 %, а в границах территории жилого района - не менее 25 %, включая суммарную площадь озеленения территории микрорайона (квартала).

Посадочный материал необходимо приобретать в специализированных питомниках.

# Приложение 6.

# Охрана окружающей среды (экологическое состояние природной окружающей среды и мероприятия по ее охране)

В настоящее время особое внимание при разработке градостроительной документации уделяется требованиям в области охраны окружающей среды. Закон «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10 января 2002 г. обязывает при планировании и застройке городских и сельских поселений соблюдать требования в области охраны окружающей среды, принимать меры по санитарной очистке, обезвреживанию и безопасному размещению отходов производства и потребления, соблюдать нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, а также по восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий и иные меры по обеспечению охраны окружающей среды и экологической безопасности в соответствии с законодательством РФ.

Экологическая обстановка является одним из основных факторов, оказывающих существенное влияние на социальную и демографическую ситуацию. В связи с этим администрацией Подберезского сельского поселения уделяется особое внимание выполнению мероприятий по охране окружающей среды и природных ресурсов, направленных на оздоровление экологической обстановки и обеспечение рационального использования ее природных ресурсов.

Работа осуществляется по нескольким направлениям:

Охрана атмосферного воздуха

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории Подберезского сельского поселения являются выбросы в атмосферу от:

- автотрассы М-10 «Россия»,

- железной дороги Великий Новгород-Чудово,

- ряда предприятий - ООО «ИКЕА Индастри Новгород», птицефабрики «Гвардеец», комбикормового завода, нефтебазы и др.,

что определяет множественный по источникам и разнообразный по номенклатуре вредных веществ характер загрязнения атмосферного воздуха.

В целях наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, комплексной оценки и прогноза его состояния, а также обеспечения органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и населения текущей и экстренной информацией о загрязнении атмосферного воздуха Правительство Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления организуют государственный мониторинг атмосферного воздуха и в пределах своей компетенции обеспечивают его осуществление на соответствующих территориях Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Государственный мониторинг атмосферного воздуха является составной частью государственного мониторинга окружающей среды и осуществляется федеральными органами исполнительной власти в области охраны окружающей среды, другими органами исполнительной власти в пределах своей компетенции.

Преодоление кризисных явлений в экономике, рост количества работающих источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ежегодно увеличивают массу выбрасываемых загрязняющих веществ.

Для защиты атмосферного воздуха от выбросов вредных веществ предприятий стационарные источники оснащены пылегазоочистным оборудованием. Эффективность действующих установок очистки отходящих газовсоставляет в среднем 66%, несколько выше она по твердым веществам (88%), ниже по жидким и газообразным (28%).

Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников за 2010 год (тыс. тонн/год) по Новгородскому району приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Район | Всего | Твердые | SO2 | CO | NOx | Углев. | ЛОС | Прочие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новгородский | 5,029 | 1,074 | 0,148 | 1,689 | 0,317 | 0,910 | 0,725 | 0,166 |

Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта за 2010 год (тыс.тонн/год) по Новгородскому району приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Район | Всего | CO | NOx | ЛОС | SO2 | Сажа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новгородский | 6,651 | 4,302 | 1,453 | 0,783 | 0,087 | 0,026 |

В целях решения задач охраны окружающей среды Новгородского района в проекте «Схемы территориального планирования Новгородского муниципального района» предлагаются следующие мероприятия:

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;

- организация системы контроля за выбросами автотранспорта, в районном центре;

- разработка сводных томов ПДВ;

- использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики природного газа;

- организация системы мониторинга, дальнейшее развитие системы контроля загрязнения атмосферного воздуха в селитебной зоне и на автомагистралях в крупных населенных пунктах;

- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог района (доведение технического уровня существующих федеральных и территориальных дорог в соответствии с ростом интенсивности движения, реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходах к крупным населенным пунктам и строительство обходов с целью вывода из них транзитных потоков);

Охрана и восстановление водных объектов.

В соответствии со ст.27 Водного Кодекса РФ к полномочиям органов местного самоуправления в отношении водных объектов, находящихся в собственности муниципальных образований, относятся:

1) владение, пользование, распоряжение такими водными объектами;

2) осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий;

3) осуществление мер по охране таких водных объектов;

4) установление ставок платы за пользование такими водными объектами, порядка расчета и взимания этой платы.

К полномочиям органов местного самоуправления городских, сельских поселений, городских округов в области водных отношений, кроме перечисленных полномочий собственника относится предоставление гражданам информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территориях муниципальных образований.

Собственники водных объектов осуществляют мероприятия по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, а также меры по ликвидации последствий указанных явлений.

Наблюдения за гидрохимическими характеристиками рек (фоновыми показателями качества воды) осуществляется на сети пунктов контроля качества поверхностных вод Государственной службы наблюдений (ГСН) за загрязнением природной среды Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Вода р.Волхов в створе гидрохимического наблюдения №1 (1 км выше г.В.Новгород, в черте п.Юрьево, на уровне Юрьевского монастыря), №2 (15 км ниже г.В.Новгород в черте д.Котовицы, 4,2 км ниже руч.Робейка) по данным ГУ НЦГМС в 2010 году характеризуется удельным комбинаторным индексом загрязнения вод (УКИЗВ – 2,69) и соответствующим ему 3 классом качества воды, разряд «а» - «загрязненная».

Вода р.Питьба в створе гидрохимического наблюдения (в черте г.В.Новгород, 0,8 км выше устья) в 2010 году соответствует 3 классу качества воды, разряд «б» - «очень загрязненная». Аналогичные показатели у воды р.Полисть.

В условиях сложившейся экологической обстановки, вследствие аварийных сбросов загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод, а также размещения в водоохранных зонах несанкционированных свалок, состояние водных объектов характеризуется высокой степенью загрязненности.

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек, ручьев и озер.

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом «Схемы территориального планирования Новгородского муниципального района» предусматривается:

- строительство современных очистных сооружений и реконструкция существующих.

- строительство ливневой канализации с очистными сооружениями;

- организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов.

В связи с несоответствием санитарно-гигиеническим нормативам качества поверхностных вод, для водоснабжения жителей поселения активно используют месторождения подземных вод, более защищенных от антропогенного воздействия.

Охрана подземных вод подразумевает под собой проведение мероприятий по двум основным направлением – недопущению истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения.

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод,  «Схемой территориального планирования Новгородского муниципального района» приняты:

- проведение гидрогеологических изысканий, переутверждение запасов подземных вод;

- сокращение использования пресных подземных вод для технических целей;

- на всех существующих водозаборах, работающих как на утвержденных, так и на неутвержденных запасах подземных вод необходима организация службы мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации, а также качества воды, подаваемой потребителю).

Состояние ландшафтов и меры по их охране.

Возрастающее техногенное воздействие на воздушную, водную среду, почвы, растительность и животный мир приводит к общему ухудшению экологической обстановки.

Леса крайне уязвимы к техногенному воздействию, что обусловлено природно-климатическими условиями: дефицитом тепла, малой скоростью биологического круговорота веществ, широким распространением процессов заболачивания, замедленными процессами минерализации, геохимической и биологической инертностью веществ и масштабной аккумуляцией загрязнений, усугубляющих антропогенное воздействие на природные комплексы.

Для полного восстановления видового состава естественных природных экосистем, их устойчивого функционирования требуются многие десятилетия.

Состояние почв.

Агрохимическое обследование почв сельскохозяйственных угодий проводится с целью контроля и оценки изменения плодородия почв, характера и уровня их загрязнения под воздействием антропогенных факторов, создания банков данных полей (рабочих участков), проведения сплошной сертификации земельных участков почв.

Агрохимическому обследованию подлежат почвы всех типов сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосов, пастбищ и многолетних насаждений. Периодичность агрохимического обследования почв - один раз в 5-7 лет.

В пробах почв определяют массовые агрохимические показатели: кислотность (рН), содержание подвижного фосфора, содержание обменного калия, содержание гумуса.

При необходимости в образцах почв определяют дополнительные агрохимические показатели: микроэлементы (бор, медь, марганец, цинк, молибден, кобальт); тяжелые металлы (медь, цинк, свинец, марганец, кадмий, никель, ртуть, мышьяк); радионуклиды и остаточное количество пестицидов.

Основными профилактическими мероприятиями на почвах, загрязненными тяжелыми металлами, являются:

- Улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических и фосфорных удобрений;

- Возделывание культур, отличающихся пониженным накоплением тяжелых металлов (картофель, и др.); возделывание технических культур;

- Замена почвенного слоя в особенно загрязненных участках крупных поселков, обработка почв гуматами (производные разложения органических веществ почвы) связывающих тяжелые металлы и переводящие их в соединения недоступные для растений, стимуляцию почвообразовательных процессов с помощью специальных комплексов микроорганизмов – гумусообразователей и пр.

Санитарная очистка территории, формирование системы обращения с отходами.

Решения проблемы по обращению с отходами в поселении подробно изложены в разделе 2.2.1.12.

Для решения задач по санитарной очистке территории необходимо разработать схему обращения с отходами на территории поселение. В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация

- организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры на площадках временного хранения.

- обеспечение отдельного сбора и сдачу на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности).

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

Основной задачей, стоящей перед администрацией поселения в области обращения с отходами производства и потребления, является обеспечение предоставления всем физическим и юридическим на территории поселения услуг по сбору, вывозу и утилизации ТБО в соответствии с действующим природоохранным законодательством (в настоящее время этот показатель составляет 50 %). Ее решение позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

Защите населения от физических факторов

Мероприятия по защите населения от шумового загрязнения:

- использование специальных приемов планировки и застройки, (размещение вдоль проезжей части обслуживающих, коммунальных объектов, гаражей-стоянок и пр.)

- архитектурно-планировочные решения жилых зданий с ориентацией спальных помещений во двор, а вспомогательных – на магистрали

- организация территориальных разрывов, способствующих аэрации примагистральных территорий

- строительство шумозащитных домов, экранирующих внутриквартальные территории от проникновения шума

- строительство шумозащитных искусственных сооружений вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки

- шумовая защита зданий, выходящих на магистральные улицы (установка пластиковых стеклопакетов и пр.)

- устройство полос зеленых насаждений шумозащитной конструкции вдоль улиц и магистралей шумо- и газопоглощающими породами, планирование и организация рельефа

- строительство новых объектов транспортной инфраструктуры с шумозащитными конструктивными элементами

- контроль за параметрами транспортных потоков, расчет основных вариантов движения транспорта, внедрение жесткой маршрутизации грузовых перевозок

Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности:

- проведение обязательного контроля радиационной обстановки и радоноопасности территории при отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства.

Мероприятия по снижению электромагнитного воздействия:

- организация постоянного контроля предельно-допустимых уровней ЭМИ от источников электромагнитных излучений (телецентр, радиостанции, радары, установки мобильной связи, линии электропередач)

- организация санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от источников ЭМИ

- замена линий электропередач (ЛЭП) на кабельные линии.

Выводы:

Экологическая обстановка в Подберезском сельском поселении в настоящее время относительно благополучная и стабильная.

Необходимо оформление и благоустройство рекреационных территорий, организация санитарно-защитных зон.

Поскольку муниципальное образование должно заниматься контролем состояния окружающей среды на своей территории, необходимо разработать программу мониторинга и план мероприятий по контролю за состоянием окружающей среды на несколько лет и осуществлять его реализацию из средств собственного бюджета.

Для контроля состояния окружающей среды требуются периодические исследования загрязненности почв, атмосферного воздуха и поверхностных вод не только на территории жилой застройки. Особое внимание следует уделять состоянию территории промышленной зоны.

Решения генерального плана направлены на обеспечение благоприятной экологической обстановки на территории сельского поселения и экологической безопасности населения.

Администрации Подберезского сельского поселения следует обратить внимание на выполнение ряда организационных мероприятий, без которых рекомендации генплана по охране окружающей среды не могут быть реализованы.

Наиболее важными из них являются:

- обеспечение контроля со стороны соответствующих административных органов за соблюдением всех природоохранных нормативов с применением экономических санкций за нарушение;

- организация в пределах сельского поселения мониторинга состояния природной среды совместно с окружными природоохранными органами и территориальными отделами федеральных структур;

- распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ, возможности культурно-просветительных учреждений, школ и спортивных обществ.