ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГрафИнфо»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ТРУБИЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВГОРОДСКОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (внесение изменений) (приложения)

№ 34/15 от 08.06.2015 г.

Исполнительный директор ООО «ГрафИнфо» Л.В.Морякова Руководитель проекта Н.А.Румянцева Великий Новгород, 2015 год

- Состав авторского коллектива

| Раздел | Должность | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Раздел | Должность | Исполнители |
| Архитектурно-планировочное решение и компьютерная графика | руководитель проекта – ведущий специалист градостроительного отдела сектор территориального планирования | Румянцева Н.А. |
| Юридическое сопровождение | заместитель начальника отдела нормативно-правового обеспечения градостроительной деятельности | Громов Б.В. |
| Экономическое развитие | консультант по вопросам промышленной безопасности и экологии | кандидат технических наук, с.н.с. Соколов Ю.Н. |
| Инженерная инфраструктура Водоснабжение, водоотведение Теплоснабжение Газоснабжение Электроснабжение, связь | главный инженер ведущий инженер ВК ведущий инженер по Т и В ведущий инженер по ТГС ведущий инженер по электроснабжению | Музафарова Г.Х. Иванова Л.П. Иванов М.О. Орлова Л.Л. Лежанкин В.М. |
| Транспортная инфраструктура, инженерная подготовка территории | ведущий инженер по инженерной подготовке территории инженер по инженерной подготовке территории | Грецу О.Н. Гамаюнов О.Н. |

Состав проектных материалов

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |  |
| 1. | Положения о территориальном планировании. Том 1 |
| 2. | Обоснование проекта изменений генерального плана. Том 2 |
| 3. | Обоснование проекта изменений генерального плана (приложения). Том 3 |
| 2. Графические материалы Материалы по обоснованию проекта генерального плана |  |
| Лист 1 | Карта административных границ Трубичинского сельского поселения. М 1:25000 |
| Лист 2 | Карта размещения существующих и строящихся объектов местного значения Трубичинского сельского поселения. М 1:25000 |
| Лист 3 | Карта инженерной инфраструктуры Трубичинского сельского поселения. М 1:25000 |
| Лист 4 | Карта зон с особыми условиями использования территорий и особо охраняемых природных территорий Трубичинского сельского поселения. М 1:25000 |
| Лист 5 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Трубичинского сельского поселения. М 1:25000 |
| Лист 6 | Карта транспортной инфраструктуры Трубичинского сельского поселения.. М 1:25000 |
| Лист 7 | Карта размещения существующих и строящихся объектов местного значения и инженерной инфраструктуры населенный пункт деревня Трубичино. М 1:5000 |
| Лист 8 | Карта транспортной инфраструктуры населенный пункт деревня Трубичино. М 1:5000 |
| Генеральный план |  |
| Лист 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения и объектов инженерной инфраструктуры Трубичинского сельского поселения. М 1:25000 |
| Лист 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения и объектов инженерной инфраструктуры населенный пункт деревня Трубичино. М 1:5000 |
| Лист 3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения и объектов инженерной инфраструктуры населенный пункт деревня Чечулино.. М 1:5000 |
| Лист 4 | Карта планируемого размещения объектов местного значения и объектов инженерной инфраструктуры населенный пункт деревня Подберезье. М 1:5000 |
| Лист 5 | Карта планируемого размещения объектов местного значения и объектов инженерной инфраструктуры населенный пункт деревня Витка. М 1:5000 |
| Лист 6 | Карта планируемого размещения объектов местного значения и объектов инженерной инфраструктуры населенный пункт деревня Стрелка. М 1:5000 |
| Лист 7 | Карта планируемого размещения объектов местного значения и объектов инженерной инфраструктуры населенный пункт деревня Котовицы. М 1:5000 |
| Лист 8 | Карта планируемого размещения объектов местного значения и объектов инженерной инфраструктуры населенный пункт деревня Тютицы. М 1:5000 |
| Лист 9 | Карта планируемого размещения объектов местного значения и объектов инженерной инфраструктуры населенный пункт деревня Теремец. М 1:5000 |
| Лист 10 | Карта планируемого размещения объектов местного значения и объектов инженерной инфраструктуры населенный пункт деревня Нёкохово. М 1:5000 |
| Лист 11 | Карта планируемого размещения объектов местного значения и объектов инженерной инфраструктуры населенный пункт деревня Вешки. М 1:5000 |
| Лист 12 | Карта планируемого размещения объектов местного значения и объектов инженерной инфраструктуры населенный пункт ж/д станция Подберезье. М 1:5000 |
| Лист 13 | Карта планируемого размещения объектов местного значения и объектов инженерной инфраструктуры населенный пункт деревня Мясной Бор. М 1:5000 |
| Лист 14 | Карта планируемого размещения объектов местного значения и объектов инженерной инфраструктуры населенные пункты деревня Захарьино и деревня Плотишно. М 1:5000 |
| Лист 15 | Карта планируемого размещения объектов местного значения и объектов инженерной инфраструктуры населенный пункт деревня Ямно. М 1:5000 |
| Лист 16 | Карта границ населенных пунктов Трубичинского сельского поселения. М 1:25000 |
| Лист 17 | Карта функциональных зон Трубичинского сельского поселения. М 1:25000 |
|  | Электронная версия проекта на CD |

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.	6

Приложение 1	6

Природные  условия муниципального образования Трубичинское сельское поселение Новгородского муниципального района.	6

Приложение 2	9

Инженерное обеспечение и благоустройство территории.	9

1. Территория бывшего Подберезского сельского поселения	9

Водоснабжение и водоотведение.	9

Электроснабжение	30

Теплоснабжение	34

Газоснабжение.	36

Инженерная подготовка территории.	44

2. Территория бывшего Трубичинского  сельского поселения	45

9.2. Водоснабжение и водоотведение	45

9.3.Теплоснабжение	51

9.4. Газоснабжение	52

9.5. Сети связи	58

9.6. Сети электроснабжения.	58

9.7. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории	61

3.Территория бывшего Чечулинского сельского поселения	62

5.1 Водоснабжение и водоотведение	62

5.2.Теплоснабжение	68

5.3. Газоснабжение	70

5.4. Сети связи	75

5.5 Сети электроснабжения.	75

5.6. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории	79

Приложение 3.	83

Охрана окружающей среды (экологическое состояние природной окружающей среды и мероприятия по ее охране).	83

# Введение.

- В приложении к Проекту Генерального плана Трубичинского сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской  приведены материалы, не входящие в соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» (приказ Минрегиона РФ от 26.05.2011 №244) в состав материалов Генерального плана, однако, обосновывающие и поясняющие ряд разделов проекта генерального плана Трубичинского сельского поселения.

# Приложение 1

# Природные  условия муниципального образования Трубичинское сельское поселение Новгородского муниципального района.

- Территория Трубичинского сельского поселения расположена к северу  от территории областного центра города Великий Новгород,  вдоль транспортных путей из Великого Новгорода на Санкт-Петербург, по берегу реки Волхов.

- Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория Новгородской области относится ко II климатическому району, подрайон IIВ.

- В геоморфологическом отношении территория Трубичинского сельского поселения приурочена к Ильменско-Волховской озерно-ледниковой аккумулятивной равнине со спокойным слабоволнистым рельефом и характеризуется незначительными уклонами, что затрудняет поверхностный сток и обусловливает развитие заболоченностей. Плоские озерные равнины возникли на месте усыхавших озер. Они сложены тонкозернистыми горизонтально-слоистыми песками, супесями, суглинками, ленточными глинами. Террасированность равнин свидетельствует о ряде этапов спада озерных вод. К ним же относятся болотные равнины, широко развитые на водоразделах.

- Абсолютные отметки поверхности изменяются от 18-25 м.

- Поверхность территорий осложнена осушительными каналами.

- В долине реки  Питьба прослеживаются пойменные террасы шириной от 25-50 до 100-150 м.

- Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной зимой. Его формирование связано с теплыми и влажными воздушными массами Атлантики с одной стороны и холодными арктическими с другой стороны. Среднегодовая многолетняя температура воздуха составляет 3,7оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 16,9о-17,8°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет минус 7,9о-минус 8,7°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93.

- Начало вегетационного периода на территории поселения приходится на двадцатые числа апреля и продолжается в среднем 170-175 дней. Наиболее активный рост и развитие растений наблюдается при среднесуточной температуре воздуха выше 10оС. Этот период составляет 115-130 дней. Продолжительность безморозного периода в составляет в среднем 125-130 дней.

- Рассматриваемая территория относится к зоне избыточного увлажнения. Годовая сумма осадков 550-600 мм. Максимум осадков приходится на период с июля по сентябрь. Зимой выпадает лишь 1/3 суммы годовых осадков (в связи с чем снежный покров не отличается большой мощностью: 30-35 см; продолжительность снежного покрова составляет 115-120 дней). Наибольшее количество осадков приходится на август – 70 мм, наименьшее – на февраль – 35 мм.

- Наблюдаемый максимум суточных осадков 74 мм.

- Число дней со снежным покровом в среднем равно 140, при средней дате появления снежного покрова 30 октября, а схода – 15 апреля. Среднее значение из наибольших декадных высот снегового покрова возрастает постепенно с ноября, достигая наибольшей высоты в среднем в конце февраля.

- Относительная влажность воздуха высока в течение всего года, что объясняется преобладанием морских воздушных масс над данной территорией, обилием выпадающих осадков. Среднегодовая относительная влажность воздуха – 82%. Наиболее высокая влажность держится с ноября по январь.

- Суточные колебания относительной влажности весьма незначительные зимой, сильно возрастают к лету за счет резкого понижения к 13 часам.

- Средняя амплитуда суточных колебаний относительной влажности наиболее жаркого месяца (июля) составляет 29%.

- Смена воздушных масс связана с изменением атмосферного давления, от него зависит направление ветра. Преобладают южные и юго-западные ветры в течение всего года. Скорость ветра составляет 3-4 м/сек. Летом часто наблюдаются ветры северо-западного и западного направлений.

- Нормативная снеговая нагрузка принимается 126 кг/м2.

- Нормативная глубина промерзания суглинистых и глинистых грунтов принимается 1,3 м для супесей и мелкозернистых пылеватых песков – 1,5 м.

- Отрицательной стороной климата является ряд неблагоприятных климатических факторов, а именно:

- Наблюдается:

- ● до 15 дней в году с сильным ветром;

- ● до 50 дней с туманами;

- ● до 35 дней с метелью;

- ● до 25 дней с грозой.

- Для сельского хозяйства опасны ранние и поздние заморозки, которые наблюдаются во второй половине сентября и середине мая. В целом же природно-климатические условия района благоприятны для возделывания многих сельскохозяйственных культур средней полосы Европейской части РФ (в т.ч. зерновых культур, льна, овощей).

- Гидрографическая сеть Трубичинского сельского поселения  представлена реками Волхов, Питьба, Полисть, ручьями и т.д.:

| Наименование водных объектов | Куда впадает и с какого берега | Длина, км |
| --- | --- | --- |
| Река Волхов | Ладожское оз. | 224 |
| река Питьба | 211 км по лв.б. р. Волхов | 37 |
| река Стипенка | впадает в реку Питьба недалеко от места впадения последней в Волхов. | 4 |
| река Пестова (Мехалицовская Канава) | 7 км по пр.б. р.Питьба | 20 |
| река Виточка (руч.Уваров, Березовская Канава) | 2 км по пр.б. р.Пестова | 14 |
| Река Полисть | 142 км по левому берегу р.Волхов | 49 |
| Река Плотишенка | по левому берегу р.Волхов | 35 |
| Ручей Большой | 161 км по левому берегу р.Волхов | 13,0 |

- Трубичинского сельского поселения  расположено на левом берегу реки Волхов в среднем ее течении. Волхов вытекает из озера Ильмень и впадает в Ладожское озеро.

- Долина реки слабо выражена с очень пологими склонами. Пойма луговая, заболоченная, шириной до 650 м. Русло реки слабоизвилистое шириной от 180 до 280 м, глубиной 15-17 м, скорость течения в межень 0,1-0,2 м/сек.

- Река Волхов принадлежит к типу равнинных рек, для которых характерно смешанное питание с преобладанием снегового. В годовом ходе уровня воды четко выражены четыре фазы: весенней половодье, летне-осенняя межень, почти ежегодно нарушаемая дождевыми паводками, затем короткий осенне-зимний период с несколько повышенной водностью и зимняя межень.

- Весеннее половодье начинается в первой декаде апреля. Подъем весеннего половодья начинается за 8-12 дней до вскрытия реки.

- Средняя продолжительность подъема половодья составляет 1-20 дней. Пик половодья наступает  в среднем 20 апреля. Высота подъема над меженным уровнем составляет 5-6 м. Спад весеннего половодья, как правило, носит более затяжной характер, Средняя продолжительность его 49 дней, наибольшая до 60-69 дней.

- Общая продолжительность весеннего половодья составляет 55-65 дней, наибольшая 89-105 дней.

- Наименьшие уровни отмечаются в июле, августе, реже в сентябре, средняя продолжительность их стояния 15-20 дней, наибольшая до 70 дней.

- Зимний режим реки характеризуется устойчивым ледоставом, начинающимся в третьей декаде ноября и продолжающимся в среднем 100-140 дней. Толщина льда 50-70 см. Первые ледяные образования появляются во второй декаде ноября. Осенний ледоход наблюдается редко.

- Вскрывается Волхов в среднем 10 апреля.

- Вскрытие сопровождается весенним ледоходом, продолжающимся в среднем 3-8 дней, иногда 30-33 дня.

- По химическому составу вода Волхова гидрокарбонатная с преобладанием ионов HCO3. Минерализация воды в течение всего года изменяется от 30 мг/л в период весеннего половодья до 250 мг/л в период межени.

- Жесткость воды изменяется в течение года от 0,5 до 3 мг – экв/л.

- Прогревание воды происходит медленно. Среднемесячная температура воды в июне не превышает 17,5°С. Максимальные температуры наблюдаются в июле 18-21°С, в сентябре понижается до 11- 13°С.

- Река Питьба – левый приток р.Волхов берет начало из заболоченной местности за поселком Мясной Бор. Длина реки 40 км, водосборная площадь 270 км2. На протяжении 20-25 км от устья реки находится в постоянном подпоре от р.Волхов.

- В тектоническом плане описываемый район принадлежит к наиболее крупному элементу дочетвертичной поверхности – главному Девонскому полю.

- В геологическом отношении территория расположена в пределах северо-западной части Русской платформы. Сложена ее территория в основании породами кристаллического фундамента (гранитно-гнейсами и гранодиоритами архейского и протерозойского возраста), которые перекрываются мощной толщей осадочных пород верхнепротерозойского, кембрийского, ордовикского, девонского и четвертичного времени.

- Равнинный характер рельефа способствует застою вод и образованию обширных болотных массивов с мощными торфяными залежами. Широкому развитию болот способствуют: избыточный влажный климат, плоский рельеф, широкое распространение водоупорных пород (глин, суглинков, супесей). Кроме того, к этому приводит зарастание водоемов. Постоянное переувлажнение верхних горизонтов грунтов приводит к нарушению водно-воздушного режима, к смене растительности и постепенному накоплению торфа.

- Заболоченные земли развиты очень широко, что создает трудности для строительного освоения территории.

- Грунтами – естественными основаниями фундаментов будут служить в основном рыхлые песчано-глинистые отложения четвертичного возраста: суглинки, глины, супеси, пески.

- На отдельных небольших по площади участках могут быть встречены «слабые» грунты, физико-механические свойства которых не удовлетворяют требованиям фундирования. Такими грунтами являются насыпные и «культурные» слои, заторфованные и сильно заиленные отложения, торф, ил.

- Дальнейшим стадиям проектирования застройки должен предшествовать необходимый комплекс инженерно-геологических исследований.

- По совокупности природных факторов рассматриваемая территория является неравноценной для освоения городской застройкой. Здесь выделяются территории, неблагоприятные и ограниченно благоприятные для строительства.

- Наиболее плоским рельефом отличаются участки равнины, сложенные ленточными глинами. Они расположены вдоль реки Волхов с притоками.

- Район характеризуется неблагоприятными инженерно-геологическими условиями, обусловленными широко развитым заболачиванием территории, наличием на отдельных участках болот и повсеместным высоким стоянием грунтовых вод. Кроме того, на отдельных участках в зоне заложения фундаментов грунты различны по литологическому составу, содержат примеси органических веществ, имеют высокую влажность, большую сжимаемость под нагрузкой и обладают пониженной несущей способностью. Нормативное давление на грунты 0,5-1,5 кг/см2.

- При необходимости градостроительного освоения района потребуется проведения сложных инженерных мероприятий.

- К территориям, не подлежащим застройке по планировочным соображениям относятся:

- - санитарно-защитные зоны от промпредприятий, очистных сооружений канализации, кладбищ, электроподстанций;

- - шумовые зоны от железной дороги, железнодорожных подъездных путей и от аэродрома;

- - коридоры ЛЭП;

- - зона санитарно-технического разрыва от АГРС и магистрального газопровода.

# Приложение 2

# Инженерное обеспечение и благоустройство территории.

Основным достоянием современных поселений является наличие инженерной инфраструктуры и возможности ее использования. В основе анализа инженерного обустройства территории Маловишерского района положен фактор наличия систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и оснащения участков территории соответствующими инженерными сетями. При этом рассматривались прежде всего территории жилой и общественно-деловой застройки, а также прилегающие участки, промышленные зоны, промышленные площадки (предприятия). В этом разделе рассмотрены в основном разделы инженерного обеспечения Трубичинского сельского поселения Новгородского муниципального района.

Необходимо отметить, что генпланами поселений, вошедших в состав объединенного Трубичинского сельского поселения, подробно были проработаны вопросы существующего состояния и перспективы развития всех систем инженерной инфраструктуры поселений ( Генеральный план Трубичинского сельского поселения (утвержден Постановлением  Совета депутатов Трубичинского сельского поселения № 156 от декабря 2013 г.);  Генеральный план Чечулинского сельского поселения (утвержден решением Совета депутатов Чечулинского сельского поселения №118 от 08.10.2013 года);  Генеральный план Подберезского  сельского (утвержден решением Совета депутатов Подберезского сельского поселения от  19.12.2014 №31).

Объединение трех сельских поселений в одно единое муниципальное образование – Трубичинское сельское поселений – не оказало принципиального влияния на концепцию развития инженерной инфраструктуры территории поселения и в целом и по его отдельным частям. В этой связи разделы водоснабжение и водоотведение, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, связи, а также инженерной подготовки и благоустройства территории сохранены в соответствии с выше перечисленными генеральными планами. Выписки из генпланов по инженерной инфраструктуре Трубичинского, Подберезского и Чечулинского сельских поселений представлены ниже.

# 1. Территория бывшего Подберезского сельского поселения

Выписка из Генерального плана Подберезского  сельского поселения   (утвержден решением Совета депутатов Подберезского сельского поселения от  19.12.2014 №31).

Необходимо отметить, что отдельные положения генплана в части водоснабжения и водоотведения были в последствии доработаны и уточнены в рамках проекта: «Схема водоснабжения и водоотведения Подберезского сельского поселения Новгородского района Новгородской области» (разработчик ООО «ГрафИнфо», 2013 год).

# Водоснабжение и водоотведение.

Водоснабжение.

Существующее положение.

В состав Подберезского сельского поселения входят 10 населённых пунктов. Автономные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения имеют д. Подберезье, д. Мясной Бор и д. Захарьино, водоснабжение остальных населённых пунктов обеспечивается от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев.

д. Подберезье.

В настоящее время водоснабжение основная часть жилой застройки деревни Подберезье осуществляется от сети кольцевого водопровода Ø150 мм с тупиковыми участками Ø63 мм. Источником водоснабжения служит поверхностный водозабор на р. Волхов, расположенный в районе д. Теремец. Вода от водозабора поступает на водоочистные сооружения производительностью 3200 м³/сут, пройдя очистку подаётся в сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода. На сети установлены пожарные гидранты и водоразборные колонки.

Объём воды на регулирование суточного водопотребления, внутреннее и наружное пожаротушение, а так же аварийный запас хранится в резервуарах чистой воды на территории водоочистных сооружений.

Источником водоснабжения остальной части д. Подберезье служат индивидуальные приусадебные шахтные колодцы.

д. Захарьино.

В настоящее время водоснабжение центральной части деревни Захарьино осуществляется от сети хозяйственно-питьевого и противопожарного кольцевого водопровода Ø110 мм с тупиковыми участками Ø63 мм. Источником водоснабжения служит поверхностный водозабор с водоочистными и водопроводными сооружениями на р. Волхов. Вода от водозабора поступает на водопроводные очистные сооружения производительностью 200м³/сут и далее в резервуары чистой воды, откуда насосами насосной станции II подъема подается в сеть д. Захарьино. На сети установлены пожарные гидранты и водоразборные колонки.

Жилые дома центральной зоны д. Захарьино подключена к сетям хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода. Источником водоснабжения остальной части д. Захарьино служат индивидуальные приусадебные шахтные колодцы.

д. Мясной Бор.

Водоснабжение трех 2-х-этажных  жилых домов осуществляется от сети тупикового водопровода Ø50 мм, источником которой является действующая артезианская скважина глубиной 25 м. Источником водоснабжения частного сектора д. Мясной Бор служат индивидуальные приусадебные шахтные колодцы.

Проектное предложение.

В соответствии с СП 31.13330.2012 приняты следующие нормы водоснабжения:

- 160 л/сутки на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 50 л/сутки на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений (в настоящее время полив осуществляется от приусадебных колодцев);

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Водопотребление Подберезского сельского поселения на расчётный период составляет: 786,66  м³/сут (см. таблицу 1).

Таблица 1.

Таблица водопотребления и водоотведения Подберезского сельского поселения

| Потребитель |  | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  |  | Водоотведение |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  | Сред. сут. м³/сут |  | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
| д. Вешки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение на 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 11 | 25/25 | 0,28 | 0,10 | 0,36 |  | 0,09 | 0,28 |  | 0,10 | 0,36 | 0,09 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0,06 | 0,02 | 0,06 |  | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 11 | 25 | 0,05 | 0,02 | 0,28 |  | - | - |  | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,38 | 0,14 | 0,69 |  | 0,10 | 0,29 |  | 0,11 | 0,37 | 0,09 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 39 | 160/ 160 | 6,24 | 2,28 | 8,11 |  | 1,98 | 6,24 |  | 2,28 | 8,11 | 1,98 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 1,25 | 0,46 | 1,25 |  | 0,30 | 0,31 |  | 0,11 | 0,31 | 0,08 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 39 | 50 | 0,32 | 0,12 | 1,95 |  | - | - |  | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 7,81 | 2,85 | 11,31 |  | 2,28 | 6,55 |  | 2,39 | 8,42 | 2,05 |  |
| д. Захарьино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 280 | 160/ 160 | 44,80 | 16,35 | 58,24 |  | 9,78 | 44,80 |  | 16,35 | 58,24 | 9,78 | 1,2,3,4 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 284 | 50/25 | 14,20 | 5,18 | 18,46 |  | 3,10 | 7,10 |  | 2,59 | 9,23 | 1,21 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 11,80 | 4,31 | 11,80 |  | 1,51 | 2,60 |  | 0,95 | 2,60 | 0,33 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 564 | 50 | 4,64 | 1,69 | 28,20 |  | - | - |  | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 75,44 | 27,53 | 116,70 |  | 11,36 | 54,50 |  | 19,89 | 70,07 | 8,99 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 616 | 160/ 160 | 98,56 | 35,97 | 128,13 |  | 20,27 | 98,56 |  | 35,97 | 128,13 | 20,27 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 19,71 | 7,19 | 19,71 |  | 2,52 | 4,93 |  | 1,80 | 4,93 | 0,63 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 616 | 50 | 5,06 | 1,85 | 30,80 |  | - | - |  | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 123,34 | 45,02 | 178,64 |  | 19,38 | 103,49 |  | 37,77 | 133,06 | 17,01 |  |
| д. Мясной Бор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 100 | 160/ 160 | 16,00 | 5,84 | 20,80 |  | 5,07 | 16,00 |  | 5,84 | 20,80 | 5,07 | 1,2,3,4 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 64 | 50/25 | 3,20 | 1,17 | 4,16 |  | 1,01 | 1,60 |  | 0,58 | 2,08 | 0,51 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 3,84 | 1,40 | 3,84 |  | 0,64 | 0,88 |  | 0,32 | 0,88 | 0,15 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 164 | 50 | 1,35 | 0,49 | 8,20 |  | - | - |  | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 24,39 | 8,90 | 37,00 |  | 6,02 | 18,48 |  | 6,75 | 23,76 | 4,97 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 164 | 160/ 160 | 26,24 | 9,58 | 34,11 |  | 7,13 | 26,24 |  | 9,58 | 34,11 | 7,13 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 5,25 | 1,92 | 5,25 |  | 1,10 | 1,31 |  | 0,48 | 1,31 | 0,27 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 164 | 50 | 1,35 | 0,49 | 8,20 |  | - | - |  | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 32,84 | 11,99 | 47,56 |  | 8,23 | 27,55 |  | 10,06 | 35,42 | 7,41 |  |
| д. Некохово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 61 | 25/25 | 1,53 | 0,56 | 1,98 |  | 0,48 | 1,53 |  | 0,56 | 1,98 | 0,48 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0,31 | 0,11 | 0,31 |  | 0,07 | 0,08 |  | 0,03 | 0,08 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 61 | 25 | 0,25 | 0,09 | 1,53 |  | - | - |  | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,08 | 0,76 | 3,81 |  | 0,56 | 1,60 |  | 0,58 | 2,06 | 0,50 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 69 | 160/ 160 | 11,04 | 4,03 | 14,35 |  | 3,50 | 11,04 |  | 4,03 | 14,35 | 3,50 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 2,21 | 0,81 | 2,21 |  | 0,54 | 0,55 |  | 0,20 | 0,55 | 0,13 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 69 | 50 | 0,57 | 0,21 | 3,45 |  | - | - |  | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 13,82 | 5,04 | 20,01 |  | 4,04 | 11,59 |  | 4,23 | 14,90 | 3,63 |  |
| д. Плотишно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 8 | 25/25 | 0,20 | 0,07 | 0,26 |  | 0,06 | 0,20 |  | 0,07 | 0,26 | 0,06 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0,04 | 0,01 | 0,04 |  | 0,01 | 0,01 |  | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 8 | 25 | 0,03 | 0,01 | 0,20 |  | - | - |  | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,27 | 0,10 | 0,50 |  | 0,07 | 0,21 |  | 0,08 | 0,27 | 0,07 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 8 | 160/ 160 | 1,28 | 0,47 | 1,66 |  | 0,41 | 1,28 |  | 0,47 | 1,66 | 0,41 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0,26 | 0,09 | 0,26 |  | 0,06 | 0,06 |  | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 8 | 50 | 0,07 | 0,02 | 0,40 |  | - | - |  | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,60 | 0,58 | 2,32 |  | 0,47 | 1,34 |  | 0,49 | 1,73 | 0,42 |  |
| д. Подберезье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 2197 | 160/ 160 | 351,52 | 128,30 | 456,98 |  | 41,09 | 351,52 |  | 128,30 | 456,98 | 41,09 | 1,2,3,4 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 669 | 50/25 | 33,45 | 12,21 | 43,49 |  | 5,09 | 16,73 |  | 6,10 | 21,74 | 2,54 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 76,99 | 25,66 | 76,99 |  | 6,59 | 18,41 |  | 6,72 | 18,41 | 1,58 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 2866 | 50 | 23,56 | 8,60 | 143,30 |  | - | - |  | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 485,52 | 174,77 | 720,76 |  | 49,42 | 386,66 |  | 141,13 | 497,13 | 42,55 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 2548 | 160/ 160 | 407,68 | 148,80 | 529,98 |  | 45,64 | 407,68 |  | 148,80 | 529,98 | 45,64 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 81,54 | 29,76 | 81,54 |  | 7,02 | 20,38 |  | 7,44 | 20,38 | 1,76 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 2548 | 50 | 20,94 | 7,64 | 127,40 |  | - | - |  | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 510,16 | 186,21 | 738,92 |  | 52,67 | 428,06 |  | 156,24 | 550,37 | 47,40 |  |
| ст. Подберезье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 26 | 25/25 | 0,65 | 0,24 | 0,85 |  | 0,21 | 0,65 |  | 0,24 | 0,85 | 0,21 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0,13 | 0,05 | 0,13 |  | 0,03 | 0,03 |  | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 26 | 25 | 0,11 | 0,04 | 0,65 |  | - | - |  | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,89 | 0,32 | 1,63 |  | 0,24 | 0,68 |  | 0,25 | 0,88 | 0,21 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 26 | 160/ 160 | 4,16 | 1,52 | 5,41 |  | 1,32 | 4,16 |  | 1,52 | 5,41 | 1,32 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0,83 | 0,30 | 0,83 |  | 0,20 | 0,21 |  | 0,08 | 0,21 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 26 | 50 | 0,21 | 0,08 | 1,30 |  | - | - |  | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 5,21 | 1,90 | 7,54 |  | 1,52 | 4,37 |  | 1,59 | 5,62 | 1,37 |  |
| д. Теремец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 46 | 25/25 | 1,15 | 0,42 | 1,50 |  | 0,36 | 1,15 |  | 0,42 | 1,50 | 0,36 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,23 | 0,08 | 0,23 |  | 0,06 | 0,06 |  | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 46 | 25 | 0,19 | 0,07 | 1,15 |  | - | - |  | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,57 | 0,57 | 2,88 |  | 0,42 | 1,21 |  | 0,44 | 1,55 | 0,38 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 155 | 160/ 160 | 24,80 | 9,05 | 32,24 |  | 6,90 | 24,80 |  | 9,05 | 32,24 | 6,90 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 4,96 | 1,81 | 4,96 |  | 1,06 | 1,24 |  | 0,45 | 1,24 | 0,27 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 155 | 50 | 1,27 | 0,47 | 7,75 |  | - | - |  | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 31,03 | 11,33 | 44,95 |  | 7,96 | 26,04 |  | 9,50 | 33,48 | 7,16 |  |
| д. Тютицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 76 | 25/25 | 1,90 | 0,69 | 2,47 |  | 0,60 |  | 1,90 | 0,69 | 2,47 | 0,60 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,38 | 0,14 | 0,38 |  | 0,09 |  | 0,10 | 0,03 | 0,10 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 76 | 25 | 0,31 | 0,11 | 1,90 |  | - |  | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,59 | 0,95 | 4,75 |  | 0,69 |  | 2,00 | 0,73 | 2,57 | 0,63 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 97 | 160/ 160 | 15,52 | 5,66 | 20,18 |  | 4,92 |  | 15,52 | 5,66 | 20,18 | 4,92 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 3,10 | 1,13 | 3,10 |  | 0,76 |  | 0,78 | 0,28 | 0,78 | 0,19 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 97 | 50 | 0,80 | 0,29 | 4,85 |  | - |  | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 19,42 | 7,09 | 28,13 |  | 5,67 |  | 16,30 | 5,95 | 20,95 | 5,11 |  |
| д. Ямно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 6 | 25/25 | 0,15 | 0,05 | 0,20 |  | 0,05 |  | 0,15 | 0,05 | 0,20 | 0,05 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,03 | 0,01 | 0,03 |  | 0,01 |  | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 6 | 25 | 0,02 | 0,01 | 0,15 |  | - |  | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,20 | 0,07 | 0,38 |  | 0,05 |  | 0,16 | 0,06 | 0,20 | 0,05 |  |
| Проектное предложение 2033г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 78 | 160/ 160 | 12,48 | 4,56 | 16,22 |  | 3,95 |  | 12,48 | 4,56 | 16,22 | 3,95 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 2,50 | 0,91 | 2,50 |  | 0,61 |  | 0,62 | 0,23 | 0,62 | 0,15 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 78 | 50 | 0,64 | 0,23 | 3,90 |  | - |  | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 15,62 | 5,70 | 22,62 |  | 4,56 |  | 13,10 | 4,78 | 16,85 | 4,11 |  |
|  | Всего существующее: | чел | 3828 |  | 593,33 | 214,12 | 889,08 |  | 57,54 |  | 465,77 | 170,01 | 598,85 | 48,98 |  |
|  | Всего на расчетный срок: | чел | 3800 |  | 760,83 | 277,70 | 1102,00 |  | 106,78 |  | 638,40 | 233,02 | 820,80 | 88,51 |  |

В графе «примечания» настоящего используются ссылки на следующие документы:

1 .Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 120 — для полива (частота полива 1раз в 2 дня).

2.СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

3.СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

4.160 л/сут на человека - среднесуточная норма водопотребления признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека  (журнал «Сантехника» №2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

д. Подберезье.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СП 73.13330.2012, 31.13330.2012, 118.13330.2012 и составляют:

- на наружное – 15 л/с;

- на внутреннее – 2х5,0 + 2х2,5 = 15 л/с (действующий дом культуры на 100 мест со сценой).

Время тушения пожара –  в течение трёх часов, количество пожаров - 1.

Проектом предлагается развитие действующей водопроводной сети. Для этого:

- развитие кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода Ø110÷63 мм с тупиковыми участками;

- подключение планируемых сетей к действующим с поэтапной заменой изношенных участков.

Водопроводная сеть планируется Ø110÷63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На кольцевой сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов (для наружного пожаротушения)  с радиусом действия 100÷150 м и отключающей арматуры.

Для обеспечения внутреннего  пожаротушения действующего клуба на 100 мест со сценой, проектом предлагается устройство ввода водопровода Ø110 мм (от наружной кольцевой сети Ø150 мм)  и установка пожарных кранов.

Жилые дома, имеющие водопровод, рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта водопотребления и рационального использования воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл.5.2 п.5.2.   СП 30.13330.3012

Водозаборные, водоочистные и водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Расчетные расходы воды приведены в таблице 1. Схема водоснабжения д. Подберезье приведена на листе №2 «Карта планируемого размещения объектов местного назначения и объектов инженерной инфраструктуры населённый пункт деревня Подберезье. М 1:5 000».

д. Захарьино.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СП 73.13330.2012, 31.13330.2012, 118.13330.2012 и составляют:

- на наружное – 10 л/с;

- на внутреннее – 2х5,0 + 2х2,5 = 15 л/с (действующий дом культуры на 70 мест со сценой).

Время тушения пожара – 3 часа, расчётное количество пожаров 1.

Проектом предлагается развитие действующей сети водоснабжения. Для этого:

- развитие кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода Ø110÷63 мм с тупиковыми участками;

- подключение планируемых сетей к действующим с поэтапной заменой изношенных участков.

Водопроводная сеть планируется Ø110 ÷ 63мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На кольцевой сети Ø110 мм предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов (для наружного пожаротушения) с радиусом действия 100÷150 м и отключающей арматуры.

Для обеспечения внутреннего пожаротушения действующего клуба на 70 мест со сценой, проектом предлагается устройство ввода водопровода Ø110 мм (от наружной кольцевой сети Ø100 мм)  и установка пожарных кранов.

Жилые дома, имеющие водопровод, рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта водопотребления и рационального использования воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл.5.2 п.5.2.   СП 30.13330.3012

Водозаборные, водоочистные и водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Расчётные расходы водопотребления  приведены в таблицах 2,3.  Схема водоснабжения д. Захарьино приведена на листе №9 «Карта планируемого размещения объектов местного назначения и объектов инженерной инфраструктуры населённый пункт деревня Захарьино. М 1:5 000».

Таблица 2.

Таблица водопотребления и водоотведения д. Захарьино

| Потребитель |  | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |  | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  |  | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 280 | 160/160 | 44,80 | 16,35 | 58,24 | 9,78 | 44,80 | 16,35 | 58,24 | 9,78 | 1,2,3,4 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 284 | 50/25 | 14,20 | 5,18 | 18,46 | 3,10 | 7,10 | 2,59 | 9,23 | 1,21 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 11,80 | 3,27 | 11,32 | 1,90 | 2,24 | 0,82 | 2,24 | 0,38 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 564 | 50 | 4,64 | 1,69 | 28,20 | - | - | - | - | - | 1,2,5 |
|  | Итого: |  |  |  | 75,44 | 26,50 | 116,22 | 11,54 | 54,14 | 19,76 | 69,71 | 9,14 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 616 | 160/160 | 98,56 | 35,97 | 128,13 | 20,27 | 98,56 | 35,97 | 128,13 | 20,27 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 19,71 | 7,19 | 19,71 | 2,52 | 4,93 | 1,80 | 4,93 | 0,63 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 616 | 50 | 5,06 | 1,85 | 30,80 | - | - | - | - | - | 1,2,5 |
|  | Итого: |  |  |  | 123,34 | 45,02 | 178,64 | 19,38 | 103,49 | 37,77 | 133,06 | 17,01 |  |

Таблица 3.

Таблица водопотребления и водоотведения проектируемых жилых кварталов д. Захарьино

| Потребитель |  | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |  | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № квар-тала | Наименование расхода |  |  |  | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Хоз-питьевые нужды | чел | 39 | 160/160 | 6,24 | 2,28 | 8,11 | 1,98 | 6,24 | 2,28 | 8,11 | 1,98 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 1,25 | 0,46 | 1,25 | 0,30 | 0,31 | 0,11 | 0,31 | 0,08 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 39 | 50 | 0,32 | 0,12 | 1,95 | - | - | - | - | - | 1,2,5 |
|  | Итого: |  |  |  | 7,81 | 2,85 | 11,31 | 2,28 | 6,55 | 2,39 | 8,42 | 2,05 |  |
|  | Всего: |  | 52 |  | 8,13 | 2,97 | 13,26 | 3,23 | 8,74 | 3,19 | 11,23 | 2,74 |  |

д. Мясной Бор.

Расходы воды на наружное пожаротушение приняты по СП 73.13330.2012, 31.13330.2012, 118.13330.2012 и составляют 5 л/с.

Время тушения пожара – 3 часа, расчётное количество пожаров 1.

Для водоснабжения д. Мясной Бор проектом предлагается строительство водонапорной башни (V=25 м³,H=18 м), а так же прокладка водопровода Ø90 мм от существующих сетей д. Захарьино до площадки проектируемой водонапорной башни. Предлагается устройство уличной водопроводной сети хозяйственно-питьевого водопровода Ø90 мм.

Кроме того рекомендуется поэтапная замена изношенных участков сети.

Проектом планируется обеспечение наружного пожаротушения от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 54 м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками размером 12х12 м для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 5 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 100÷150 м.

Жилые дома, имеющие водопровод, рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта водопотребления и рационального использования воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл.5.2 п.5.2.   СП 30.13330.3012

Предлагается законсервировать существующую артезианскую скважину до возникновения чрезвычайной ситуации.

Водозаборные и водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Расчётные расходы водопотребления  приведены в таблице 1.  Схема водоснабжения д. Мясной Бор приведена на листе №8 «Карта планируемого размещения объектов местного назначения и объектов инженерной инфраструктуры населённый пункт деревня Мясной Бор. М 1:5 000».

д. Теремец.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СП 73.13330.2012, 31.13330.2012, 118.13330.2012 и составляют:

- на наружное – 5л/с;

Время тушения пожара – 3 часа, расчётное количество пожаров 1.

Для водоснабжения д. Теремец  проектом предлагается:

- в качестве источника водоснабжения проектом предлагается водопровод, проложенный от существующих сетей д. Подберезье;

- устройство тупиковой  сети объединённого хозяйственно-питьевого и поливочного водопровода Ø 90÷63 мм;

- для рационального использования природных энергетических ресурсов проектом предлагается устройство  водонапорные башни (V=25 м³,H=18 м).

Водопроводная сеть планируется Ø90 ÷ 63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

Обеспечение наружного пожаротушения деревни Теремец планируется от парных противопожарных резервуаров, общей ёмкостью 54 м3 (в качестве резервуаров рекомендуется применять металлические цистерны б/у ёмкостью по 31 м³) с разворотными площадками размером 12х12 м для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 5 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200 м.

Жилые дома, имеющие водопровод, рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта водопотребления и рационального использования воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл.5.2 п.5.2. СП 30.13330.3012.

Водозаборные, и водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Расчётные расходы водопотребления приведены в таблицах 4, 5. Схема водоснабжения д. Теремец приведена на листе №4 «Карта планируемого размещения объектов местного назначения и объектов инженерной инфраструктуры населённый пункт деревня Теремец. М 1:5 000».

Таблица 4.

Таблица водопотребления и водоотведения д. Теремец

| Потребитель |  | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |  | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  |  | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 46 | 25/25 | 1,15 | 0,42 | 1,50 | 0,36 | 1,15 | 0,42 | 1,50 | 0,36 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,23 | 0,08 | 0,23 | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 46 | 25 | 0,19 | 0,07 | 1,15 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,57 | 0,57 | 2,88 | 0,42 | 1,21 | 0,44 | 1,55 | 0,38 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 155 | 160/160 | 24,80 | 9,05 | 32,24 | 6,90 | 24,80 | 9,05 | 32,24 | 6,90 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 4,96 | 1,81 | 4,96 | 1,06 | 1,24 | 0,45 | 1,24 | 0,27 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 155 | 50 | 1,27 | 0,47 | 7,75 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 31,03 | 11,33 | 44,95 | 7,96 | 26,04 | 9,50 | 33,48 | 7,16 |  |

Таблица 5

Таблица водопотребления и водоотведения проектируемых жилых кварталов д.Теремец

| Потребитель |  | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |  | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № квар-тала | Наименование расхода |  |  |  | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Хоз-питьевые нужды | чел | 14 | 160/160 | 2,24 | 0,82 | 2,91 | 0,71 | 2,24 | 0,82 | 2,91 | 0,71 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0,45 | 0,16 | 0,45 | 0,11 | 0,11 | 0,04 | 0,11 | 0,03 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 14 | 50 | 0,12 | 0,04 | 0,70 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,80 | 1,02 | 4,06 | 0,82 | 2,35 | 0,86 | 3,02 | 0,74 |  |
| 2 | Хоз-питьевые нужды | чел | 35 | 160/160 | 5,60 | 2,04 | 7,28 | 1,77 | 5,60 | 2,04 | 7,28 | 1,77 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 1,12 | 0,41 | 1,12 | 0,27 | 0,28 | 0,10 | 0,28 | 0,07 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 35 | 50 | 0,29 | 0,11 | 1,75 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 7,01 | 2,56 | 10,15 | 2,05 | 5,88 | 2,15 | 7,56 | 1,84 |  |
| 3 | Хоз-питьевые нужды | чел | 29 | 160/160 | 4,64 | 1,69 | 6,03 | 1,47 | 4,64 | 1,69 | 6,03 | 1,47 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0,93 | 0,34 | 0,93 | 0,23 | 0,23 | 0,08 | 0,23 | 0,06 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 29 | 50 | 0,24 | 0,09 | 1,45 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 5,81 | 2,12 | 8,41 | 1,70 | 4,87 | 1,78 | 6,26 | 1,53 |  |
| 4 | Хоз-питьевые нужды | чел | 11 | 160/160 | 1,76 | 0,64 | 2,29 | 0,56 | 1,76 | 0,64 | 2,29 | 0,56 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0,35 | 0,13 | 0,35 | 0,09 | 0,09 | 0,03 | 0,09 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 11 | 50 | 0,09 | 0,03 | 0,55 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,20 | 0,80 | 3,19 | 0,64 | 1,85 | 0,67 | 2,38 | 0,58 |  |
| 5 | Хоз-питьевые нужды | чел | 1 | 160/160 | 0,16 | 0,06 | 0,21 | 0,05 | 0,16 | 0,06 | 0,21 | 0,05 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1 | 50 | 0,01 | 0,00 | 0,05 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,20 | 0,07 | 0,29 | 0,06 | 0,17 | 0,06 | 0,22 | 0,05 |  |
| 6 | Хоз-питьевые нужды | чел | 5 | 160/160 | 0,80 | 0,29 | 1,04 | 0,25 | 0,80 | 0,29 | 1,04 | 0,25 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0,16 | 0,06 | 0,16 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 5 | 50 | 0,04 | 0,02 | 0,25 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,00 | 0,37 | 1,45 | 0,29 | 0,84 | 0,31 | 1,08 | 0,26 |  |
| 7 | Хоз-питьевые нужды | чел | 5 | 160/160 | 0,80 | 0,29 | 1,04 | 0,25 | 0,80 | 0,29 | 1,04 | 0,25 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0,16 | 0,06 | 0,16 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 5 | 50 | 0,04 | 0,02 | 0,25 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,00 | 0,37 | 1,45 | 0,29 | 0,84 | 0,31 | 1,08 | 0,26 |  |
| 8 | Хоз-питьевые нужды | чел | 9 | 160/160 | 1,44 | 0,53 | 1,87 | 0,46 | 1,44 | 0,53 | 1,87 | 0,46 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0,29 | 0,11 | 0,29 | 0,07 | 0,07 | 0,03 | 0,07 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 9 | 50 | 0,07 | 0,03 | 0,45 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,80 | 0,66 | 2,61 | 0,53 | 1,51 | 0,55 | 1,94 | 0,47 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5,45 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  | 109 |  | 21,82 | 7,97 | 31,61 | 6,25 | 18,31 | 6,68 | 23,54 | 5,62 |  |

д. Вешки и д. Некохово.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СП 73.13330.2012, 31.13330.2012, 118.13330.2012 и составляют:

- на наружное – 5 л/с;

Время тушения пожара – 3 часа, расчётное количество пожаров 1.

По географическому положению д. Вешки и д. Некохово имеют общую границу и целесообразно рассматривать эти деревни как единое целое. Фактическое слияние этих деревень позволяют предусмотреть единую систему водоснабжения.

Для водоснабжения этих деревень проектом предлагается:

-  в качестве источника водоснабжения проектом предлагается пробурить две артезианские скважины, которые будут работать  в  режиме одна  – рабочая, одна – резервная, производительностью 1,5 л/с каждая (аналог действующая скважина Том ΙΙ, книга 3 Москва 1975год « Подземные воды СССР»);

- в связи с невозможностью организации полноценных зон санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02 предлагается консервация действующей артезианской  скважины, с использованием ее на случай чрезвычайных ситуаций;

- развитие действующей тупиковой сети объединённого хозяйственно-питьевого и поливочного водопровода Ø 90÷63 мм;

- поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети;

- для рационального использования природных энергетических ресурсов проектом предлагается устройство  водонапорные башни (V=25 м³,H=18 м).

Водопроводная сеть планируется Ø90 ÷ 63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

Обеспечение наружного пожаротушения д. Вешки и д. Некохово планируется от парных противопожарных резервуаров, общей ёмкостью 54 м3 (в качестве резервуаров рекомендуется применять металлические цистерны б/у ёмкостью по 31 м³) с разворотными площадками размером 12х12 м для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 5 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания  ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200 м.

Жилые дома, имеющие водопровод, рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта водопотребления и рационального использования воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл.5.2 п.5.2. СП 30.13330.3012.

Водомерным узлом планируется также оснастить планируемые артезианские скважины.

Водозаборные, и водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Расчётные расходы водопотребления  приведены в таблицах 6, 7, 8.  Схема водоснабжения д. Вешки приведена на листе №6 «Карта планируемого размещения объектов местного назначения и объектов инженерной инфраструктуры населённый пункт д. Вешки. М 1:5 000».

Схема водоснабжения д. Некохово приведена на листе №5 «Карта планируемого размещения объектов местного назначения и объектов инженерной инфраструктуры населённый пункт д. Некохово. М 1:5 000».

Таблица 6

Таблица водопотребления и водоотведения  д. Вешки и д. Некохово

| Потребитель |  | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |  | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| д. Вешки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 11 | 25/25 | 0,28 | 0,10 | 0,36 | 0,09 | 0,28 | 0,10 | 0,36 | 0,09 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 11 | 25 | 0,05 | 0,02 | 0,28 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,38 | 0,14 | 0,69 | 0,10 | 0,29 | 0,11 | 0,37 | 0,09 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 39 | 160/160 | 6,24 | 2,28 | 8,11 | 1,98 | 6,24 | 2,28 | 8,11 | 1,98 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 1,25 | 0,46 | 1,25 | 0,30 | 0,31 | 0,11 | 0,31 | 0,08 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 39 | 50 | 0,32 | 0,12 | 1,95 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 7,81 | 2,85 | 11,31 | 2,28 | 6,55 | 2,39 | 8,42 | 2,05 |  |
| д. Некохово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 61 | 25/25 | 1,53 | 0,56 | 1,98 | 0,48 | 1,53 | 0,56 | 1,98 | 0,48 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,31 | 0,11 | 0,31 | 0,07 | 0,08 | 0,03 | 0,08 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 61 | 25 | 0,25 | 0,09 | 1,53 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,08 | 0,76 | 3,81 | 0,56 | 1,60 | 0,58 | 2,06 | 0,50 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 69 | 160/160 | 11,04 | 4,03 | 14,35 | 3,50 | 11,04 | 4,03 | 14,35 | 3,50 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 2,21 | 0,81 | 2,21 | 0,54 | 0,55 | 0,20 | 0,55 | 0,13 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 69 | 50 | 0,57 | 0,21 | 3,45 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 13,82 | 5,04 | 20,01 | 4,04 | 11,59 | 4,23 | 14,90 | 3,63 |  |
|  | Всего на расчетный срок: | чел | 108 |  | 21,62 | 7,89 | 31,32 | 6,21 | 18,14 | 6,62 | 23,33 | 5,59 |  |

Таблица 7

Таблица водопотребления и водоотведения проектируемых жилых кварталов д. Вешки

| Потребитель |  | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |  | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № квар-тала | Наименование расхода |  |  |  | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Хоз-питьевые нужды | чел | 6 | 160/ 25 | 0,96 | 0,35 | 1,25 | 0,30 | 0,15 | 0,05 | 0,20 | 0,05 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,19 | 0,07 | 0,19 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 6 | 50 | 0,05 | 0,02 | 0,30 | - | - | - | - | - | 1,2,5 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,20 | 0,44 | 1,74 | 0,35 | 0,16 | 0,06 | 0,20 | 0,05 |  |
| 2 | Хоз-питьевые нужды | чел | 39 | 160/ 160 | 6,24 | 2,28 | 8,11 | 1,98 | 6,24 | 2,28 | 8,11 | 1,98 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 1,25 | 0,46 | 1,25 | 0,30 | 0,31 | 0,11 | 0,31 | 0,08 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 39 | 50 | 0,32 | 0,12 | 1,95 | - | - | - | - | - | 1,2,5 |
|  | Итого: |  |  |  | 7,81 | 2,85 | 11,31 | 2,28 | 6,55 | 2,39 | 8,42 | 2,05 |  |
|  | Всего: | чел | 45 |  | 9,01 | 3,29 | 13,05 | 2,63 | 6,71 | 2,45 | 8,63 | 2,10 |  |

Таблица 8

Таблица водопотребления и водоотведения проектируемых жилых кварталов д.Некохово

| Потребитель |  | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |  | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № квар-тала | Наименование расхода |  |  |  | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Хоз-питьевые нужды | чел | 69 | 160/ 160 | 11,04 | 4,03 | 14,35 | 3,50 | 11,04 | 4,03 | 14,35 | 3,50 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 2,21 | 0,81 | 2,21 | 0,54 | 0,55 | 0,20 | 0,55 | 0,13 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 69 | 50 | 0,57 | 0,21 | 3,45 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 13,82 | 5,04 | 20,01 | 4,04 | 11,59 | 4,23 | 14,90 | 3,63 |  |
|  | Всего: | чел | 69 |  | 13,82 | 5,25 | 20,01 | 4,04 | 0,21 | 0,08 | 0,27 | 0,07 |  |

д. Плотишно и д. Ямно.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СП 73.13330.2012, 31.13330.2012, 118.13330.2012 и составляют:

- на наружное – 5 л/с;

Время тушения пожара – 3 часа, расчётное количество пожаров 1.

По географическому положению д. Плотишно  и д. Ямно находятся в непосредственной близости от д. Захарьино.

Для водоснабжения этих деревень проектом предлагается:

- в качестве источника водоснабжения проектом предлагается использовать существующие сети водоснабжения д. Захарьино;

- устройство площадки водопроводных сооружений на северо-западной окраине д. Плотишно с размещением на ней: двух резервуаров чистой воды ёмкостью 20 м3 каждый и насосной станции второго подъёма, производительностью q = 5,0 м3/час, Н = 63,0 м; в которой будут расположены две  группы насосов (одна для д. Плотишно и вторая для д. Ямно).

- устройство водовода Ø 75 мм от существующих сетей д. Захарьино до планируемой площадки водопроводных сооружений.

д. Плотишно.

- устройство тупиковой  сети объединённого хозяйственно-питьевого и поливочного водопровода Ø 75 мм;

Водопроводная сеть планируется Ø75 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

Обеспечение наружного пожаротушения д. Плотишно планируется от парных противопожарных резервуаров, общей ёмкостью 54 м3 (в качестве резервуаров рекомендуется применять металлические цистерны б/у ёмкостью по 31 м³) с разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 5 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания  ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200 м.

Жилые дома, имеющие водопровод, рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта водопотребления и рационального использования воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл.5.2 п.5.2.   СП 30.13330.3012.

Водомерным узлом планируется также оснастить насосную станцию второго подъёма.

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

д. Ямно.

- устройство водовода Ø 63 мм от планируемой площадки водопроводных сооружений до водонапорной башни;

- для рационального использования природных энергетических ресурсов проектом предлагается устройство  водонапорные башни (V=15 м³,H=18 м);

- устройство тупиковой  сети объединённого хозяйственно-питьевого и поливочного водопровода Ø 63 мм.

Водопроводная сеть планируется Ø63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

Обеспечение наружного пожаротушения д. Ямно планируется от парных противопожарных резервуаров, общей ёмкостью 54 м3 (в качестве резервуаров рекомендуется применять металлические цистерны б/у ёмкостью по 31 м³) с разворотными площадками размером  12х12 м для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 5 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200 м.

Жилые дома, имеющие водопровод, рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта водопотребления и рационального использования воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл.5.2 п.5.2. СП 30.13330.3012.

Водозаборные, и водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Расчётные расходы водопотребления приведены в таблицах 1, 9, 10. Схема водоснабжения д. Плотишно приведена на листе №9 «Карта планируемого размещения объектов местного значения и объектов инженерной инфраструктуры населенные пункты деревня Захарьино и деревня Плотишно. М 1:5 000».

Схема водоснабжения д. Ямно приведена на листе №5 «Карта планируемого размещения объектов местного назначения и объектов инженерной инфраструктуры населённый пункт деревня Ямно. М 1:5 000».

Таблица 9

Таблица водопотребления и водоотведения д. Ямно

| Потребитель |  | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |  | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  |  | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 6 | 25/ 25 | 0,15 | 0,05 | 0,20 | 0,05 | 0,15 | 0,05 | 0,20 | 0,05 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 6 | 25 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,20 | 0,07 | 0,38 | 0,05 | 0,16 | 0,06 | 0,20 | 0,05 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 78 | 160/ 160 | 12,48 | 4,56 | 16,22 | 3,95 | 12,48 | 4,56 | 16,22 | 3,95 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 2,50 | 0,91 | 2,50 | 0,61 | 0,62 | 0,23 | 0,62 | 0,15 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 78 | 50 | 0,64 | 0,23 | 3,90 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 15,62 | 5,70 | 22,62 | 4,56 | 13,10 | 4,78 | 16,85 | 4,11 |  |

Таблица 10

Таблица водопотребления и водоотведения проектируемых жилых кварталов д. Ямно

| Потребитель |  | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |  | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № квар-тала | Наименование расхода |  |  |  | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Хоз-питьевые нужды | чел | 3 | 160 | 0,48 | 0,18 | 0,62 | 0,15 | 0,48 | 0,18 | 0,62 | 0,15 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0,10 | 0,04 | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 3 | 50 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,60 | 0,22 | 0,87 | 0,18 | 0,50 | 0,18 | 0,65 | 0,16 |  |
| 2 | Хоз-питьевые нужды | чел | 34 | 160 | 5,44 | 1,99 | 7,07 | 1,72 | 5,44 | 1,99 | 7,07 | 1,72 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 1,09 | 0,40 | 1,09 | 0,27 | 0,27 | 0,10 | 0,27 | 0,07 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 34 | 50 | 0,28 | 0,10 | 1,70 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 6,81 | 2,48 | 9,86 | 1,99 | 5,71 | 2,08 | 7,34 | 1,79 |  |
| 3 | Хоз-питьевые нужды | чел | 23 | 160 | 3,68 | 1,34 | 4,78 | 1,17 | 3,68 | 1,34 | 4,78 | 1,17 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0,74 | 0,27 | 0,74 | 0,18 | 0,18 | 0,07 | 0,18 | 0,04 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 23 | 50 | 0,19 | 0,07 | 1,15 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,61 | 1,68 | 6,67 | 1,35 | 3,86 | 1,41 | 4,97 | 1,21 |  |

д. Тютицы.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СП 73.13330.2012, 31.13330.2012, 118.13330.2012 и составляют:

- на наружное – 5 л/с;

Время тушения пожара – 3 часа, расчётное количество пожаров 1.

По географическому положению д. Тютицы находится в непосредственной близости от д. Подберезье.

Для водоснабжения д. Тютицы проектом предлагается:

- в качестве источника водоснабжения принимаются существующие сети д. Подберезье;

- устройство водовода Ø 75 мм от существующих сетей д. Подберезье  до водонапорной башни;

- для рационального использования природных энергетических ресурсов проектом предлагается устройство  водонапорные башни (V=25 м³,H=18 м);

- устройство тупиковой  сети объединённого хозяйственно-питьевого и поливочного водопровода Ø 75÷63 мм.

Водопроводная сеть планируется Ø75 ÷ 63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

Обеспечение наружного пожаротушения д. Тютицы планируется от парных противопожарных резервуаров, общей ёмкостью 54 м3 (в качестве резервуаров рекомендуется применять металлические цистерны б/у ёмкостью по 31 м³) с разворотными площадками размером 12х12 м для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 5 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200 м.

Жилые дома, имеющие водопровод, рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта водопотребления и рационального использования воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл.5.2 п.5.2. СП 30.13330.3012.

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Расчётные расходы водопотребления  приведены в таблицах 11,12.  Схема водоснабжения д. Тютицы приведена на листе №3 «Карта планируемого размещения объектов местного назначения и объектов инженерной инфраструктуры населённый пункт деревня Тютицы. М 1:5000».

Таблица 11.

Таблица водопотребления и водоотведения д. Тютицы

| Потребитель |  | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |  | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  |  | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс.час.м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 76 | 25/ 25 | 1,90 | 0,69 | 2,47 | 0,60 | 1,90 | 0,69 | 2,47 | 0,60 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0,38 | 0,14 | 0,38 | 0,09 | 0,10 | 0,03 | 0,10 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 76 | 25 | 0,31 | 0,11 | 1,90 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,59 | 0,95 | 4,75 | 0,69 | 2,00 | 0,73 | 2,57 | 0,63 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 97 | 160/ 160 | 15,52 | 5,66 | 20,18 | 4,92 | 15,52 | 5,66 | 20,18 | 4,92 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 3,10 | 1,13 | 3,10 | 0,76 | 0,78 | 0,28 | 0,78 | 0,19 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 97 | 50 | 0,80 | 0,29 | 4,85 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 19,42 | 7,09 | 28,13 | 5,67 | 16,30 | 5,95 | 20,95 | 5,11 |  |

Таблица 12

Таблица водопотребления и водоотведения проектируемых жилых кварталов д. Тютицы

| Потребитель |  | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |  | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № квар-тала | Наименование расхода |  |  |  | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Хоз-питьевые нужды | чел | 21 | 160/ 160 | 3,36 | 1,23 | 4,37 | 1,06 | 3,36 | 1,23 | 4,37 | 1,06 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0,67 | 0,25 | 0,67 | 0,16 | 0,17 | 0,06 | 0,17 | 0,04 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 21 | 50 | 0,17 | 0,06 | 1,05 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,20 | 1,53 | 6,09 | 1,23 | 3,53 | 1,29 | 4,54 | 1,11 |  |

Ж/д ст. Подберезье.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СП 73.13330.2012, 31.13330.2012, 118.13330.2012 и составляют:

- на наружное – 5 л/с;

Время тушения пожара – 3 часа, расчётное количество пожаров 1.

По географическому положению ж/д ст. Подберезье находится в непосредственной близости от ОАО «Подберезский комбинат хлебопродуктов», на территории которого имеются существующие сети водопровода.

Для водоснабжения ж/д  ст. Подберезье проектом предлагается:

- в качестве источника водоснабжения рекомендуются существующие сети ОАО «Подберезский комбинат хлебопродуктов»;

- устройство водовода Ø 63 мм от существующих сетей ОАО «Подберезский комбинат хлебопродуктов»  до водонапорной башни;

- устройство тупиковой  сети объединённого хозяйственно-питьевого и поливочного водопровода Ø63 мм;

- для рационального использования природных энергетических ресурсов проектом предлагается устройство  водонапорные башни (V=15 м³,H=18 м).

Водопроводная сеть планируется Ø 63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

Обеспечение наружного пожаротушения ст. Подберезье планируется от парных противопожарных резервуаров, общей ёмкостью 54 м3 (в качестве резервуаров рекомендуется применять металлические цистерны б/у ёмкостью по 31 м³) с разворотными площадками размером 12х12 м для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 5 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200 м.

Жилые дома, имеющие водопровод, рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта водопотребления и рационального использования воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл.5.2 п.5.2. СП 30.13330.3012.

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Расчётные расходы водопотребления  приведены в таблице 1. Схема водоснабжения ст. Подберезье приведена на листе №7 «Карта планируемого размещения объектов местного назначения и объектов инженерной инфраструктуры населённый пункт станция Подберезье. М 1:5000».

Водоотведение.

Существующее положение.

В настоящее время из населенных пунктов Подберезского сельского поселения  сети канализации имеют д. Подберезье, д. Захарьино, д. Мясной Бор.  Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения прочих населенных пунктов оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

д. Подберезье.

Сточные воды от существующей жилой застройки центральной части деревни Подберезье самотёком поступают в приёмный резервуар действующей канализационной насосной станции. Далее сточные воды  по двум напорным коллекторам Ø150 мм перекачиваются в существующую КНС  ООО "Подберезский комбинат хлебопродуктов" и далее на биологические канализационные очистные сооружения с доочисткой  ОАО «Акрон».

Жилые дома окраины д. Подберезье оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора (см. лист №3 «Карта инженерной инфраструктуры Подберезского сельского поселения.».

д. Захарьино.

Сточные воды от существующей многоквартирной жилой застройки деревни Захарьино системой самотечно-напорных коллекторов перекачиваются на БОС производительностью 175 м3/сутки. В состав очистных сооружений входят:

- установки заводского изготовления "КУ-100» -аэротенки продленной аэрации,со встроенным вторичным отстойником;

- биологические пруды с естественной аэрацией (2 шт);

- контактный резервуар- сборный железобетонный резервуар;

- производственно-вспомогательные здания;

- хлораторная;

- иловая площадка – земляное сооружение.

Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в водоотводящую канаву протяжённостью 50 м  и далее в р. Волхов. Выпуск береговой незатопленный.

Жилые дома частного сектора д. Захарьино оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

д. Мясной Бор.

Сточные воды от многоквартирных жилых домов деревни Мясной Бор системой самотечных коллекторов поступают в накопительную емкость объёмом 50 м³ с последующим вывозом в места указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора. Накопительная ёмкость в настоящее время находится в полуразрушенном состоянии.

Жилые дома частного сектора д. Мясной Бор оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Проектное предложение.

д. Подберезье.

Для обеспечения безаварийной работы системы водоотведения д. Подберезье необходимо провести поэтапную  перекладку изношенных участков канализационных коллекторов, замена технологического оборудования и модернизация канализационной насосной станции как исчерпавшей свой временной эксплуатационный и моральный ресурс.

Для канализования жилых домов д. Подберезье предлагается создать сеть самотечных коллекторов которые будут отводить сточные воды на существующую КНС. Для частей д. Подберезье имеющих пониженный рельеф и большую удалённость от существующих сетей хозяйственно – бытовой канализации проектом предлагается создание сети самотечно – напорных коллекторов при помощи, которых сточные воды будут передаваться на действующую КНС.

Расчетные расходы водоотведения приведены в таблице 1. Схема водоотведения д. Подберезье приведена на листе №2 «Карта планируемого размещения объектов местного назначения и объектов инженерной инфраструктуры населённый пункт деревня Подберезье. М 1:5 000».

д. Захарьино.

Схема водоотведения д. Захарьино остаётся без изменений. Для обеспечения безаварийной работы системы водоотведения д. Захарьино необходимо провести перекладку изношенных участков канализационных коллекторов, реконструкцию и модернизацию действующих КНС и БОС с заменой изношенного оборудования.

Для канализования жилых домов д. Захарьино предлагается создать сеть самотечных коллекторов которые будут отводить сточные воды на существующую КНС. Для частей д. Захарьино имеющих пониженный рельеф и большую удалённость от существующих сетей хозяйственно – бытовой канализации проектом предлагается создание сети самотечно – напорных коллекторов при помощи, которых сточные воды будут передаваться на действующую КНС.

Расчётные расходы водопотребления  приведены в таблицах 2,3.  Схема водоотведения д. Захарьино приведена на листе №9 «Карта планируемого размещения объектов местного назначения и объектов инженерной инфраструктуры населённый пункт деревня Захарьино. М 1:5 000».

д. Мясной Бор.

Для канализования д. Мясной Бор  проектом предлагается строительство КНС и создание сети самотечных коллекторов. КНС в свою очередь по двум напорным линий Ø110 мм будет передавать сточные воды в действующий коллектор хозяйственно-бытовой канализации д. Захарьино.

Расчётные расходы водопотребления  приведены в таблице 1.  Схема водоотведения д. Мясной Бор приведена на листе №8 «Карта планируемого размещения объектов местного назначения и объектов инженерной инфраструктуры населённый пункт деревня Мясной Бор. М 1:5 000».

д. Плотишно

Для канализования д. Плотишно необходимо проложить сеть самотечных коллекторов Ø225 мм охватывающих как существующую застройку, так и территории под перспективную застройку. Сточные воды по самотечным коллекторам будут поступать на проектируемую КНС. От проектируемой КНС сточные воды будут перекачиваться по двум напорным линиям Ø75 мм в самотечную сеть канализации д. Захарьино.

Расчётные расходы водопотребления  приведены в таблице 1.  Схема водоотведения д. Плотишно приведена на листе №9 «Карта планируемого размещения объектов местного назначения и объектов инженерной инфраструктуры населённый пункт деревня Плотишно. М 1:5 000».

д. Ямно

Для канализования д. Ямно необходима прокладка самотечных коллекторов Ø225 мм охватывающих как существующую застройку,  так и территории под перспективную застройку. Для обеспечения водоотведения необходимо строительство КНС для отвода сточных вод по двум напорным линиям Ø75 мм в сеть самотечных канализационных коллекторов д. Плотишно и далее на КОС д. Захарьино.

Расчётные расходы водопотребления  приведены в таблицах 1,9,10.  Схема водоотведения д. Ямно приведена на листе №10 «Карта планируемого размещения объектов местного назначения и объектов инженерной инфраструктуры населённый пункт деревня Ямно. М 1:5 000».

д. Теремец

В д. Теремец планируется создание сети самотечно – напорных коллекторов для отвода сточных в вод на проектируемую КНС в западной части посёлка. КНС будет перекачивать сточные воды по двум напорным линиям Ø90 мм в действующий самотечный коллектор хозяйственно – бытовой канализации д. Подберезье.

Расчётные расходы водопотребления  приведены в таблицах 1, 4, 5.  Схема водоотведения д. Теремец приведена на листе №4 «Карта планируемого размещения объектов местного назначения и объектов инженерной инфраструктуры населённый пункт деревня Теремец. М 1:5 000».

д. Тютицы

В д. Тютцы проектом предлагается создание сети самотечно – напорных коллекторов, которые будут передавать сточные воды на проектируемую КНС расположенную в южной части д. Тютицы. От проектируемой КНС по двум напорным линиям Ø75 сточные воды будут перекачиваться в самотечный коллектор хозяйственно – бытовой канализации д. Подберезье;

Расчётные расходы водопотребления  приведены в таблице 1, 11, 12.  Схема водоотведения д. Тютицы приведена на листе №3 «Карта планируемого размещения объектов местного назначения и объектов инженерной инфраструктуры населённый пункт деревня Тютицы. М 1:5 000».

д. Некохово

Для канализования  д. Некохово проектом предлагается устройство сети самотечных коллекторов хозяйственно – бытовой канализации Ø225 мм, а так же строительство КНС, которая будет отводить сточные воды, по двум напорным линиям Ø110 мм в действующий самотечный коллектор д. Подберезье.

Расчётные расходы водопотребления  приведены в таблице 1, 6, 8.  Схема водоотведения д. Некохово приведена на листе №5 «Карта планируемого размещения объектов местного назначения и объектов инженерной инфраструктуры населённый пункт деревня Некохово. М 1:5 000».

д. Вешки

Для канализования  д. Вешки необходимо создать сеть самотечно – напорных коллекторов Ø225 мм для отвода сточных вод в самотечную сеть д. Некохово.

Расчётные расходы водопотребления  приведены в таблице 1, 6,7.  Схема водоотведения д. Вешки приведена на листе №6 «Карта планируемого размещения объектов местного назначения и объектов инженерной инфраструктуры населённый пункт деревня Вешки. М 1:5 000».

# Электроснабжение

Проект электроснабжения населенных пунктов Подберезского сельского поселения разработан на основании задания на проектирование с соблюдением требований ПУЭ, СНиП, ГОСТ.Р, ПОТ РМ(ПБ), РД и других действующих нормативных документов.

Проектом учтены все предусмотренные генеральным планом потребители, расположенные на территории сельского поселения.

Существующее положение.

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора населенных пунктов Теремец, Тютицы, Захарьино, Ямно, Некохово и Вешки Подберезского сельского поселенияосуществляется от 13 существующих трансформаторных подстанций. Питание ТП на напряжении 10 кВ выполнено по  фидерным воздушным линиям Л-1, Л-2 и Л-310 кВ от ПС «Подберезье» - д. Теремец, Тютицы, Некохово и Вешки, по Л-5 ПС «Спасская» - д. Ямно и Захарьино.

Существующие нагрузки

Данные о существующих нагрузках жилищно-коммунального сектора населенных пунктов Теремец, Тютицы, Захарьино, Ямно, Некохово и Вешки отсутствуют.

По данным ОАО «Новгородэнерго» большинство подстанций (90%) и линий 10кВ эксплуатируются выше нормативного срока и подлежат постепенной замене и реконструкции по инвестпрограммам ОАО «Новгородэнерго».

Проектные решения

Нагрузки проектируемых потребителей жилищно-коммунального сектора населенных пунктов Теремец, Тютицы, Захарьино, Ямно, Некохово и Вешки Подберезского сельского поселения подсчитаны на основе архитектурно-планировочных решений генплана в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94.

Проектом учтены все предусмотренные генеральным планом потребители, расположенные на территории новых участков сельского поселения.

Расчетные нагрузки на новое жилищное строительство в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94. учитывают нагрузки жилых и общественных зданий поселкового (микрорайонного) значения ( встроенно-пристроеные и отдельно-стоящие объекты - магазины, аптеки. отделения связи, банки, административные здания, предприятия КБО, учреждения образования, лечебные, зрелищные, спортивные), нагрузки коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания, наружного освещения.

Удельное электропотребление на 1 чел. в год составляет 2170 кВт.*ч/год при годовом числе часов использования максимума электрической нагрузки 5300 час (табл. 2.4.4 РД).

Средневзвешенный cosf=0.96.

Пищеприготовление – газовые плиты.

При этом принято:

Теплоснабжение – индивидуальное от газовых котлов.

Пищеприготовление –газовые плиты:

Расчетные мощности на вводах жилых домов приняты 15 кВт для нового строительства и для всех потребителей на расчетный срок (2033 г.)

На вводах жилых домов для существующих потребителей 4,5 кВт;

Годовое потребление электроэнергии 2170 кВт*ч/чел. в год для существующих потребителей;

Годовое потребление электроэнергии 2700 кВт*ч/чел. в год для новых потребителей на 2013 г. и для всех потребителей на расчетный срок (2033 г.);

Годовое число использования максимумов нагрузки 5300 час/год для всех потребителей до расчетного срока.

При расчете нагрузок на расчетный срок предусматривается дополнительно 25% резерва мощности на неучтенные потребители и естественный рост нагрузок.

Потребляемая мощность приведена к шинам 0,4 кВ потребительских трансформаторных подстанций с учетом совмещения максимумов.

Суммарные электрические нагрузки по Подберезкому сельскому поселению представлены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование потребителя | Расчетные данные |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение 2013г |  |  |  | Расчетный срок 2033г |  |  |  |  |
|  |  | Население, чел. | Р расч. на шинах 0,4кВ ТП кВт | cosf | Годовое потребление электроэнергии кВт*ч | Население, чел. | Р расч. на шинах 0,4кВ ТП кВт | cosf | Годовое потребление электроэнергии кВт*ч |  |
| 1 | д.Подберезье | 2866 | 1020 | 0,96 | 6219220,0 | 2548 | 2420 | 0,96 | 6879600,0 | Новых территорий не планируется |
| 2 | ж/д ст. Подберезье | 26 | 21 | 0,96 | 56420,0 | 26 | 50 | 0,96 | 70200,0 |  |
| 3 | д.Мясной Бор | 164 | 60 | 0,96 | 355900,0 | 164 | 165 | 0,96 | 442800,0 |  |
| 4 | д.Плотишино | 8 | 15 | 0,96 | 17360,0 | 8 | 45 | 0,96 | 21600,0 |  |
| 1 | д. Теремец | 46 | 30 | 0,96 | 99820,0 | 155 | 150 | 0,96 | 418500,0 |  |
| 2 | д. Тютицы | 76 | 35 | 0,96 | 164920,0 | 97 | 110 | 0,96 | 261900,0 |  |
| 3 | д. Захарьино | 564 | 210 | 0,96 | 1223880,0 | 616 | 580 | 0,96 | 1663200,0 |  |
| 4 | д. Ямно | 6 | 9 | 0,96 | 13020,0 | 78 | 95 | 0,96 | 210600,0 |  |
| 5 | д. Некохово | 61 | 32 | 0,96 | 132370,0 | 69 | 85 | 0,96 | 186300,0 |  |
| 6 | д. Вешки | 11 | 18 | 0,96 | 39060 | 139 | 135 | 0,96 | 375300,0 |  |
|  | ВСЕГО: | 3828 | 1450 | 0,96 | 8321970,0 | 3800 | 3835 | 0,96 | 10530000,0 |  |

Суммарный прирост электрической нагрузки на шинах 10 кВ Центров питания (ЦП – ПС 110/10) к расчетному сроку с учетом коэффициентов совмещения максимумов нагрузок трансформаторов 10/0,4 кВ (табл.2.4.1 РД)  составит – 1,79 МВт (1,864 МВА, при cosf=0,96).

Ниже рассмотрены вопросы развития сетей электроснабжения населенных пунктов для которых предусматривается изменение жилой застройки (д.Теремец, д.Тютицы, д.Захарьино, д.Ямно, д.Некохово и д.Вешки).

Расчетные электрические нагрузки на планируемых территориях по населенным пунктам поселения представлены в таблице 2.

Таблица 2

| № пп | Наименование потребителя | Расчетные данные |  |  |  |  | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель | Р расч. на шинах 0,4 кВ ТП кВт | cosf | Sрасч. на шинах 0,4кВ ТП кВА |  |  |
| 1 | д. Теремец | 109 чел (36 домов) | 110,0 | 0,96 |  | 115,0 | Л-3 ПС «Подберезье» |
| 2 | д. Тютицы | 21 чел (7 домов) | 45,0 | 0,96 |  | 47,0 | Л-2 ПС «Подберезье» |
| 3 | д. Захарьино | 52 чел (17 домов) | 70,0 | 0,96 |  | 73,0 | Л-5 ПС «Спасская» |
| 4 | д. Ямно | 72 чел (24 дома) | 85,0 | 0,96 |  | 90,0 | Л-5 ПС «Спасская» |
| 5 | д. Некохово | 8 чел (3 дома) | 40,0 | 0,96 |  | 42,0 | Л-1 ПС «Подберезье» |
| 6 | д. Вешки | 28 чел (9 домов) | 50,0 | 0,96 |  | 56,0 | Л-1 ПС «Подберезье» |
|  | ВСЕГО: | 290 (96 домов) | 400,0 | 0,96 |  | 423,0 |  |

По результатам расчетов:

Суммарный прирост электрической нагрузки на шинах 10 кВ Центров питания (ЦП) для электроснабжения на планируемых территориях ИЖС составит, в том числе:

- ПС «Подберезъе» - 0,170 МВт (0,18 МВА, при  при cosf=0,96);

- ПС «Спасская» - 0,11 МВт (0,115 МВА, при при cosf=0,96).

Всего по поселению - 0,28 МВт (0,296 МВА, при при cosf=0,96).

Минимальная требуемая трансформаторная мощность в проектируемых участках ИЖС населенных пунктов Подберезского сельского поселения, в том числе:

1. д. Теремец:

Sтр = Sрасч./Кзагр = 115/0,9=128 кВА.

где:

Sрасч.=115 кВА – расчетная мощность на шинах 0,4 кВ ТП;

Кзагр.= 0,9 – рекомендуемый средний коэффициент загрузки трансформаторов в нормальном режиме в нерезервируемых сетях 0,38 кВ по ГОСТ14209-85*;

С учетом перераспределения нагрузок между проектируемыми и существующими ТП , с целью снижения потерь электроэнергии в действующих сетях 0,38 кВ и размещения ТП в центрах нагрузок к установке принимаем 1 новую КТП-1х160 кВА. Питание проектируемой КТП на напряжении 10 кВ предполагается отпаечной ВЛз-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ Л-3 ПС «Подберезье».

2. д. Тютицы:

Sтр = Sрасч./Кзагр=47/0,9=52 кВА.

Для электроснабжения проектируемых потребителей предполагается замена трансформатора 100 кВА в действующей КТП на трансформатор ТМГ-160/10/0,4.

Питание действующей КТП на напряжении 10 кВ предполагается от существующей ВЛ-10 кВ Л-2 ПС «Подберезье» по существующей схеме.

3. д. Захарьино:

Sтр = Sрасч./Кзагр=73/0,9=76 кВА.

С учетом перераспределения нагрузок между проектируемыми и существующими ТП, с целью снижения потерь электроэнергии в действующих сетях 0,38 кВ и размещения ТП в центрах нагрузок к установке принимаем новую КТП-1х160 кВА. Питание проектируемой КТП на напряжении 10 кВ предполагается отпаечной ВЛз-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ Л-5 ПС «Спасская».

4. д. Ямно:

Sтр = Sрасч./Кзагр=90/0,9=100 кВА.

С учетом перераспределения нагрузок между проектируемыми и существующими ТП, с целью снижения потерь электроэнергии в действующих сетях 0,38 кВ  и размещения ТП в центрах нагрузок к установке принимаем новую КТП-1х160 кВА. Питание проектируемой КТП на напряжении 10 кВ предполагается отпаечной ВЛз-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ Л-5 ПС «Спасская».

5. д. Некохово:

Sтр = Sрасч./Кзагр=42/0,9=47 кВА.

С учетом перераспределения нагрузок между проектируемыми и существующими ТП, с целью снижения потерь электроэнергии в действующих сетях 0,38 кВ и размещения ТП в центрах нагрузок к установке принимаем новую КТП-1х63 кВА. Питание проектируемой КТП на напряжении 10 кВ предполагается отпаечной ВЛз-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ Л-1 ПС «Подберезье».

4. д. Вешки:

Sтр = Sрасч./Кзагр=56/0,9=62 кВА.

Для электроснабжения проектируемых потребителей предполагается использовать резервную трансформаторную мощность действующей ЗТП-2*400 кВА .

Питание действующей ЗТП на напряжении 10 кВ предполагается от существующей ВЛ-10 кВ Л-1 ПС «Подберезье» по существующей схеме.

Схема электрических сетей.

Для покрытия возрастающих нагрузок и создания условий для нормального развития сельского поселения проектом предполагается:

1. Строительство отпаечных линий ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 3 (1х50-70) на ж/б и деревянных опорах от действующих фидерных линий 10 кВ до новых КТП.

Протяженность новых линий ВЛЗ-10 кВ составит ориентировочно 2,2 км, в том числе:

- д. Теремец – 0,6 км,

- д.Тютицы – 0,0 км,

- д.Захарьино – 0,6 км,

- д.Ямно – 0,3 км,

- д.Некохово – 0,7 км,

- д.Вешки – 0,0 км.

2. Строительство 4 новых ТП,  в том числе:

- д. Теремец – 1шт КТП-1х160 кВА,

- д.Тютицы – замена трансформатора 100кВА на ТМГ-160 кВА,

- д.Захарьино –1шт КТП-1*160 кВА,

- д.Ямно – 1шт КТП-1*160 кВА,

- д.Некохово – 1шт КТП-1*63 кВА,

- д.Вешки – от действующей ЗТП-2*400 кВА.

3. Строительство в зоне ИЖС воздушных распределительных линий ВЛИ - 0,4 кВ с изолированными проводами на ж/б опорах, совмещенных с линией наружного освещения (пятый провод). Протяженность новых распределительных линий 0,4 кВ составит ориентировочно 6,3 км, в том числе:

- д. Теремец – 2,1 км,

- д.Тютицы – 0,6 км,

- д.Захарьино – 0,9 км,

- д.Ямно – 1,6 км,

- д.Некохово – 0,3 км,

- д.Вешки – 0,8 км.

Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 10 кВ, в том числе фидерных ВЛ-10 кВ от ПС «Подберезье» и ПС «Спасская», а также существующих ТП определяется  владельцем сетей.

Надежность электроснабжения.

Потребители жилищно-коммунального и производственного секторов поселения относятся  к 2 и 3-й категории надежности электроснабжения.

Проектируемые потребители ИЖС 3-й категории надежности электроснабжения.

Электроснабжение указанных потребителей осуществляется от проектируемых однорансформаторных подстанций по воздушным сетям (ВЛИ) 0,4кВ по радиальной схеме.

Потребители 2-й категории подключаются к двум независимым источникам питания, в качестве которых в соответствии с п.4.1.10 РД 34.20.185-94 и п.1.2.10 ПУЭ приняты секционированные сборные шины одного или разных центров питания. При этом электроснабжение указанных потребителей осуществляется от двухтрансформаторных или от 2-х соседних однотрансформаторных подстанций.

В качестве второго независимого источника питания для потребителей 1-й категории  могут использоваться автономные источники питания (аккумуляторные батареи, дизельные электростанции и др.) с устройством АВР на вводе у потребителя.

Регулирование напряжения.

Регулирование напряжения в поселковых электрических сетях осуществляется централизованно с помощью РПН на питающих центрах. Настройка РПН производится по суммарному току нагрузки на ЦП. Регулирование напряжения должно быть встречным, т.е. максимальной нагрузке должен соответствовать и максимальный уровень напряжения на шинах ЦП.

# Теплоснабжение

Настоящий раздел разработан в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и МДК 4-05.2004.

В соответствии с Заданием на проектирование и исходными данными, предоставленными Заказчиком, необходимо обеспечить теплом планируемые здания индивидуальной жилой застройки на отведенных в кадастровом плане земельных участках.

Существующее положение

Централизованным теплоснабжением, от газовых котельных №8А (установленной мощностью 8,6 Гкал/час), №22 (установленной мощностью 1,4 Гкал/час) и №48 (установленной мощностью 2,4 Гкал/час) в д.Подберезье, обеспечиваются жилые дома, объекты социально-бытового обслуживания, предприятия. Загруженность котельных составляет соответственно 73%, 100% и 13%. В д. Мясной Бор котельная №9 (установленной мощностью 0,774 Гкал/час), работающая на твердом топливе и имеющая 31% загрузки, обеспечивает теплом жилые дома. В д.Захарьино котельная №10 (установленной мощностью 1,94 Гкал/час), работающая на твердом топливе и имеющая 46% загрузки, обеспечивает теплом жилые дома. Кроме того, промышленные предприятия имеют свои собственные котельные, вырабатывающие тепло на нужды теплоснабжения.

Характеристики котельных приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Наименованиекотельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Вид топлива | Тип, марка котла | Теплопроиз-водительность котла, Гкал/час | Количество котлов | Длина,м. (в однотр. исполн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №10 д. Захарьино | 1,935 | 0,7535 | уголь | КВС-0,75-95 | 0,645 | 3 | 4088 |
| Котельная №22 д. Подберезье | 1,03 | 0,8194 | газ | КВа-0,4Гн "Факел" | 0,344 | 3 | 1342 |
| Котельная №48 д. Подберезье | 2,58 | 0,3102 | газ | Факел-1Г | 0,86 | 3 | 904 |
| Котельная №8а д. Подберезье | 8,6 | 5,3958 | газ | КВГ-2,5-95 | 2,15 | 4 | 7267 |
| Котельная №9 д. Мясной Бор | 0,774 | 0,20634 | уголь | КВС-0,45-95 | 0,387 | 2 | 481 |

Большая часть жилой застройки поселения имеет печное отопление.

Проектные предложения

В настоящем разделе рассмотрены только населенные пункты, развитие которых предусмотрено в рамках растоящей работы (д.д. Теремец, Тютицы, Захарьино, Ямно, Некохово и Вешки Подберезского сельского поселения).

Планируемые кварталы с индивидуальной жилой застройкой планируется снабжать теплом от индивидуальных источников тепла на любом доступном топливе. Расчет тепловых потоков представлен в таблице 2.

Основные показатели теплоснабжения с учетом непроизводственных потерь, рассчитанны с применением укрупненных показателей и на основании МДК 4-05.2004 где:

V- объем зданий, тыс. м3;

m- число человек;

qo— удельная тепловая характеристика для отопления, ккал/м3*ч;

qv— удельная тепловая характеристика для вентиляции, ккал/м3*ч;

qh — норма затрат воды на горячее водоснабжение абонента, л/ед. измерения в сутки; по таблице Приложения 3 СНиП 2.04.01-85*

Qomax - максимальный тепловой поток на отопление, жилых и общественных зданий, МВт;

Qhmax- максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение, МВт;

Qсум- суммарный тепловой поток, МВт;

Qзд. – тепловой поток на одно здание, МВт;

Расчетная температура отопительного периода, -27оС;

Продолжительность отопительного периода, 221сут;

Средняя температура за отопительный период, -2,3оС.

Таблица 2.

Основные показатели обеспечения теплоснабжения

| № квартала | Назначение | Этаж- ность | V м3 | m, чел | qо, Вт | qv, Вт | qh, Вт | Жилые здания |  | Qсум., МВт | Qсум., Гкалл/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Qоmax, МВт | Qhm, МВт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| д. Теремец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилое здание | 1-2эт | 2025 | 14 | 0,74 | 0,00 | 10,0 | 0,089 | 0,010 | 0,098 | 0,085 |
| 2 | Жилое здание | 1-2эт | 4860 | 35 | 0,74 | 0,00 | 10,0 | 0,212 | 0,024 | 0,237 | 0,204 |
| 3 | Жилое здание | 1-2эт | 4050 | 29 | 0,74 | 0,00 | 10,0 | 0,177 | 0,020 | 0,197 | 0,170 |
| 4 | Жилое здание | 1-2эт | 1620 | 11 | 0,74 | 0,00 | 10,0 | 0,071 | 0,008 | 0,078 | 0,067 |
| 5 | Жилое здание | 1-2эт | 405 | 1 | 0,74 | 0,00 | 10,0 | 0,018 | 0,001 | 0,018 | 0,016 |
| 6 | Жилое здание | 1-2эт | 810 | 5 | 0,74 | 0,00 | 10,0 | 0,035 | 0,003 | 0,039 | 0,033 |
| 7 | Жилое здание | 1-2эт | 1215 | 9 | 0,74 | 0,00 | 10,0 | 0,053 | 0,006 | 0,059 | 0,051 |
| 8 | Жилое здание | 1-2эт | 810 | 5 | 0,74 | 0,00 | 10,0 | 0,035 | 0,003 | 0,039 | 0,033 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 0,690 | 0,076 | 0,766 | 0,659 |
| д. Тютицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилое здание | 1-2эт | 3240 | 21 | 0,74 | 0,00 | 10,0 | 0,142 | 0,015 | 0,156 | 0,134 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 0,142 | 0,015 | 0,156 | 0,134 |
| д. Захарьино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилое здание | 1-2эт | 7290 | 52 | 0,74 | 0,00 | 10,0 | 0,319 | 0,036 | 0,355 | 0,305 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 0,319 | 0,036 | 0,355 | 0,305 |
| д. Ямно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилое здание | 1-2эт | 405 | 3 | 0,74 | 0,00 | 10,0 | 0,018 | 0,002 | 0,020 | 0,017 |
| 2 | Жилое здание | 1-2эт | 4860 | 34 | 0,74 | 0,00 | 10,0 | 0,212 | 0,024 | 0,236 | 0,203 |
| 3 | Жилое здание | 1-2эт | 3240 | 23 | 0,74 | 0,00 | 10,0 | 0,142 | 0,016 | 0,158 | 0,136 |
| 4 | Жилое здание | 1-2эт | 810 | 4 | 0,74 | 0,00 | 10,0 | 0,035 | 0,003 | 0,038 | 0,033 |
| 5 | Жилое здание | 1-2эт | 1215 | 8 | 0,74 | 0,00 | 10,0 | 0,053 | 0,006 | 0,059 | 0,050 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 0.460 | 0,050 | 0,511 | 0,439 |
| д. Некохово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилое здание | 1-2эт | 1215 | 8 | 0,74 | 0,00 | 10,0 | 0,053 | 0,006 | 0,059 | 0,050 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 0.053 | 0,006 | 0,059 | 0,050 |
| д. Вешки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилое здание | 1-2эт | 810 | 6 | 0,74 | 0,00 | 10,0 | 0,035 | 0,004 | 0,040 | 0,034 |
| 2 | Жилое здание | 1-2эт | 3240 | 22 | 0,74 | 0,00 | 10,0 | 0,142 | 0,015 | 0,157 | 0,135 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 0,177 | 0,020 | 0,197 | 0,169 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  | 1,841 | 0,202 | 2,043 | 1,757 |

# Газоснабжение.

Существующее положение

В настоящее время газоснабжение Подберезского сельского поселения осуществляется природным и частично сжиженным газом.

По территории сельского поселения проходят магистральные газопроводы «Белоусово – Ленинград» 1 нитка Ø1020мм и «Серпухов – Ленинград» 1 нитка Ø720мм.

От магистральных газопроводов имеются газопроводы-отводы до газораспределительных станций, расположенных на территории сельского поселения (АГРС «Подберезье» и АГРС ОАО «Флайдерер»). От ГРС по газопроводам высокого и среднего давления осуществляется газоснабжение, потребителей жилого, коммунального и промышленного сектора населенных пунктов.

В д. Подберезье имеются существующие сети среднего и низкого давления, ГРПШ. Природным газом, снабжаются потребители отдельных многоквартирных и индивидуальных жилых домов и котельные №№ 8А, 22, 48.

На территории поселения расположено ряд крупных промышленных предприятий, использующих газ на технологические нужды и на выработку тепла собственными промышленно-отопительными котельными, наиболее крупные из них:

- ООО «ИКЕА Индастри Новгород» (ранее до 29.03.2013 г. ООО «Флайдерер») с максимальной часовой производительностью котельной – 2,43 Гкал/час (6,8 тыс. Гкал/год);

- ОАО «Подберезский комбинат хлебопродуктов» с максимальной часовой производительностью котельной – 14 Гкал/час и часовым потреблением газа – 1950 м³/час;

- ЗАО «Гвардеец» с производительностью котельной - 3,5 Гкал/час и часовым потреблением газа – 375 н.м³/час;

- ЗАО «Мостоотряд № 75» с производительность котельной 2,24 Гкал/час и часовым потреблением газа – 300,2 м³/час;

- ООО «Новгороднефтепродукт» Новгородская нефтебаза с производительностью котельной – 0,86 Гкал/час.

Сжиженный газ используется в населенных пунктах, не охваченных газоснабжением природным газом, в основном на нужды приготовления пищи. Для газоснабжения жилого сектора используются индивидуальные газобаллонные установки сжиженного газа. Кроме того потребителями сжиженного газа в сельском поселении являются АГЗС и коммунально-бытовые предприятия. Сжиженный газ доставляется автотранспортом с газонаполнительнолй станции г.В.Новгорода.

Газификация Подберезского сельского поселения осуществляется на основании утвержденной долгосрочной областной программы «Газификация Новгородской области на 2009-2013 годы и на период до 2016 года (Постановление Администрации Новгородской области от 26.12.2008 года №486 (в ред. от 30.10.2012), «Генеральной схемы газоснабжения и газификации Новгородской области» и «Генерального плана Подберезского сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области», разработаного в 2010 году (ОАО «Институт Новгородгражданпроект»). В соответствии с Генеральным планом Подберезского СП подлежат газификации от ГРС «Подберезье» следующие населенные пункты:

- от газопровода среднего давления – д. Подберезье, д. Теремец, д. Тютицы, д.Мясной Бор, д.Захарьино, д.Плотишно, д. Ямно. Планируется перевод котельных с твердого топлива на газ в д. Мясной Бор ( 0,774 Гкал/ч) и в д. Захарьино –четыре котельных (котельная №10-1,935 Гкал/ч ), по остальным котельным различных ведомств данных не предоставлено.

- от газопровода высокого давления второй категории давления – д. Некохово, д.Вешки.

Данные по расходу природного сетевого газа по Подберезскому СП, таблица 1.

Таблица 1.

| №/п.п | Населенный пункт | Наименование потребителей | Часовой расход газа, м3/ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | Приготовление пищи и горячей воды | 285,2 | АГРС «Подберезье» |
|  | Котельные №8А,№22,№48 | Теплоснабжение жилых и общественных зданий | 906,3 |  |
| 2 | ОАО «Подберезский комбинат хлебопродуктов» | котельная | 1950 |  |
| 3 | ЗАО «Гвардеец» | котельная | 375 |  |
| 4 | ЗАО «Мостоотряд» | котельная | 300,2 |  |
| 5 | ООО «Нефтепродукт» | котельная | 113,2 |  |
| Всего |  |  | 3929,9 |  |
| 6 | ООО «ИКЕА Индастри Новгород» | Котельная и технические нужды | 326,6 | АГРС (бывшая «Флайдерер») |
| Итого |  |  | 4256,5 |  |

В соответствии с Заданием и исходными данными, предоставленными Заказчиком, необходимо обеспечить газом перспективные здания в планируемой индивидуальной жилой застройке на отведенных земельных участках.

Проектное предложение

Предлагаемые решения, схема газоснабжения и расчет газа производились на основании перспективного развития газоснабжения по «Генеральному плану Подберезского сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области»,  разработаному в 2010 году (ОАО «Институт Новгородгражданпроект»), с учетом существующих и ранее запроектированных газопроводов, а также в соответствии со следующими нормативными документами:

- СП 62.13330.2011- «Газораспределительные системы» Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» Актуализированная версия

СНиП 23-01-99*.

Источником газоснабжения застройки в населенных пунктах сельского поселения предлагаются существующие ГРС «Подберезье» и АГРС предприятия ООО «ИКЕА Индастри Новгород» (бывшая промплощадка ООО «Флайдерер») .

Прокладка газопроводов по территории поселения до ГРП (ГРПШ) и ГРУ котельных предполагается высокого давления (0,6МПа) и среднего (0,3МПа). От ГРПШ газ низкого давления подается потребителям.

Подача природного газа потребителям предусматривается на следующие цели:

- на приготовление пищи;

- на отопление зданий и горячее водоснабжение;

Расчетное давление в газопроводе на входе в ГРП (ГРПШ) принимается высокое (Р ≤ 0,6 МПа), на выходе–низкое (Р ≤ 0,003МПа) и среднее (Р ≤ 0,3 МПа), на выходе–низкое (Р ≤ 0,003МПа). Газоснабжение жилых домов предусматривается от газопроводов низкого давления и в отдельных схемах - от газопровода среднего давления с установкой индивидуальных понижающих устройств у каждого потребителя.

Газификация Подберезского сельского поселения предусматривается осуществлять в соответствии с генеральным планом 2010 года. В настоящем разделе рассмотрены вопросы газификации населенных пунктов, для которых предусматривается изменение жилой застройки (д.Теремец, д.Тютицы, д.Захарьино, д.Ямно, д.Некохово и д.Вешки).

Газоснабжение жилой застройки в д. Теремец предлагается предусмотреть от ранее запланированного газопровода среднего давления и ГРПШ. От газопровода среднего давления предусматривается ответвление до ГРПШ в районе планируемой застройки. Расчетная нагрузка (расход газа) на планируемый ГРПШ - м3/ч. Общий расход газа по д.Теремец 109,6 м3/ч. Расчетное давление в газопроводе на входе в ГРПШ принимается среднее (Р ≤ 0,3 МПа), на выходе–низкое (Р ≤ 0,003МПа). Газоснабжение планируемых участков предлагается от перспективного газопровода низкого давления.

Газоснабжение планируемой застройки в д. Тютицы предлагается предусмотреть от ранее запланированного газопровода среднего давления и ГРПШ в д. Тютицы. Общая расчетная нагрузка (расход газа) на ГРПШ – 52,0 м3/ч. Газоснабжение планируемых участков предлагается от перспективного газопровода низкого давления.

Газификацию жилой застройки в д.Захарьино предлагается предусмотреть от ранее запланированного газопровода среднего давления от ГРС «Подберезье» в сторону д.Тютицы, д.Мясной Бор, д.Захарьино, д.Плотишно, д.Ямно. От газопровода среднего давления предусматривается подключение трех планируемых ГРПШ (по 60м3/ч) для газоснабжения д. Захарьино и котельной №10 (1,935 Гкал/ч), переводимой на газовое топливо. Расчетное давление в газопроводе на входе в ГРПШ принимается среднее (Р ≤ 0,3 МПа), на выходе–низкое (Р ≤ 0,003МПа). Общая расчетная нагрузка (расход газа) на планируемые ГРПШ 158,0 м3/ч. Газоснабжение планируемой жилой застройки предлагается от перспективного газопровода низкого давления.

Газоснабжение д.Ямно предлагается предусматривается от ранее запланированного газопровода среднего давления и ГРПШ в д.Ямно. Общая расчетная нагрузка (расход газа) на ГРПШ 64,9 м3/ч. Газоснабжение планируемых участков предлагается от перспективного газопровода низкого давления.

Газификацию застройки в д.Некохово и д. Вешки предлагается предусмотреть от ранее запланированного газопровода высокого давления 2 категории от АГРС в направлении п. Село Гора Новгородского района. Для газоснабжения предусматривается установка ГРПШ в д. Некохово. Расчетное давление в газопроводе на входе в ГРПШ принимается высокое (Р ≤ 0,6 МПа), на выходе – среднее (Р ≤ 0,3МПа). Подключение потребителей предусматривается от газопровода среднего давления с установкой индивидуальных ПРГ. Общая расчетная нагрузка на ГРПШ в д. Некохово - 63,3 м3/ч.

Газификация жилой застройки в д. Вешки предлагается от газопровода среднего давления от ГРПШ в д. Некохово до ГРПШ в д. Вешки. Расчетное давление в газопроводе на входе в ГРПШ принимается среднее (Р ≤ 0,3 МПа), на выходе - низкое (Р ≤ 0,003МПа). Расчетная нагрузка на ГРПШ в д. Вешки -  м3/ч. Газоснабжение жилой застройки предусматривается от перспективного газопровода низкого давления.

В одноквартирных жилых домах могут применяться для теплоснабжения автоматизированные теплогенераторы, работающие на газовом топливе, полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы следует устанавливать в вентилируемом помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 60 кВт допускается устанавливать на кухне.

Следует предусматривать системы контроля загазованности помещений с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях при установке отопительного оборудования: независимо от места установки - мощностью свыше 60 кВт; в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию- независимо от тепловой мощности.

В каждом доме с поквартирным теплоснабжением от котла, предусматривается установка:

- для цели пищеприготовления- газовая четырехконфорочная плита;

- для отопления и горячего водоснабжения - автоматизированный двухконтурный газовый котел со встроенным контуром горячего водоснабжения.

Вводы газопроводов в здания следует предусматривать непосредственно в помещение, в котором установлено газоиспользующее оборудование, или в смежное с ним помещение, соединенное открытым проемом (п.5.1.6 СП 62.13330.2011).

Давление газа во внутренних газопроводах и перед газоиспользующим оборудованием должно соответствовать давлению, необходимому для устойчивой работы этого оборудования, указанному в паспортах предприятий-изготовителей, но не должно превышать значений, приведенных в таблице 2. СП 62. 13330.2010.

Газопроводы предусматриваются подземной прокладки вдоль основных улиц и проездов на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений в соответствии с СП 62.13330.2011. «Газораспределительные системы». Материал труб, трубопроводной арматуры, соединительных деталей принимаются в соответствии на основании СП 62.13330.2011. Отключающие устройства на газопроводах следует предусматривать в соответствии с п. 5.1.7 СП 62.13330.2011.

Пересечение газопроводами водных преград и оврагов, железных и автомобильных дорог следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 62.13330.2010 «ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

Следует предусмотреть мероприятия по защите стальных деталей и газопроводов от электрохимической коррозии в соответствии с действующими нормами.

Для каждого потребителя сетевого природного газа следует предусматривать прибор коммерческого учета расхода газа.

Схема газоснабжения обеспечивает возможность подключения потребителей к газовым сетям. Предлагаемая схема не включает разработку внутри квартальных газовых сетей низкого давления и является принципиальной предлагаемой схемой и будет уточняться при выполнении проектной документации по газоснабжению.

Расчет расходов газа.

Расходы газа, нагрузки на ГРП (ГРПШ), уточняются в соответствии с дополнительными данными по актуальным потребителям, диаметры газопроводов на территории населенных пунктов и межпоселковых уточняются с применением специальных программ для расчета газопроводов при выполнении проектной документации.

Определение расчетных расходов газа по планируемым участкам выполнено с учетом расходов на бытовые нужды населения и на теплоснабжение.

Расход газа для населения на приготовление пищи принят с учетом расхода на одну четырехконфорочную плиту, установленную в каждом доме. Укрупненный показатель расхода природного газа на 1 человека принят 120 м³/год при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м3) (СП 42-101-2003). Часовой расход определен с учетом коэффициента часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003.

Расчет расхода газа на теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) произведен на основании теплотехнических решений и расчетов в соответствии МДК 4-05.2004 «МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В ТОПЛИВЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ВОДЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ И ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ В СИСТЕМАХ КОММУНАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

Расчет расхода газа котлами при поквартирном теплоснабжении производился с учетом коэффициента полезного действия (КПД) 0,93 и коэффициентом неравномерности потребления газа 0,85.

д. Теремец

Общий расход газа по планируемой и существующей жилой застройке на хозяйственно - бытовые нужды населения и теплоснабжение (без учета расхода на общественные здания и сельскохозяйственное потребление), таблица 2.

Таблица 2.

| Номер квартала | Количество жителей | Расход газа на нужды населения (приготовление пищи) |  | Расход газа на теплоснабжение зданий |  | Общий расход |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой, м3/год | Часовой, м3/ч | Годовой, м3/год | Часовой, м3/ч | Годовой, м3/год | Часовой, м3/ч |
| 1 | 14 | 1680 | 1,6 | 25192 | 9,5 | 26872 | 11,1 |
| 2 | 35 | 4200 | 3,5 | 60790 | 22,9 | 64990 | 26,4 |
| 3 | 29 | 3480 | 3,0 | 50620 | 19,1 | 54100 | 22,1 |
| 4 | 11 | 1320 | 1,5 | 20107 | 7,6 | 21427 | 9,1 |
| 5 | 1 | 120 | 0,4 | 4615 | 1,8 | 4735 | 2,2 |
| 6 | 5 | 600 | 1,3 | 9936 | 3,8 | 10536 | 5,1 |
| 7 | 9 | 1080 | 1,6 | 15256 | 5,7 | 16336 | 7,3 |
| 8 | 5 | 600 | 1,3 | 9936 | 3,8 | 10536 | 5,1 |
| Всего по планируемым кварталам | 109 | 13080 | 14,2 | 196452 | 74,2 | 209532 | 88,4 |
| Существующий жилой фонд | 46 | 5520 | 4,4 | 45859 | 16,8 | 51379 | 21,2 |
| Итого | 155 | 18600 | 18,6 | 242311 | 91 | 260911 | 109,6 |

д. Тютицы

Общий расход газа по планируемой и существующей жилой застройке, без учета расхода газа на теплоснабжение общественных зданий, таблица 3.

Таблица 3.

| Номер квартала | Количество жителей | Расход газа на нужды населения (приготовление пищи) |  | Расход газа на теплоснабжение зданий |  | Общий расход |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой, м3/год | Часовой, м3/ч | Годовой, м3/год | Часовой, м3/ч | Годовой, м3/год | Часовой, м3/ч |
| 1 | 21 | 2520 | 2,4 | 39978 | 15,1 | 42498 | 17,5 |
| Существующий жилой фонд | 76 | 9120 | 7,1 | 74814 | 27,4 | 83934 | 34,5 |
| Всего | 97 | 11640 | 9,5 | 114792 | 42,5 | 126432 | 52 |

д.Захарьино

Общий расход газа по планируемой и существующей застройке на хозяйственно- бытовые нужды населения и теплоснабжение, (без учета расхода на сельскохозяйственное и перспективные котельные, ввиду отсутствия данных), таблица 4.

Таблица 4.

| Номер квартала | Количество жителей | Расход газа на нужды населения (приготовление пищи) |  | Расход газа на теплоснабжение зданий |  | Общий расход |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой, м3/год | Часовой, м3/ч | Годовой, м3/год | Часовой, м3/ч | Годовой, м3/год | Часовой, м3/ч |
| 1 | 52 | 6240 | 4,9 | 91068 | 34,3 | 97308 | 39,2 |
| Существующий жилой фонд | 564 | 67680 | 45,4 | 196345 | 73,4 | 264025 | 118,8 |
| Перевод котельной на газ (котельная №10) | 0 | 0 | 0 | 719255 | 268,8 | 719255 | 268,8 |
| Всего | 616 | 73920 | 50,3 | 1006668 | 376,5 | 1080588 | 426,8 |

д.Ямно

Общий расчетный расход газа по планируемой и существующей застройке на хозяйственно-бытовые нужды населения и теплоснабжение (без учета расхода газа на теплоснабжение общественных зданий), таблица 5.

Таблица 5.

| Номер квартала | Количество жителей | Расход газа на нужды населения (приготовление пищи) |  | Расход газа на теплоснабжение зданий |  | Общий расход |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой, м3/год | Часовой, м3/ч | Годовой, м3/год | Часовой, м3/ч | Годовой, м3/год | Часовой, м3/ч |
| 1 | 3 | 360 | 1,2 | 5085 | 1,9 | 5445 | 3,1 |
| 2 | 34 | 4080 | 3,4 | 60555 | 22,9 | 64635 | 26,3 |
| 3 | 23 | 2760 | 2,4 | 40449 | 15,3 | 43209 | 17,7 |
| 4 | 4 | 480 | 1,6 | 9701 | 3,7 | 10181 | 5,3 |
| 5 | 8 | 960 | 1,4 | 15021 | 5,7 | 15981 | 7,1 |
| Всего по планируемым кварталам | 72 | 8640 | 10 | 130811 | 49,5 | 139451 | 59,5 |
| Существующий жилой фонд | 6 | 720 | 1,6 | 10171 | 3,8 | 10891 | 5,4 |
| Итого | 78 | 9360 | 11,6 | 140982 | 53,3 | 150342 | 64,9 |

д.Некохово

Общий расчетный расход газа по планируемой и существующей застройке на хозяйственно - бытовые нужды населения и теплоснабжение, (без учета расхода газа на теплоснабжение общественных зданий), таблица 6.

Таблица 6.

| Номер квартала | Количество жителей | Расход газа на нужды населения (приготовление пищи) |  | Расход газа на теплоснабжение зданий |  | Общий расход |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой, м3/год | Часовой, м3/ч | Годовой, м3/год | Часовой, м3/ч | Годовой, м3/год | Часовой, м3/ч |
| 1 | 8 | 960 | 0,0 | 13139 | 5,7 | 14099 | 5,7 |
| Существующий жилой фонд | 61 | 7320 | 5,7 | 62526 | 23,0 | 69846 | 28,7 |
| Итого | 69 | 8280 | 5,7 | 75665 | 28,7 | 83945 | 34,4 |

д. Вешки

Общий расчетный расход газа по планируемой и существующей застройке на хозяйственно- бытовые нужды населения и теплоснабжение, (без учета расхода газа на теплоснабжение общественных зданий), таблица 7.

Таблица 7.

| Номер квартала | Количество жителей | Расход газа на нужды населения (приготовление пищи) |  | Расход газа на теплоснабжение зданий |  | Общий расход |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой, м3/год | Часовой, м3/ч | Годовой, м3/год | Часовой, м3/ч | Годовой, м3/год | Часовой, м3/ч |
| 1 | 6 | 720 | 1,6 | 10171 | 3,8 | 10891 | 5,4 |
| 2 | 22 | 2640 | 2,5 | 40213 | 15,2 | 42853 | 17,7 |
| Всего по планируемым кварталам | 28 | 3360 | 4,1 | 50384 | 19 | 53744 | 23,1 |
| Существующий жилой фонд | 11 | 1320 | 1,6 | 10171 | 4,2 | 11491 | 5,8 |
| Итого | 39 | 4680 | 5,7 | 60555 | 23,2 | 65235 | 28,9 |

Общий расчетный расход газа по СП на нужды населения и коммунальные потребители (котельные), без учета промышленного и сельскохозяйственного потребления, таблица 8.

Таблица 8.

| Наименование Подберезское СП | Количество жителей на расчетный срок, чел. | Общий расход газа |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой, м3/год | Часовой, м3/ч |
| д. Вешки | 39 | 65235 | 28,9 |
| д. Захарьино (население и котельная № 10-1,935Гкал/ч) | 616 | 1080588 | 426,8 |
| д. МяснойБор (население и котельная №9- 0,774 Гкал/ч) | 164 | 436310 | 167 |
| д. Некохово | 69 | 83945 | 34,4 |
| д.Плотишно | 8 | 11601 | 5,4 |
| д. Подберезье (население и котельные № 48,22,8А-12,21Гкал/ч) | 2548 | 4792503 | 1853 |
| д.Теремец | 155 | 260911 | 109,6 |
| д. Тютицы | 97 | 126432 | 52 |
| д.Ямно | 78 | 150342 | 64,9 |
| ж/д ст. Подберезье (расход газа на перспективу) | 26 | 31135 | 13,0 |
| Итого | 3800 | 7039002 | 2755 |

Общий расход газа Подберезского сельского поселения на нужды населения, коммунальное потребление (котельные с учетом перспективного потребления и на существующие предприятия составит 5493,4 м3/час.

Условия прокладки газопровода и размещение ГРП (ГРПШ).

Прокладка распределительных газопроводов в населенных пунктах в основном - подземная. Надземная прокладка допускается только при соответствующем обосновании, не противоречащему требованиям СП 62.13330.2011и СП 42.13330.2011 и ПБ 12-529-03.

Прокладка газопроводов при пересечении железных и автомобильных дорог I-IV категорий производится подземно, в футлярах, стальных или неметаллических.

Футляры должны удовлетворять условиям прочности и долговечности. На одном конце футляра следует предусматривать контрольную трубку, выходящую под защитное устройство. Стальной футляр должен быть защищен от разрушения средствами ЭХЗ. В других случаях концы футляров должны располагаться на расстоянии:

- не менее 2 м от крайнего рельса железных дорог колеи 750 мм, а также от края проезжей части улиц;

- не менее 3 м от края водоотводного сооружения дорог (кювета, канавы, резерва) и от крайнего рельса железных дорог не общего пользования, но не менее 2 м от подошвы насыпей.

Для полиэтиленовых газопроводов на пересечениях железнодорожных и автомобильных дорог I-III категории должны применяться полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR 11 (рабочее давление до 0,6 МПа, коэффициент запаса прочности -2,8).

Отключающие устройства, предусмотренные к установке на переходах через железные и автомобильные дороги, следует размещать:

- на тупиковых газопроводах - не далее 1000 м от перехода (по ходу газа);

- на кольцевых газопроводах - по обе стороны перехода на расстоянии не далее 1000 м от перехода.

При пересечении газопроводом водных преград и оврагов следует учитывать требования п. 5.4 СП 62.13330.2011.

Размещение газорегуляторного пункта (ГРП) и отдельно стоящих ГРПШ предусматривается на расстоянии до зданий и сооружений и до железнодорожных путей на расстоянии в свету не менее 10 метров, до автомобильных дорог, магистральных улиц и дорог (до обочины) - 5 метров, до воздушных линий электропередачи - не менее 1,5 высоты опоры ( табл. 5. СП 62.13330.2011). К ГРП следует предусмотреть подъезд для автотранспорта и рекомендуется проветриваемое ограждение территории высотой 1,6 метров.

Охранные зоны магистральных газопроводов и газораспределительных сетей.

Для магистральных газопроводов устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов (ГРП, ГРПШ) - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода.

Условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранной зоны, определяются в соответствии с действующим законодательством РФ.

Основные объемы по газоснабжению Подберезского СП, таблица 9.

Таблица 9.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерений | Показатели | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность газопроводов диам.50-110мм, в том числе: Высокого давления ø50мм Среднего давления: Ø50мм Ø 63мм Ø 75мм Ø 90мм Ø 110мм | м | 34050 50 8400 5750 350 6350 13150 | Газопровод полиэтиленовый, подземный. |
| 2 | Газорегуляторные пункты (ГРПШ) отдельностоящие , в том числе: высокого давления среднего давления | шт | 10 1 9 |  |
| 3 | Переход через водную преграду ( реку) | шт | 1 |  |
| 4 | Переход через автодорогу 1кат. | шт | 1 |  |

По федеральной Программе ОАО «Газпром» проводятся работы по изменению существующей трассы магистральных газопроводов и сооружений на них расположенных в Новгородском районе. В связи с чем разрабатывается проектная документация по частичному переносу трассы магистральных газопроводов «Белоусово - Ленинград» и «Серпухов – Ленинград» и компрессорной станции из границ г. Великий Новгород на территорию Подберезского сельского поселения.

Длинна магистрального газопровода 2 трубы по 7200м, а также отвод до КС 1840м.

После строительства коммуникаций и сооружений магистральных газопроводов существующей сети частично реконструируются и демонтируются в южной части территории Подберезского сельского поселения.

# Инженерная подготовка территории.

Отвод дождевых и талых вод осуществляется с учётом существующего рельефа и вертикальной планировки по лоткам проезжей части в водоотводные канавы вдоль дорог и далее в коллекторы дождевой канализации. Присоединение водоотводных канав необходимо осуществить через колодец с отстойной частью. Также целесообразно проложить коллекторы вдоль улиц, продольный уклон которых менее нормативных значений. Коллекторы отводят сток на комплексные очистные сооружения, состоящие из пескоотделителя, маслобензоуловителя, сорбционного фильтра. Для уменьшения мощности и размера очистных сооружений перед ними устараивается регулирующий резервуар, принимаемый в себя наиболее загрязненную часть стока через распределительную камеру. Перед выпуском необходимо устройство контрольного колодца для взятия проб воды.

Защита территории от затопления

Согласно решению Новгородского облисполкома от 02.04.91 №128 «О мерах по защите населенных пунктов и объектов народного хозяйства от наводнений», проектирование и строительство производственных и социально-бытовых объектов, жилых домов необходимо осуществлять на участках не подверженных затоплению (выше отметки 23,00 м БС)

На планируемых под застройку территориях, находящихся ниже отметки 23,00 м необходимо выполнить мероприятия по защите от затопления. Наиболее эффективным способом является повышение поверхности территории до незатапливаемых отметок (подсыпка участков), оно позволяет выполнять работу постепенно, по мере освоения очередного участка. При этом единовременные денежные вложения не требуют последующих затрат. Посадку зданий необходимо осуществлять не менее чем на 0,5 м выше расчетного уровня воды в водном объекте с учетом расчетной высоты волны и ее наката.

На территорию земельного участка для строительства ООО «Ханса» 100% дочернего предприятия «Амика Интернешнл ГмбХ» завода по производству кухонного оборудования общей площадью 7,5 га, расположенного по адресу: Новгородский район, район д. Подберезье, с левой стороны от автодороги Москва - Санкт-Петербург, на землях запаса был разработан и воплощен в жизнь проект «Осушение территории под строительство завода по производству кухонных плит ООО «ХАНСА».

Данным проектом предусматривалось:

- строительство открытых регулирующих каналов на площади 7,32га для сброса поверхностных вод с переувлажненной территории предприятия;

- строительство оградительных каналов глубиной до 1,9м для предотвращения попадания грунтовых и поверхностных вод на объект строительства со стороны вышерасположенной площадки водосбора;

- отвод поверхностных вод ручья б/н за пределы объекта строительства.

Озеленение

Зеленые насаждения территории планировки являются частью единой системы зеленых насаждений.

Задачей озеленения является создание единой архитектурно-пространственной композиции объектов зеленых насаждений и значительное улучшение санитарно-гигиенических условий проживания для населения.

По функциональному назначению проектируемые объекты зеленых насаждений подразделяются на 3 группы:

- зеленые насаждения общего пользования – озелененные территории, используемые для рекреации населения города (парки, городские сады, скверы, бульвары, озелененные территории улиц и т.д.);

- зеленые насаждения ограниченного пользования – территории с зелеными насаждениями ограниченного посещения, предназначенные для создания благоприятной окружающей среды на территории предприятий, учреждений и организаций;

- зеленые насаждения специального назначения – озеленение на территориях специальных объектов с закрытым для населения доступом.

На территории планировки возможно размещение зеленых насаждений общего пользования, ограниченного пользования и зеленых насаждений специального назначения. Данные зеленые насаждения высаживаются на территориях объектов строительства и, а так же на специально отведенных зонах размещения зеленых насаждений и объектов благоустройства.

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки Подберезского сельского поселения (уровень озелененности территории застройки) должен быть не менее 40 %, а в границах территории жилого района - не менее 25 %, включая суммарную площадь озеленения территории микрорайона (квартала).

Посадочный материал необходимо приобретать в специализированных питомниках.

# 2. Территория бывшего Трубичинского  сельского поселения

Выписка из Генерального плана  Трубичинского сельского поселения (утвержден Постановлением  Совета депутатов Трубичинского сельского поселения № 156 от декабря 2013 г.).

Необходимо отметить, что отдельные положения генплана в части водоснабжения и водоотведения были в последствии доработаны и уточнены в рамках проекта: «Схема водоснабжения и водоотведения Трубичинского сельского поселения Новгородского района Новгородской области» (разработчик ООО «ГрафИнфо», 2013 год).

# 9.2. Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Существующее положение.

В состав Трубичинского сельского поселения входят 3 населённых пункта: д. Трубичино, д. Витка и д. Стрелка. Система централизованного водоснабжения имеется только в д. Трубичино. Источниками водоснабжения части индивидуальной застройки д. Трубичино, а также д. Витка и Стрелка служат индивидуальные приусадебные шахтные колодцы.

д. Трубичино.

Источником водоснабжения многоэтажной и части индивидуальной жилой застройки д. Трубичино служит система водоснабжения  г. Великий Новгород. Питьевая вода по трубопроводу Ø250 мм от городских сетей поступает на площадку водопроводных сооружений в два резервуара чистой воды ёмкостью 500 м3 каждый, откуда насосами ПНС №30 подаётся в сеть д. Трубичино и отдельной веткой Ø65 мм на тепличный комбинат №1.

Трубопровод Ø250 мм сильно изношен, ПНС №30 требует реконструкции.

В настоящее время осуществляется реализация проекта «Реконструкция Разъезда 64 км Октябрьской железной дороги», выполненного ОАО «Ленгипротранс». Согласно ТУ №61 от 18.01.2012, выданным МУП «Новгородский водоканал», для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд и наполнения противопожарных резервуаров станции Разъезд 64 км запроектирована водопроводная линия диаметром 110 мм с подключением от водопроводной линии Ø160 мм, принадлежащей администрации Трубичинского сельского поселения. В настоящее время на территории д. Трубичино ведётся строительство здания водомерного узла.

Проектное предложение.

В соответствии с ТУ №1989 от 28.05.2013,  выданными МУП «Новгородский водоканал», для гарантированного водоснабжения и пожаротушения Трубичинского сельского поселения проектом предлагается устройство единой кольцевой сети для всех населённых пунктов  поселения: д. Трубично, д. Витка и д. Стрелка.

В соответствии с СП 31.13330.2012 приняты следующие нормы водоснабжения:

- 160 л/сутки на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 50 л/сутки на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений (в настоящее время полив осуществляется от приусадебных колодцев);

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Водопотребление Трубичинского сельского поселения на расчётный период составит: 1301,42  м³/сутки (см. таблицу  9.2.1.).

д. Трубичино.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СП 8.13330.2009, 31.13330.2012, 118.13330.2012 и составляют:

- на наружное – 15 л/с;

- на внутреннее – 2х2,5 = 5 л/с (действующий дом культуры на 60 мест с эстрадой).

Время тушения пожара –  в течение трёх часов, количество пожаров - 1.

Для гарантированного водоснабжения д. Трубичино в соответствии с ТУ проектом предлагается:

- перекладка существующей водопроводной линии Ø250 мм по ул. Б. Санкт-Петербургская от Строительного техникума до ПНС д. Трубичино;

- прокладка водопроводной линии Ø200 мм от ПНС п. Волховский до ПНС д. Трубичино;

- строительство новой ПНС в д. Трубичино в непосредственной близости от существующей с выделением в ней двух групп насосов: первая группа – для водоснабжения существующей и планируемой многоэтажной застройки, вторая группа – для водоснабжения индивидуальной застройки д. Трубичино, д. Витка и д. Стрелка;

- устройство кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода 150÷200 мм с тупиковыми участками для водоснабжения существующей и планируемой многоэтажной застройки;

- устройство кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода 110÷250 мм с тупиковыми участками для водоснабжения индивидуальной застройки д. Трубичино, д. Витка и д. Стрелка;

- подключение планируемых сетей к действующим с перекладкой на большие диаметры и поэтапной заменой изношенных участков;

- восстановление гидроизоляции действующих резервуаров.

Водопроводная сеть планируется Ø250÷63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На кольцевой сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры.

Жилые дома, имеющие водопровод, рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта водопотребления и рационального использования воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом, в соответствии с гл.7.2 п.7.2.1 СП 30.13330.2012.

Также предлагается установка водомерного узла в планируемой ПНС.

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Расчетные расходы воды приведены в таблице 9.2.1. Схема водоснабжения д. Трубичино приведена на листе №4 «Карта планируемого размещения объектов местного значения. Населённый пункт д. Трубичино. М 1:5 000».

Таблица 9.2.1.

| Таблица водопотребления и водоотведения Трубичинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребитель |  | Ед-ца изме- рения | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |  | Примеча-ние |
| Наименование расхода |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| д. Трубичино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 2103 | 160 | 336,48 | 122,82 | 437,42 | 39,81 | 336,48 | 122,82 | 437,42 | 39,81 | 1,2,3,4 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 1169 | 50/25 | 58,45 | 21,33 | 75,99 | 7,94 | 29,23 | 10,67 | 37,99 | 3,97 |  |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 78,99 | 28,83 | 78,99 | 6,63 | 40,38 | 14,74 | 40,38 | 3,39 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 3272 | 50 | 26,89 | 9,82 | 163,60 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 500,81 | 182,80 | 756,00 | 49,74 | 406,08 | 148,22 | 515,79 | 43,31 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 4300 | 160 | 688,00 | 251,12 | 894,40 | 72,19 | 688,00 | 251,12 | 894,40 | 72,19 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 137,60 | 50,22 | 137,60 | 11,11 | 82,56 | 30,13 | 82,56 | 6,66 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 4300 | 50 | 35,34 | 12,90 | 215,00 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 860,94 | 314,24 | 1247,0 | 83,29 | 770,56 | 281,25 | 976,96 | 78,85 |  |
| д. Витка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 168 | 50/25 | 8,40 | 3,07 | 10,92 | 2,26 | 4,20 | 1,53 | 5,46 | 1,13 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 1,68 | 0,61 | 1,68 | 0,35 | 0,50 | 0,18 | 0,50 | 0,10 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 168 | 50 | 1,38 | 0,50 | 8,40 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 11,46 | 4,18 | 21,00 | 2,61 | 4,70 | 1,72 | 5,96 | 1,23 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 320 | 160 | 51,20 | 18,69 | 66,56 | 10,64 | 51,20 | 18,69 | 66,56 | 10,64 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 10,24 | 3,74 | 10,24 | 1,64 | 6,14 | 2,24 | 6,14 | 0,98 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 320 | 50 | 2,63 | 0,96 | 16,00 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 64,07 | 23,39 | 92,80 | 12,27 | 57,34 | 20,93 | 72,70 | 11,62 |  |
| д. Стрелка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 143 | 50/ 25 | 7,15 | 2,61 | 9,30 | 2,05 | 3,58 | 1,30 | 4,65 | 1,02 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 1,43 | 0,52 | 1,43 | 0,32 | 0,43 | 0,16 | 0,43 | 0,09 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 143 | 50 | 1,18 | 0,43 | 7,15 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 9,76 | 3,56 | 17,88 | 2,36 | 4,00 | 1,46 | 5,08 | 1,12 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1880 | 160 | 300,80 | 109,79 | 391,04 | 36,43 | 300,80 | 109,79 | 391,04 | 36,43 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/ 12,0 | - | 60,16 | 21,96 | 60,16 | 5,60 | 36,10 | 13,18 | 36,10 | 3,36 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1880 | 50 | 15,45 | 5,64 | 94,00 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 376,41 | 137,39 | 545,20 | 42,04 | 336,90 | 122,97 | 427,14 | 39,79 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 179,15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего существующее: | чел | 3583 |  | 522,03 | 190,54 | 794,87 | 51,03 | 414,79 | 151,40 | 526,83 | 43,66 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 325,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего на расчетный срок: | чел | 6500 |  | 1301,42 | 475,02 | 1885,0 | 117,46 | 1164,8 | 425,15 | 1476,8 | 111,19 |  |

В графе «Примечание» в таблице:

1. Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 120 — для полива (частота полива 1раз в 2 дня).

2. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» М.1985.

3. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» М.1986.

4. 160 л/сут на человека - среднесуточная норма водопотребления, принята в соответствии со СНиП 2.04.02-84 п. 2.1, табл.1 и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15).

д. Витка.

Расходы воды на наружное пожаротушение приняты по СП 8.13330.2009, 31.13330.2012 и составляют – 15 л/с.

Время тушения пожара – 3 часа, расчётное количество пожаров 1.

Для гарантированного водоснабжения д. Витка проектом предлагается устройство кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода с тупиковыми участками Ø160÷63 мм с подключением к кольцевой сети д. Трубичино.

Водопроводная сеть планируется Ø160÷63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На кольцевой сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100÷150 м и отключающей арматуры.

Жилые дома, имеющие водопровод, рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта водопотребления и рационального использования воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл.7.2 п.7.2.1 СП 30.13330.2012.

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Расчётные расходы водопотребления  приведены в таблице 9.2.1.  Схема водоснабжения д. Витка приведена на листе №5 «Карта планируемого размещения объектов местного значения. Населённый пункт д. Витка. М 1:5 000».

д. Стрелка.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СП 8.13330.2009, 31.13330.2012, 118.13330.2012 и составляют:

- на наружное – 15 л/с;

- на внутреннее – 2х2,5 + 2х5,0 = 15 л/с (планируемый дом культуры на 200 мест со сценой).

Время тушения пожара – 3 часа, расчётное количество пожаров 1.

Для гарантированного водоснабжения д. Стрелка проектом предлагается устройство кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода Ø200÷110 мм с подключением к кольцевой сети д. Трубичино и ранее запроектированному водоводу на мкр. Кречевицы, проходящему по территории д. Стрелка. Устройство водопроводных сетей д. Стрелка не должно опережать прокладку водовода Ø325 мм на мкр. Кречевицы.

Водопроводная сеть планируется Ø200÷110 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На кольцевой сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100÷150 м и отключающей арматуры.

Жилые дома, имеющие водопровод, рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта водопотребления и рационального использования воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл.7.2 п.7.2.1 СП 30.13330.2012.

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Расчётные расходы водопотребления  приведены в таблице 9.2.1.  Схема водоснабжения д. Стрелка приведена на листе №6 «Карта планируемого размещения объектов местного значения. Населённый пункт д. Стрелка. М 1:5 000».

Водоотведение.

Существующее положение.

В настоящее время из населенных пунктов Трубичинского с. п. сети канализации имеет только д. Трубичино. Сточные воды от существующей многоэтажной жилой застройки и Тепличного комбината №1 деревни Трубичино системой самотечно-напорных коллекторов поступают в действующую КНС д. Трубичино, откуда по временной схеме двумя напорными линиями Ø159 мм перекачиваются в напорный коллектор канализации Ø1200 мм, по которому стоки от г. Великий Новгород поступают на БОС ОАО «Акрон». Индивидуальная застройка д. Трубичино, а также застройка д. Витка и д. Стрелка оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Проектное предложение.

д. Трубичино.

Планируется полное канализование д. Трубичино. При этом сточные воды от всей застройки д. Трубичино и д. Витка системой самотечно-напорных коллекторов будут поступать на планируемую общепоселковую КНС и далее по двум напорным коллекторам Ø225 мм перекачиваться на БОС ОАО «Акрон».

Для обеспечения безаварийной работы системы водоотведения д. Трубичино необходимо провести поэтапную перекладку изношенных участков канализационных коллекторов, реконструкцию и косметический ремонт здания действующей КНС д. Трубичино с заменой технологического оборудования и отводящих напорных линий и переключением её напорных коллекторов на планируемую сеть.

При размещении объектов системы водоотведения в водоохранной зоне р. Стипенка и Питьба проектом предусматривается:

- "безраструбное" соединение отводящих трубопроводов;

- люки смотровых колодцев предусматриваются с водонепроницаемыми уплотнителями;

- оснащение канализационных насосных станций  наземным павильоном, входная дверь в который выполняется металлической с водонепроницаемым уплотнителем;

- использование в конструкциях канализационных колодцев и насосных станций водонепроницаемых бетонов марки не ниже W6;

- нанесение на все бетонные и железобетонные конструкции гидроизоляции, выполненной  по технологии "Пенетрон".

Расчетные расходы водоотведения приведены в таблице 9.2.1. Схема водоотведения д. Трубичино приведена на листе №4 «Карта планируемого размещения объектов местного значения. Населённый пункт д. Трубичино. М 1:5 000»

д. Витка.

Сточные воды от большей части застройки д. Витка системой самотечно-напорных коллекторов будут поступать в сети д. Трубичино.

При размещении объектов системы водоотведения в водоохранной зоне р. Виточка и р. Питьба без названия проектом предусматривается:

- "безраструбное" соединение отводящих трубопроводов;

- люки смотровых колодцев предусматриваются с водонепроницаемыми уплотнителями;

- оснащение канализационных насосных станций  наземным павильоном, входная дверь в который выполняется металлической с водонепроницаемым уплотнителем;

- использование в конструкциях канализационных колодцев и насосных станций водонепроницаемых бетонов марки не ниже W6;

- нанесение на все бетонные и железобетонные конструкции гидроизоляции, выполненной  по технологии "Пенетрон".

Жилые дома д. Витка, расположенные в отдалении от планируемых сетей канализации, рекомендуется оснащать либо накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов, с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на БОС ОАО «Акрон» (объём накопителя сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц), либо блоком из водонепроницаемых материалов очистных сооружений модельного ряда «БИОКСИ» фирмы «ЭКСО», не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде.

При использовании установки "Биокси" не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в накопительную емкость из водонепроницаемых материалов  с последующим использованием (по рекомендации производителя) на технические нужды (полив и т.д.).

Расчётные расходы водопотребления  приведены в таблице 9.2.1.  Схема водоотведения д. Витка приведена на листе №5 «Карта планируемого размещения объектов местного значения. Населённый пункт д. Витка. М 1:5 000».

д. Стрелка.

Планируется полное канализование д. Стрелка. Сточные воды от застройки д. Стрелка системой самотечно-напорных коллекторов будут поступать в общепоселковую КНС и далее двумя напорными линиями Ø160 мм перекачиваться на БОС ОАО «Акрон».

При размещении объектов системы водоотведения в водоохранной зоне руч. Вальтевский и р. Волхов проектом предусматривается:

- "безраструбное" соединение отводящих трубопроводов;

- люки смотровых колодцев предусматриваются с водонепроницаемыми уплотнителями;

- оснащение канализационных насосных станций  наземным павильоном, входная дверь в который выполняется металлической с водонепроницаемым уплотнителем;

- использование в конструкциях канализационных колодцев и насосных станций водонепроницаемых бетонов марки не ниже W6;

- нанесение на все бетонные и железобетонные конструкции гидроизоляции, выполненной  по технологии "Пенетрон".

Расчётные расходы водопотребления  приведены в таблице 9.2.1.  Схема водоотведения д. Стрелка приведена на листе №6 «Карта планируемого размещения объектов местного значения. Населённый пункт д. Стрелка. М 1:5 000».

# 9.3.Теплоснабжение

Настоящий раздел разработан в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и МДК 4-05.2004.

В соответствии с Заданием на проектирование и исходными данными, предоставленными Заказчиком, необходимо обеспечить теплом планируемые здания индивидуальной жилой застройки на отведенных в кадастровом плане земельных участках.

Существующее положение.

В настоящее время отопление объектов индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных источников тепла на доступном виде топлива, в многоквартирных домах (д. Трубичино) —  от существующих газовых котельных:  №14 мощностью 3,87 Гкал/час и №22М мощностью 0,1 Гкал/час. Теплоснабжение объектов общественно-деловой застройки осуществляется от котельной №14 мощностью 3,87 Гкал/час (на газовом топливе)  и от котельной №18 мощностью 0,66 Гкал/час (на твердом топливе). Сведения об этих котельных представлены в таблице 9.3.1.

Таблица 9.3.1.

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Тип, марка котла | Кол-во котлов | Год установки котлов | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №14 д. Трубичино | 3,87 | 3,2 | 82,6 | КВС 0,9-95г | 5 | 1999, 2005, 2010 | газ |
| Котельная №18 д. Трубичино | 0,66 | 0,13 | 19,6 | КВС-0,45-95, КВ-200 | 2 | 1996, 2007 | уголь |
| Котельная №22м д. Трубичино | 0,1 |  |  |  | 2 |  | газ |
| Котельна д. Трубичино, Наволоцкая д.3 | 0,9 |  |  |  | 2 |  | газ |

Проектные решения

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) в частных домах, в 1-3-х  этажных  блокированных  домах и коттеджной застройке предлагается перевести  на индивидуальные источники тепла на любом доступном виде топлива.

Существующая многоэтажная застройка будет снабжаться по прежней схеме централизованно от котельных на газовом топливе.

Котельную №18, на твердом топливе, предлагается заменить на блочно-модульную котельную на газовом топливе, мощностью 0,15 Гкал/час.

Основные показатели теплоснабжения с учетом непроизводственных потерь, рассчитанны с применением укрупненных показателей  и на основании МДК 4-05.2004 где:

V- объем зданий, тыс. м3;

m- число человек;

qo— удельная тепловая характеристика для отопления, ккал/м3*ч;

qv— удельная тепловая характеристика для вентиляции, ккал/м3*ч;

qh —  норма затрат воды на горячее водоснабжение абонента, л/ед. измерения в сутки; по таблице Приложения 3 СНиП 2.04.01-85*

Qomax -  максимальный тепловой поток на отопление, жилых и общественных зданий, МВт;

Qhmax- максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение, МВт;

Qсум- суммарный тепловой поток, МВт;

Qзд. – тепловой поток на одно здание, МВт;

Расчетная температура отопительного периода, -21оС;

Продолжительность  отопительного периода, 221сутки;

Средняя температура за отопительный период, -2,3оС.

Расчет тепловых потоков представлен в таблице 9.3.1.

В расчетах приняты строительные конструкции с улучшенными теплофизическими свойствами. Нагрузки подлежат уточнению при рабочем проектировании.

Основные показатели обеспечения теплоснабжения Трубичинского сельского поселения представлены в таблице  9.3.2.

Таблица 9.3.2.

| Трубичинское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назначение | Этаж- | V | m, | qо, | qv, | qh, | Жилые здания |  | Обществ. и пром. здания |  |  | Qсум., |
| квартала |  | ность | м3 | чел | Вт | Вт | Вт | Qоmax, | Qhm, | Qоmax, | Qvmax, | Qhm, | МВт |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МВт | МВт | МВт | МВт | МВт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| д. Трубичино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС | Жилое здание | 1-2 эт | 281686 | 2267 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 12,41 | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,99 |
| 3-9 эт ЖС | Жилое здание | 3-9 эт | 123444 | 994 | 0,37 | 0,00 | 10,0 | 2,72 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,42 |
| Стипенка | Жилое здание | 5-9 эт | 129060 | 1039 | 0,37 | 0,00 | 10,0 | 2,90 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,62 |
| ОД | Магазины | 1-2 эт | 4741 | 54 | 0,38 | 0,00 | 9,6 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,04 | 0,13 |
| ИТОГО п.Трубичино |  |  |  |  |  |  |  | 18,03 | 3,00 | 0,10 | 0,00 | 0,04 | 21,16 |
| д. Стрелка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС | Жилое здание | 1-2 эт | 233620,2 | 1880 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 10,29 | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,60 |
| ДС | Детсад | 1-2 эт | 7000 | 94 | 0,10 | 0,36 | 4,5 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,14 | 0,03 | 0,22 |
| ДК | Клубы | 1-2 эт | 9800 | 200 | 0,33 | 0,23 | 0,4 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,12 | 0,01 | 0,30 |
| ИТОГО д. Стрелка |  |  |  |  |  |  |  | 10,29 | 1,31 | 0,22 | 0,26 | 0,04 | 12,13 |
| д. Витка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС | Жилое здание | 1-2 эт | 39868,2 | 320 | 0,75 | 0,00 | 10,0 | 1,76 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,98 |
| ИТОГО д. Витка |  |  |  |  |  |  |  | 1,76 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,98 |
| ИТОГО Трубичинское СП |  |  |  |  |  |  |  | 30,08 | 4,54 | 0,32 | 0,26 | 0,07 | 35,27 |

# 9.4. Газоснабжение

Существующее положение

В настоящее время газоснабжение Трубичинского сельского поселения осуществляется  природным  и частично сжиженным  газом. По территории сельского поселения проходят  магистральные газопроводы «Белоусово – Ленинград» 1 нитка Ø1020 мм и «Серпухов – Ленинград» 1 нитка Ø720 мм.  От магистральных газопроводов имеются  газопроводы-отводы до  газораспределительных станций  (ГРС), расположенных  на территории г. Великий Новгород , Новгородского района и Трубичинского сельского поселения (ГРС «Химкомбинат» и ГРС «ГТТЭЦ»). От ГГРП «Химкомбинат» (ОАО «Акрон») территорию   сельского поселения пересекает подземный газопровод среднего давления   до  БОС (на котельную)- стальной диаметром 159 мм, далее на п. Кречевицы ( В.Новгород) проложен газопровод из полиэтиленовых труб  диаметром 160 мм. Источником газоснабжения природного сетевого газа д. Трубичино является ГРС «Новгород-1».

В д. Трубичино к газопроводам природного газа подключены 3 коммунальные   и производственные котельные и обеспечиваются  газом многоквартирные жилые дома.

В  д.Трубичино имеются газопроводы  среднего и низкого давления, газорегуляторные пункты (ГРП, ГРПШ). ГРП, ГРПШ  и ГРУ котельных, подключены от газопровода среднего давления Ø 300 мм от ГРС «Новгород-1».

Остальное население  на территории Трубичинского СП пользуются  привозным  сжиженным газом. Сжиженный газ используется населением в основном на нужды приготовления пищи. Для газоснабжения жилого сектора используются  индивидуальные газобаллонные установки сжиженного газа. Сжиженный газ доставляется автотранспортом с газонаполнительной станции  г.В.Новгорода.

Имеется проектная документация на прокладку газопровода среднего и низкого давления в д. Трубичино «Газоснабжение Трубичино (дома № 3-123) по нечетной стороне) в Новгородском муниципальном районе Новгородской области»,  выполненная ООО «Новжилкоммунсервис» филиал «Проектный институт Новжилкоммунсервис» (2010г.)  В соответствии с проектной документацией предусматривается прокладка распределительного газопровода среднего давления с установкой ПГБ и газопроводов низкого давления для газоснабжения части д. Трубичино.

В ОАО «Промгаз»  (ОАО «Газпром») разработана «Схема газоснабжения и газификации Новгородского района Новгородской области», согласно которой д. Витка и д. Стрелка предполагается снабжать газом от существующего газопровода среднего давления Ø 159х6 мм, идущего от  ГГРП «Химкомбинат» ОАО «Акрон» на Кречевицы.

Так же схемой предусмотрено перспективное размещение АГРС «Новгород-1» (новая площадка)  и прокладка газопроводов от АГРС  до существующих АГРС «Новгород-1» и  перспективной ГРС «Акрон».  Проектная  документация  ГРС «Акрон», которую планируется разместить   на территории ОАО «Акрон» и отвод  от магистрального газопровода «Серпухов –Ленинград» до планируемой ГРС находится в  стадии разработки.

Газоснабжение микрорайона «Стипенка» разработано  отдельно  и предусмотрено в проектной документации от газопровода среднего давления с подключением ГРП и газовой котельной.

В стадии разработки  находится проект новой ГРС «Химкомбинат» на территории ОАО «Акрон» и отвода от магистрального газопровода «Серпухов – Ленинград» до планируемой ГРС.

Проектное предложение

Источником газоснабжения сельского поселения предлагается  существующая ГРС «Новгород-1» в г. Великий Новгород и ГРС «Химкомбинат». Газоснабжение населенных пунктов Трубичинского   сельского поселения предлагается  от  существующих и планируемых  газопроводов среднего давления.

Предлагаемые решения, схема газоснабжения и расчет газа производились на основании «Генеральной схемы газоснабжения и газификации Новгородской области», «Схемы территориального планирования  Новгородского муниципального района Новгородской области», выполненной ОАО «Институт Новгородгражданпроект», «Генерального плана Трубичинского  сельского поселения Новгородского района Новгородской области», разработаного в 2009 году (ОАО «Институт Новгородгражданпроект»), «Схемы газоснабжения и газификации Новгородского района Новгородской области» (ОАО «Промгаз»  (ОАО «Газпром»-2012 г.) с учетом существующих газопроводов, а также  в соответствии со  следующими нормативными  документами:

-СП 62.13330.2011- «Газораспределительные системы» Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

-СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».

-СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

-СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*.

Газоснабжение д. Трубичино предлагается предусмотреть от существующего газопровода среднего давления.  От газопровода среднего давления на территории  д. Трубичино   предусматривается подключение двух ГРПШ, новой блочной модульной котельной (БМК) для теплоснабжения школы. В домах жилой застройки, с централизованным теплоснабжением от котельных предусматривается установка одной  газовой четырехконфорочной  плиты. В жилых домах индивидуальной застройки  существующего жилого фонда, не подключенных к  тепловым сетям  от котельной, устанавливается газовая четырехконфорочная плита и автоматизированный двухконтурный газовый котел со встроенным контуром горячего водоснабжения в каждом доме. Газоснабжение существующей застройки предлагается от перспективного газопровода  низкого давления. Частично  существующая  застройка предусматривается с подключением к газопроводу среднего давления через индивидуальные пункты редуцирования газа (ПРГ), устанавливаемые у каждого потребителя.

Планируемую блочную модульную котельную (БМК) общей тепловой мощностью 0,15 Гкал/ч, (вместо котельной №18 на твердом топливе)  для теплоснабжения школы, предлагается подключить от газопровода среднего давления с установкой ГРУ в котельной. Газоснабжение индивидуальных  источников тепла теплоснабжения магазинов  предлагается от перспективных сетей низкого давления.

Газоснабжение д. Витка предлагается предусмотреть   от планируемого газопровода среднего давления  с подключением  к существующему  газопроводу (ГРПП «Химкомбинат»- котельная «БОС»).  От газопровода среднего давления подключаются два планируемых  ГРПШ. Расчетное давление в газопроводе  на входе в ГРПШ принимается среднее (Р ≤ 0,3 МПа), на выходе – низкое (Р ≤ 0,003МПа). Общая расчетная нагрузка (расход газа)– 248,4 м3/ч. Газоснабжение жилых зданий предлагается от перспективного газопровода  низкого давления. В жилых домах предусматривается установка газовой четырехконфорочной плиты и автоматизированного двухконтурного газового котла со встроенным контуром горячего водоснабжения в каждом доме.

Газоснабжение д. Стрелка предлагается предусмотреть   от планируемого газопровода среднего давления  с подключением  к существующему газопроводу  (ГГРП «Химкомбинат» - «БОС» - п. Кречевицы).  От газопровода среднего давления подключаются три планируемых  ГРПШ. Расчетное давление в газопроводе  на входе в ГРПШ принимается среднее (Р ≤ 0,3 МПа), на выходе – низкое (Р ≤ 0,003МПа). Общая расчетная нагрузка (расход газа) – 1302,5 м3/ч. Газоснабжение жилых зданий предлагается от перспективного газопровода  низкого давления. В жилых домах предусматривается установка газовой четырехконфорочной плиты и автоматизированного двухконтурного газового котла со встроенным контуром горячего водоснабжения в каждом доме (квартире).

Газоснабжение планируемых индивидуальных источников тепла для общественных зданий (детский сад и дом культуры)  предлагается от  перспективной сети газопроводов низкого давления.

Подача природного газа потребителям предусматривается на следующие цели:

– на приготовление пищи;

- на отопление зданий и горячее водоснабжение;

В каждом доме с поквартирным теплоснабжением от котла,  предусматривается  установка:

- для цели пищеприготовления- газовая четырехконфорочная плита;

- для отопления и горячего водоснабжения  - автоматизированный двухконтурный газовый котел со встроенным контуром горячего водоснабжения.

В одноквартирных жилых домах могут  применяться для теплоснабжения  автоматизированные теплогенераторы, работающие на газовом топливе, полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы  следует устанавливать  в вентилируемом  помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 60 кВт допускается устанавливать на кухне.

Следует предусматривать системы контроля загазованности помещений с автоматическим  отключением подачи газа в жилых зданиях при установке отопительного оборудования: независимо от места установки - мощностью свыше 60 кВт; в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию - независимо от тепловой мощности.

Вводы газопроводов в здания следует предусматривать непосредственно в помещение, в котором установлено газоиспользующее оборудование, или в смежное с ним помещение, соединенное открытым проемом (п.5.1.6  СП 62.13330.2011).

Давление газа во внутренних газопроводах и перед газоиспользующим оборудованием должно соответствовать давлению, необходимому для устойчивой работы этого оборудования, указанному в паспортах предприятий-изготовителей, но не должно превышать значений, приведенных в таблице 2. СП 62. 13330.2010.

Газопроводы предусматриваются подземной прокладки вдоль основных улиц и проездов на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений в соответствии с СП 62.13330.2011. «Газораспределительные системы».  Материал труб, трубопроводной арматуры, соединительных деталей принимаются в соответствии на основании  СП 62.13330.2011. Отключающие устройства на газопроводах следует предусматривать в соответствии с  п. 5.1.7 СП 62.13330.2011.

Пересечение газопроводами водных преград и оврагов, железных и автомобильных дорог   следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 62.13330.2010 «ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

Следует предусмотреть мероприятия по защите стальных деталей и газопроводов от электрохимической коррозии в соответствии с действующими нормами.

Для каждого потребителя сетевого природного газа  следует предусматривать  прибор коммерческого учета расхода  газа.

Схема газоснабжения обеспечивает  возможность подключения потребителей к газовым сетям. Предлагаемая  схема не включает разработку внутри квартальных газовых сетей  низкого давления и является принципиальной  предлагаемой схемой и будет уточняться  при выполнении проектной документации по газоснабжению.

Расчет расходов газа.

Расходы газа, нагрузки на ГРП (ГРПШ), уточняются в соответствии с дополнительными данными по актуальным потребителям, диаметры газопроводов на территории населенных пунктов  и межпоселковых, уточняются  с применением специальных программ для расчета газопроводов при выполнении проектной документации.

Определение расчетных расходов газа по планируемым участкам выполнено с учетом расходов  на бытовые нужды   населения и на  теплоснабжение при 100 % газификации населенных пунктов.

Расход газа для населения на приготовление пищи принят с учетом расхода на одну четырехконфорочную плиту, установленную в каждом доме. Укрупненный показатель расхода природного газа на 1 человека принят 120 м³/год при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м3) (СП 42-101-2003). Часовой расход определен с учетом коэффициента часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003.

Расчет расхода газа на теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) произведен на основании теплотехнических  решений и расчетов в соответствии МДК 4-05.2004 «МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В ТОПЛИВЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ВОДЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ И ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ В СИСТЕМАХ КОММУНАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

Расчет расхода газа котлами при поквартирном теплоснабжении от котлов производился  с учетом коэффициента полезного действия (КПД)  0,93 и коэффициентом неравномерности потребления газа 0,85,  для блочной модульной котельной (БМК)- КПД 0,95.

Общий расход газа  по планируемой  и существующей  застройке  на хозяйственно - бытовые нужды населения  и теплоснабжение  (без учета расхода на промышленное и  сельскохозяйственное потребление) показан в  таблице 9.4.1.

Таблица 9.4.1.

| Наименование | Количество жителей на расчетный срок | Расход газа на нужды населения (приготовление пищи) |  | Расход газа на теплоснабжение зданий |  | Общий расход |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой, м3/ год | Часовой, м3/ ч | Годовой, м3/ год | Часовой, м3/ ч | Годовой, м3/ год | Часовой, м3/ ч |
| д. Трубичино |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС | 1000 | 120000 | 66,7 | 1624475 | 598,1 | 1744475 | 664,8 |
| Многоэтажная застройка | 1600 | 192000 | 101,3 | 0 | 0 | 192000 | 101,3 |
| Микрорайон «Стипенка» | 1700 | 204000 | 116,5 | 2758280 | 1169,6 | 2962280 | 1286,1 |
| Магазины | 0 | 0 | 0 | 31210 | 15,3 | 31210 | 15,3 |
| Котельная №14 (3,87Гкал/ч) | 0 | 0 | 0 | 1362619 | 509,2 | 1362619 | 509,2 |
| Котельная Наволоцкая д.3 (0,9 Гкал/ч) (3,87 Гкал/ч) | 0 | 0 | 0 | 316838 | 118,4 | 316838 | 118,4 |
| Котельная №22М, (0,1 Гкал/ч) | 0 | 0 | 0 | 35323 | 13,2 | 35323 | 13,2 |
| Планируемая БМК- 0,15 Гкал/ч (Школа) | 0 | 0 | 0 | 52717 | 19,7 | 52717 | 19,7 |
| Всего | 4300 | 516000 | 284,5 | 6181462 | 2443,5 | 6697462 | 2728 |
| д. Витка |  |  |  |  |  |  |  |
| жилой фонд | 270 | 32400 | 22,9 | 437860 | 185,7 | 470260 | 208,6 |
| Планируемый ИЖС | 50 | 6000 | 4,8 | 82471 | 35,0 | 88471 | 39,8 |
| Всего | 320 | 38400 | 27,7 | 520331 | 220,7 | 558731 | 248,4 |
| д. Стрелка |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой фонд | 143 | 17160 | 12,8 | 233290 | 85,9 | 250450 | 98,7 |
|  | 1737 | 208440 | 107,3 | 2816897 | 1037,1 | 3025337 | 1144,4 |
| Всего жилому фонду | 1880 | 225600 | 120,1 | 3050187 | 1123 | 3275787 | 1243,1 |
| Планируемый ДС | 0 | 0 | 0 | 52491 | 24,7 | 52491 | 24,7 |
| Планируемый ДК | 0 | 0 | 0 | 72779 | 34,7 | 72779 | 34,7 |
| Всего | 1880 | 225600 | 120,1 | 3175457 | 1182,4 | 3401057 | 1302,5 |
| Итого по Трубичинскому СП | 6500 | 780000 | 432,3 | 9877250 | 3846,6 | 10657250 | 4278,9 |

Расчетная нагрузка (расход газа)  на жилой фонд в микрорайоне «Стипенка»:

-  на ГРП - 116,5 м3/ч

- на ГРУ котельной-1169,6 м3/ч.

В связи с планируемым газоснабжением д. Стрелка и д. Витка (в соответствии с  «Схемой газоснабжения и газификации Новгородского района Новгородской области» (ОАО «Промгаз»  (ОАО «Газпром»-2012 г.) от  существующего газопровода среднего давления диаметром 159 мм (ГГРП «Химкомбинат» - БОС - п. Кречевицы) увеличивается  расход газа. Общая дополнительная расчетная нагрузка на газопровод увеличивается на 1600 м3/ч. Диаметр   газопровода  от ГГРП «Химкомбинат» требует уточнения по пропускной способности, с учетом всех существующих (БОС, п. Кречевицы и др.) и планируемых потребителей. Предлагается перекладка газопровода среднего давления газопровода от ГГРП «Химкомбинат» до БОС. Диаметры газопровода уточняются при выполнении проектной документации.

Общий расчетный расход газа  по Трубичинскому сельскому поселению (без учета расхода газа на промышленное и сельскохозяйственное потребление): часовой - 4278,9 м3/ч, годовой - 10657250 м3/ч.

Условия прокладки газопровода и размещение ГРП (ГРПШ).

Прокладка распределительных газопроводов в населенных пунктах в основном -

подземная. Надземная прокладка допускается только при соответствующем обосновании, не противоречащему требованиям СП 62.13330.2011и СП 42.13330.2011 и ПБ 12-529-03.

Прокладка газопроводов при пересечении железных и автомобильных дорог I-IV категорий производится подземно, в футлярах, стальных или неметаллических.

Футляры должны удовлетворять условиям прочности и долговечности. На одном конце футляра следует предусматривать контрольную трубку, выходящую под защитное устройство. Стальной футляр должен быть защищен от разрушения средствами электрохимической защиты. В других случаях концы футляров должны располагаться на расстоянии:

− не менее 2 м от крайнего рельса железных дорог колеи 750 мм, а также от края проезжей части улиц;

- не менее 3 м от края водоотводного сооружения дорог (кювета, канавы, резерва) и от крайнего рельса железных дорог не общего пользования, но не менее 2 м от подошвы насыпей.

Для полиэтиленовых газопроводов на пересечениях железнодорожных и

автомобильных дорог I-III категории должны применяться полиэтиленовые трубы

ПЭ100 SDR 11 (рабочее давление до 0,6 МПа, коэффициент запаса прочности - 2,8).

Отключающие устройства, предусмотренные к установке на переходах через железные и автомобильные дороги, следует размещать:

− на тупиковых газопроводах - не далее 1000 м от перехода (по ходу газа);

− на кольцевых газопроводах - по обе стороны перехода на расстоянии не

далее 1000 м от перехода.

При пересечении газопроводом водных преград и оврагов  следует учитывать требования п. 5.4 СП 62.13330.2011.

Размещение газорегуляторного пункта (ГРП) и отдельно стоящих ГРПШ  предусматривается  на расстоянии до зданий и сооружений и до железнодорожных путей на расстоянии в свету  не менее 10метров, до автомобильных дорог, магистральных улиц и дорог (до обочины) - 5 метров, до воздушных линий электропередачи - не менее 1,5 высоты  опоры  (табл. 5. СП 62.13330.2011). К ГРП следует предусмотреть подъезд для автотранспорта и рекомендуется проветриваемое ограждение территории высотой 1,6 метров.

Охранные зоны  магистральных газопроводов и газораспределительных сетей.

Для магистральных газопроводов устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны);

-вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов (ГРП, ГРПШ) - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

- вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода.

Условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранной зоны, определяются  в соответствии с действующим законодательством РФ.

Основные объемы по газоснабжению Трубичинского сельского поселения представлены в  таблице 9.4.2.

Таблица 9.4.2.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерений | Показатели | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность газопроводов среднего давления диам. 50-125 мм, в том числе: | м | 9100 | Газопровод полиэтиленовый, подземный. |
| 2 | Газорегуляторные пункты (ГРПШ) отдельностоящие, среднего давления | шт. | 6 |  |
| 3 | Переход через водную преграду, в том числе: -ручьи, канавы -река шириной до 75 м | шт | 2 1 1 |  |
| 4 | Переход через автодорогу | шт | 6 |  |
| 5 | Переход через железную дорогу | шт | 1 |  |

# 9.5. Сети связи

Генеральным планом на расчётный срок предусматривается сохранение объектов (вышки, антенны) сотовой, радиорелейной и спутниковой связи. Сохраняются отделения почтовой связи.

В связи с увеличивающейся долей предоставления услуг связи и информационных систем передачи данных через сотовую связь, и небольшой нагрузкой на линии связи в сельских поселения рекомендуем пользоваться услугами мобильной (сотовой) связи.

Обеспечение территории оптико-волоконной сетью позволит иметь возможность пользоваться Интернетом (расчетный срок).

# 9.6. Сети электроснабжения.

Проект электроснабжения населенных пунктов Трубичинского сельского поселения  разработан на основании задания на проектирование с соблюдением требований ПУЭ, СНиП, ГОСТ.Р, ПОТ РМ(ПБ), РД и других действующих нормативных документов.

Проектом учтены все предусмотренные генеральным планом  потребители, расположенные на территории сельского поселения.

Существующее положение.

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора населенных пунктов д.Стрелка и д.Витка Трубичинского сельского поселения осуществляется от действующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Питание ТП на напряжении 10 кВ выполнено по фидерным воздушным линиям 10 кВ.

Данные о существующих нагрузках жилищно-коммунального сектора населенных пунктов отсутствуют.

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ.

Расчет электрических нагрузок.

Нагрузки проектируемых потребителей жилищно-коммунального сектора населенных пунктов Трубичинского сельского поселения подсчитаны на основе архитектурно-планировочных решений генплана в соответствии с СП 42.13330.2011  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94.

Проектом учтены все предусмотренные генеральным планом  потребители, расположенные на территории новых участков сельского поселения.

Расчетные нагрузки на новое жилищное строительство в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 учитывают нагрузки жилых и общественных зданий поселкового (микрорайонного) значения (встроенно-пристроеные и отдельно-стоящие объекты - магазины, аптеки, отделения связи, банки, административные здания, предприятия КБО,  учреждения образования, лечебные, зрелищные, спортивные), нагрузки коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания, наружного освещения.

При этом принято:

Теплоснабжение – индивидуальное от газовых котлов для жилой застройки и централизованное для ОД застройки.

Пищеприготовление – газовые плиты:

Расчетные мощности для ОД застройки по удельным показателям или проектам аналогам.

Расчетные мощности на вводах индивидуальных жилых домов приняты 15 кВт, для среднеэтажной застройки – 4,5 кВт на квартиру, для ОД застройки по удельным показателям или проектам аналогам.

Средневзвешенный cosf=0,96.

Годовое потребление электроэнергии 2170 кВт*ч/чел. в год для существующих потребителей;

Годовое потребление электроэнергии 2700 кВт*ч/чел. в год.

Годовое число использования максимумов нагрузки 5300 час/год для всех потребителей до расчетного срока.

При расчете нагрузок на расчетный срок предусматривается дополнительно 25% резерва мощности на неучтенные потребители и естественный рост нагрузок.

Потребляемая мощность приведена к шинам 0,4 кВ потребительских трансформаторных подстанций с учетом совмещения максимумов.

Расчетные электрические нагрузки на планируемых территориях представлены в таблице 9.6.1.

Таблица 9.6.1.

| № пп | Наименование потребителя | Расчетные данные |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель | Р расч. на шинах 0,4кВ ТП, кВт | cosf | Sрасч. на шинах 0,4 кВ ТП, кВА |  |
| 1 | д.Стрелка всего, в том числе: 1.1 ИЖС; 1.2 ОД застройка ДК на 200 мест, д/с на 94 места | 144 чел 144ч. (48 домов) | 330,0 150,0 180,0 | 0,96 0,96 0,96 | 344,0 156,0 188,0 |  |
| 2 | д. Витка всего, в том числе: 2.1 ИЖС | 50 чел 50ч. (17 домов) | 55,0 55,0 | 0,96 0,96 | 57,0 57,0 |  |
|  | ВСЕГО: | 1787 (596 домов) | 385,0 | 0,96 | 401,0 |  |

По результатам расчетов:

Суммарный прирост электрической нагрузки на шинах 10 кВ Центров питания (ЦП) для электроснабжения на планируемых территориях к расчетному сроку с учетом коэффициентов совмещения максимумов нагрузок трансформаторов 10/0,4 кВ (табл.2.4.1 РД) составит всего – 0,27 МВт (0,28 МВА, при cosf=0,96).

Минимальная требуемая трансформаторная мощность в проектируемых участках населенных пунктов Трубичинского сельского поселения, в том числе:

1. д.Стрелка, ИЖС:

Sтр = Sрасч./Кзагр=156/0,9=173 кВА.

где:

Sрасч.=156 кВА – расчетная мощность на шинах 0,4 кВ ТП;

Кзагр.= 0,9 – рекомендуемый средний коэффициент загрузки трансформаторов в нормальном режиме в нерезервируемых сетях 0,38 кВ по ГОСТ14209-85* на расчетный срок;

С учетом перераспределения нагрузок между проектируемыми и существующими ТП , с целью снижения потерь электроэнергии в действующих сетях 0,38 кВ  и размещения ТП в центрах нагрузок к установке принимаем 2 новых ТП из них: 1 шт КТП - 1х100 кВА (уч.9) и  1 шт КТП -1х160 кВА.  Питание проектируемых ТП на напряжении 10 кВ предполагается отпаечными ВЛз-10 кВ от существующих ВЛ-10 кВ.

2.  д.Стрелка, ОД застройка:

Sтр = Sрасч./Кзагр=188/0,7=269 кВА.

С учетом перераспределения нагрузок между проектируемыми и существующими ТП, с целью снижения потерь электроэнергии в действующих сетях 0,38 кВ  и размещения ТП в центрах нагрузок к установке принимаем 1 шт БКТП – 2х160 кВА.  Питание проектируемой БКТП на напряжении 10 кВ предполагается отпаечными ВЛз-10 кВ от существующих ВЛ-10 кВ.

3.  д. Витка:

Sтр = Sрасч./Кзагр=57/0,9=64 кВА.

С учетом перераспределения нагрузок между проектируемыми и существующими ТП, с целью снижения потерь электроэнергии в действующих сетях 0,38 кВ  и размещения ТП в центрах нагрузок к установке принимаем 1 шт КТП - 1х100 кВА. Питание проектируемой ТП на напряжении 10 кВ предполагается отпаечной ВЛз-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ.

Схема поселковых сетей.

Для покрытия возрастающих нагрузок и создания условий для нормального развития сельского поселения проектом предполагается:

1.  Строительство отпаечных линий ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 3(1х-70) на ж/б и деревянных опорах от действующих фидерных линий 10 кВ до новых ТП.

Протяженность новых линий ВЛЗ-10 кВ составит ориентировочно 2,2 км, в том числе:

- д.Стрелка – 1,9 км.

- д. Витка – 0,3 км.

2.Строительство 4 новых ТП в том числе:

- д.Стрелка – 1 шт КТП - 1х100 кВА, 1 шт КТП - 1х160 кВА и 1 шт БКТП - 2х160 кВА.

- д. Витка – 1 шт КТП - 1х100 кВА.

3.Строительство в зоне ИЖС воздушных  распределительных линий ВЛИ- 0,4 кВ с изолированными проводами на ж/б опорах, совмещенных с линией наружного освещения (пятый провод). Протяженность новых распределительных линий 0,4 кВ составит ориентировочно 3,0 км, в том числе:

- д.Стрелка – 2,4 км.

- д. Витка – 0,6 км.

Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 10 кВ, в том числе фидерных ВЛ-10 кВ от центров питания, а также существующих ТП определяется  владельцем сетей.

Надежность электроснабжения.

Потребители жилищно-коммунального и производственного секторов поселения относятся  к 2 и 3-й категории надежности электроснабжения.

Проектируемые потребители 2-й (ОД) и 3-й (ИЖС) категории надежности электроснабжения.

Электроснабжение указанных потребителей осуществляется от проектируемых одно- и двухтрансформаторных подстанций по проектируемым воздушным (ВЛИ) и кабельным сетям 0,4 кВ по радиальной схеме. Кабельные сети 0,4 кВ выполняет застройщик.

Потребители 2-й категории подключаются к двум независимым источникам питания, в качестве которых в соответствии с п.4.1.10                    РД 34.20.185-94 и п.1.2.10 ПУЭ приняты секционированные сборные шины одного или разных центров питания. При этом электроснабжение указанных потребителей осуществляется от двухтрансформаторных или от 2-х соседних однотрансформаторных подстанций.

В качестве второго независимого источника питания для потребителей 1-й категории  могут использоваться автономные источники питания (аккумуляторные батареи, дизельные электростанции и др.) с устройством АВР на вводе у потребителя.

Регулирование напряжения.

Регулирование напряжения в поселковых электрических сетях осуществляется централизованно с помощью РПН на питающих центрах. Настройка РПН производится по суммарному току нагрузки на ЦП. Регулирование напряжения должно быть встречным, т.е. максимальной нагрузке должен соответствовать и максимальный уровень напряжения на шинах ЦП.

# 9.7. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Существующее положение

Деревня Трубичино расположена на территории с абсолютными отметками в пределах 30,90 - 19,00 м. Уклон направлен преимущественно на восток в сторону реки Питьба, и частично к небольшим ручьям. Часть территории на правом берегу р. Питьба попадает в зону возможного затопления паводковыми водами (третья зона затопления - 23,00 м в Балтийской системе высот).

Деревня Стрелка расположена на территории с абсолютными отметками в пределах 27,70 - 20,00 м. Наивысшие отметки в центральной части деревни. Падение рельефа направлено к ручьям, протекающим вдоль западной границы и в восточной части деревни, и к реке Волхов. Вдоль существующих дорог проходят водоотводные канавы. Часть участков вдоль берега находится в зоне возможного затопления паводковыми водами.

Деревня Витка расположена на территории с абсолютными отметками в пределах 31,60 - 19,00 м. Падение рельефа направлено преимущественно на восток в сторону реки Питьба и частично к реке Виточка, а в северной части деревни - к ручью. Небольшой участок жилой застройки с западной стороны деревни попадает в зону возможного затопления паводковыми водами реки Питьба.

Проектное предложение

Принимаемая проектом схема имеет цель дать принципиальное решение по инженерной подготовке на данной стадии проектирования, для обоснования планировочных решений и подлежащее уточнению при рабочем проектировании.

В состав инженерной подготовки входит:

- Отвод дождевых вод

- Защита от затопления

1. Отвод дождевых вод

В д. Стрелка отвод дождевых и талых вод предлагается осуществить по существующим лоткам проезжих частей и водоотводным канавам вдоль дорог в близлежащие ручьи. В местах пересечения канав с дорогами для пропуска воды под проезжей частью необходимо устройство водопропускых железобетонных труб. Выпуск из канав осуществляется в близлежащие ручьи.

В д. Витка отвод дождевых и талых вод с западной части деревни предлагается осуществить в существующие водоотводные канавы с выпуском в ручей, впадающий в р. Виточка. Отвод стока с восточной части деревни осуществляется по лоткам проезжих частей и естественному рельефу на пониженные участки в сторону р. Питьба.

В д. Трубичино с территории индивидуальной жилой застройки отвод дождевых и талых вод предлагается осуществить по лоткам проезжих частей и естественному рельефу на пониженные участки в сторону р. Питьба. На планируемых участках возможно устройство водоотводных канав вдоль дорог. В местах пересечения канав с дорогами для пропуска воды под проезжей частью необходимо устройство водопропускых железобетонных труб

С территории многоэтажной застройки (микрорайон "Стипенка") отвод дождевого стока предлагается осуществить закрытой системой ливневой канализации, согласно ранее разработанному проекту "Застройка комплекса А, д. Трубичино" (ООО "Творческая мастерская Перепелицы В.М.")

2. Защита территории от затопления

Согласно решению Новгородского облисполкома от 02.04.91 №128 «О мерах по защите населенных пунктов и объектов народного хозяйства от наводнений», проектирование и строительство производственных и социально-бытовых объектов, жилых домов необходимо осуществлять на участках не подверженных затоплению ( выше отметки 23,00 м БС)

На планируемых под застройку территориях, находящихся ниже отметки 23,00 м, необходимо выполнить мероприятия по защите от затопления. Наиболее эффективным способом является повышение поверхности территории до незатапливаемых отметок (подсыпка участков), оно позволяет выполнять работу постепенно, по мере освоения очередного участка. При этом единовременные денежные вложения не требуют последующих затрат. Посадку зданий необходимо осуществлять не менее чем на 0,5 м выше расчетного уровня воды в водном объекте с учетом расчетной высоты волны и ее наката.

Ведомость объемов работ д. Трубичино

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подсыпка территории | тыс.м2/ тыс.м3 | 76,0/114,0 |

Ведомость объемов работ д. Стрелка

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подсыпка территории | тыс.м2/ тыс.м3 | 52,0/33,4 |

Ведомость объемов работ д. Витка

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подсыпка территории | тыс.м2/ тыс.м3 | 7,2/3,6 |

# 3.Территория бывшего Чечулинского сельского поселения

Выписка из Генерального плана Чечулинского сельского поселения   (утвержден решением Совета депутатов Чечулинского сельского поселения №118 от 08.10.2013 года).

Необходимо отметить, что отдельные положения генплана в части водоснабжения и водоотведения были в последствии доработаны и уточнены в рамках проекта: «Схема водоснабжения и водоотведения Чечулинского сельского поселения Новгородского района Новгородской области» (разработчик ООО «ГрафИнфо», 2013 год).

# 5.1 Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение.

Существующее положение.

В состав Чечулинского сельского поселения входят 2 населённых пункта: д. Чечулино и д. Котовицы. Оба имеют системы централизованного водоснабжения.

Источником водоснабжения служит поверхностный водозабор на р. Волхов, расположенный в районе д. Теремец на территории Подберезского сельского поселения. Водозаборный узел в составе заборных сооружений, насосной станции I подъёма и двух водоводов Ø300 мм является общим для Чечулинского сельского поселения, д. Подберезье и нескольких предприятий (в том числе,  ООО «Новгородский Бекон», ЗАО «Гвардеец» и ОАО «Подберезский комбинат хлебопродуктов») и принадлежит ООО «Новгородский Бекон». Вода от водозаборного узла поступает на водоочистные сооружения, принадлежащие филиалу «Водоканал Новгородского района», расположенные также на территории Подберезского сельского поселения. На площадке ВОС расположены: здание водоочистных сооружений, два резервуара чистой воды объёмом 250 м3 каждый и насосная станция второго подъёма. В здании очистных сооружений действуют две линии очистки: одна - для обслуживания хозяйственно-бытовых нужд населения (производительностью 3200 м³/сут), другая – для нужд вышеуказанных промышленных предприятий и являющаяся их собственностью. Пройдя очистку, вода по двум водоводам Ø150 мм подаётся в д. Подберезье и по водоводу Ø300 мм в д. Чечулино. Водовод Ø300 мм до д. Чечулино также служит резервным для ООО «Новгородский бекон» и является его собственностью.

Объёмы воды на регулирование суточного водопотребления, внутреннее и наружное пожаротушение, а так же аварийный запас хранятся в резервуарах чистой воды на площадке ВОС.

д. Чечулино.

В настоящее время водоснабжение основной части жилой застройки деревни Чечулино осуществляется от сети кольцевого водопровода Ø150 мм с тупиковыми участками Ø63 мм.

Источником водоснабжения остальной части д. Чечулино служат индивидуальные приусадебные шахтные колодцы.

д. Котовицы.

Водоснабжение деревни Котовицы осуществляется от тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода Ø110 мм. Источником водоснабжения служит водовод Ø300 мм от насосной станции второго подъёма до деревни Чечулино.

Проектное предложение.

В соответствии с СП 31.13330.2012 приняты следующие нормы водоснабжения:

- 160 л/сутки на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 50 л/сутки на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений (в настоящее время полив осуществляется от приусадебных колодцев);

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Водопотребление Чечулинского сельского поселения на расчётный период составит: 1107,21  м³/сутки (см. таблицу 5.1.1).

д. Чечулино.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СП 8.13330.2009, 31.13330.2012, 118.13330.2012 и составляют:

- на наружное – 15 л/с;

- на внутреннее – 2х5,0 + 2х2,5 = 15 л/с (действующий дом культуры на 400 мест со сценой).

Время тушения пожара –  в течение трёх часов, количество пожаров - 1.

Для гарантированного водоснабжения д. Чечулино проектом предлагается:

- выделение в насосной станции второго подъёма группы насосов на Чечулинское сельское поселение;

- устройство кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода 250÷110 мм с тупиковыми участками;

- подключение планируемых сетей к действующим с перекладкой на большие диаметры и поэтапной заменой изношенных участков.

Также рекомендуется при долевом участии Подберезского сельского поселения устройство нового поверхностного водозабора в непосредственной близости от существующего (ориентировочной производительностью 1700 м3/сут), переключение на него водовода до действующих ВОС Ø300 мм, прокладка второй нитки водовода Ø300 мм от планируемого водозабора до действующих ВОС, устройство на площадке ВОС нового резервуара чистой воды объёмом 500 м3, которые являлись бы собственностью поселений.

Водопроводная сеть планируется Ø250÷63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На кольцевой сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100÷150 м и отключающей арматуры.

Жилые дома, имеющие водопровод, рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта водопотребления и рационального использования воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом, в соответствии с гл.7.2 п.7.2.1 СП 30.13330.2012.

Водозаборные, водоочистные и водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Расчетные расходы воды приведены в таблицах 5.1.1. и 5.1.2. (по новым проектируемым кварталам).

Таблица 5.1.1.

| Таблица водопотребления и водоотведения Чечулинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребитель |  |  | Единица изме- рения | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |  | Примеча-ние |  |
| Наименование расхода |  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| д. Чечулино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение |  | Хоз-питьевые нужды | чел | 1500 | 160 | 240,00 | 87,60 | 312,00 | 30,42 | 240,00 | 87,60 | 312,00 | 30,42 | 1,2,3,4 |  |
|  |  | Хоз-питьевые нужды | чел | 680 | 50/25 | 34,00 | 12,41 | 44,20 | 5,46 | 17,00 | 6,21 | 22,10 | 2,73 |  |  |
|  |  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 54,80 | 20,00 | 54,80 | 4,93 | 28,80 | 10,51 | 28,80 | 2,59 | 1,2,3 |  |
|  |  | Полив | чел | 2180 | 50 | 17,92 | 6,54 | 109,00 | - | - | - | - | - | 1,2 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  | 346,72 | 126,55 | 520,00 | 36,96 | 285,80 | 104,32 | 362,90 | 32,63 |  |  |
| Проектное предложение |  | Хоз-питьевые нужды | чел | 3949 | 160 | 631,84 | 230,62 | 821,39 | 66,74 | 631,84 | 230,62 | 821,39 | 66,74 | 1,2,3,4 |  |
|  |  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 126,37 | 46,12 | 126,37 | 10,27 | 75,82 | 27,67 | 75,82 | 6,16 | 1,2,3 |  |
|  |  | Полив | чел | 3949 | 50 | 32,46 | 11,85 | 197,45 | - | - | - | - | - | 1,2 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  | 790,67 | 288,59 | 1145,21 | 77,01 | 707,66 | 258,30 | 897,21 | 72,90 |  |  |
| д. Котовицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение |  | Хоз-питьевые нужды | чел | 66 | 160/25 | 10,56 | 3,85 | 13,73 | 3,35 | 1,65 | 0,60 | 2,15 | 0,52 | 1,2,3,4 |  |
|  |  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 2,11 | 0,77 | 2,11 | 0,51 | 0,20 | 0,07 | 0,20 | 0,05 | 1,2,3 |  |
|  |  | Полив | чел | 66 | 50 | 0,54 | 0,20 | 3,30 | - | - | - | - | - | 1,2 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  | 13,21 | 4,82 | 19,14 | 3,86 | 1,85 | 0,67 | 2,34 | 0,57 |  |  |
| Проектное предложение |  | Хоз-питьевые нужды | чел | 1581 | 160 | 252,96 | 92,33 | 328,85 | 31,71 | 252,96 | 92,33 | 328,85 | 31,71 | 1,2,3,4 |  |
|  |  | Неучтённые расходы | % | 20.0/12.0 | - | 50,59 | 18,47 | 50,59 | 4,88 | 30,36 | 11,08 | 30,36 | 2,93 | 1,2,3 |  |
|  |  | Полив | чел | 1581 | 50 | 12,99 | 4,74 | 79,05 | - | - | - | - | - | 1,2 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  | 316,55 | 115,54 | 458,49 | 36,58 | 283,32 | 103,41 | 359,20 | 34,63 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 112,30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего существующее: | чел | 1566 |  | 359,93 | 131,38 | 539,14 | 38,15 | 287,65 | 104,99 | 365,24 | 32,64 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 276,50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего на расчетный срок: | чел | 5530 |  | 1107,21 | 404,13 | 1603,7 | 102,08 | 990,98 | 361,71 | 1256,4 | 96,64 |  |  |
|  | В графе «Примечание» в таблицах настоящего раздела принято: 1. Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 120 — для полива (частота полива 1раз в 2 дня). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» М.1985. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» М.1986. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. 160 л/сут на человека - среднесуточная норма водопотребления, принята в соответствии со СНиП 2.04.02-84 п. 2.1, табл.1 и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5.1.2.

| Таблица водопотребления и водоотведения планируемых жилых кварталов д. Чечулино. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребитель |  | Ед-ца изме- рения | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |  | Примеча-ние |
| № квар-тала | Наименование расхода |  |  |  | Ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | Ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | ИЖС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Хоз-питьевые нужды | чел | 79 | 160 | 12,64 | 4,61 | 16,43 | 4,01 | 12,64 | 4,61 | 16,43 | 4,01 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 12.0 | - | 2,53 | 0,92 | 2,53 | 0,62 | 1,52 | 0,55 | 1,52 | 0,37 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 79 | 50 | 0,65 | 0,24 | 3,95 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 15,82 | 5,77 | 22,91 | 4,62 | 14,16 | 5,17 | 17,95 | 4,38 |  |
| 2 | Хоз-питьевые нужды | чел | 63 | 160 | 10,08 | 3,68 | 13,10 | 3,19 | 10,08 | 3,68 | 13,10 | 3,19 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 12.0 | - | 2,02 | 0,74 | 2,02 | 0,49 | 1,21 | 0,44 | 1,21 | 0,29 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 63 | 50 | 0,52 | 0,19 | 3,15 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 12,61 | 4,60 | 18,27 | 3,69 | 11,29 | 4,12 | 14,31 | 3,49 |  |
| 3 | Хоз-питьевые нужды | чел | 13 | 160 | 2,08 | 0,76 | 2,70 | 0,66 | 2,08 | 0,76 | 2,70 | 0,66 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 12.0 | - | 0,42 | 0,15 | 0,42 | 0,10 | 0,25 | 0,09 | 0,25 | 0,06 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 13 | 50 | 0,11 | 0,04 | 0,65 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,60 | 0,95 | 3,77 | 0,76 | 2,33 | 0,85 | 2,95 | 0,72 |  |
| 4 | Хоз-питьевые нужды | чел | 16 | 160 | 2,56 | 0,93 | 3,33 | 0,81 | 2,56 | 0,93 | 3,33 | 0,81 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 12.0 | - | 0,51 | 0,19 | 0,51 | 0,12 | 0,31 | 0,11 | 0,31 | 0,07 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 16 | 50 | 0,13 | 0,05 | 0,80 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3,20 | 1,17 | 4,64 | 0,94 | 2,87 | 1,05 | 3,64 | 0,89 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8,55 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по ИЖС: |  | 171 |  | 34,24 | 12,50 | 49,59 | 8,43 | 30,64 | 11,18 | 38,85 | 7,98 |  |
|  | Среднеэтажная застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Хоз-питьевые нужды | чел | 1598 | 160 | 255,68 | 93,32 | 332,38 | 32,05 | 255,68 | 93,32 | 332,38 | 32,05 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 12.0 | - | 51,14 | 18,66 | 51,14 | 4,93 | 30,68 | 11,20 | 30,68 | 2,96 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1598 | 50 | 13,13 | 4,79 | 79,90 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 319,95 | 116,78 | 463,42 | 36,98 | 286,36 | 104,52 | 363,07 | 35,01 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 88,45 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | чел | 1769 |  | 354,19 | 129,28 | 513,01 | 40,24 | 317,00 | 115,71 | 401,92 | 38,10 |  |

Схема водоснабжения д. Чечулино приведена на листе №2 «Карта планируемого размещения объектов местного значения. М 1:10 000».

д. Котовицы.

Расходы воды на наружное пожаротушение приняты по СП 8.13330.2009, 31.13330.2012 и составляют – 15 л/с.

Время тушения пожара – 3 часа, расчётное количество пожаров 1.

Для гарантированного водоснабжения д. Котовицы проектом предлагается:

- устройство кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода с тупиковыми участками Ø180÷63 мм;

- устройство водонапорной башни (V=15 м3; Н=10 м) на юго-западной окраине деревни.

Водопроводная сеть планируется Ø180÷63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На кольцевой сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100÷150 м и отключающей арматуры.

Для жилой застройки, не обеспеченной кольцевой водопроводной сетью предусматривается устройство противопожарных резервуаров для наружного пожаротушения. Предлагается устройство  парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 162 м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками размером 12х12 м для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 15 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 100÷150 м.

Жилые дома, имеющие водопровод, рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта водопотребления и рационального использования воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл.7.2 п.7.2.1 СП 30.13330.2012.

Водозаборные, водоочистные и водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Расчётные расходы водопотребления  приведены в таблицах 5.1.1, 5.1.3.

Таблица 5.1.3.

| Таблица водопотребления и водоотведения планируемых жилых кварталов д. Котовицы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребитель |  | Ед-ца изме- рения | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |  | Примеча-ние |
| № квар-тала | Наименование расхода |  |  |  | Ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | Ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | ИЖС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Хоз-питьевые нужды | чел | 51 | 160 | 8,16 | 2,98 | 10,61 | 2,59 | 8,16 | 2,98 | 10,61 | 2,59 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 12.0 | - | 1,63 | 0,60 | 1,63 | 0,40 | 0,98 | 0,36 | 0,98 | 0,24 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 51 | 50 | 0,42 | 0,15 | 2,55 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 10,21 | 3,73 | 14,79 | 2,98 | 9,14 | 3,34 | 11,59 | 2,82 |  |
| 2 | Хоз-питьевые нужды | чел | 37 | 160 | 5,92 | 2,16 | 7,70 | 1,88 | 5,92 | 2,16 | 7,70 | 1,88 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 12.0 | - | 1,18 | 0,43 | 1,18 | 0,29 | 0,71 | 0,26 | 0,71 | 0,17 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 37 | 50 | 0,30 | 0,11 | 1,85 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 7,41 | 2,70 | 10,73 | 2,16 | 6,63 | 2,42 | 8,41 | 2,05 |  |
| 3 | Хоз-питьевые нужды | чел | 22 | 160 | 3,52 | 1,28 | 4,58 | 1,12 | 3,52 | 1,28 | 4,58 | 1,12 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 12.0 | - | 0,70 | 0,26 | 0,70 | 0,17 | 0,42 | 0,15 | 0,42 | 0,10 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 22 | 50 | 0,18 | 0,07 | 1,10 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,40 | 1,61 | 6,38 | 1,29 | 3,94 | 1,44 | 5,00 | 1,22 |  |
| 4 | Хоз-питьевые нужды | чел | 131 | 160 | 20,96 | 7,65 | 27,25 | 6,33 | 20,96 | 7,65 | 27,25 | 6,33 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 12.0 | - | 4,19 | 1,53 | 4,19 | 0,97 | 2,52 | 0,92 | 2,52 | 0,58 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 131 | 50 | 1,08 | 0,39 | 6,55 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 26,23 | 9,57 | 37,99 | 7,31 | 23,48 | 8,57 | 29,76 | 6,92 |  |
| 5 | Хоз-питьевые нужды | чел | 1267 | 160 | 202,72 | 73,99 | 263,54 | 26,98 | 202,72 | 73,99 | 263,54 | 26,98 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 12.0 | - | 40,54 | 14,80 | 40,54 | 4,15 | 24,33 | 8,88 | 24,33 | 2,49 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1267 | 50 | 10,41 | 3,80 | 63,35 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 253,68 | 92,59 | 367,43 | 31,13 | 227,05 | 82,87 | 287,86 | 29,47 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 75,40 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | чел | 1508 |  | 301,93 | 110,20 | 437,32 | 35,29 | 270,23 | 98,64 | 342,62 | 33,41 |  |

Схема водоснабжения д. Котовицы приведена на листе №2 «Карта планируемого размещения объектов местного значения. М 1:10 000».

Водоотведение.

Существующее положение.

В настоящее время из населенных пунктов Чечулинского сельского поселения сети канализации имеет только д. Чечулино. Сточные воды от существующей многоквартирной жилой застройки и общественно-деловой застройки деревни Чечулино системой самотечных коллекторов поступают в КНС №1, откуда двумя напорными линиями Ø159 мм перекачиваются на КНС №2, принадлежащую ООО «Новгородский бекон», которая напорным коллектором Ø300 мм перекачивает их на БОС ОАО «Акрон». Жилая застройка частного сектора д. Чечулино и застройка д. Котовицы оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Проектное предложение.

д. Чечулино.

Планируется полное канализование д. Чечулино. При этом сточные воды от всей застройки д. Чечулино системой самотечно-напорных коллекторов будут поступать на КНС№1, при этом потребуется замена отводящих трубопроводов на трубопроводы большего диаметра – Ø200мм, и далее перекачиваться в планируемый самотечный коллектор Ø300мм, подводящий к КНС№2.

Для обеспечения безаварийной работы системы водоотведения д. Чечулино необходимо провести поэтапную  перекладку изношенных участков канализационных коллекторов и замену технологического оборудования как исчерпавших свой временной эксплуатационный и моральный ресурс.

Расчетные расходы водоотведения приведены в таблицах 5.1.1, 5.1.2.

Схема водоотведения д. Чечулино приведена на листе №2 «Карта планируемого размещения объектов местного значения. М 1:10 000».

д. Котовицы.

Планируется полное канализование д. Котовицы. При этом сточные воды д. Котовицы системой самотечно-напорных коллекторов будут поступать на общепоселковую планируемую КНС и далее перекачиваться в планируемый самотечный коллектор Ø300 мм, подводящий к КНС№2.

Жилые дома д. Котовицы, расположенные в отдалении от сетей канализации, рекомендуется оснащать либо накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов, с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами в приёмный резервуар действующей КНС №1 (объём накопителя сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц), либо блоком из водонепроницаемых материалов очистных сооружений модельного ряда «БИОКСИ» фирмы «ЭКСО», не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде.

При использовании установки "Биокси" не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в накопительную емкость из водонепроницаемых материалов  с последующим использованием (по рекомендации производителя) на технические нужды (полив и т.д.).

Расчётные расходы водопотребления  приведены в таблицах 5.1.1., 5.1.3.

Схема водоотведения д. Котовицы приведена на листе №2 «Карта планируемого размещения объектов местного значения. М 1:10 000».

# 5.2.Теплоснабжение

Настоящий раздел разработан в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и МДК 4-05.2004.

д. Чечулино

Существующее положение

- теплоснабжение в частных домах и коттеджной застройке  осуществляется от печей и котлов на твердом топливе и газе, горячее водоснабжение - от проточных водонагревателей;

- теплоснабжение в многоквартирных домах (5-этажных) в д. Чечулино осуществляется централизовано от существующей котельной № 24 на газовом топливе мощностью 12 Гкал/час;

- теплоснабжение комплекса ООО «Новгородский бекон» - от собственной газовой котельной мощностью 3,6 Гкал/час.

Общая протяженность тепловых сетей 3746,8 м.

Характеристика котельной № 24 в д.Чечулино представлена ниже:

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Коэффициент загрузки | Вид топлива | Тип, марка котла | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24 д. Чечулино | 12,00 | 4,570 | 44,79 | газ | КВГ-4,65 | 4,00 | 3 |

Проектные решения

- Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки планируемых микрорайонов осуществить от индивидуальных газовых котлов.

- среднеэтажную застройку планируемых микрорайонов подключить централизовано от существующей котельной № 24 на газовом топливе мощностью 12 Гкал/час.

- Теплоснабжение культурно-спортивного комплекса осуществить от индивидуальной блочно-модульной котельной на газовом топливе, мощностью 0,8 МВт.

д. Котовицы

Существующее положение.

Теплоснабжение в частных домах и коттеджной застройке осуществляется от печей и котлов на твердом топливе и газе.

Проектные решения.

В качестве источников теплоснабжения планируемой индивидуальной  жилой застройки принять индивидуальные источники тепла на газовом топливе.

Теплоснабжение планируемых объектов общественно-деловой застройки обеспечить от индивидуальных источников тепла на газовом топливе.

Основные показатели теплоснабжения с учетом непроизводственных потерь, рассчитанны с применением укрупненных показателей  и на основании МДК 4-05.2004 где:

V - объем зданий, тыс. м3;

M - число человек;

Qo — удельная тепловая характеристика для отопления, ккал/м3*ч;

Qv — удельная тепловая характеристика для вентиляции, ккал/м3*ч;

qh —  норма затрат воды на горячее водоснабжение абонента, л/ед. измерения в сутки; по таблице Приложения 3 СНиП 2.04.01-85*

Qomax -  максимальный тепловой поток на отопление, жилых и общественных зданий, МВт;

Qhmax- максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение, МВт;

Qсум- суммарный тепловой поток, МВт;

Qзд. – тепловой поток на одно здание, МВт;

Расчетная температура отопительного периода, -27оС;

Продолжительность  отопительного периода, 221 сутки;

Средняя температура за отопительный период, -2,3оС.

Расчет тепловых потоков представлен в таблице 5.2.1.

В расчетах приняты строительные конструкции с улучшенными теплофизическими свойствами. Нагрузки подлежат уточнению при рабочем проектировании.

Таблица 5.2.1.

| Чечулинское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № квартала | Назначение | Этаж- ность | V м3 | m, чел | qо, Вт | qv, Вт | qh, Вт | Жилые здания |  | Обществ. и пром. здания |  |  | Qсум., МВт | Над-ка 10% МВт | Qсум., Гкалл/ч | Gd, м3/час |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Qоmax, МВт | Qhm, МВт | Qоmax, МВт | Qvmax, МВт | Qhm, МВт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Чечулино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилое здание | 1-2эт | 5467,5 | 79 | 0,82 | 0,00 | 10,0 | 0,261 | 0,055 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,316 | 0,348 | 0,299 | 11,96 |
| 2 | Жилое здание | 1-2эт | 4252,5 | 63 | 0,82 | 0,00 | 10,0 | 0,203 | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,247 | 0,272 | 0,234 | 9,34 |
| 3 | Жилое здание | 1-2эт | 1012,5 | 13 | 0,82 | 0,00 | 10,0 | 0,048 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,057 | 0,063 | 0,054 | 2,17 |
| 4 | Жилое здание | 1-2эт | 2025 | 16 | 0,82 | 0,00 | 10,0 | 0,097 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,108 | 0,119 | 0,102 | 4,08 |
| 5 | Жилое здание | 5 и более | 107865 | 1598 | 0,39 | 0,00 | 10,0 | 2,521 | 1,115 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,636 | 3,999 | 3,439 | 137,55 |
| магазины | Магазины | 1-2эт | 315 | 4,5 | 0,38 | 0,00 | 9,6 | 0,000 | 0,000 | 0,007 | 0,000 | 0,003 | 0,010 | 0,010 | 0,009 | 0,36 |
| КСК | Спортзаведение | 1-2эт | 32240 | 450 | 0,33 | 0,07 | 2,5 | 0,000 | 0,000 | 0,592 | 0,118 | 0,010 | 0,720 | 0,792 | 0,681 | 27,25 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 3,130 | 1,234 | 0,599 | 0,118 | 0,013 | 5,094 | 5,603 | 4,818 | 192,717 |
| д. Котовицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилое здание | 1-2эт | 5163,75 | 51 | 0,82 | 0,00 | 10,0 | 0,247 | 0,036 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,282 | 0,310 | 0,267 | 10,67 |
| 2 | Жилое здание | 1-2эт | 2632,5 | 37 | 0,82 | 0,00 | 10,0 | 0,126 | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,151 | 0,167 | 0,143 | 5,73 |
| 3 | Жилое здание | 1-2эт | 1620 | 22 | 0,82 | 0,00 | 10,0 | 0,077 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,093 | 0,102 | 0,088 | 3,51 |
| 4 | Жилое здание | 1-2эт | 8910 | 131 | 0,82 | 0,00 | 10,0 | 0,425 | 0,091 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,517 | 0,568 | 0,489 | 19,55 |
| 5 | Жилое здание | 1-2эт | 85657,5 | 1267 | 0,82 | 0,00 | 10,0 | 4,089 | 0,884 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,973 | 5,471 | 4,704 | 188,15 |
| 1ОД | автосервис | 1-2эт | 2695 | 15,4 | 0,60 | 0,00 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,077 | 0,000 | 0,000 | 0,077 | 0,085 | 0,073 | 2,93 |
| 2ОД | автосервис | 1-2эт | 3125,5 | 17,86 | 0,55 | 0,70 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,082 | 0,099 | 0,000 | 0,181 | 0,199 | 0,171 | 6,84 |
| 3ОД | Гостиница | 1-2эт | 1750 | 25 | 0,55 | 0,00 | 10,4 | 0,000 | 0,000 | 0,058 | 0,000 | 0,018 | 0,076 | 0,084 | 0,072 | 2,89 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 4,964 | 1,052 | 0,218 | 0,099 | 0,018 | 6,351 | 6,986 | 6,007 | 240,273 |

# 5.3. Газоснабжение

Существующее положение

В настоящее время газоснабжение Чечулининского  сельского поселения осуществляется  природным  и частично сжиженным  газом. Источником газоснабжения природного сетевого газа является ГРС «Подберезье». Природным газом обеспечиваются отопительные котельные и многоквартирные жилые дома. В частных домах и коттеджной застройке в д.  Чечулино  природный газ используется на нужды приготовления пищи и частично на теплоснабжение от котлов. На территории поселения расположено предприятие (ООО «Новгородский Бекон»), использующее газ и на выработку тепла от собственной котельной (тепловой мощностью 3,6 Гкал/час) с  максимальным расчетным расходом газа 473,7 м3/ч. Остальное население  на территории Чечулинского СП использует привозной сжиженный газ. Сжиженный газ используется в основном на нужды приготовления пищи. Для газоснабжения жилого сектора используются  индивидуальные газобаллонные установки сжиженного газа. Сжиженный газ доставляется автотранспортом с газонаполнительной станции  г.В.Новгорода.

В  д.Чечулино имеются существующие сети среднего и низкого давления, ГРП, ГРПШ. Газорегуляторный пункт (ГРП) в д. Чечулино, подключен от газопровода среднего давления Ø 150 мм, идущего от ГРС Подберезье. До ГРП к газопроводу среднего давления по ул. Центральная  подключены котельные № 24 и ООО «Новгородский бекон». Общая протяженность  газовых сетей 8,882 км. Годовой расход по сельскому поселению природного сетевого газа - 370260 м3, сжиженного - 10500 м3.

На территории поселения расположено ряд предприятий,  использующих газ на выработку тепла собственными котельными и технологические нужды:

- ООО «Новгородский Бекон» - общий расчетный расход 2500 м3/ч. (уточняется при выполнении проектной документации по газоснабжению);

- ФГУ ДЭП-77  (асфальтобетонный завод) использует газ на технологические нужды в количестве – 1620 м³/час.

Газификация Чечулинского сельского поселения осуществляется на основании утвержденной долгосрочной областной программы  «Газификация Новгородской области на 2009-2013 годы и на период до 2016 года (Постановление Администрации Новгородской области от 26.12.2008 года №486 (в ред. от 30.10.2012),  «Генеральной схемой газоснабжения и газификации Новгородской области», «Схемой территориального планирования  Новгородского муниципального района Новгородской области», выполненной ОАО «Институт Новгородгражданпроект» и «Генерального плана Чечулинского сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области»,  разработаного в 2011 году (ОАО «Институт Новгородгражданпроект»).

Расчетные данные по расходу газа по Чечулинскому  СП от АГРС «Подберезье» (таблица 5.3.1.)

Таблица 5.3.1.

| № п.п | Населенный пункт | Потребители | Часовой расход газа, м3/ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Чечулино | Население | 325,6 | От ГРП |
| 2 | Котельная №24 (12 Гкал/ч) | Теплоснабжение жилых и общественных зданий | 634,7 | От газопровода среднего давления от ГРС «Подберезье» |
| 3 | Ж,д. №95 |  | 3,0 | От ШРП |
| 4 | ООО «Новгородский Бекон» |  | 2500 | От газопровода среднего давления от ГРС «Подберезье» |
| 5 | ФГУ ДЭП-77 | Технологические нужды | 1620 |  |
| Всего |  |  | 5083,3 |  |

В соответствии с Заданием и исходными данными, предоставленными Заказчиком, необходимо обеспечить газом перспективные здания в планируемой застройке на отведенных земельных участках.

Проектное предложение

Источником газоснабжения сельского поселения предлагается  существующая АГРС в п. Подберезье Новгородского района. Газоснабжение населенных пунктов Чечулинского  СП предлагается  от  существующего  газопровода среднего давления.

Предлагаемые решения, схема газоснабжения и расчет газа производились на основании   перспективного газоснабжения  по «Схеме газоснабжения и газификации   Чечулинского  сельского поселения  Новгородской области», с учетом существующих газопроводов, а также  в соответствии со  следующими нормативными  документами:

- СП 62.13330.2011 - «Газораспределительные системы» Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

-  ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» Актуализированная версия СНиП 23-01-99*.

В соответствии с заданием на данном этапе планируется развитие 2 населенных пунктов  Чечулинского СП:  д. Чечулино, д.Котовицы.

Газоснабжение д. Чечулино  предлагается предусмотреть от существующего газопровода среднего давления  по ул Центральная. От газопровода среднего давления на территории  д.Чечулино  предусматривается подключение двух ГРПШ, новой блочной модульной котельной (БМК).

Газоснабжение планируемых участков и существующей застройки предлагается от перспективного газопровода  низкого давления. В планируемом квартале №5 и в домах существующей жилой застройки, с теплоснабжением от существующей котельной №24, предусматривается установка одной  газовой четырехконфорочной  плиты. Газоснабжение жилых домов в квартале №5  предлагается от перспективного газопровода низкого давления.

В жилых домах кварталов №1-№4 и части существующего жилого фонда, не подключенного к  тепловым сетям  от котельной №24, устанавливается газовая четырехконфорочная плита и автоматизированный двухконтурный газовый котел со встроенным контуром горячего водоснабжения в каждом доме (квартире).

В планируемом  квартале ОД-2 (КСК) общественно-деловой застройки для теплоснабжения предусматривается  БМК, общей тепловой мощностью 0,8 МВт. Газоснабжение индивидуального источника тепла для квартала ОД-1 (магазины) предлагается от перспективных сетей низкого давления.

Газоснабжение д. Котовицы  предусматривается   от планируемого газопровода среднего давления. От газопровода среднего давления подключаются ГРПШ в перспективном квартале №5. Расчетное давление в газопроводе  на входе в ГРПШ принимается среднее (Р ≤ 0,3 МПа), на выходе–низкое (Р ≤ 0,003МПа). Общая расчетная нагрузка (расход газа) на ГРПШ – 563,5м3/ч. Газоснабжение планируемых участков предлагается от перспективного газопровода  низкого давления.   В жилых домах планируемых  кварталов и существующего жилого фонда, предусматривается установка газовой четырехконфорочной плиты и автоматизированного двухконтурного газового котела со встроенным контуром горячего водоснабжения в каждом доме (квартире).

Газоснабжение планируемых (кварталов №1-4), существующей  застройки  и индивидуальных источников тепла для общественных зданий (автосервис, мотель)  предлагается от  газопровода  среднего давления с установкой  индивидуальных  пунктов редуцирования газа (ПРГ) у каждого потребителя.

Подача природного газа потребителям предусматривается на следующие цели:

– на приготовление пищи;

- на отопление зданий и горячее водоснабжение;

В каждом доме с поквартирным теплоснабжением от котла,  предусматривается  установка:

для цели пищеприготовления- газовая четырехконфорочная плита;

для отопления и горячего водоснабжения  - автоматизированный двухконтурный газовый котел со встроенным контуром горячего водоснабжения.

В одноквартирных жилых домах могут  применяться для теплоснабжения  автоматизированные теплогенераторы, работающие на газовом топливе, полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы  следует устанавливать  в вентилируемом  помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 60 кВт допускается устанавливать на кухне.

Следует предусматривать системы контроля загазованности помещений с автоматическим  отключением подачи газа в жилых зданиях при установке отопительного оборудования: независимо от места установки - мощностью свыше 60 кВт; в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию- независимо от тепловой мощности.

Вводы газопроводов в здания следует предусматривать непосредственно в помещение, в котором установлено газоиспользующее оборудование, или в смежное с ним помещение, соединенное открытым проемом (п.5.1.6  СП 62.13330.2011).

Давление газа во внутренних газопроводах и перед газоиспользующим оборудованием должно соответствовать давлению, необходимому для устойчивой работы этого оборудования, указанному в паспортах предприятий-изготовителей, но не должно превышать значений, приведенных в таблице 2. СП 62. 13330.2010.

Газопроводы предусматриваются подземной прокладки вдоль основных улиц и проездов на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений в соответствии с СП 62.13330.2011. «Газораспределительные системы».  Материал труб, трубопроводной арматуры, соединительных деталей принимаются в соответствии на основании  СП 62.13330.2011. Отключающие устройства на газопроводах следует предусматривать в соответствии с  п. 5.1.7 СП 62.13330.2011.

Пересечение газопроводами водных преград и оврагов, железных и автомобильных дорог   следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 62.13330.2010 «ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

Следует предусмотреть мероприятия по защите стальных деталей и газопроводов от электрохимической коррозии в соответствии с действующими нормами.

Для каждого потребителя сетевого природного газа  следует предусматривать  прибор коммерческого учета расхода  газа.

Схема газоснабжения обеспечивает  возможность подключения потребителей к газовым сетям. Предлагаемая  схема не включает разработку внутри квартальных газовых сетей  низкого давления и является принципиальной  предлагаемой схемой и будет уточняться  при выполнении проектной документации по газоснабжению.

Расчет расходов газа.

Расходы газа, нагрузки на ГРП (ГРПШ), уточняются в соответствии с дополнительными данными по актуальным потребителям, диаметры газопроводов на территории населенных пунктов  и межпоселковых, уточняются  с применением специальных программ для расчета газопроводов при выполнении проектной документации.

Определение расчетных расходов газа по планируемым участкам выполнено с учетом расходов  на бытовые нужды   населения и на  теплоснабжение.

Расход газа для населения на приготовление пищи принят с учетом расхода на одну четырехконфорочную плиту, установленную в каждом доме. Укрупненный показатель расхода природного газа на 1 человека принят 120 м³/год при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м3) (СП 42-101-2003). Часовой расход определен с учетом коэффициента часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003.

Расчет расхода газа на теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) произведен на основании теплотехнических  решений и расчетов в соответствии МДК 4-05.2004 «МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В ТОПЛИВЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ВОДЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ И ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ В СИСТЕМАХ КОММУНАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

Расчет расхода газа котлами при поквартирном теплоснабжении от котлов производился  с учетом коэффициента полезного действия (КПД)  0,93 и коэффициентом неравномерности потребления газа 0,85,  для блочной модульной котельной ( БМК)- КПД 0,95.

Общий расход газа  по планируемой  и существующей  застройке  на хозяйственно - бытовые нужды населения  и теплоснабжение  (без учета расхода на промышленное и  сельскохозяйственное потребление), таблица 5.3.2.

Таблица 5.3.2.

| Номер квартала | Количество жителей | Расход газа на нужды населения (приготовление пищи) |  | Расход газа на теплоснабжение зданий |  | Общий расход |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой, м3/ год | Часовой, м3/ ч | Годовой, м3/ год | Часовой, м3/ ч | Годовой, м3/ год | Часовой, м3/ ч |
| с. Чечулино |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 79 | 9480 | 7,3 | 84729 | 30,6 | 94209 | 37,9 |
| 2 | 63 | 7560 | 5,9 | 66266 | 23,9 | 73826 | 29,8 |
| 3 | 13 | 1560 | 1,8 | 15307 | 5,6 | 16867 | 7,4 |
| 4 | 16 | 1920 | 1,9 | 28258 | 10,4 | 30178 | 12,3 |
| 5 | 1598 | 191760 | 100,2 | 0 | 0 | 191760 | 100,2 |
| ОД-1(магазины) | 0 | 0 | 0,0 | 2206 | 1,1 | 2206 | 1,1 |
| ОД-2(КСК) -БМК 0,8МВт | 0 | 0 | 0,0 | 202162 | 80,3 | 202162 | 80,3 |
| Всего по планируемым кварталам | 1769 | 1769 | 117,1 | 398928 | 151,9 | 611208 | 269 |
| Котельная №24, (12 Гкал/ч) | 0 | 0 | 0 | 4636759 | 1666,7 | 4636759 | 1666,7 |
| Существующий жилой фонд | 2180 | 261600 | 130,2 | 535813 | 192,6 | 797413 | 322,8 |
| Всего по д.Чечулино | 3949 | 263369 | 247,3 | 5571500 | 2011,2 | 6045380 | 2258,5 |
| д. Котовицы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 51 | 6120 | 4,9 | 74461 | 27,3 | 80581 | 32,2 |
| 2 | 37 | 4440 | 3,7 | 40551 | 14,7 | 44991 | 18,4 |
| 3 | 22 | 2640 | 2,5 | 24773 | 9,0 | 27413 | 11,5 |
| 4 | 131 | 15720 | 11,8 | 138608 | 50,0 | 154328 | 61,8 |
| автосервис | 0 | 0 | 0,0 | 14437 | 8,8 | 14437 | 8,8 |
| автосервис | 0 | 0 | 0,0 | 33768 | 20,6 | 33768 | 20,6 |
| мотель | 0 | 0 | 0,0 | 16110 | 8,7 | 16110 | 8,7 |
| 5 | 1267 | 152040 | 82,2 | 1334324 | 481,3 | 1486364 | 563,5 |
| Всего по планируемым кварталам | 1508 | 180960 | 105,1 | 1677032 | 620,4 | 1857992 | 725,5 |
| Существующий жилой фонд | 66 | 7920 | 6,2 | 69422 | 25,0 | 77342 | 31,2 |
| Всего по д.Котовицы | 1574 | 188880 | 111,3 | 1746454 | 645,4 | 1935334 | 756,7 |
| Итого |  | 452249 | 358,6 | 7317954 | 2656,6 | 7980714 | 3015,2 |

Общий расчетный расход газа  по Чечулинскому  сельскому поселению (без учета расхода газа на промышленное и сельскохозяйственное потребление)  3015,2 м3/ч.

В связи со значительным увеличением планируемой численности населения Чечулинского СП, а соответственно и расхода газа, предлагается увеличить диаметр подводящего газопровода от ГРС до врезки газопровода к котельной №24, кроме того   увеличить производительность ГРС «Подберезье» на требуемую нагрузку, в соответствии с актуальными потребителями.

Условия прокладки газопровода и размещение ГРП (ГРПШ).

Прокладка распределительных газопроводов в населенных пунктах в основном - подземная. Надземная прокладка допускается только при соответствующем обосновании, не противоречащему требованиям СП 62.13330.2011и СП 42.13330.2011 и ПБ 12-529-03.

Прокладка газопроводов при пересечении железных и автомобильных дорог I-IV категорий производится подземно, в футлярах, стальных или неметаллических.

Футляры должны удовлетворять условиям прочности и долговечности. На одном конце футляра следует предусматривать контрольную трубку, выходящую под защитное устройство. Стальной футляр должен быть защищен от разрушения средствами ЭХЗ. В других случаях концы футляров должны располагаться на расстоянии:

− не менее 2 м от крайнего рельса железных дорог колеи 750 мм, а также от края проезжей части улиц;

- не менее 3 м от края водоотводного сооружения дорог (кювета, канавы, резерва) и от крайнего рельса железных дорог не общего пользования, но не менее 2 м от подошвы насыпей.

Для полиэтиленовых газопроводов на пересечениях железнодорожных и

автомобильных дорог I-III категории должны применяться полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR 11 (рабочее давление до 0,6 МПа, коэффициент запаса прочности -2,8).

Отключающие устройства, предусмотренные к установке на переходах через железные и автомобильные дороги, следует размещать:

− на тупиковых газопроводах - не далее 1000 м от перехода (по ходу газа);

− на кольцевых газопроводах - по обе стороны перехода на расстоянии не далее 1000 м от перехода.

При пересечении газопроводом водных преград и оврагов  следует учитывать требования п. 5.4 СП 62.13330.2011.

Размещение газорегуляторного пункта (ГРП) и отдельно стоящих ГРПШ  предусматривается  на расстоянии до зданий и сооружений и до железнодорожных путей на расстоянии в свету  не менее 10 метров, до автомобильных дорог, магистральных улиц и дорог (до обочины) - 5 метров, до воздушных линий электропередачи - не менее 1,5 высоты  опоры  ( табл. 5. СП 62.13330.2011). К ГРП следует предусмотреть подъезд для автотранспорта и рекомендуется проветриваемое ограждение территории высотой 1,6 метров.

Охранные зоны  магистральных газопроводов и газораспределительных сетей.

Для магистральных газопроводов устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

-вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов (ГРП, ГРПШ) - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

- вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода.

Условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранной зоны, определяются  в соответствии с действующим законодательством РФ.

Основные объемы по газоснабжению Чечулинского   СП представлены в  таблице 5.3.3.

Таблица 5.3.3.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерений | Показатели | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность газопроводов среднего давления диам. 50-180 мм, в том числе: | м | 11250 | Газопровод полиэтиленовый, подземный. |
| 2 | Газорегуляторные пункты (ГРПШ) отдельностоящие, среднего давления | шт | 3 |  |
| 3 | Переход через водную преграду, в том числе: -ручьи, канавы | шт | 2 2 |  |
| 4 | Переход через автодорогу | шт | 5 |  |

# 5.4. Сети связи

Развитие сетей связи предусмотреть в соответствии с ранее разработанным генеральным планом 2012 г.

# 5.5 Сети электроснабжения.

Основание для проектирования

Проект электроснабжения населенных пунктов Чечулинского сельского поселения  разработан на основании задания на проектирование с соблюдением требований ПУЭ, СНиП, ГОСТ.Р, ПОТ РМ(ПБ), РД и других действующих нормативных документов.

Проектом учтены все предусмотренные генеральным планом  потребители, расположенные на территории сельского поселения.

Существующее положение.

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора населенных пунктов д.Чечулино и д.Котовицы Чечулинского сельского поселения осуществляется от действующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Питание ТП на напряжении 10 кВ выполнено по фидерным воздушным линиям 10 кВ ПС «Чечулино» и ПС «Подберезъе». Электроснабжение жилищно-коммунального сектора д.Чечулино на напряжении 10 кВ осуществляется по Л3 ПС «Чечулино»  - ЗТП 4, ЗТП 7 и ЗТП 9 и по Л13 ПС «Подберезье» ТП1 и второе питание ЗТП 4 и ЗТП 9, д.Котовицы – по линии Л5 ПС «Подберезье» ТП 1, ТП 2 и ТП 3.

Данные о существующих нагрузках жилищно-коммунального сектора населенных пунктов отсутствуют.

По данным ОАО «Новгородэнерго» подлежат реконструкции Л3 ПС «Чечулино»  и  Л5 ПС «Подберезье»  с заменой проводов А-50 на А-70 или СИП3 70.

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ.

Расчет электрических нагрузок.

Нагрузки проектируемых потребителей жилищно-коммунального сектора населенных пунктов Чечулинского сельского поселения подсчитаны на основе архитектурно-планировочных решений генплана в соответствии с СП 42.13330.2011  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94.

Проектом учтены все предусмотренные генеральным планом  потребители, расположенные на территории новых участков сельского поселения.

Расчетные нагрузки на новое жилищное строительство в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 учитывают нагрузки жилых и общественных зданий поселкового (микрорайонного) значения ( встроенно-пристроеные и отдельно-стоящие объекты - магазины, аптеки, отделения связи, банки, административные здания, предприятия КБО,  учреждения образования, лечебные, зрелищные, спортивные), нагрузки коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания, наружного освещения.

При этом принято:

Теплоснабжение – индивидуальное от газовых котлов для жилой застройки и централизованное для ОД застройки.

Пищеприготовление – газовые плиты:

Расчетные мощности на вводах индивидуальных жилых домов приняты 15кВт , для среднеэтажной застройки – 4,5 кВт на квартиру.

Средневзвешенный cosf=0.96.

Годовое потребление электроэнергии 2170 кВт*ч/чел. в год для существующих потребителей;

Годовое потребление электроэнергии 2700 кВт*ч/чел. в год.

Годовое число использования максимумов нагрузки 5300час/год для всех потребителей до расчетного срока.

При расчете нагрузок на расчетный срок предусматривается дополнительно 25% резерва мощности на неучтенные потребители и естественный рост нагрузок.

Потребляемая мощность приведена к шинам 0,4 кВ потребительских трансформаторных подстанций с учетом совмещения максимумов.

Расчетные электрические нагрузки на планируемых территориях представлены в таблице 5.5.1.

Таблица 5.5.1.

| № пп | Наименование потребителя | Расчетные данные |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель | Р расч. на шинах 0,4кВ ТП кВт | cosf | Sрасч. на шинах 0,4кВ ТП кВА |  |  |
| 1 | д.Чечулино всего, в том числе: 1.1 ИЖС; 1.2 Средн. этажн.; 1.3 ОД застройка КСК на 450 мест с кафе на 20 мест, магазин) | 1769 чел 171 чел. (57 домов) 1598 чел. (530 кварт.) | 1020,0 220,0 560,0 240,0 | 0,95 0,96 0,96 0,92 |  | 1075,0 230,0 585,0 260,0 |  |
| 2 | д. Котовицы всего, в том числе: 2.1 ИЖС | 1508 чел 1508ч. (503 дома) | 1500,0 1500,0 | 0,96 0,96 |  | 1563,0 1563,0 |  |
|  | ВСЕГО: | 3277 | 2520,0 | 0,955 |  | 2638,0 |  |

По результатам расчетов:

Суммарный прирост электрической нагрузки на шинах 10 кВ Центров питания (ЦП) для электроснабжения на планируемых территориях к расчетному сроку с учетом коэффициентов совмещения максимумов нагрузок трансформаторов 10/0,4 кВ (табл.2.4.1 РД) составит всего – 1,76 МВт (1,845 МВА, при cosf=0,96), в том числе:

ПС «Чечулино» - 0,71 МВт;

ПС «Подберезье» - 1,05 МВт

Минимальная требуемая трансформаторная мощность в проектируемых участках населенных пунктов Чечулинского сельского поселения, в том числе:

1. д.Чечулино, ИЖС:

Sтр = Sрасч./Кзагр=230/0,9=255 кВА.

где:

Sрасч.=815 кВА – расчетная мощность на шинах 0,4 кВ ТП;

Кзагр.= 0,9 – рекомендуемый средний коэффициент загрузки трансформаторов в нормальном режиме в нерезервируемых сетях 0,38 кВ по ГОСТ14209-85* на расчетный срок;

С учетом перераспределения нагрузок между проектируемыми и существующими ТП, с целью снижения потерь электроэнергии в действующих сетях 0,38 кВ  и размещения ТП в центрах нагрузок к установке принимаем 3 новых ТП из них: 1 шт КТП - 1х63 кВА,  1 шт КТП - 1х100 кВА и 1 шт КТП - 1х160 кВА.  Электроснабжения квартала 4 осуществляется от ближайшей существующей ТП. Питание проектируемых ТП на напряжении 10 кВ предполагается отпаечными ВЛз-10 кВ от существующих ВЛ-10 кВ.

2. д.Чечулино, среднеэтажн. застройка:

Sтр = Sрасч./Кзагр=585/0,7=836 кВА.

С учетом перераспределения нагрузок между проектируемыми и существующими ТП, с целью снижения потерь электроэнергии в действующих сетях 0,38 кВ  и размещения ТП в центрах нагрузок к установке принимаем 2 шт БКТП - 2*250 кВА. Питание проектируемых БКТП на напряжении 10 кВ предполагается отпаечными ВЛз-10 кВ от существующих ВЛ-10 кВ.

3. д.Чечулино, ОД застройка:

Sтр = Sрасч./Кзагр=260/0,7=371 кВА.

С учетом перераспределения нагрузок между проектируемыми и существующими ТП, с целью снижения потерь электроэнергии в действующих сетях 0,38 кВ  и размещения ТП в центрах нагрузок к установке принимаем 1 шт БКТП - 2*250 кВА (КСК с кафе).  Электроснабжения магазина осуществляется от ближайших существующей и проектируемой ТП. Питание проектируемой БКТП на напряжении 10 кВ предполагается отпаечными ВЛз-10 кВ от существующих ВЛ-10 кВ.

4.  д. Котовицы:

Sтр = Sрасч./Кзагр=1563/0,9=1737 кВА.

С учетом перераспределения нагрузок между проектируемыми и существующими ТП, с целью снижения потерь электроэнергии в действующих сетях 0,38 кВ  и размещения ТП в центрах нагрузок к установке принимаем 10 новых ТП из них: 6 шт КТП - 1х160 кВА и 4 шт КТП-1х250 кВА. Питание проектируемых ТП на напряжении 10 кВ предполагается отпаечными ВЛз-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ Л5 ПС «Подберезье».

Схема поселковых сетей.

Для покрытия возрастающих нагрузок и создания условий для нормального развития сельского поселения проектом предполагается:

1.  Строительство отпаечных линий ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 3(1х-70) на ж/б и деревянных опорах от действующих фидерных линий 10 кВ до новых ТП.

Протяженность новых линий ВЛЗ-10 кВ составит ориентировочно 5,9 км, в том числе:

- д.Чечулино – 1,4 км, в том числе вынос 0,7 км.

- д. Котовицы – 4,5 км, в том числе вынос 1,6 км.

Строительство 16 новых ТП в том числе:

- д.Чечулино – 1 шт КТП - 1х63 кВА, 1 шт КТП - 1х100 кВА, 1шт КТП - 1х160 кВА и 3 шт БКТП - 2х250 кВА.

- д. Котовицы – 6 шт КТП - 1х160 кВА и 4 шт КТП - 1х250 кВА.

Строительство в зоне ИЖС воздушных  распределительных линий ВЛИ- 0,4 кВ с изолированными проводами на ж/б опорах, совмещенных с линией наружного освещения (пятый провод). Протяженность новых распределительных линий 0,4 кВ составит ориентировочно 15,2 км, в том числе:

- д.Чечулино – 2,4 км.

- д. Котовицы – 12,8 км.

Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 10 кВ, в том числе фидерных ВЛ-10 кВ от ПС «Чечулино» и ПС «Подберезье», а также существующих ТП определяется  владельцем сетей.

Надежность электроснабжения.

Потребители жилищно-коммунального и производственного секторов поселения относятся  к 2 и 3-й категории надежности электроснабжения.

Проектируемые потребители 2-й (ОД и среднеэтажная жилая) и 3-й (ИЖС) категории надежности электроснабжения.

Электроснабжение указанных потребителей осуществляется от проектируемых одно- и двухтрансформаторных подстанций по проектируемым воздушным (ВЛИ) и кабельным сетям 0,4кВ по радиальной схеме. Кабельные сети 0,4кВ выполняет застройщик.

Потребители 2-й категории подключаются к двум независимым источникам питания, в качестве которых в соответствии с п.4.1.10                    РД 34.20.185-94 и п.1.2.10 ПУЭ приняты секционированные сборные шины одного или разных центров питания. При этом электроснабжение указанных потребителей осуществляется от двухтрансформаторных или от 2-х соседних однотрансформаторных подстанций.

В качестве второго независимого источника питания для потребителей 1-й категории  могут использоваться автономные источники питания (аккумуляторные батареи, дизельные электростанции и др.) с устройством АВР на вводе у потребителя.

Регулирование напряжения.

Регулирование напряжения в поселковых электрических сетях осуществляется централизованно с помощью РПН на питающих центрах . Настройка РПН производится по суммарному току нагрузки на ЦП. Регулирование напряжения должно быть встречным, т.е. максимальной нагрузке должен соответствовать и максимальный уровень напряжения на шинах ЦП.

# 5.6. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Существующее положение

Деревня Котовицы расположена на берегу р. Волхов на территории с абсолютными отметками в пределах 32,20 - 18,50 м. Уклон территории направлен преимущественно к реке. Отметка 1% паводка 23,00 м. Существующие производственные объекты и жилые дома в зону затопления не попадают. Отвод поверхностного стока осуществляется открытым способом по лоткам проезжих частей и придорожным канавам.

Деревня Чечулино расположена на берегу р. Питьба. Отвод поверхностного стока осуществляется открытым способом по лоткам проезжих частей и придорожным канавам.

Проектное предложение

Принимаемая проектом схема имеет цель дать принципиальное решение по инженерной подготовке на данной стадии проектирования, для обоснования планировочных решений и подлежащее уточнению при рабочем проектировании.

В состав инженерной подготовки входит:

- Организация рельефа - вертикальная планировка

- Отвод дождевых вод

- Защита от затопления.

1. Организация рельефа - вертикальная планировка

В составе проекта выполнена схема вертикальной планировки, определяющая высотное положение улиц с назначением проектных отметок по осям проезжих частей в опорных точках на пересечениях дорог и на переломных точках рельефа.

Высотная привязка выполнена с учетом минимальных объемов земляных масс, а так же с учетом обеспечения поверхностного стока при нормативных продольных уклонах улиц. Существующий рельеф преимущественно сохраняется. Минимальный продольный рельеф принят равным 3 ‰.

В д. Чечулино в связи с отсутствием топографической основы выполнить мероприятия по организации рельефа не представляется возможным. На последующих стадиях проектирования или при появлении съемки надлежащего качества необходимо выполнить вертикальную планировку.

2. Отвод дождевых вод

В д. Котовицы отвод дождевых и талых вод предлагается осуществить по существующим лоткам проезжих частей и водоотводным канавам вдоль дорог в близлежащие ручьи. В местах пересечения канав с дорогами для пропуска воды под проезжей частью укладываются водопропускные железобетонные трубы.

В д. Чечулино с территорий административной и среднеэтажной жилой застройки отвод дождевых и талых вод предлагается осуществить закрытой сетью дождевой канализации. Коллектор отводит сток на комплексные очистные сооружения, состоящие из пескоотделителя, маслобензоуловителя, сорбционного фильтра. Так как топографическая подоснова отсутствует, то на дальнейших этапах проектирования возможно потребуется внести изменения в трассировку коллекторов и расположение очистных сооружений. Для уменьшения мощности и размера очистных сооружений перед ними устраивается регулирующий резервуар, принимаемый в себя наиболее загрязненную часть стока через распределительную камеру. Выпуски после очистки осуществляются в р. Питьба. Перед выпуском необходимо устройство контрольного колодца для взятия проб воды.

С территории индивидуальной застройки отвод стока осуществляется по существующий лоткам проезжих частей и водоотводных канавам вдоль дорог в близлежащие ручьи. В местах пересечения проектируемых дорог и канав необходимо устройство водопропускных железобетонных труб.

Расходы дождевых вод в коллекторах дождевой канализации, л/с, отводящих сточные воды с селитебных территорий и площадок предприятий, следует определять согласно СП 32.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85) методом предельных интенсивностей по формуле:

Qr = ψmid · A · F / trn,

где A, n - параметры, характеризующие соответственно интенсивность и продолжительность дождя для конкретной местности (определяются по 7.4.2.);

A = q20 · 20n ·(1 + lgP / lgmr)y,

q20 — интенсивность дождя, л/с на 1 га, для данной местности продолжительностью 20 мин при Р = 1 год (определяется по рисунку Б.1),

q20 = 70л/с с га;

n – показатель степени, определяемый по табл.9

n = 0,71;

m – среднее количество дождей за год по табл.9

m = 150;

P – период однократного превышения расчетной интенсивности дождя (п. 7.4.3)

P = 1;

γ – показатель степени, определяемый по табл. 9

γ = 1,54;

A = 70 · 200,71 (1 + lg1/lg150)1,54 = 587,3.

tr - расчетная продолжительность дождя, равная продолжительности протекания дождевых вод по поверхности и трубам до расчетного участка (определяется в соответствии с указаниями, приведенными в 7.4.5):

tr = tcon + tcan + tp,

где tcon - продолжительность протекания дождевых вод до уличного лотка или при наличии дождеприемников в пределах квартала до уличного коллектора (время поверхностной концентрации), мин, определяемая согласно 7.4.6;

tcan - то же, по уличным лоткам до дождеприемника (при отсутствии их в пределах квартала), определяемая по формуле (15);

tp - то же, по трубам до рассчитываемого створа, определяемая по формуле (16);

Продолжительность протекания дождевых вод по уличным лоткам tcan, мин, следует определять по формуле:

tcan = 0,021 · ∑ (lcan/Vcan),

где lcan — длина участков лотков, м;

vcan — расчетная скорость течения на участке, м/с.

Продолжительность протекания дождевых вод по трубам до рассчитываемого сечения tp, мин, следует определять по формуле:

tp = 0,017 · ∑ (lp/Vp),

где lp — длина расчетных участков коллектора, м;

vp — расчетная скорость течения на участке, м/с.

ψmid - средний коэффициент стока, определяемый в соответствии с указаниями 7.3.1 как средневзвешенная величина в зависимости от значения ψi для различных видов поверхностей водосбора:

ψmid = zmid  ·  A0,2 /tr0,2n-0,1

Расход дождевых вод для гидравлического расчета дождевых сетей, Qcal  , л/с, следует определять по формуле:

Qcal = β · Qr,

где β  - коэффициент, учитывающий заполнение свободной емкости сети в момент возникновения напорного режима (определяется по таблице 8);

β = 0,65.

Таблица диаметров, уклонов и расходов участков ливневой канализации

| Участок | F, га | L, м | t, мин | Qr, л/с | Qcal, л/с | d, мм | i, ‰ | Qtr, л/с | Vtr, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ветка «А» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1А-2А | 2,5 | 260 | 12,4 | 87,4 | 56,8 | 350 | 3 | 75,0 | 0,78 |
| 2А-3А | 11,9 | 300 | 17,2 | 325,9 | 211,8 | 500 | 3,5 | 209,9 | 1,07 |
| 3А-4А | 14,0 | 250 | 21,5 | 324,3 | 210,8 | 500 | 3,5 | 209,9 | 1,07 |
| 5А-6А | 3,3 | 110 | 8,9 | 147,6 | 95,9 | 400 | 3 | 107,1 | 0,85 |
| 7А-6А | 5,0 | 230 | 10,7 | 195,0 | 126,7 | 400 | 4 | 123,5 | 0,98 |
| 6А-4А | 11,1 | 300 | 15,2 | 333,6 | 216,8 | 500 | 3,5 | 209,9 | 1,07 |
| 4А-О.С. | 25,1 | 100 | 16,6 | 706,8 | 459,4 | 700 | 3 | 476,7 | 1,24 |
| Ветка «Б» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1Б-2Б | 12,1 | 280 | 11,0 | 463,5 | 301,1 | 600 | 3 | 315,9 | 1,12 |
| 2Б-3Б | 26,0 | 730 | 23,3 | 566,5 | 368,3 | 700 | 2 | 388,8 | 1,01 |
| 3Б-4Б | 40,5 | 580 | 31,2 | 707,6 | 459,9 | 700 | 3 | 476,7 | 1,24 |
| 5Б-4Б | 18,1 | 480 | 12,4 | 633,1 | 411,5 | 600 | 5 | 407,6 | 1,44 |
| 4-О.С. | 68,1 | 440 | 36,3 | 1061,4 | 689,9 | 800 | 3,5 | 734,4 | 1,46 |

Расчет очистных сооружений выполнен согласно "Рекомендациям по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий" ФГУП "НИИ ВОДГЕО".

Объем дождевого стока от расчетного дождя Wоч, м3 отводимого на очистные сооружения с селитебных территорий и площадок предприятий, определяется по формуле:

Wоч = 10 · ha · F · ψmid,

где ha - максимальный слой осадков за дождь, мм, сток от которого подвергается очистке в полном объеме;

ψmid, − средний коэффициент стока для расчетного дождя (определяется как средневзвешенная величина в зависимости от постоянных значений коэффициента стока Ψi для разного вида поверхностей по табл. 11, п. 5.3.8 настоящих Рекомендаций);

F − общая площадь стока, га.

ψmid = zmid · A0,2 / tr0,2n-0,1,

Производительность очистных сооружений:

Qоч = (Wоч + Wтп)/(3,6 · ( Tоч  - Tотс - T тп ),

где Qоч − расчетный расход поверхностного стока при отведении на очистку (расчетная производительность очистных сооружений поверхностных сточных вод), л/с;

Wоч − объем дождевого стока от расчетного дождя, отводимого на очистные сооружения, м3;

Wтп − суммарный объем загрязненных вод, образующихся при обслуживании технологического оборудования очистных сооружений в течение нормативного периода переработки объема дождевого стока от расчетного дождя, м3;

Tоч − нормативный период переработки объема дождевого стока от расчетного дождя, отводимого на очистные сооружения с селитебных территорий и предприятий, ч;

Tотс − минимальная продолжительность отстаивания поверхностных сточных вод в аккумулирующем резервуаре, ч;

T тп  − суммарная продолжительность технологических перерывов в работе очистных сооружений в течение нормативного периода переработки объема, ч.

Ветка «А»

Ψmid = 0,111 · 587,30,2 /16,550,2*0,71-0,1 = 0,35

Wоч = 10 · 10 · 25,1 · 0,35 = 878 м3

Qоч = (878  + 87,8)/(3,6 · ( 72 – 3 – 0,03 · 72) = 4,0 л/с.

Полезный объем аккумулирующей емкости: 20,0 м · 15,0 м · 3,0 м.

Ветка «Б»

Ψmid = 0,111 · 587,30,2 /36,30,2*0,71-0,1 = 0,34

Wоч = 10 · 10 · 68,1 · 0,34 = 2315 м3

Qоч = (2315  + 231,5)/(3,6 · ( 72 – 3 – 0,03 · 72) = 10,6 л/с.

Полезный объем аккумулирующей емкости: 30,0 м · 26,0 м · 3,0 м.

3. Защита территории от затопления

Согласно решению Новгородского облисполкома от 02.04.91 №128 «О мерах по защите населенных пунктов и объектов народного хозяйства от наводнений», проектирование и строительство производственных и социально-бытовых объектов, жилых домов необходимо осуществлять на участках не подверженных затоплению (выше отметки 23,00 м БС)

В д. Котовицы на планируемых под застройку территориях, находящихся ниже отметки 23,00 м (у ручья в северной части деревни), необходимо выполнить мероприятия по защите от затопления. Наиболее эффективным способом является повышение поверхности территории до незатапливаемых отметок (подсыпка участков), оно позволяет выполнять работу постепенно, по мере освоения очередного участка. При этом единовременные денежные вложения не требуют последующих затрат. Посадку зданий необходимо осуществлять не менее чем на 0,5 м выше расчетного уровня воды в водном объекте с учетом расчетной высоты волны и ее наката.

Ведомость объемов работ д. Котовицы

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подсыпка территории | м2/м3 | 7000/7000 |

Ведомость объемов работ д. Чечулино

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство ж/б водопропускных труб ГОСТ 6482-88 Ø0.5м, L=10,0м | шт | 14 |
|  | Ветка «А»: |  |  |
| 2. | Трубы ПЭ100 PN10 SDR17 по ГОСТ 18599-2001 |  |  |
|  | Ø350 | м | 260 |
|  | Ø400 | м | 340 |
|  | Ø500 | м | 850 |
|  | Ø700 | м | 100 |
|  | Очистные сооружения «Flotenk»: |  |  |
| 3. | Комплексная система очистки «Flotenk-OP-OM-SB» - 6 л/с | шт | 1 |
| 4. | Регулирующий резервуар (20,0 х 15,0м) h = 5,0м, hраб = 3,0м | шт | 1 |
| 5. | Погружной насос Grundfos SE1.80.80.15.4 | шт | 1 |
|  | Ветка «Б»: |  |  |
| 6. | Трубы ПЭ100 PN10 SDR17 по ГОСТ 18599-2001 |  |  |
|  | Ø600 | м | 760 |
|  | Ø700 | м | 1310 |
|  | Ø800 | м | 440 |
|  | Очистные сооружения «Flotenk» |  |  |
| 7. | Комплексная система очистки «Flotenk-OP-OM-SB» -10 л/с | шт | 1 |
| 8. | Регулирующий резервуар (30,0 х 26,0м) h = 5,0м, hраб = 3,0м | шт | 1 |
| 9. | Погружной насос Grundfos SE1.80.80.15.4 | шт | 1 |

# Приложение 3.

# Охрана окружающей среды (экологическое состояние природной окружающей среды и мероприятия по ее охране).

В настоящее время особое внимание при разработке градостроительной документации уделяется требованиям в области охраны окружающей среды. Закон «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10 января 2002 г. обязывает при планировании и застройке городских и сельских поселений соблюдать требования в области охраны окружающей среды, принимать меры по санитарной очистке, обезвреживанию и безопасному размещению отходов производства и потребления, соблюдать нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, а также по восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий и иные меры по обеспечению охраны окружающей среды и экологической безопасности в соответствии с законодательством РФ.

Экологическая обстановка является одним из основных факторов, оказывающих существенное влияние на социальную и демографическую ситуацию. В связи с этим администрацией Подберезского сельского поселения уделяется особое внимание выполнению мероприятий по охране окружающей среды и природных ресурсов, направленных на оздоровление экологической обстановки и обеспечение рационального использования ее природных ресурсов.

Работа осуществляется по нескольким направлениям:

Охрана атмосферного воздуха

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории Трубичинского сельского поселения являются выбросы в атмосферу от:

- автотрассы М-10 «Россия»,

- железной дороги Великий Новгород-Чудово,

- ряда предприятий – ОАО «Акрон», Новгородская ТЭЦ, МУП «Теплоэнерго», ООО «ИКЕА Индастри Новгород», птицефабрики «Гвардеец», комбикормового завода, нефтебазы и др.,

что определяет множественный по источникам и разнообразный по номенклатуре вредных веществ характер загрязнения атмосферного воздуха.

В целях наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, комплексной оценки и прогноза его состояния, а также обеспечения органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и населения текущей и экстренной информацией о загрязнении атмосферного воздуха Правительство Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления организуют государственный мониторинг атмосферного воздуха и в пределах своей компетенции обеспечивают его осуществление на соответствующих территориях Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Государственный мониторинг атмосферного воздуха является составной частью государственного мониторинга окружающей среды и осуществляется федеральными органами исполнительной власти в области охраны окружающей среды, другими органами исполнительной власти в пределах своей компетенции.

Преодоление кризисных явлений в экономике, рост количества работающих источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ежегодно увеличивают массу выбрасываемых загрязняющих веществ.

Для защиты атмосферного воздуха от выбросов вредных веществ предприятий стационарные источники оснащены пылегазоочистным оборудованием. Эффективность действующих установок очистки отходящих газов составляет в среднем 66%, несколько выше она по твердым веществам (88%), ниже по жидким и газообразным (28%).

Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников за 2010 год (тыс. тонн/год) по Новгородскому району приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Район | Всего | Твердые | SO2 | CO | NOx | Углев. | ЛОС | Прочие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новгородский | 5,029 | 1,074 | 0,148 | 1,689 | 0,317 | 0,910 | 0,725 | 0,166 |

Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта за 2010 год (тыс.тонн/год) по Новгородскому району приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Район | Всего | CO | NOx | ЛОС | SO2 | Сажа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новгородский | 6,651 | 4,302 | 1,453 | 0,783 | 0,087 | 0,026 |

В целях решения задач охраны окружающей среды Новгородского района в проекте «Схемы территориального планирования Новгородского муниципального района» предлагаются следующие мероприятия:

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;

- организация системы контроля за выбросами автотранспорта, в районном центре;

- разработка сводных томов ПДВ;

- использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики природного газа;

- организация системы мониторинга, дальнейшее развитие системы контроля загрязнения атмосферного воздуха в селитебной зоне и на автомагистралях в крупных населенных пунктах;

- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог района (доведение технического уровня существующих федеральных и территориальных дорог в соответствии с ростом интенсивности движения, реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходах к крупным населенным пунктам и строительство обходов с целью вывода из них транзитных потоков);

Охрана и восстановление водных объектов.

В соответствии со ст.27 Водного Кодекса РФ к полномочиям органов местного самоуправления в отношении водных объектов, находящихся в собственности муниципальных образований, относятся:

1) владение, пользование, распоряжение такими водными объектами;

2) осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий;

3) осуществление мер по охране таких водных объектов;

4) установление ставок платы за пользование такими водными объектами, порядка расчета и взимания этой платы.

К полномочиям органов местного самоуправления городских, сельских поселений, городских округов в области водных отношений, кроме перечисленных полномочий собственника относится предоставление гражданам информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территориях муниципальных образований.

Собственники водных объектов осуществляют мероприятия по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, а также меры по ликвидации последствий указанных явлений.

Наблюдения за гидрохимическими характеристиками рек (фоновыми показателями качества воды) осуществляется на сети пунктов контроля качества поверхностных вод Государственной службы наблюдений (ГСН) за загрязнением природной среды Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Вода р.Волхов в створе гидрохимического наблюдения №1 (1 км выше г.В.Новгород, в черте п.Юрьево, на уровне Юрьевского монастыря), №2 (15 км ниже г.В.Новгород в черте д.Котовицы, 4,2 км ниже руч.Робейка) по данным ГУ НЦГМС в 2010 году характеризуется удельным комбинаторным индексом загрязнения вод (УКИЗВ – 2,69) и соответствующим ему 3 классом качества воды, разряд «а» - «загрязненная».

Вода р.Питьба в створе гидрохимического наблюдения (в черте г.В.Новгород, 0,8 км выше устья) в 2010 году соответствует 3 классу качества воды, разряд «б» - «очень загрязненная». Аналогичные показатели у воды р.Полисть.

В условиях сложившейся экологической обстановки, вследствие аварийных сбросов загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод, а также размещения в водоохранных зонах несанкционированных свалок, состояние водных объектов характеризуется высокой степенью загрязненности.

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек, ручьев и озер.

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом «Схемы территориального планирования Новгородского муниципального района» предусматривается:

- строительство современных очистных сооружений и реконструкция существующих.

- строительство ливневой канализации с очистными сооружениями;

- организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов.

В связи с несоответствием санитарно-гигиеническим нормативам качества поверхностных вод, для водоснабжения жителей поселения активно используют месторождения подземных вод, более защищенных от антропогенного воздействия.

Охрана подземных вод подразумевает под собой проведение мероприятий по двум основным направлением – недопущению истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения.

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод,  «Схемой территориального планирования Новгородского муниципального района» приняты:

- проведение гидрогеологических изысканий, переутверждение запасов подземных вод;

- сокращение использования пресных подземных вод для технических целей;

- на всех существующих водозаборах, работающих как на утвержденных, так и на неутвержденных запасах подземных вод необходима организация службы мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации, а также качества воды, подаваемой потребителю).

Состояние ландшафтов и меры по их охране.

Возрастающее техногенное воздействие на воздушную, водную среду, почвы, растительность и животный мир приводит к общему ухудшению экологической обстановки.

Леса крайне уязвимы к техногенному воздействию, что обусловлено природно-климатическими условиями: дефицитом тепла, малой скоростью биологического круговорота веществ, широким распространением процессов заболачивания, замедленными процессами минерализации, геохимической и биологической инертностью веществ и масштабной аккумуляцией загрязнений, усугубляющих антропогенное воздействие на природные комплексы.

Для полного восстановления видового состава естественных природных экосистем, их устойчивого функционирования требуются многие десятилетия.

Состояние почв.

Агрохимическое обследование почв сельскохозяйственных угодий проводится с целью контроля и оценки изменения плодородия почв, характера и уровня их загрязнения под воздействием антропогенных факторов, создания банков данных полей (рабочих участков), проведения сплошной сертификации земельных участков почв.

Агрохимическому обследованию подлежат почвы всех типов сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосов, пастбищ и многолетних насаждений. Периодичность агрохимического обследования почв - один раз в 5-7 лет.

В пробах почв определяют массовые агрохимические показатели: кислотность (рН), содержание подвижного фосфора, содержание обменного калия, содержание гумуса.

При необходимости в образцах почв определяют дополнительные агрохимические показатели: микроэлементы (бор, медь, марганец, цинк, молибден, кобальт); тяжелые металлы (медь, цинк, свинец, марганец, кадмий, никель, ртуть, мышьяк); радионуклиды и остаточное количество пестицидов.

Основными профилактическими мероприятиями на почвах, загрязненными тяжелыми металлами, являются:

- Улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических и фосфорных удобрений;

- Возделывание культур, отличающихся пониженным накоплением тяжелых металлов (картофель, и др.); возделывание технических культур;

- Замена почвенного слоя в особенно загрязненных участках крупных поселков, обработка почв гуматами (производные разложения органических веществ почвы) связывающих тяжелые металлы и переводящие их в соединения недоступные для растений, стимуляцию почвообразовательных процессов с помощью специальных комплексов микроорганизмов – гумусообразователей и пр.

Санитарная очистка территории, формирование системы обращения с отходами.

Решения проблемы по обращению с отходами в поселении подробно изложены в разделе 2.2.1.12.

Для решения задач по санитарной очистке территории необходимо разработать схему обращения с отходами на территории поселение. В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация

- организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры на площадках временного хранения.

- обеспечение отдельного сбора и сдачу на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности).

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

Основной задачей, стоящей перед администрацией поселения в области обращения с отходами производства и потребления, является обеспечение предоставления всем физическим и юридическим на территории поселения услуг по сбору, вывозу и утилизации ТБО в соответствии с действующим природоохранным законодательством (в настоящее время этот показатель составляет 50 %). Ее решение позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

Защите населения от физических факторов

Мероприятия по защите населения от шумового загрязнения:

- использование специальных приемов планировки и застройки, (размещение вдоль проезжей части обслуживающих, коммунальных объектов, гаражей-стоянок и пр.)

- архитектурно-планировочные решения жилых зданий с ориентацией спальных помещений во двор, а вспомогательных – на магистрали

- организация территориальных разрывов, способствующих аэрации примагистральных территорий

- строительство шумозащитных домов, экранирующих внутриквартальные территории от проникновения шума

- строительство шумозащитных искусственных сооружений вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки

- шумовая защита зданий, выходящих на магистральные улицы (установка пластиковых стеклопакетов и пр.)

- устройство полос зеленых насаждений шумозащитной конструкции вдоль улиц и магистралей шумо- и газопоглощающими породами, планирование и организация рельефа

- строительство новых объектов транспортной инфраструктуры с шумозащитными конструктивными элементами

- контроль за параметрами транспортных потоков, расчет основных вариантов движения транспорта, внедрение жесткой маршрутизации грузовых перевозок

Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности:

- проведение обязательного контроля радиационной обстановки и радоноопасности территории при отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства.

Мероприятия по снижению электромагнитного воздействия:

- организация постоянного контроля предельно-допустимых уровней ЭМИ от источников электромагнитных излучений (телецентр, радиостанции, радары, установки мобильной связи, линии электропередач)

- организация санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от источников ЭМИ

- замена линий электропередач (ЛЭП) на кабельные линии.

Выводы:

Экологическая обстановка в Трубичинском  сельском поселении в настоящее время относительно благополучная и стабильная. Однако,  на территории поселения и вблизи поселения имеется несколько предприятий, отрицательное воздействие которых на экологию в отдельные периоды времени весьма заметно и нередко становится объектом рассмотрения (ООО «ИКЕА Индастри Новгород», птицефабрики «Гвардеец», комбикормового завода и др.).

Необходимо оформление и благоустройство рекреационных территорий, организация санитарно-защитных зон.

Поскольку муниципальное образование должно заниматься контролем состояния окружающей среды на своей территории, необходимо разработать программу мониторинга и план мероприятий по контролю за состоянием окружающей среды на несколько лет и осуществлять его реализацию из средств собственного бюджета.

Для контроля состояния окружающей среды требуются периодические исследования загрязненности почв, атмосферного воздуха и поверхностных вод не только на территории жилой застройки. Особое внимание следует уделять состоянию территории промышленной зоны.

Решения генерального плана направлены на обеспечение благоприятной экологической обстановки на территории сельского поселения и экологической безопасности населения.

Администрации Трубичинского  сельского поселения следует обратить внимание на выполнение ряда организационных мероприятий, без которых рекомендации генплана по охране окружающей среды не могут быть реализованы.

Наиболее важными из них являются:

- обеспечение контроля со стороны соответствующих административных органов за соблюдением всех природоохранных нормативов с применением экономических санкций за нарушение;

- организация в пределах сельского поселения мониторинга состояния природной среды совместно с окружными природоохранными органами и территориальными отделами федеральных структур;

- распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ, возможности культурно-просветительных учреждений, школ и спортивных обществ.