ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГрафИнфо»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ТРУБИЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВГОРОДСКОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (внесение изменений)

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

№ 34/15 от 08.06.2015 г.

Исполнительный директор ООО «ГрафИнфо» Л.В.Морякова Руководитель проекта Н.А.Румянцева Великий Новгород, 2015 год

- Состав авторского коллектива

| Раздел | Должность | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Архитектурно-планировочное решение и компьютерная графика | руководитель проекта – ведущий специалист градостроительного отдела сектор территориального планирования | Румянцева Н.А. |
| Юридическое сопровождение | заместитель начальника отдела нормативно-правового обеспечения градостроительной деятельности | Громов Б.В. |
| Экономическое развитие | консультант по вопросам промышленной безопасности и экологии | кандидат технических наук, с.н.с. Соколов Ю.Н. |
| Инженерная инфраструктура Водоснабжение, водоотведение Теплоснабжение Газоснабжение Электроснабжение, связь | главный инженер ведущий инженер ВК ведущий инженер по Т и В ведущий инженер по ТГС ведущий инженер по электроснабжению | Музафарова Г.Х. Иванова Л.П. Иванов М.О. Орлова Л.Л. Лежанкин В.М. |
| Транспортная инфраструктура, инженерная подготовка территории | ведущий инженер по инженерной подготовке территории инженер по инженерной подготовке территории | Грецу О.Н. Гамаюнов О.Н. |

Состав проектных материалов

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |  |
| 1. | Положения о территориальном планировании. Том 1 |
| 2. | Обоснование проекта изменений генерального плана. Том 2 |
| 3. | Обоснование проекта изменений генерального плана (приложения). Том 3 |
| 2. Графические материалы Материалы по обоснованию проекта генерального плана |  |
| Лист 1 | Карта административных границ Трубичинского сельского поселения. М 1:25000 |
| Лист 2 | Карта размещения существующих и строящихся объектов местного значения Трубичинского сельского поселения. М 1:25000 |
| Лист 3 | Карта инженерной инфраструктуры Трубичинского сельского поселения. М 1:25000 |
| Лист 4 | Карта зон с особыми условиями использования территорий и особо охраняемых природных территорий Трубичинского сельского поселения. М 1:25000 |
| Лист 5 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Трубичинского сельского поселения. М 1:25000 |
| Лист 6 | Карта транспортной инфраструктуры Трубичинского сельского поселения.. М 1:25000 |
| Лист 7 | Карта размещения существующих и строящихся объектов местного значения и инженерной инфраструктуры населенный пункт деревня Трубичино. М 1:5000 |
| Лист 8 | Карта транспортной инфраструктуры населенный пункт деревня Трубичино. М 1:5000 |
| Генеральный план |  |
| Лист 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения и объектов инженерной инфраструктуры Трубичинского сельского поселения. М 1:25000 |
| Лист 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения и объектов инженерной инфраструктуры населенный пункт деревня Трубичино. М 1:5000 |
| Лист 3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения и объектов инженерной инфраструктуры населенный пункт деревня Чечулино.. М 1:5000 |
| Лист 4 | Карта планируемого размещения объектов местного значения и объектов инженерной инфраструктуры населенный пункт деревня Подберезье. М 1:5000 |
| Лист 5 | Карта планируемого размещения объектов местного значения и объектов инженерной инфраструктуры населенный пункт деревня Витка. М 1:5000 |
| Лист 6 | Карта планируемого размещения объектов местного значения и объектов инженерной инфраструктуры населенный пункт деревня Стрелка. М 1:5000 |
| Лист 7 | Карта планируемого размещения объектов местного значения и объектов инженерной инфраструктуры населенный пункт деревня Котовицы. М 1:5000 |
| Лист 8 | Карта планируемого размещения объектов местного значения и объектов инженерной инфраструктуры населенный пункт деревня Тютицы. М 1:5000 |
| Лист 9 | Карта планируемого размещения объектов местного значения и объектов инженерной инфраструктуры населенный пункт деревня Теремец. М 1:5000 |
| Лист 10 | Карта планируемого размещения объектов местного значения и объектов инженерной инфраструктуры населенный пункт деревня Нёкохово. М 1:5000 |
| Лист 11 | Карта планируемого размещения объектов местного значения и объектов инженерной инфраструктуры населенный пункт деревня Вешки. М 1:5000 |
| Лист 12 | Карта планируемого размещения объектов местного значения и объектов инженерной инфраструктуры населенный пункт ж/д станция Подберезье. М 1:5000 |
| Лист 13 | Карта планируемого размещения объектов местного значения и объектов инженерной инфраструктуры населенный пункт деревня Мясной Бор. М 1:5000 |
| Лист 14 | Карта планируемого размещения объектов местного значения и объектов инженерной инфраструктуры населенные пункты деревня Захарьино и деревня Плотишно. М 1:5000 |
| Лист 15 | Карта планируемого размещения объектов местного значения и объектов инженерной инфраструктуры населенный пункт деревня Ямно. М 1:5000 |
| Лист 16 | Карта границ населенных пунктов Трубичинского сельского поселения. М 1:25000 |
| Лист 17 | Карта функциональных зон Трубичинского сельского поселения. М 1:25000 |
|  | Электронная версия проекта на CD |

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Введение.	6

2. Краткая характеристика Трубичинского  сельского поселения Новгородского района Новгородской области	8

3. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектах федерального и регионального значения муниципального образования, их основные характеристики и местоположение.	8

3.1. Перечень объектов местного значения, планируемых для размещения на территориях муниципального образования в рамках проектов генеральных планов бывших муниципальных объединений – Подберезское, Чечулинское и Трубичинское сельские поселения -  с учетом требованиям Региональных нормативов градостроительного проектирования	11

4.Характеристики зон с  особыми условиями использования территорий	18

5.  Основные задачи Трубичинского сельского поселения, обусловленные изменением категорирования земель поселения и  зонирования территории населенных пунктов.	19

# Введение.

- Генеральный план Трубичинского сельского поселения был разработан в 2009 году ОАО «Институт  Новгородгражданпроект» (г.Великий Новгород) и   утвержден 22.05.2010 г. Постановлением №167 Совета депутатов Трубичинского сельского поселения (далее по тексту «генплан 2009 года»).

- В процессе реализации Генерального плана Трубичинского сельского поселения Новгородского района Новгородской области возникла необходимость внесения изменений в некоторые положения документа, в частности изменение границ некоторых населенных пунктов, входящих в состав поселения.  Изменения Генерального плана Трубичинского сельского поселения разработаны в 2013 гг. Обществом с Ограниченной Ответственностью «ГрафИнфо»  (Великий Новгород) (утверждены Постановлением  Совета депутатов Трубичинского сельского поселения № 156 от декабря 2013 г.).

- Настоящие изменения в   генеральный план Трубичинского сельского поселения разработаны в 2015 г. Обществом с Ограниченной Ответственностью «ГрафИнфо»  (Великий Новгород) в соответствии с договором № 34/15 от 08.06.2015 года  между  ООО «ГрафИнфо» и Администрацией Трубичинского сельского поселения Новгородского  района  и техническим заданием на подготовку проекта внесения изменений в документ территориального планирования (генеральный план)  Трубичинского сельского поселения.  Основанием для разработки является Постановление Администрации Трубичинского сельского поселения от 05.06.2015 № 92 «О подготовке проекта генерального плана Трубичинского сельского поселения».

- Необходимость внесения  в генеральный план настоящих изменений обусловлена  принятым  Областным законом  Новгородской области от 01.04.2014 № 533-ОЗ «О преобразовании некоторых муниципальных образований, входящих в состав территории Новгородского муниципального района, и внесении изменений в некоторые областные законы»  (принят Постановлением Новгородской областной Думы от 26.03.2014 № 1015-5 ОД).  Этим законом  предписывается:

- «Преобразовать путем объединения следующие муниципальные образования, входящие в состав территории Новгородского муниципального района:

- Подберезское сельское поселение, Трубичинское сельское поселение и Чечулинское сельское поселение во вновь образованное муниципальное образование Трубичинское сельское поселение с определением административного центра в деревне Трубичино».

- Трубичинское сельское поселение – муниципальное образование, статус которого установлен   Областным законом от 17 января 2005 г. № 400-ОЗ "Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Новгородского муниципального района, наделении их статусом городских и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений" (в ред. областных законов Новгородской области от 06.06.2005 N 495-ОЗ, от 31.03.2009 N 489-ОЗ, от 02.11.2009 N 626-ОЗ, от 01.12.2009 N 641-ОЗ, от 30.03.2010 N 721-ОЗ, от 01.04.2014 N 533-ОЗ). После принятия Областного закона от 01.04.2014 N 533-ОЗ  в состав территории муниципального образования Трубичинское сельское поселение входят следующие населенные пункты - деревня Вешки, деревня Витка, деревня Захарьино, деревня Котовицы, деревня Мясной Бор, деревня Некохово, деревня Плотишно, деревня Подберезье, деревня Стрелка, деревня Теремец, деревня Трубичино, деревня Тютицы, деревня Чечулино, деревня Ямно, железнодорожная станция Подберезье.

- В 2009-2014 годах были выполнены генеральные планы Трубичинского, Подберезского и Чечулинского сельских поселений, которые образовали с 01.04.2014 года единое Трубичинское сельское поселение:

- 1.  Генеральный план Трубичинского сельского поселения (разработчик ОАО «Институт  Новгородгражданпроект», утвержден Постановлением Совета депутатов Трубичинского сельского поселения от 22.05.2010 г. №167) и изменения к нему  (разработчик ООО «ГрафИнфо», (утверждены Постановлением  Совета депутатов Трубичинского сельского поселения № 156 от декабря 2013 г.);

- 2. Генеральный план Чечулинского сельского поселения (разработчик ОАО «Институт  Новгородгражданпроект», утвержден решением совета Депутатов Чечулинского сельского поселения №165 от 06.10.2010 года) и  изменениям к нему в  2012 году (утверждены решением Совета депутатов Чечулинского сельского поселения №96 от 25.12.2012 года) и в  2013 году  (утверждены решением Совета депутатов Чечулинского сельского поселения №118 от 08.10.2013 года).

- 3. Генеральный план Подберезского  сельского поселения (разработчик ОАО «Институт Новгородгражданпроект» (утвержден решением Совета депутатов Подберезского сельского поселения от 09.07.2012 № 92) и новая редакция генплана (разработчик ООО «ГрафИнфо»,  утвержден решением Совета депутатов Подберезского сельского поселения от  19.12.2014 №31).

- Объединение трех поселений  в единое муниципальное образование Шимское городское поселение потребовало переработки ранее выполненных генеральных планов с учетом новых направлений в развитии нового территориального объединения и принятых в последнее время целого ряда документов определяющих социально-экономическое развитие как Новгородской области в целом, так и ее отдельных регионов, в частности Схемы территориального планирования Новгородской области (Постановление Администрации Новгородской области от 26 июня 2012 г. №370 (с изм. от 20.02.2015 №56).

- Изменения генерального плана выполнены с учетом требований Градостроительного  кодекса  Российской Федерации и Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (Приказ министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 года №244).

- Внесение изменений в генеральные планы осуществляется в том же порядке, в котором осуществляется разработка и утверждение проектов генеральных планов.

- Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане, включает в себя:

- 1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, их местоположение (указываются наименования поселения, межселенной территории, населенного пункта), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

- 2) параметры функциональных зон, установленных на межселенных территориях, в случае, если на межселенных территориях планируется размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов), а также сведения о планируемых для размещения в указанных зонах объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения.

- Генеральный план – прежде всего, градостроительный документ, определяющий перспективное территориальное развитие поселения и его основных структурообразующих элементов. Генеральный план является стратегическим общественным документом, который охватывает многие стороны жизнедеятельности населения, проживающего в поселении. Поэтому в генеральном плане затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования, но и другие важные вопросы, определяющие качество среды: транспортную доступность, уровень воздействия вредных выбросов на здоровье населения, привлекательность и узнаваемость поселения, надежность всех инженерных инфраструктур.

- Одна из основных задач генерального плана - это обеспечение устойчивого развития территории поселения с учетом интересов государственных, общественных и частных. Прогноз развития поселения и определение функционального зонирования помогут перейти к правовому регулированию и правовому зонированию, которые служат механизмом развития поселения.

- При подготовке генплана учтено, что Схема территориального планирования Новгородской области в редакции от 20.02.2015 №56 определила этапы территориального и  социально-экономического развития Новгородской области следующим образом:

- -  до 2022 года (первый этап);

- -  до 2032 года (второй этап).

- В основу опорного плана положены картографические материалы и данные, предоставленные службами и Администрацией Трубичинского сельского поселения  в 2015 году.

- Документы территориального планирования выполнены при организационном и творческом участии администрации Маловишерского муниципального района.

# 2. Краткая характеристика Трубичинского  сельского поселения Новгородского района Новгородской области

- Общие сведения о Трубичинском сельском поселении  приведены в таблице 1.

- Общие сведения о Трубичинском сельском поселении

Таблица 1.

| Наименование | Трубичинское сельское поселение Новгородского муниципального района Новгородской области |  | Областным законом от 17 января 2005 г. № 400-ОЗ "Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Новгородского муниципального района, наделении их статусом городских и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений" (в ред. областных законов Новгородской области от 06.06.2005 N 495-ОЗ, от 31.03.2009 N 489-ОЗ, от 02.11.2009 N 626-ОЗ, от 01.12.2009 N 641-ОЗ, от 30.03.2010 N 721-ОЗ, от 01.04.2014 N 533-ОЗ). |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус |  | Сельское поселение с административным центром деревня Трубичино |  |
| Географические координаты | 58°36'34'' с.ш. 31°19'04'' в.д. |  | Картографический портал Росрегистрации |
| Численность населения за 2014 г., тыс. чел. | 10,068 |  | Отчет Главы Администрации Трубичинского сельского поселения за 2014 год |
| Группа поселений | Муниципальное образование Трубичинское сельское поселение, включающий в состав 15 населенных пунктов: деревня Вешки, деревня Витка, деревня Захарьино, деревня Котовицы, деревня Мясной Бор, деревня Некохово, деревня Плотишно, деревня Подберезье, деревня Стрелка, деревня Теремец, деревня Трубичино, деревня Тютицы, деревня Чечулино, деревня Ямно, железнодорожная станция Подберезье |  | Областной закон Новгородской области от 01.04.2014 № 533-ОЗ «О преобразовании некоторых муниципальных образований, входящих в состав территории Новгородского муниципального района, и внесении изменений в некоторые областные законы» (принят Постановлением Новгородской областной Думы от 26.03.2014 № 1015-5 ОД). |
| Площадь территории поселения, тысяч га | 37,660 |  | Отчет Главы Администрации Трубичинского сельского поселения за 2014 год |

# 3. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектах федерального и регионального значения муниципального образования, их основные характеристики и местоположение.

- Размещение объектов федерального значения на территории Трубичинского сельского поселения не предусмотрено.

- В соответствии со Схемой территориального планирования Новгородской области (утверждена Постановлением Администрации Новгородской области от 29.06.2012 года №370 с изм. от 20.02.2015 №56) на территории Трубичинского сельского поселения планируется размещение новых объектов регионального значения, перечень которых представлен ниже (нумерация объектов в соответствии с постановлением от 20.02.2015 №56):

Таблица 2.

2.3.  Объекты в области образования, здравоохранения, социального обслуживания отдельных категорий граждан, физической культуры и спорта

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использо-вания территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты образования, здравоохранения, социального обслуживания отдельных категорий граждан, физической культуры и спорта, I этап до 2022 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Объект капитального строительства в области здравоохранения |  | строительство зданий центров общей врачебной практики |  | определяется проектной документацией |  | Новгородский район, д.Подберезье – 3800 чел.; |  |

2.5. Объекты топливно-энергетического комплекса, водоснабжения и канализации

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты топливно-энергетического комплекса, водоснабжения и канализации, I этап до 2022 года |  |  |  |  |
| 1.1. | Объекты топливно-энергетического комплекса |  |  |  |  |
| 1.1.27. | Объект капитального строительства топливно-энергетического комплекса | реконструкция ПС «Подберезье» 110/10 кВ 2 × 10 МВА с заменой оборудования и трансформаторов 2 × 16 МВА | определяется проектной документацией | Новгородский район 1.1.27. | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.1.87. | Объект капитального строительства топливно-энергетического комплекса | реконструкция ВЛ 110 кВ Чечулинская-1 | замена провода марки АС 150 на АС 150 | Новгородская область 1.1.87. | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.1.88. | Объект капитального строительства топливно-энергетического комплекса | реконструкция ВЛ 110 кВ Чечулинская-2 | замена провода марки АС 150 на АС 150 | Новгородская область 1.1.88. | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.2. | Объекты газоснабжения |  |  |  |  |
| 1.2.18. | Объект капитального строительства газоснабжения | строительство распределительных газопроводов низкого давления | определяется проектной документацией | Новгородский район, д.Трубичино, д.Подберезье (ул.Центральная, ул.Волховская, ул.Набережная, ул.Речная, ул.Полевая, ул.Садовая, ул.Школьная, ул.Новгородская) | санитарный разрыв – в зависимости от диаметра газопровода |
| 1.3. | Объекты водоснабжения и канализации |  |  |  |  |
| 1.3.16. | Объект капитального строительства водоснаб-жения и канализации | строительство сетей канализации | определяется проектной документацией | Новгородский район Солецкий район, г.Сольцы Батецкий район, п.Батецкий Чудовский район, г.Чудово | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

2.10. Объекты в области агропромышленного комплекса

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты в области агропромышленного комплекса, I этап до 2022 года |  |  |  |  |
| 1.16. | Объект капитального строительства в области агропромышленного комплекса | реконструкция и модернизация тепличного комплекса и котельной ООО «Трубичино» | 7 га | Новгородский район, д.Трубичино | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.18. | Объект капитального строительства в области агропромышленного комплекса | реконструкция и модернизация объектов кормопроизводства, мельницы ОАО «Подберезский комбинат хлебопродуктов» | определяется проектной документацией | Новгородский район, д.Подберезье | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.19. | Объект капитального строительства в области агропромышленного комплекса | строительство комби-кормового завода ООО «Агропромышленный концерн «Пулковский» | 40 т в час | Новгородский район, д.Подберезье | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

4. Территории

4.1. Территории объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Территории объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, I этап до 2022 года |  |  |  |  |
| - 1.14. | Разработка охранных зон с определением территории и регламентов | церковь Троицы, 1699 г., 1849 г. (памятник культовой архитектуры федерального значения, принятый на охрану постановлением Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 года № 1327 (Р-1327)) | определяется проектной документацией | Новгородский район, д.Захарьино | - |

4.3. Инвестиционные площадки

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Инвестиционные площадки для размещения промышленного производства |  |  |  |  |
| 2.55. | Инвестиционная площадка | «Трубичино» | площадь 177 га | Новгородский район, Трубичинское сельское поселение | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2.59. | Инвестиционная площадка | промышленная площадка, земельный участок с кадастровым номером 53:11:1900303:23 | площадь 4,6 га с возможным расширением до 10 га | Новгородский район, д.Трубичино | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 7. | Инвестиционные площадки для размещения иных инвестиционных объектов |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная площадка | «Котовицы» (для строительства речного порта) | площадь 30 га | Новгородский район, Чечулинское сельское поселение, между Драгун-ским шоссе и р.Волхов | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

# 3.1. Перечень объектов местного значения, планируемых для размещения на территориях муниципального образования в рамках проектов генеральных планов бывших муниципальных объединений – Подберезское, Чечулинское и Трубичинское сельские поселения -  с учетом требованиям Региональных нормативов градостроительного проектирования

- Объемы нового строительства объектов социально-бытового назначения при принятии проектых  решений определялись  нормативной потребностью и необходимостью обеспечения доступности объектов для населения всех населенных пунктов поселения.

- Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях муниципального образования, объектов местного значения, их основные характеристики и местоположение приведено в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1.

| № п/п | Мероприятия | Месторасположение | Функциональная зона | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трубичинское сельское поселение (генплан 2013 года) |  |  |  |  |
| 1. | Строительство детского сада - на 100 мест | д.Стрелка | жилая | образование |
| 2. | Строительство Дома культуры (или культурно-развлекательного комплекса), 200 мест | д.Стрелка | Общественно-деловая | Культурно-массовое и спортивное |
| 3. | Строительство бани на 40 мест с прачечной и химчисткой. | д.Трубичино | Общественно-деловая | Бытовое обслуживание |
| Подберезское сельское поселение (генплан 2014 года) |  |  |  |  |
| 1. | Строительство спортивной площадки открытой, стадиона | д.Подберезье | Общественно-деловые | Спортивно-массовое |
| 2. | Кладбище | между д.Подберезье и д.Тютицы | Специального назначения | Коммунальное |
| 3. | Стрительство ФАП | д.Подберезье | Общественно-деловые | Здравоохранение |
| 4. | Строительство детского сада, начальной школы | д.Подберезье | Общественно-деловые | Образование |
| 5. | Строительство дома культуры | д.Подберезье | Общественно-деловые | Культурное |
| 6. | Строительство торгового центра | д.Подберезье | Общественно-деловые | Торговое |
| Чечулинское сельское поселение (генплан 2013 года) |  |  |  |  |
| 1. | реконструкция здания Чечулинской поликлиники в д. Чечулино с размещением в нем Администрации Чечулинского сельского поселения, опорного пункта охраны порядка, сберегательной кассы, отделения связи, аптечного пункта | д.Чечулино | Общественно-деловые | комплексное |
| 2. | строительство спортивного зала в д. Котовицы. | д. Котовицы. | Общественно-деловые | Спортивно-массовое |
| Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |
| Подберезское сельское поселение (генплан 2014 года) |  |  |  |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  |
| 1. | Развитие действующих и строительство новых водопроводных сетей, в том числе, кольцевание сети для обеспечения противопожарных мероприятий и бесперебойности водоснабжения. | д.Захарьино д.Плотишно д.Подберезье д.Ямно д. Мясной Бор д. Тютицы д. Некохово д.Вешки д. Теремец ж/д ст. Подберезье | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
| 2. | Реконструкция и модернизация ВОС, в том числе: - установка резервуара чистой воды (РЧВ) V=500м3 - модернизация ВНС-2п с установкой двух групп насосов (одна для д.Чечулино, другая – для д.Подберезье) | к юго-востоку от д. Подберезье | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
| 3. | Строительство поверхностного водозабора производительностью 2000м3/сут | Выше по течению водозабора, принадлежащего ООО «Новгородский Бекон» | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
| 4. | Присоединение нового водозабора к сети водоснабжения к ВОС: - прокладка одной линии водопровода Ø300мм; - переключение существующей линии Ø300мм на новый водозабор | восточнее д.Подберезье | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
| 5. | Перекладка двух существующих линий водопровода Ø150мм от ВНС-2п. до ВНС-3п. на две линии водопровода Ø225. | д.Подберезье | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
| 6. | Строительство площадки водопроводных сооружений: - установка двух резервуаров чистой воды емкостью 20м3 каждый; - строительство насосной станции второго подъема (две группы насосов (одна - для д. Плотишно и вторая - для д. Ямно) | на северо-западной окраине д. Плотишно | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
| 7. | Устройство водонапорной башни | д.Ямно д. Мясной Бор д.Теремец д.Тютицы ж/д ст. Подберезье между д.Некохово и д.Вешки | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
| 8. | Бурение двух артезианских скважин | Восточнее д.Некохово | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
| 9. | Реконструкция и модернизация ВНС-3п. | д.Подберезье | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
|  | Водоотведение |  |  |  |
| 1. | Строительство КНС | д.Захарьино д.Мясной Бор д.Плотишно д.Ямно д.Побдерезье(3шт.) д.Некохово ж/д ст. Подберезье д.Тютицы д.Теремец | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
|  | реконструкция и модернизация КОС | д.Захарьино | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
| 2. | Развитие действующих и строительство новых сетей хозяйсвенно-бытовой канализации | д.Захарьино д.Мясной Бор д.Плотишно д.Ямно д.Побдерезье д.Некохово ж/д ст. Подберезье д.Вешки д.Тютицы д.Теремец | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
|  | Электроснабжение |  |  |  |
| 1. | Строительство 4 потребительских подстанций 10/0,4 кВ | д.Теремец д.Захарьино д.Некохово д.Ямно | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
| 2. | Развитие действующих электросетей | д.Теремец д.Захарьино д.Некохово д.Ямно | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
|  | Газоснабжение |  |  |  |
| 1. | Строительство газорегулирующих пунктов шкафного и блочного типов - ГРПШ - ГРПБ | д.Вешки д.Мясной Бор д.Захарьино д.Некохово д.Плотишно д.Подберезье д.Теремец д.Тютицы | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
| Трубичинское сельское поселение (генплан 2013 года) |  |  |  |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  |
| 1. | перекладка существующей водопроводной линии Ø250 мм по ул. Б. Санкт-Петербургская от Строительного техникума до ПНС д. Трубичино; - | д. Трубичино; | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
| 2. | - прокладка водопроводной линии Ø200 мм от ПНС п. Волховский до ПНС д. Трубичино; | д. Трубичино; | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
| 3. | - строительство новой ПНС в д. Трубичино в непосредственной близости от существующей с выделением в ней двух групп насосов: первая группа – для водоснабжения существующей и планируемой многоэтажной застройки, вторая группа – для водоснабжения индивидуальной застройки д. Трубичино, д. Витка и д. Стрелка; | д. Трубичино, д. Витка и д. Стрелка; | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
| 4. | устройство кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода 150÷200 мм с тупиковыми участками для водоснабжения существующей и планируемой многоэтажной застройки; | д. Трубичино | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
| 5. | - устройство кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода 110÷250 мм с тупиковыми участками для водоснабжения индивидуальной застройки д. Трубичино, д. Витка и д. Стрелка; | д. Трубичино, д. Витка и д. Стрелка; | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
| 6. | подключение планируемых сетей к действующим с перекладкой на большие диаметры и поэтапной заменой изношенных участков; | д. Трубичино | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
| 7. | устройство кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода с тупиковыми участками Ø160÷63 мм с подключением к кольцевой сети д. Трубичино. | д. Витка | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
| 8. | устройство кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода Ø200÷110 мм с подключением к кольцевой сети д. Трубичино и ранее запроектированному водоводу на мкр. Кречевицы, проходящему по территории д. Стрелка. | д. Стрелка | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
|  | Водоотведение |  |  |  |
| 1. | полное канализование д. Трубичино. При этом сточные воды от всей застройки д. Трубичино и д. Витка системой самотечно-напорных коллекторов будут поступать на планируемую общепоселковую КНС и далее по двум напорным коллекторам Ø225 мм перекачиваться на БОС ОАО «Акрон». поэтапная перекладка изношенных участков канализационных коллекторов, реконструкция и косметический ремонт здания действующей КНС д. Трубичино с заменой технологического оборудования и отводящих напорных линий и переключением её напорных коллекторов на планируемую сеть. | д. Трубичино | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
| 2. | Строительство системы самотечно-напорных коллекторов для подачи сточных вод от большей части застройки д. Витка в сети д. Трубичино. | д. Трубичино, д. Витка | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
| 3. | полное канализование д. Стрелка. Сточные воды от застройки д. Стрелка системой самотечно-напорных коллекторов будут поступать в общепоселковую КНС и далее двумя напорными линиями перекачиваться на БОС ОАО «Акрон» | д. Стрелка | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |
| 1. | Замена котельной №18, на твердом топливе, на блочно-модульную котельную на газовом топливе. | д. Трубичино | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
|  | Электроснабжение |  |  |  |
| 1. | Строительство отпаечных линий ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 3(1х-70) на ж/б и деревянных опорах от действующих фидерных линий 10 кВ до новых ТП. Протяженность новых линий ВЛЗ-10 кВ составит ориентировочно 2,2 км, в том числе: - д.Стрелка – 1,9 км. - д. Витка – 0,3 км. | д. Витка, д. Стрелка; | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
| 2. | Строительство 4 новых ТП в том числе: - д.Стрелка – 1 шт - д. Витка – 1 шт | д. Витка, д. Стрелка; | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
| 3. | Строительство в зоне ИЖС воздушных распределительных линий ВЛИ-0,4 кВ. Протяженность новых распределительных линий 0,4 кВ составит ориентировочно 3,0 км, в том числе: - д.Стрелка – 2,4 км. - д. Витка – 0,6 км. | д. Витка, д. Стрелка; | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
|  | Газоснабжение |  |  |  |
| 1. | подключение двух ГРПШ, новой блочной модульной котельной (БМК) для теплоснабжения школы от газопровода среднего давления. | д. Трубичино | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
| 2. | Осуществить газоснабжение д. Витка от планируемого газопровода среднего давления с подключением к существующему газопроводу (ГРПП «Химкомбинат»- котельная «БОС»). От газопровода среднего давления подключить два планируемых ГРПШ | д. Витка | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
| 3. | Осуществить газоснабжение д. Стрелка от планируемого газопровода среднего давления с подключением к существующему газопроводу (ГГРП «Химкомбинат» - «БОС» - п. Кречевицы). От газопровода среднего давления подключить три планируемых ГРПШ. | д. Стрелка | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
| 4. | Построить газопроводы среднего давления общей протяженностью 9100 м | д. Трубичино, д. Витка и д. Стрелка; | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
|  | Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 1. | На планируемых под застройку территориях, находящихся ниже отметки 23,00 м, необходимо выполнить мероприятия по защите от затопления. | д. Трубичино, д. Стрелка, д. Стрелка |  | ГО и ЧС |
| Чечулинское сельское поселение (генплан 2013 года) |  |  |  |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  |
| 1. | выделение в насосной станции второго подъёма группы насосов на Чечулинское сельское поселение; | д.Чечулино | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
| 2. | устройство кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода 250÷110 мм с тупиковыми участками; | д.Чечулино | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
| 3. | подключение планируемых сетей к действующим с перекладкой на большие диаметры и поэтапной заменой изношенных участков | д.Чечулино | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
| 4. | устройство нового поверхностного водозабора в непосредственной близости от существующего (ориентировочной производительностью 1700 м3/сут), переключение на него водовода до действующих ВОС Ø300 мм, прокладка второй нитки водовода Ø300 мм от планируемого водозабора до действующих ВОС, устройство на площадке ВОС нового резервуара чистой воды объёмом 500 м3 |  | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
| 5. | устройство кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода с тупиковыми участками Ø180÷63 мм; | д.Котовицы | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
| 6. | устройство водонапорной башни (V=15 м3; Н=10 м) на юго-западной окраине деревни. | д.Котовицы | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
|  | Водоотведение |  |  |  |
| 1. | полное канализование д. Чечулино. При этом сточные воды от всей застройки д. Чечулино системой самотечно-напорных коллекторов будут поступать на КНС№1, при этом потребуется замена отводящих трубопроводов на трубопроводы большего диаметра – Ø200 мм, и далее перекачиваться в планируемый самотечный коллектор Ø300 мм, подводящий к КНС№2. | д.Чечулино | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
| 2. | поэтапная перекладка изношенных участков канализационных коллекторов и замена технологического оборудования как исчерпавших свой временной эксплуатационный и моральный ресурс. | д.Чечулино | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
| 3. | полное канализование д. Котовицы | д.Котовицы | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |
| 1. | Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки планируемых микрорайонов осуществить от индивидуальных газовых котлов. | д.Чечулино, д.Котовицы | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
| 2. | среднеэтажную застройку планируемых микрорайонов подключить централизовано от существующей котельной № 24 на газовом топливе мощностью 12 Гкал/час. | д.Чечулино | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
| 3. | Теплоснабжение культурно-спортивного комплекса осуществить от индивидуальной блочно-модульной котельной на газовом топливе, мощностью 0,8 МВт. | д.Чечулино | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
|  | Газоснабжение |  |  |  |
| 1. | Строительство газопроводов среднего давления общей протяженностью 11250 м | д.Чечулино, д.Котовицы | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
| 2. | Строительство газорегулирующих пунктов (ГРПШ) среднего давления - 3 шт. | д.Чечулино, д.Котовицы | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
|  | Электроснабжение |  |  |  |
| 1. | Строительство 16 новых ТП в том числе: - д.Чечулино – 6 шт - д. Котовицы – 10 шт | д.Чечулино, д.Котовицы | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
| 2. | Строительство в зоне ИЖС воздушных распределительных линий ВЛИ- 0,4 кВ с изолированными проводами на ж/б опорах, совмещенных с линией наружного освещения (пятый провод). Протяженность новых распределительных линий 0,4 кВ составит ориентировочно 15,2 км, в том числе: - д.Чечулино – 2,4 км. - д. Котовицы – 12,8 км. | д.Чечулино, д.Котовицы | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |
| 3. | Строительство отпаечных линий ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 3(1х-70) на ж/б и деревянных опорах от действующих фидерных линий 10 кВ до новых ТП. Протяженность новых линий ВЛЗ-10 кВ составит ориентировочно 5,9 км, в том числе: - д.Чечулино – 1,4 км, в том числе вынос 0,7 км. - д. Котовицы – 4,5 км, в том числе вынос 1,6 км. | д.Чечулино, д.Котовицы | Инженерной инфраструктуры | Коммунальное, системы жизнеобеспечения |

# 4.Характеристики зон с  особыми условиями использования территорий

- Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с планируемым размещением на территориях поселения местного значения поселения в таблице 4.1.

- Таблица 4.1.

Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с планируемым размещением объектов местного значения

| Наименование объекта | Зона с особыми условиями | Параметры зоны | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- |
| Канализационных очистных сооружений | Санитарно-защитная зона | 150 м, 200 м, 400м | производственного использования |
| Кладбищ | Санитарно-защитная зона | 50 м, 300 м | Специального назначения |
| Котельных | Санитарно-защитная зона | 300 м для котельной мощностью более 200 Гкал | производственного использования |
| Линии электропередач ВЛ-35 кВ, ВЛ-110 кВ, 220 кВ | охранные зоны | 15м, 20 м, 25 м | инженерной и транспортной инфраструктуры |
| Линий и сооружений связи | Охранные зоны | Согласно Правилам охраны линий и сооружений связи РФ, утвержденным постановлением Правительства РФ от 09 июня 1995 года №578 | инженерной и транспортной инфраструктуры |
| Промышленные предприятия | санитарно-защитная зона | Согласно пункту 2.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 50, 100, 300, 500 и 1000 м | производственного использования |

# 5.  Основные задачи Трубичинского сельского поселения, обусловленные изменением категорирования земель поселения и  зонирования территории населенных пунктов.

- В рамках настоящих изменений генплана предусматривается следующее перераспределение земель по категориям, обусловленное:

- -  освоением запасов полезных ископаемых  (печано-гравийных материалов) на территории между  д. Трубичино и д.Стрелка. Под карьер предусматривается использовать 32,35 га, в том числе 27, 41 га из земель запаса и 4,94 га земли из земель сельскохозяйственного назначения.  Под карьер предусматривается использовать 3 земельных  участка: 2 земельных участка  с кадастровыми номерами 53:11:1900304:32 (площадь – 58670,0 м2) и 53:11:19000304:35 (146700,0 м2) и один участок без кадастрового номера (площадь  - 118130 м2);

- - предоставлением  земельных участков льготным категориям граждан поселения (в очереди на выделение земельных участков состоит более 1200 человек), для чего предусматривается включение в состав земель населенных пунктов земель сельскохозяйственного назначения  общей площадью  101 га.  В состав территории деревни Некохово предусматривается включить земельный участок с кадастровым номером 53:11:1300102:117 площадью 27,00 га, а в состав д.Вешки земельный участок с кадастровым номером 53:11:1300105:25 площадью 74 га.

- -  включением земельного участка    трансформаторной подстанции - ЗТП Вешки 1 в состав населенного пункта, что должно сопровождаться переводом земельного участка  с кадастровым номером 53:11:1300105:23 из земель промышленности в земли населенных пунктов. Площадь земельного участка составляет 0,0083 га.

- Таким образом,  в рамках настоящих изменений генплана предусматривается увеличение площади земель промышленного назначения на 32,35 га и уменьшение земель запаса на 27,41 га и земель сельскохозяйственного назначения на 105,94 га.    Выше указанные земли запаса и сельхозназначения переводятся в земли населенных пунктов и   промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

- В рамках настоящих изменений предусмотрены  также  изменения функционального зонирования территории некоторых населенных пунктов (д.Вешки и д.Некохово), в первую очередь, территорий предназначенных под жилую застройку. С учетом предусмотренного на расчетный срок  изменения зонирования территории и численности жителей  в ряде случаев потребуется изменение структуры инженерных сетей (водоснабжение и водоотведение, тепло-, газо- и электроснабжения).  Для большинства населенных пунктов (кроме д.Вешки и д.Некохово новое жилищное строительство не окажет существенного влияния на принципиальные решения в области развития инженерных сетей и социально-бытовой инфраструктуры поселения, однако, приведет к изменению  некоторых показателей по водоснабжению и водоотведению, газо-, тепло-  и электроснабжению, что и нашло отражение в настоящих изменениях генплана. Вопросы инженерно-технического и социально-бытового обслуживания населения деревень Вешки и Некохово необходимо рассмотреть дополнительно после положительного решения о выделении земельных участвов для льготных категорий граждан (например,  на стадии разработки проектов планировки территорий).